市管项目质量安全“双随机”检查汇总表

填报单位：                                                                                                                                     时间：2021年1月20日

| 序号 | 总 编号 | 日期 | 项目名称 | 建设施工监理单位 | 现场抽查存在问题 |  |  |  | 处罚情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人员在岗检查情况 | 扬尘治理6个100%落实 | 工程质量 | 安全文明施工 |  |  |
| 1 | 20001 | 6.1 | 会展、酒店 | 汕头市国瑞置业有限公司 中国建筑第五工程局有限公司/黄锋/15820972180 汕头市城市建设监理公司 | 都在岗 | 1.部分材料不齐，覆盖不严密；2.场内局部积水清理不及时；3.垃圾清运不及时。 | 1.玻璃幕墙施工合同订立滞后，总包法人未签名，合同工期已过期；2.监理单位在审查分包单位资质前就先审查幕墙专项施工方案；3.深圳市晶宫设计装饰工程有限公司分包装饰装修工程，未提供分包单位资格审查相关资料；其他分包单位未提供分包合同；4.装饰装修工程电线进场复检数量不足，电器照明灯具进场未进行见证取样送检；5空调工程、保温材料进场复验次数不足。 | 局部首层安全立网未全封闭（裙楼6区西、北侧）。 | —— | 已回复 |
| 2 | 20002 | 6.2 | 天合名门豪庭（二期）A区、B区、C区 | 汕头经济特区粤东房地产开发有限公司 汕头市达濠建筑总公司/赵巧璇/13623034028 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 施工质量员不在岗。 | 1.施工现场围挡未全封闭，边下部分无设置基座，部分公益广告破损未更换；2.工地出入口有一处未设置车辆冲洗设施；3.施工现场道路部分未硬化，作业面裸土未100%覆盖，现场积水未平整。 | 1.A区设计变更欠设计人员签名； 2.监理日记填写不规范及滞后； 3.抽A区13幢设备资料防雷、接地安装及线槽敷设隐蔽验收记录滞后； 4.A区M7.5砂浆欠配合比设计报告。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-001号； 施工项目负责人、总监各扣5分。 | 已回复 |
| 3 | 20003 | 6.3 | 领荟湾（金东海科创中心）一期、二期 | 广东金东海房地产开发有限公司 中国建筑第七工程局有限公司/何东东/18065509801 广东和诚工程管理有限公司 | 1.一期施工项目负责人、质量员、1位安全员、总监不在岗；2.二期质量员、1位安全员、总监不在岗。 | —— | 1.材料送检计划内容不齐全，未将安装工程内容列入；2.地基基坑验槽欠建设单位项目专业技术负责人签名；3.PVC电线管材为提供进场材料设备报审表；4.铸铁排水管未提供进场材料设备报审表；5.监理实施细则日期欠缺；6.施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况欠缺；7.现场欠缺检测机构资质证书。 | 现场外架连墙件间距部分过大。 | 汕建质安随〔2020〕6-002号； 施工项目负责人、总监各扣3分。 | 已回复 |
| 4 | 20004 | 6.3 | 宜华城C地块第四期项目 | 广东宜华房地产开发有限公司 江苏省苏中建设集团股份有限公司/丁庆森/15950876982 广东恒胜建设有限公司 | 都在岗 | 1.出入口冲洗设施不到位； 2.材料堆放杂乱就，场地积水； | —— | 1.脚手架拆剩部分架体杂物群里不到位； 2.部分洞口防护不到位。 | 汕建质安随〔2020〕6-003号； 施工项目负责人、总监各扣3分。 | 已回复 |
| 5 | 20005 | 6.3 | 汕头市中山东路东延新津河大桥工程 | 汕头市珠港新城投资开发有限公司 广东省第二建筑工程有限公司/陈晓鸿/13502997613 广州市市政工程监理有限公司 | 都在岗 | 1.视频监控设备不能清晰监控施工扬尘管理、车辆冲洗及车辆号码情况； 2.建筑垃圾清理不及时。 | 1.质量行为：监理日志内容填写不完善； 2.质量资料：施工日志内容不完善；6月份施工报验表未及时完善； 3.同条件养护试件应满足试件保护要求。 | —— |  | 已回复 |
| 6 | 20006 | 6.4 | 市井筒式地下停车库一期（锦泰、东方、星洲、韩江路、星湖城、体育公园） | 汕头市云尚投资有限公司 七冶建设集团有限责任公司 浙江省省直建筑设计院 | 总监不在岗 | 基坑临边局部防护不严密。 | 1.质量行为：监理规划、实施细则、旁站方案资料不完善； 2.质量资料：部分砼塌落度检测记录不全。 | 安全警示标志偏少。 |  | 已回复 |
| 7 | 20007 | 6.4 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（一期） | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 广东省第二建筑工程有限公司/郭明汉/13929661178 浙江江南工程管理股份有限公司 | 都在岗 | 1.场内局部施工道路无100%硬化； 2.场内外施工作业面裸露土没有100%覆盖； 3.工地外道路污染未及时冲洗； | 1.地基基础检测方案相关报审手续（日期、监理盖章）未完善； 2.部分工程桩钢筋原材进场报验手续（日期）滞后未完善。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-005号； 施工项目负责人扣3分。 | 已回复 |
| 8 | 20008 | 6.5 | 华侨试验区国家示范性高中和国际学校（一期） | 汕头市东海岸投资建设有限公司 福建闽东建工投资有限公司/薛惠琼/15959352470 广东建诚监理咨询有限公司（郑伟明） | 施工项目负责人、项目技术负责人、质量检查员、个别专职安全员、总监不在岗。 | 1、主体设置第一道喷淋，共5幢应设置，仍有2幢未设置完成； 2、公益广告未完成整改。 | 1.人防设备隐蔽验收资料欠缺； 2.工程质量终身责任承诺书签字日期欠缺； 3.地基基槽开挖施工检查记录欠缺签名。 | 基坑施工临边防护欠缺。 | 汕建质安随〔2020〕6-004号； 施工项目负责人、总监各扣3分。 | 已回复并闭环 |
| 9 | 20009 | 6.5 | 汕头国瑞医院 | 汕头市国瑞医院有限公司 广东南华建设集团有限公司 汕头市城市建设监理公司 | 都在岗 | 1.因车辆出入口位置更换，视频监控设备不能清晰监控车辆冲洗及车辆号码情况； 2.材质标准低，局部破损，底部无封闭。 | 1.欠阻尼器技术交底记录； 2.监理日志、监理月报内容不完整，部分监理细则欠审批手续。 | 1.临边防护欠缺； 2.作业通道欠缺，设置不规范； 3.钢筋材料堆放局部杂乱。 | 汕建质安随〔2020〕6-006号； 施工项目负责人、总监及3位安全员各扣3分。 | 已回复 |
| 10 | 20010 | 6.8 | 金砂西路西延（护堤路-牛田洋快速通道）、鮀东路、爱民路及配套工程（Ⅱ标段） | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 达濠市政建设有限公司 广东工程建设监理有限公司 | 施工质量员不在岗。 | 1.部分围挡未能连续设置且未设置底座，部分公益广告未及时更换； 2.施工便道泥土较多，应及时清理。 | 1.部分CFG桩工程报审表和隐蔽验收记录未签名； 2.建设程序 施工许可证发证日期2020年5月22日，应理顺前期的施工资料等关系。 | —— | 局检查，中心闭环 | 已回复闭环 |
| 11 | 20011 | 6.8 | 置地公馆 | 汕头市润侨地产发展有限公司 福建六建集团有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 | 施工项目负责人不在岗。 | 1.基坑开挖阶段，施工道路没有及时铺填碎石 2.施工场地局部未硬化，无覆盖。 | —— | —— |  | 已回复 |
| 12 | 20012 | 6.8 | 汕头市中心城区西片区截污管网完善工程 | 汕头市城市管理和综合执法局 汕头市建筑工程总公司 广州市市政工程监理有限公司 | 都在岗 | —— | 1.部分路面修复钢筋安装报验申请、隐蔽验收质量验收记录相关手续未完善； 2.个别工人安全教育交底存在代签名现象。 | —— |  | 已回复 |
| 13 | 20013 | 6.9 | 汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目新津片区津湾、东海岸公园 | 中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司 中国交通建设股份有限公司 广州广保建设监理有限公司 | 专业监理工程师不在岗。 | —— | 项目负责人、项目技术负责人正在办理变更手续。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-007号； 施工项目负责人、总监各扣3分。 | 不用 |
| 14 | 20014 | 6.9 | 世纪商务中心（一、二、三期） | 汕头市龙光嘉悦房地产开发有限公司 龙光工程建设有限公司（宋勇） 广东广信建筑工程监理有限公司（陈克伟） | 项目技术责任均不在岗、一期项目经理、安全员不在岗 | 1.商铺两侧泥土无覆盖，污染路面； 2.车辆进出无冲洗； | 1.抽查钢筋、模板安装，检验批、分项等报验记录与现场施工进度不符； 2.分部验收记录与现场施工进度不同步； 3.原材料送检方案内容不完善； 4.现场未见M10砂浆配合比设计报告； 5.需补充设备分部检测方案，并由监理确认。 | 1.楼层内照明不足； 2.个别工人无戴安全帽； 3.电线过路无保护。 | 汕建质安随〔2020〕6-008号； 一期项目负责人、安全员以及二期项目负责、总监各扣3分。 | 已回复 |
| 15 | 20015 | 6.9 | 汕头市妇幼保健院易地扩建项目 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 汕头市建筑工程总公司/邹利成 广东广信建筑工程监理有限公司（刘新民） | 项目负责人、质量检查员、总监、专监不在岗 | 1.施工场地局部裸露土覆盖不到位，边坡堆放建筑材料；2.部分作业通道硬地处理不符合要求、不平整。 | 应补充完善开挖抢险加固应急预案。 | 1.箱涵作业周边未设置防护措施； 2.地下室顶板作业临边防护不到位。 | 汕建质安随〔2020〕6-009号； 施工项目负责人及2位安全员各扣3分。 | 已回复 |
| 16 | 20016 | 6.9 | 汕头迎宾花园修缮 | 汕头市投融资集团有限公司 | —— | 喷雾降尘措施不到位。 | —— | 1.建筑生活垃圾未及时清理转运、无覆盖；2.施工用电线路凌乱，未做三级配电“四个一”，用电机具开关箱距离大于规范；3.部分出入口五搭设防护棚；4.拆除作业安全防护措施不到位；5.楼层积水。 | 汕建质安随〔2020〕6-010号。 | 下午，花园宾馆 |
| 17 | 20017 | 6.10 | 汕头高新区（西片区）学成路道路及配套工程建设项目 | 广州市第一市政工程有限公司 | 项目技术负责人、质量检查员、专监不在岗 | 1.南侧大门出入口无设置洗车槽、冲洗设施；2.施工道路不畅通、无硬化、不平整、积水；3.大部分裸土无覆盖、堆土过高；4.监控视频设置不符合要求。 | 施工现场施工操作技术规程及国家规范、标准配置情况不符合。 | 箱渠开挖临边防护不符合要求。 | 汕建质安随〔2020〕6-011号； 施工单位扣3分，项目负责人、总监各扣5分。 | 已回复并闭环 |
| 18 | 20018 | 6.10 | 九里怡园二期 | 汕头市润侨地产发展有限公司 中国建筑第五工程局有限公司（李汉） 深圳科宇工程顾问有限公司（李志魁） | —— | 项目西侧进出入口位置正进行绿化施工，个别未作业区域裸露土体覆盖不到位，应立即整改。 | 1.部分单体部分楼层抹灰报验申请表相关手续（日期、盖章）未完善；2.个别装修原材进场报验手续（日期、盖章）未完善；3.铝合金门窗专项方案监理审批日期在前，施工单位项目技术负责人审核在后；4.个别干挂石材进场复验相关手续应理顺，确保原材合格方可使用。 | —— |  | 已回复。项目接近完工 |
| 19 | 20019 | 6.10 | 汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广州市市政集团有限公司 中兴凯瑞工程咨询有限公司 | —— | 1.施工便道、加工场部分未硬化；2.施工现场部分裸露为覆盖；3.未安装视频监控设备；4.部分工地出入口未设置洗车设施。 | —— | 未编制履带式吊车专项方案。 | 汕建质安随〔2020〕6-013号。 | 已回复 |
| 20 | 20020 | 6.11 | 汕头市东海岸新城新津片区F组团支路项目 | 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心(郑灿杰) 广州市恒盛建设工程有限公司(韩宝伟) 广东省城规建设监理有限公司(朱华平) | 项目经理、1位安全员及总监不在岗。 | 部分裸露土覆盖不到位。 | 部分报验表欠缺日期或盖章。 | 施工作业段路基、基层已完成，步道完成场内围挡不严密，与其他周边项目交叉分隔不到位。 | 汕建质安随〔2020〕6-012号； 施工项目负责人及1位安全员各扣3分。 | 已回复 |
| 21 | 20021 | 6.11 | 汕头市乌桥岛棚户区改造项目 | 汕头市建鑫城市建设有限公司 广东省建筑工程集团有限公司（林楚生） 广东华工工程建设监理有限公司（刘连春） | 二期总监、质量检查员不在岗 | —— | 1.二期监理日记12月份之后五记录内容； 2.水泥搅拌桩为提供分包合同，隐蔽验收滞后. | 部分护栏未落实。 | 汕建质安随〔2020〕6-014号； 总监扣3分。 | 已回复并闭环 |
| 22 | 20022 | 6.12 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期） | 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 广东省第二建筑工程有限公司/全波/18664441670 浙江江南工程管理股份有限公司/易勇/18657955165 | —— | 1.公园绿地项目：施工道路不符合规定（基坑开挖道路没有及时铺设碎石，钢板或其它材料）；2.喷雾系统设置不符合规定（围栏上喷头设置不连续）；3.6幢主体至9层，第一道喷淋未完善设置。 | —— | —— | 汕建质安随〔2020〕6-015号。 | 已回复 |
| 23 | 20023 | 6.12 | 汕头市西区污水处理厂及配套管网工程 | 汕头市联泰城西水务有限公司 达濠市政建设有限公司 广州市市政工程监理有限公司 | 1位安全员不在岗。 | 1.车辆进出视频监控系统未安装； 2.扬尘防控、部分裸土覆盖欠严密； 3.基坑周边维护标准化不高。 | —— | 1.部分方案审批手续滞后； 2.公司、项目部检查无形成记录。 | 汕建质安随〔2020〕6-016号。 | 已回复 （PPP）项目 |
| 24 | 20024 | 6.15 | 海璟天翡花园一期、二期 | 汕头市怡轩房地产开发有限公司 汕头市龙鐽建设有限公司（容卓萍） 上海同济工程项目管理咨询有限公司（孙绍军） | 施工企业项目负责人不在岗 | 1.渣土部分无覆盖； 2.车辆出入口地面泥土冲洗不及时。 | 施工监理规划欠盖章，监理日记不全。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-017号； 项目负责人扣3分。 | 已回复并闭环 |
| 25 | 20025 | 6.15 | 第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程 | 汕头市人民体育场 中建科工集团有限集团公司 广东鲁班行技术管理有限公司 | —— | 1.施工道路无硬化、泥泞、积水； 2.施工场地不平整，泥泞、积水； 3.堆土裸露无遮盖。 | —— | —— | 汕建质安随〔2020〕6-018号。 | 已回复 |
| 26 | 20026 | 6.15 | 联泰集团总部大楼及配套建设 | 汕头市联泰置业有限公司 达濠市政建设有限公司（黄锦川） 广东联发工程咨询有限公司（黎松富） | —— | —— | —— | 1.施工现场局部积水； 2.材料堆放杂乱无序。 |  | 已回复 |
| 27 | 200027 | 6.16 | 帝豪公寓二期 | 香港东兴集团有限公司 广东金恒丰建设有限公司（黄进生) 广州市恒茂建设监理有限公司（邓淡薇） | —— | 1.局部围墙未及时修复； 2.局部材料转运不及时。 | 个别方案签证时间欠缺。 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置不全。 |  | 已回复 |
| 28 | 20028 | 6.16 | 中山东路（新津河-莲凤路）道路桥梁及配套项目-龙湖片区 | 中交汕头道路交通投资建设有限公司 中交第一航务工程局有限公司（王翔） 广州高新工程顾问有限公司（杨熙球） | 安全员、项目技术负责人、专业监理工程师不在岗 | 1.场内局部裸土覆盖不严密； 2.四孔箱涵基坑临边维护欠工具化、标准化； 3.车辆视频监控系统线路不稳定，未有效录制。 | 抽查四孔箱涵及隧道段，原材料报验、检验批验收、分项验收等报验手续不完善，与现场不同步 | 现场安全警示标志偏少 | 汕建质安随〔2020〕6-020号； 项目负责人、总监各扣8分。 | 已回复 |
| 29 | 20029 | 6.17 | 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（体育运动学校） | 汕头市游泳跳水馆 中国建筑第八工程局有限公司/艾星/18677386686 广东鲁班行技术管理有限公司 | —— | 1.非施工作业面裸土局部无覆盖； 2.北侧出入口内侧没有设置车辆冲洗设施； 3.工地封闭围挡局部未完成。 | 1.部分材料报审不全； 2.防雷接地隐蔽验收手续尚不完善。 | 1.外架基础排水不畅(部分扣件浸泡水中)； 2.工地排水不畅，出现严重积水； 3.基坑防护没有使用标准化做法。 | 汕建质安随〔2020〕6-019号； 项目负责人、总监各扣3分。 | 已回复并闭环 |
| 30 | 20030 | 6.17 | 汕头市北轴污水处理厂提标改造工程 | 汕头市南区广业环保有限公司 广东省第二建筑工程有限公司（庄少锐） 珠海市城市建设监理有限公司（李文勇） | —— | —— | 1.施工物资产品质量证明文明汇总核查未申报； 2.施工报验表欠监理意见。 | —— |  | 已回复 |
| 31 | 20031 | 6.17 | 汕头市中医医院易地扩建项目 | 汕头市政府投资项目代理管理中心 广东省第二建筑工程有限公司（肖荣和） 广州高新工程顾问有限公司（王贵春） | 项目总监不在岗 | 1.围挡工整度不足； 2.喷淋次数不足； 3.场内防尘措施不到位。 | 1.石板幕坪分包项目经理未签订质量承诺书； 2.石板幕坪检测方案报审手续未完善。 | —— |  | 已回复 |
| 32 | 20032 | 6.18 | 宜华城C地块第六期项目（一、二、三标） | 广东宜华房地产开发有限公司 富利建设集团有限公司\陈楚填\13640946133 广东重工建设监理有限公司 | —— | 1.局部围挡损坏，未及时修补； 2.局部裸露沙土面覆盖破损，未及时修整。 | 1.主要材料、构配件、设备、抽检复检第三方检测方案审批手续不齐全； 2.施工技术规程及国家有关规范标准未按规定配置。 | —— |  | 已回复 |
| 33 | 20033 | 6.18 | 汕头市泰山路南延（中泰立交-海滨东路）道路及配套工程 | 汕头市珠港新城投资开发有限公司（侯盛扬） 汕头市市政工程总公司（杨京华） 广州市广州工程建设监理有限公司（容绍辉） | 项目总监不在岗 | 局部围挡破损、倾斜、欠稳固。 | 1.步道砖原材料送检报告未及时收集； 2.进场报验手续不及时。 | 1.个别特证（电工、电焊工）证件过期： 2.安全技术教育交底欠缺； 3.用电验收记录欠缺。 |  | 项目接近完工 |
| 34 | 20034 | 6.19 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） | 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 中国建筑第八工程局有限公司/周广超/13669680102 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1位安全员不在岗 | 场馆两侧道路局部不平整，无硬化。 | 钢筋机械连接的钢筋在更换生产厂后，未补充工艺检验。 | 1.施工现场局部积水； 2.材料堆放无序。 |  | 已回复 |
| 35 | 20035 | 6.22 | 汕头市泰山路（中泰立交~黄河路）快速化升级改造工程 | 汕头市政府投资代建管理中心 汕头市建安（集团）公司/黄群 广东省城规建设监理有限公司/余富强 | —— | 1.围挡喷淋头设置超3米、水压不足、现场无设置雾炮； 2.围挡公益广告牌部分脱落，个别破损。 | —— | 现场未设立体温检测点。 | 汕建质安随〔2020〕6-021号。 |  |
| 36 | 20036 | 6.22 | 汕头市青少年活动中心大楼消防改造工程 | 中国共产主义青年团汕头市委员会 广东省第二建筑工程有限公司 汕头市联益建设咨询有限公司 | —— | —— | 1.要尽快完成3号电梯和2号楼 梯变更手续，方便进入下道工序施工； 2.抽样送检报告未及时收集。 | —— |  |  |
| 37 | 20037 | 6.22 | 御海天韵雅园 | 汕头市龙光宏璟房地产有限公司/王少峰 龙光工程建设有限公司（刘明晓） 四川康立项目管理有限责任公司（郭方惠） | 1.项目技术负责人、质量检查员、专职安全员无到场；2.安全员配备不足。 | 1.部分裸土欠覆盖或覆盖不严密； 2.部分堆材杂乱，通道不畅。 | 1.工程验收/检测报审表项目负责人签名采用签名章，施工、监理无出具审查意见； 2.外墙饰面砖未出具送检合格报告先行使用，监理先行出具“同意使用”审批意见。 | 1.现场配套物质部分不到位，出入现场无进行测温记录； 2.施工方案审批手续不完善，总监、项目经理均无盖注册章； 3.监理单位无盖公章，公司一级未履行安全检查，无记录。 | 汕建质安随〔2020〕6-022号； 1位安全员扣3分。 | 已回复 |
| 38 | 20038 | 6.23 | 汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程） | 中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司 中交第四航务工程局有限公司 广州广保建设监理有限公司 | —— | 1.局部裸露土覆盖不及时； 2.个别便道需随时安排洒水车喷淋跟进。 | 施工单位人员岗位任命表未完善，施工组织方案报审欠时间。 | —— |  | 已回复 |
| 39 | 20039 | 6.23 | 天合名庭（暂定） | 汕头合群房地产开发有限公司 汕头市达濠建筑总公司 深圳市鲁班建设监理有限公司 | —— | 1.围挡部分缺失或观感差,场内建筑垃圾未及时清理； 2.车辆视频监控系统线路故障，近期未能有效录制。 | 施工日志、监理日志填写不规范，记录不全面。 | —— |  | 已回复 |
| 40 | 20040 | 6.24 | 汕头市珠港新城市政及配套（一期）工程（一阶段） | 汕头市珠港新城投资开发有限公司 深圳市金河建设集团有限公司（杜香萍） 广东中山建设监理咨询有限公司（帅晓军） | 1.项目经理变更手续未完善，欠华侨试验区规建部门审批；2.总监未到岗。 | 1.现场局部无封闭管理； 2.雾炮仅设置一台，且无法工作（未接入水电）； 3.大门洗车设备未完善。 | —— | —— | 汕建质安随〔2020〕6-023号； 项目负责人、总监各扣3分。 | 已回复并闭环 |
| 41 | 20041 | 6.28 | 宜华城新豪湾项目（一期） | 广东宜华房地产开发有限公司/江志伟 湖南省湘天建设工程有限公司/肖晓明/13907499876 广东恒胜建设监理有限公司/赵钦顺 | —— | 1.出入口无冲洗设施； 2.施工道路不平整，部分无硬化； 3.喷雾降尘设施不到位。 | 监理日记、施工日志和签证内容吧要一致。 | 建筑材料堆放零乱。 |  | 已回复 |
| 42 | 20042 | 6.28 | 泰盛科创园中区、南区、北区 | 汕头市泰盛科技有限公司/陈哲 中建二局第三建筑工程有限公司/廖新春/13928798512 深圳市国银建设工程项目管理有限公司/吴晓刚 | 北区、中区项目技术负责人未到岗； | 1.部分围挡下部无设置0.3-0.5m高的基座； 2.部分非施工作业面裸土和建筑垃圾没有覆盖。 | 1.北区部分原材进场报验、检验批质量验收记录监理审批意见不齐全； 2.中区个别施工方案审批手续滞后，与现场进度不相符； 3.塑料排水管材及管件部分第三方检测报告欠缺（南区、北区）。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-024号。 | 已回复 |
| 43 | 20043 | 6.29 | 汕头市东海岸新城综合管廊工程-新溪片区 | 中交汕头城市综合管廊投资建设有限公司 中交第一航务工程局有限公司/吴祖发/ 13905320789 广东德正工程管理有限公司（刘印） | 项目技术负责人、质量检查员及1位安全员未在岗。 | 1.施工现场未全封闭； 2.喷雾系统设置不符合要求； 3.施工道路不平整，现场部分砂土为覆盖。 | 1.监理月报未按时报告； 2.施工组织设计方案未及时报审。 | 基坑护栏不符合规定。 | 汕建质安随〔2020〕6-025号； 施工单位扣5分、监理单位扣3分，项目负责人、总监各扣5分。 | 已回复 |
| 44 | 20044 | 6.29 | 护堤路（杏花路-公元厂）拓宽改造工程 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 汕头市建安（集团）公司（蔡振豪） 珠海市城市建设监理有限公司（林郁） | —— | 1.局部围挡无封闭且变形，部分公益广告脱落； 2.仅设置一台雾炮机，喷淋系统达不到喷雾效果； 3.现场出入口洗车设置未完善。 | 1.工程材料报审表、材料使用部位未填写具体位置，监理审查意见填写不规范； 2.施工单位报验及监理审查同意进场日期与材料进场不符； 3.压实度、砂浆检查报告未及时收集。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-026号； 项目负责人、总监各扣3分。 | 已回复 |
| 45 | 20045 | 6.29 | 精神科医师配套教学基地建设项目 | 汕头大学精神卫生中心（郑少雄） 深圳市坪荣建筑工程有限公司/黄少龙/15915599497珠海市城市建设监理有限公司（陈海鹰） | 项目负责人、质量检查员未在岗。 | 裸露沙土无及时覆盖。 | 1.部分隐蔽验收记录滞后； 2.砌体、砂浆检测报告未能及时提供。 | 1.电梯井口立面、平面防护不严密； 2.楼层工完场清不到位，外架基础杂物无及时清理。 | 汕建质安随〔2020〕6-027号； 项目负责人扣3分。 | 已回复 |
| 46 | 20046 | 6.30 | 汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目（第一、二、三期） | 汕头市华润置地地产发展有限公司 中国建筑第五工程局有限公司（王继斌13427810875） 北京远达国际工程管理咨询有限公司（林天凯） | 项目负责人未在岗。 | 首层积水。 | 三期施工组织设计的工程名称前后不一致，存在涂改、日期漏填等情况 | —— |  | 已回复 |
| 47 | 20047 | 6.30 | 汕头市海滨路（金环路-新兴路）北侧步行道景观提升改造工程设计施工一体化（EPC） | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广州市第一市政工程有限公司/李贲/15889967816 广东宏茂建设管理有限公司 | —— | 1.局部围挡破口未及时修复； 2.局部裸露垃圾未及时覆盖。 | 1.现场欠缺概况牌； 2.个别建筑材料使用手续不齐全。 | —— |  |  |
| 48 | 20048 | 6.30 | 汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程第三标段(珠池路和金湖西路） | 汕头市政府投资项目代建管理中心 深圳潮阳建筑工程公司（黄银发） 广东中山建设监理咨询有限公司（帅晓军） | 项目负责人、技术负责人及1位安全员未在岗。 | 车辆进出视频监控无记录。 | 原材料检测和压实度检测报告未及时收集报验。 | 1.个别沟井洞口防护不严； 2.安全警示标志欠缺； 3.个别电线拖地使用。 | 汕建质安随〔2020〕6-030号； 项目负责人扣6分，总监及1位安全员各扣3分。 | 已回复 |
| 49 | 20049 | 7.1 | 汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 汕头市潮阳建筑工程总公司/李彧/18664447388 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 总监未在岗。 | —— | 南侧墙边积水。 | 1.个别材料堆放不整齐； 2.个别安全网破损未修复。 | 总监扣3分。 | 已回复 |
| 50 | 20050 | 7.2 | 广东以色列理工学院二期校区（南校区）建设项目（第一期） | 汕头市政府投资项目代建管理中心 汕头市建安（集团）公司/柳立新/13902748148 广东海外建设咨询有限公司 | —— | 围挡绿网局部脱落。 | 1.钢网架杆件探伤无第三方检测报告； 2.机械连接用扭矩扳手无检定或校准证书。 | 1.外架安全网局部脱落、破损； 2.场地排水不通畅，积水。 |  | 已回复 |
| 51 | 20051 | 7.2 | 星湖公园井筒式地下停车库 | 浙江云泊科技有限公司 深圳源鸿建安科技集团有限公司 浙江省省直建设工程监理有限公司/陈国法 | 项目负责人、技术负责人、质量检查员、总监及1位安全员未在岗。 | —— | 施工组织设计方案、基坑开挖专项方案报验手续日期未完善。 | 1.部分建筑材料及垃圾未及时清理或覆盖； 2.临时厨房已不使用但为遮挡。 | 汕建质安随〔2020〕6-029号； 项目负责人、总监及1位安全员各扣3分。 | 已回复 |
| 52 | 20052 | 7.3 | 金砂西路西延（护堤路-牛田洋快速通道）、鮀东路、爱民路及配套工程（Ⅰ标段） | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 中铁大桥局集团有限公司/吴小俊/18951780866 广东工程建设监理有限公司 | —— | 场内裸露沙土面堆材无覆盖，降尘不足； 西匝道出入口两侧较杂乱，欠平整及覆盖控尘。 | 抽查钢筋原材料，进场报验手续之后，不完善。 | 1.模板工程及支撑体系危大工程方案论证手续不齐全，欠日期； 2.部分安全验收欠缺，公司项目检查无使用广东省安全统一用表； 3.现场新冠疫情防控及登革热防护应加强。 | 汕建质安随〔2020〕6-028号； 项目负责人、总监各扣3分。 | 已回复 |
| 53 | 20053 | 7.3 | 汕头市新溪污水处理厂二期（龙珠迁建）厂区工程 | 汕头市城市管理和综合执法局 达濠市政建设有限公司/黄光荣/13802718585 广东省建筑工程监理有限公司 | 项目技术负责人、总监未在岗。 | 现场部分未落实6个百分百控尘措施。 | 1.施工单位及监理单位未认真履行对项目的检查； 2.工程检测方案未完成审批程序。 | 1.现场部分杂乱且未落实材料规整堆放；2.现场局部临边防护不到位；3.塔吊基础未落实排水系统且在作业半径范围内作业场所未设立防护棚；4.顶管方案论证后未审批；5.现场未落实远程视频监控，车辆识别，扬尘监控三个系统未接入市监管平台。 | 汕建质安随〔2020〕6-031号； 施工、监理单位各扣3分，项目负责人、3位专监各扣5分，总监扣3分，2位专监各扣1分。 | 已回复 |
| 54 | 20054 | 7.3 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（实验楼） | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 汕头市建安（集团）公司/林志强/13922443608 汕头市城市建设监理公司 | 2名专监未在岗。 | —— | 防雷引下线工程报验申请表尚未加盖施工、监理单位公章。 | 1.现场材料堆放无序； 2.钢筋制作现场局部无平整。 |  |  |
| 55 | 20055 | 7.6 | 汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程第一标段（嵩山路和珠峰路） | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广州市白云第五建筑工程有限公司/罗镜峰/13556131409 广东海外建设监理有限公司 | 项目技术负责人、质量检查员及2名安全员未在岗。 | 1.未按规定定时喷雾； 2.视频监控未设置。 | 材料送检计划应补充监理审批报验表。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-032号； 1位安全员扣3分。 | 已回复 |
| 56 | 20056 | 7.6 | 明园汕头国际科创金融城（暂定名）F04-01地块一期项目 | 汕头明润实业发展有限公司 中铁建工集团有限公司（孙运岭） 浙江江南工程管理股份有限公司（刘钧） | 专业质量检查员、1名专职安全员未在岗。 | —— | 配电房增加2块结构板应理顺图纸审查手续。 | 部分施工路面破损。 | 汕建质安随〔2020〕6-033号； 1位安全员扣3分。 | 已回复 |
| 57 | 20057 | 7.6 | 御海天宸花园（二期） | 汕头市龙光宏璟房地产有限公司 龙光工程建设有限公司 东莞市粤建监理工程有限公司 | —— | —— | 1.屋面层墙体节能检验批验收记录个别存在监理审批在前，总承包单位审核在后； 2.个别工程报验表在专监发生变更后，相关审批手续审批人没有及时变更。 | 1.现场景观作业应做好防尘措施，加强雾炮机设置； 2.生活区环境卫生应加强管理。 |  |  |
| 58 | 20058 | 7.7 | 潮商中心大厦 | 广东宜华房地产开发有限公司 湖南省湘天建设工程有限公司/黄开学/13543328160 广东恒胜建设监理有限公司 | —— | 部分裸露的沙土没有100%覆盖。 | 温度计、扭矩扳手未检定。 | 1.临建防护局部不严； 2.展厅基础砖墙变形明显，且有渗水； 3.部分材料堆场没有采用混凝土硬化。 | 汕建质安随〔2020〕6-034号。 | 已回复 |
| 59 | 20059 | 7.8 | 中山东路（新津河-莲凤路）道路桥梁及配套工程项目-中砂大桥 | 中交汕头道路交通投资建设有限公司 中交第一航务工程局有限公司/张伟伟/18631007872 广州高新工程顾问有限公司（杨熙球） | 项目经理、安全员和2名专业监理未到位。 | —— | 1.施工组织设计方案报审表未完善； 2.欠缺桩基础检测方案； 3.欠缺材料进场报验手续和隐蔽验收记录。 | 1.用电线路拖地，电箱位置设置防护不到位； 2.临边围护警示标志缺失。 | 项目负责人、3位安全员各扣3分，2位专监各扣1分。 | 已回复 |
| 60 | 20060 | 7.8 | 汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程第二标段(衡山路和练江路） | 汕头市政府投资项目代建管理中心 江西中启建设工程有限公司/郑林青/13502952818 广东省建筑工程监理有限公司（杨全武） | 项目负责人、总监及2位专监未在岗。 | 1.现场裸露沙土覆盖不到位； 2.出入口车辆冲洗应加强。 | 1.部分污水管材进场报验审批日期未完善，报审未注明施工路段； 2.部分排水管道隐蔽验收记录未完善。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-036号； 项目负责人、总监及1位专监各扣3分。 | 已回复 |
| 61 | 20061 | 7.9 | 汕头市黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广东省基础工程集团有限公司/郑广明/18823910833 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | —— | 围挡局部变形不平整。 | —— | 1.基坑临边防护未采用标准件维护； 2.墩柱操作平台未铺满铺稳； 3.施工用电不规范，未做到“四个一”要求，配电箱内设置插座。 | 汕建质安随〔2020〕6-035号； 2位安全员各扣3分。 | 已回复 |
| 62 | 20062 | 7.9 | 汕头市南区污水处理濠江分厂厂外收集系统一期二阶段工程 | 汕头市南区广业环保有限公司 达濠市政建设有限公司/杨潇/13802718585 广东顺业石油化工建设监理有限公司/邓任芳 | 项目负责人未在岗。 | 1.局部作业区域裸露沙土； 2.未落实好降尘措施； 3.局部作业区域围挡未按规定有效设置。 | 顶管工程专项施工方案未进行专家论证。 | 部分基坑临边防护不严。 | 汕建质安随〔2020〕6-037号； 项目负责人、总监各扣5分，2位安全员各扣3分，1为专监扣2分。 | 已回复 |
| 63 | 20063 | 7.15 | 汕头市乌桥岛棚户区改造项目 | 汕头市建鑫城市建设有限公司 广东省建筑工程集团有限公司（林楚生） 广东华工工程建设监理有限公司（刘连春） | —— | 没有车辆出入工地冲洗视频。 | 1.无焊接工艺评定报告； 2.钢筋机械连接无扭矩检查记录； 3.卷尺、温度计未检定； 4.无结构实体检验专项方案。 | 1.外架与主体间未设置平网；2.部分连墙件杆件伸出，扣件长度不足10cm；3.个别外梯平台临边防护不严；4.现场材料堆放杂乱，电缆拖地，没有架空。 | 汕建质安随〔2020〕6-038号； 2位安全员扣3分。 | 已回复 |
| 64 | 20064 | 7.15 | 第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程 | 汕头市人民体育场 中建科工集团有限集团公司 广东鲁班行技术管理有限公司 | —— | 1.祼露沙土未完全覆盖； 2.场内积水未及时清理。 | —— | 1.基坑临边防护简陋，未设置人员上下通道；2.边坡个别位置临时堆放切除管桩，要求及时清除。 |  |  |
| 65 | 20065 | 7.22 | 领荟湾（金东海科创中心）一期、二期 | 广东金东海房地产开发有限公司 中国建筑第七工程局有限公司/何东东/18065509801 广东和诚工程管理有限公司 | 2位安全员未在岗 | 围挡商业广告面积占比较大。 | —— | 1.现场材料堆放杂乱，局部施工通道不畅； 2.部分钢筋操作场的安全防护棚搭设材料不符合规范。 |  |  |
| 66 | 20066 | 7.22 | 汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广州市市政集团有限公司 中兴凯瑞工程咨询有限公司 | —— | 1.围挡上局部未设置喷淋系统； 2.未安装视频监控设备。 | 地下连续墙方案审批手续不全。 | 1.泥浆池临边防护不平整、不稳固； 2.现场施工用地不规范，电缆拖地、电箱网设置杂物。 | 汕建质安随〔2020〕6-040号； 项目负责人扣3分。 | 已回复闭环 |
| 67 | 20067 | 7.22 | 海璟天翡花园一期、二期 | 汕头市怡轩房地产开发有限公司 汕头市龙鐽建设有限公司（容卓萍） 上海同济工程项目管理咨询有限公司（孙绍军） | 1.一期、二期2名总监未能到场；2.施工专业检查员、2名安全员未到场。 | —— | 施工企业未按进度编制石板幕墙专项施工方案、检测方案。 | 电梯井立面防护不严密。 | 汕建质安随〔2020〕6-041号； 2位总监各扣3分。 | 已回复 |
| 68 | 20068 | 7.29 | 汕头市中心城区路网维修改造(嵩山路等道路)工程第二标(衡山路\练江路) | 汕头市政府投资项目代建管理中心 江西中启建设工程有限公司 广东省建筑工程监理有限公司 | 项目负责人未在岗 | —— | 施工许可证至2020年6月1日，已过期。 | 1.现场临边防护不严。2.门口垃圾杂物未及时清理。 | 汕建质安随〔2020〕6-042号； 项目负责人、专职安全员各扣3分 | 已回复 |
| 69 | 20069 | 7.29 | 天合名门豪庭（二期）A区、B区、C区 | 汕头经济特区粤东房地产开发有限公司 汕头市达濠建筑总公司 深圳市鲁班建设监理有限公司 | —— | 1.扬尘防控措施欠加强，欠增加雾炮设施； 2.洗车槽未及时清理。 | —— | 1.9栋局部安全网挂设不及时，首层封闭欠缺。2.部分场地材料堆放条理性差。3.大门门栏设置标准不高。4.场地局部积水。 | —— | 已回复 |

市建设工程质量与安全中心“双随机”检查汇总表

填报单位：                                                                                                                                                                        时间：2020年8月  日

| 序号 | 总 编号 | 日期 | 项目名称 | 检查人员 | 安全质量 监督员 | 建设施工监理单位 | 现场抽查存在问题 |  |  |  |  | 处罚情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人员在岗情况 | 工程质量 | 工程质量检测 | 安全文明施工 | 扬尘治理6个100%落实 |  |  |
| 70 | 20070 | 8.5 | 泰盛科创园中区、南区、北区 | 余捷华（组长）、郑志坚、吴俊楠、李莉。 | 肖文锋、陈冰纯 李斌、赵文轩、谢煜楠 | 汕头市泰盛科技有限公司/陈哲 中建二局第三建筑工程有限公司/廖新春/13928798512 深圳市国银建设工程项目管理有限公司/吴晓刚 | 中区、北区项目负责人未在岗。 | 未见人防和消防施工合同。 | 1.材料检测方案未制订； 2.北区防雷接地施工验收记录滞后。 | 1.中区地下室临边防护部分没有设置； 2.北区场容场貌较乱，材料堆放无序，排水不畅，垃圾未及时清理； 3.北区外架安全网破损。 | 1.中区地下室临时道路无硬化； 2.中区现场裸土无覆盖； 3.现场没有查到出入车辆冲洗录像。 | 汕建质安随〔2020〕6-039号； 项目负责人、总监各扣3分。 | 已回复 |
| 71 | 20071 | 8.5 | 汕头市珠港新城市政及配套（一期）工程（一阶段） | 郑秀晖（组长）、郑晓明、陈运梅 | 陈勇、郑晓明 沈加波、黄良朋 | 汕头市珠港新城投资开发有限公司 深圳市金河建设集团有限公司（杜香萍） 广东中山建设监理咨询有限公司（帅晓军） | 项目负责人、总监未在岗。 | —— |  | 1.施工用电应加强管理； 2.河道边应加强警戒警示。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-043号。 | 已回复 |
| 72 | 20072 | 8.7 | 金砂西路西延（护堤路-牛田洋快速通道）、鮀东路、爱民路及配套工程（Ⅰ标段） | 李斌（组长）、谢煜楠、肖文锋、陈冰纯、陈悦瑞、李少雁 | 黄奕雄、林瞻雄 沈加波、郑秀晖 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 中铁大桥局集团有限公司/吴小俊/18951780866 广东工程建设监理有限公司 | —— | 1.依据发改投[2019]115号文件精神，新增建设轨道交通1号线桥梁盖梁及下部墩柱基础等土建工程，未完善相关规划和施工许可内容的变更； 2.图纸会审记录参加单位及人员未签字盖章； 3.D匝道10号墩墩柱施工的有关保证质量的防护措施应到位。 | 1.材料进场报验工作与现场施工进度不同步，手续滞后。2.2020年5月以前的基桩检测和混凝土抗压强度及钢筋检测报告为广东逸华交通工程检测有限公司出具，该公司未接入我市建设工程检测监管服务平台系统。 | 1.部分桥面支模防护不到位，且上下行人通道防护不严； 2.部分用电乱拉乱接； 3.门吊安拆未执行“建设部166号部令”，且资料乱； 4.桩基础验收工作滞后。 | 现场部分裸露沙土面未落实降尘措施。 | 汕建质安随〔2020〕6-044号； 施工、监理单位各扣5分，项目负责人、总监各扣5分。 | 已回复 |
| 73 | 20073 | 8.12 | 广东以色列理工学院二期校区（南校区）建设项目（第一期） | 郑平豪（组长）、张佳畅、陈旭南、方健燕、李莉 | 肖文锋、陈冰纯 林喆朋、谢煜楠 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 汕头市建安（集团）公司/柳立新/13902748148 广东海外建设咨询有限公司 | —— | —— | —— | 1.建筑材料堆放凌乱； 2.建筑垃圾未及时清理； 3.安全立网局部破损脱落。 | 裸土覆盖未做到100%。 | 汕建质安随〔2020〕6-045号。 | 已回复 |
| 74 | 20074 | 8.12 | 汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程第一标段（嵩山路和珠峰路） | 郑秀晖（组长）、陈加豪、黄良朋、庄翔 | 陈勇、郑晓明 李斌、赵文轩 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广州市白云第五建筑工程有限公司/罗镜峰/13556131409 广东海外建设监理有限公司 | 2名安全员未在岗。 | —— | —— | —— | 车辆出入口没有设置洗车槽。 |  | 已回复 |
| 75 | 20075 | 8.19 | 护堤路（杏花路-公元厂）拓宽改造工程 | 郑平豪（组长）、钟岚、陈旭南、陈运梅、叶加兵 | 陈勇、郑晓明 林喆朋、郭金华 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 汕头市建安（集团）公司（蔡振豪） 珠海市城市建设监理有限公司（林郁） | —— | —— | 复合地基检测报告未及时收集归档。 | —— | 1.公益广告内容欠缺； 2.围挡局部变形。 |  | 已回复 |
| 76 | 20076 | 8.19 | 星湖公园井筒式地下停车库 | 郑秀晖（组长）、郑晓明、李莉 | 肖文锋、陈冰纯 林喆朋、郭金华 | 浙江云泊科技有限公司 深圳源鸿建安科技集团有限公司 浙江省省直建设工程监理有限公司/陈国法 | 项目负责人、质监员、总监、安全员未在岗。 | 1.施工方案报审手续不完善； 2.现场隐蔽记录及报验手续未能按施工进度及时提供。 | 1.检测方案报审手续不完善； 2.原材检测资料未能按施工进度及时提供。 | 1.深基坑资料不齐全； 2.临边防护措施不严密； 3.现场垃圾、杂物无及时清理。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-047号。 施工、监理单位各扣3分，项目负责人、总监各扣3分；提请施工单位、项目负责人纳入黑名单。 | 8.28闭环 |
| 77 | 20077 | 8.19 | 金砂西路西延（护堤路-牛田洋快速通道）、鮀东路、爱民路及配套工程（Ⅰ标段） | 陈加豪（组长）、林崇洪、陈冰纯、黄良朋 | 黄奕雄、林瞻雄 沈加波、郑秀晖 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 中铁大桥局集团有限公司/吴小俊/18951780866 广东工程建设监理有限公司 | —— | —— | —— | 要落实门前“三包”。 | 1.施工裸土未100%覆盖； 2.围墙底部防溢座安装； 3.围挡围墙没有设置喷雾系统； 4.围挡公益广告要增加。 | 汕建质安随〔2020〕6-046号。 | 已回复 |
| 78 | 20078 | 8.26 | 汕头市新溪污水处理厂二期（龙珠迁建）厂区工程 | 余捷华（组长）、郑晓明、陈旭南、吴俊楠、庄翔、叶加兵 | 郑平豪、张佳畅 沈加波、郑秀晖、黄良朋 | 汕头市城市管理和综合执法局 达濠市政建设有限公司/黄光荣/13802718585 广东省建筑工程监理有限公司 | 总监未在岗。 | 防雷接地隐蔽验收记录不齐全，未经监理单位签名确认，且工程报验申请表内项目经理签名不得采用签名章。 | 工程检测方案内容不齐全，缺少常规材料检测内容，且未经建设单位审批意见和盖章。 | 1.部分基坑周边未设置防护措施； 2.施工外架搭设不规范，吊脚、剪刀撑没有拉通并固定，钢筋变形、断开； 3.施工临时用电不规范，线路过路无保护，一闸多机。 | 1.部分临时道路未硬化； 2.部分裸土未覆盖处理。 | 汕建质安随〔2020〕6-048号； 项目负责人、总监各扣3分。 | 已回复 |
| 79 | 20079 | 8.28 | 汕头市妇幼保健院易地扩建项目 | 谢煜楠（组长）、陈勇、郑晓明、陈运梅 | 黄奕雄、林瞻雄 林喆朋、郭金华 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 汕头市建筑工程总公司/邹利成 广东广信建筑工程监理有限公司（刘新民） | 项目负责人未在岗。 | 桩基础已完成部分应及时收集正式报告并完善验收手续。 | —— | 1.悬挑脚手架基础局部不符合要求，底部未封闭；2.拉杆系统欠缺，支撑间距偏大，个别垂直度差；3.塔吊电缆铺设不规范，部分线路架设在外脚手架上；4.安全通道搭设不到位，基坑内侧临边防护不到位。 | 外侧箱涵临时围挡不到位，现场建筑材料堆放无序，非作业通道废土覆盖不到位。 | 汕建质安随〔2020〕6-049号；项目负责人扣3分。 | 已回复 |
| 80 | 20080 | 9.2 | 汕头市泰山路（中泰立交~黄河路）快速化升级改造工程 | 余捷华（组长）、陈加豪、郭金华、陈旭南、庄翔、叶加兵 | 陈勇、郑晓明 林喆朋、郭金华 | 汕头市政府投资代建管理中心 汕头市建安（集团）公司/黄群 广东省城规建设监理有限公司/余富强 | —— | 个别施工组织方案和专项方案欠编制人员签名和日期。 | —— | 1.大门口杂物未清理； 2.桥墩顶施工作业未做好临边防护 | 1.围挡公益广告局部破损，临时围挡水马不平整、污染； 2.冲洗设备无法使用； 3.现场雾炮机没通水通电，不能正常使用； 4.工地内覆土欠缺，未达到100%。 | 汕建质安随〔2020〕6-050号； 2名安全员各扣3分。 | 已回复 |
| 81 | 20081 | 9.4 | 华侨试验区国家示范性高中和国际学校（一期） | 吴健康（组长）、郑平豪、张佳畅、沈加波、林瞻雄 | 陈 勇、郑晓明 林喆朋、郭金华 | 汕头市东海岸投资建设有限公司 福建闽东建工投资有限公司/薛惠琼/15959352470 广东建诚监理咨询有限公司（郑伟明） | 项目负责人未在岗。 | 600×200×120规格蒸压加气混凝土砌块 | 1.桩基础、基坑支护工程桩检测未见正式报告； 2.水泥基渗透结晶型防水、聚氨脂防水涂料及铺湿防水卷材检测单位未接入市管平台； 3.砌体拉结筋拉拨5月份检测未见报告。 | 局部临边防护不规范。 | 局部裸土无覆盖。 | 汕建质安随〔2020〕6-051号； | 已回复 |
| 82 | 20082 | 9.8 | 9.26项目 | 方楚忠、庄霖锋、黄珏彬（领队），谢煜楠（组长）、林喆朋、郑秀晖、陈勇、黄奕雄、郑达武、林瞻雄 | 黄奕雄、林瞻雄 林喆朋、郭金华 | 汕头市政府投资代建管理中心 汕头市建安（集团）公司 | —— | 1.部分检验批、隐蔽验收记录、报验表未签名、欠日期； 2.部分构造柱顶端未与梁有效联结，部分构造柱底端柱筋有偏位； 3.个别板格有渗漏点未处理。 | 未能提供回填土密实度检测报告。 | 1.高支模、外架验收手续未完善；各项论证方案修改后未再经公司审批；安全日记、电工巡视记录填报不规范;2.施工现场机具作业场所未搭设操作防护棚，生活垃圾清理不到位，楼层清理不及时，未设置消防水源;3.裙楼脚手架基础未设置扫地杆，与建筑物间距未设置内封闭防护网，临街防护挡板搭设不规范;4.施工电梯平台、楼梯两侧防护不到位 5.电梯井立面防护未设置;6.地下室积水严重，杂物未清理;7.除四害工作未满足要求 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-052号； | 已回复 |
| 83 | 20083 | 9.9 | [华侨试验区]明园汕头国际科创金融城（暂定名）F04-01地块二期（B区）项目 | 余捷华（组长）、方健燕、陈旭南、郑平豪、张佳畅、陈运梅 | 肖文锋、陈冰纯 林喆朋、郭金华 | 汕头明润实业发展有限公司/陈炯宇 中铁建工集团有限公司/孙运岭 浙江江南工程管理股份有限公司/章超明 | 项目负责人、2名专职安全员未在岗。 | 未见设备管线隐蔽验收资料。 | 1.材料检验检测报告滞后，应及时完善收集； 2.未见检测方案。 | 1.现场堆放材料杂乱，施工通道不通畅； 2.门口围挡边积水，垃圾未清理。 | 未能提供出入车辆冲洗录像。 | 汕建质安随〔2020〕6-053号； 项目负责人、总监各扣5分，2名安全员各扣3分。 | 已回复 |
| 84 | 200084 | 9.11 | 帝豪公寓二期 | 吴健康（组长）、郭金华、郑志坚、黄奕雄、林瞻雄、叶加兵。 | 郑平豪、张佳畅 沈加波、郑秀晖 | 香港东兴集团有限公司 广东金恒丰建设有限公司（黄进生) 广州市恒茂建设监理有限公司（邓淡薇） | 1名专职安全员、1名专业监理工程师未在岗。 | —— | —— | 1.公益广告破旧，欠维护； 2.部分临边洞口防护不严； 3.外架缺内封闭； 4.外架专家论证后，未经专家确认。 | —— | 汕建质安随〔2020〕6-054号； | 已回复 |
| 85 | 200085 | 9.23 | 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程项目 | 余捷华（组长）、黄良朋、郭金华、林瞻雄（兼）、陈运梅、叶加兵 | 郑平豪、张佳畅、谢煜楠、郑秀晖、郑志坚 | 汕头正大体育馆、汕头市投融资集团公司 广东省第二建筑工程有限公司/张喜鹏 广东建设监理有限公司/郑海燕 | 项目负责人、2名专监未在岗。 | 验槽欠勘探，没有设计签名。 | —— | 1.消防器材配置不足； 2.场地积水，垃圾未清理； 3.外架安全网局部欠缺，架体上杂物未清理。 | 裸土未100%覆盖。 | 汕建质安随〔2020〕6-055号； | 已回复 |
| 86 | 20086 | 9.25 | [华侨试验区]置地公馆 | 郑平豪（组长）、陈旭楠、庄翔、叶加兵 | 肖文锋、陈冰纯、林喆朋、郭金华 | 汕头市润侨地产发展有限公司/李继超 福建六建集团有限公司/吴华希 深圳科宇工程顾问有限公司/李志魁 | —— | 个别记录盖章及签名未完善。 | 1.6月份检测报告无二维码（广东和协建设工程检测有限公司汕头分公司）； 2.检测方案中缺少混凝土同条件养护的检测项。 | 钢筋安装作业平台简易。 | —— |  |  |
| 87 | 20087 | 9.27 | 汕头市黄河路(泰山路-东厦路)快速化升级改造工程设计施工一体化 | 钟岚（组长）、黄奕雄、陈练、黄良朋、柯新牧、林瞻雄（兼） | 陈勇、郑晓明、谢煜楠、郑秀晖 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广东省基础工程集团有限公司/朱国才 深圳市合创建设工程顾问有限公司/邵亲峰 | 1名专职安全员未在岗。 | 25mm和28mm钢筋机械连接欠缺工艺检验报告。 | BGC202001587钢筋检验报告三级签名，批准人张山强无持证。 | 1.桥面局部安全网围蔽不严密； 2.桥面局部建筑材料凌乱。 | 衡山路~嵩山路北侧围挡外部分垃圾未清理。 | 汕建质安随〔2020〕6-056号； | 已回复 |
| 88 | 20088 | 9.29 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院异地重建项目（实验楼） | 余捷华（组长）、黄良朋、郑晓明、郑达武 | 肖文锋、陈冰纯 林喆朋、郭金华 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 汕头市建安（集团）公司/林志强/13922443608 汕头市城市建设监理公司 | —— | —— | 检测单位广东省建设工程质量安全检测站有限公司未纳入市监管平台。 | 1.现场材料堆放杂乱，垃圾未及时清理； 2.外架欠铺安全网，架上杂物未清理。 | 1.大门欠缺高压冲洗设备； 2.雾炮机未接通水电，无法正常使用。 3.现场围挡封闭管理未完善。 | 汕建质安随〔2020〕6-057号； | 已回复 |
| 89 | 20089 | 10.19 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程 | 彭兰阶（组长）、钟岚、郑晓明、郑秀晖、黄良朋、陈悦瑞 |  | 汕头市东部城市经济建设开发管理中心 广东省第二建筑工程有限公司 | 项目负责人未在岗。 | 施工方案未完善； 隐蔽记录、报审记录无日期。 | 检测方案未编制。 | 1.现场施工用电管理不规范，未落实电箱“四个一”，电线过路无保护。 2.桩机管理不规范，安全管理资料未完善，方案未报批。 | 1.主要施工通道为硬地化，现场裸露沙土未覆盖； 2.现场较杂乱，渣土、建筑垃圾未及时清理、覆盖； 3.扬尘措施不到位，雾炮机配置不足，无洒水降尘。 | 汕建质安随〔2020〕6-058号； | 已回复 |
| 90 | 20090 | 10.27 | 华氏二期厂房 | 陈加豪（组长）、陈旭南、陈运梅 | 肖文锋、陈冰纯 郑秀晖、郑志坚、沈加波 | 广东华氏食品工业有限公司/林进铭/13929626678 汕头市龙华建筑总公司/林树雄/13627580492 汕头市城市建设监理公司 | —— | —— | —— | —— | 1.非施工作业面裸土未100%覆盖； 2.不能及时回填的土方未能100%覆盖或固化。 | 汕建质安随〔2020〕6-059号； | 已回复 |
| 91 | 20091 | 10.28 | 金砂路（金环路—金泰立交）环境品质提升改造工程 | 钟岚（组长）、郭金华、陈练 | 郑平豪、张佳畅 谢煜楠、郑秀晖、黄良朋 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 中国建筑第四工程局有限公司 中新凯瑞工程咨询有限公司 | —— | 1.施工日志和监理日志签名未到位； 2.工程报验签证不齐全。 | —— | 1.待移除树木无警示，围护水马凌乱； 2.部分围蔽水马倾倒。 | 1.部分建筑材料未完全覆盖； 2.部分建筑垃圾未及时清理。 |  |  |
| 92 | 20092 | 10.29 | 市国防教育训练基地第三期项目 | 余捷华（组长）、林喆朋、庄翔 | 黄奕雄、林瞻雄 沈加波、郑志坚 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广东恒辉建设集团股份有限公司 广东臻玺工程项目管理有限公司 | 项目负责、总监、1名安全员未在岗。 | 1.部分抹灰层过厚； 2.部分滴水线局部过厚。 | —— | 1.场容场貌较差，垃圾未及时清理； 2.材料乱发凌乱； 3.外架安全网局部破损、脱落，内立杆未设置水平网。 | 1.工地围挡未封闭设置； 2.围挡顶未设置喷淋系统； 3.现场未设置雾炮； 4.大门口未设置洗车槽及高压冲洗设备。 | 汕建质安随〔2020〕6-060号； 项目负责人、总监各扣3分， | 已回复 |
| 93 | 20093 | 11.2 | 护堤路（杏花路-公元厂）拓宽改造工程 | 吴健康（组长）、郑平豪、郑秀晖 | 李斌、 赵文轩 陈旭南 陈勇 郑晓明 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 汕头市建安（集团）公司 珠海市城市建设监理有限公司 | ---- | 1.《施工专项方案》、《检测方案》未完善报审手续。 2.桩基施工未按进度完成隐蔽验收签证工作。 | 1.广东正强工程检测鉴定有限公司2020年7月8日出具的贝克曼梁测路基路面回弹弯沉报告BGWC20200013无特定二维码标识。 2. 广东正强工程检测鉴定有限公司出具的密度（压实度）试验报告校核人无签名，无检测报告日期（报告编号：BGGS202000100）. | ------ | 裸土遮盖未做到100% | 汕建质安随〔2020〕6-061号； | 已回复 |
| 94 | 20094 | 11.4 | 海璟天翡花园二期 | 李俊昇（组长）、陈悦瑞、陈勇 | 郭金华、林喆朋、郑平豪、张佳畅 | 汕头市怡轩房地产开发有限公司 汕头市龙鐽建设有限公司 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | ------ | --------- | 低应变动力试验，单桩竖向抗压及抗拔试验2019年1-3月进行，检测单位：深圳市工勘岩土集团有限公司（无进入平台）。 | 1．个别塔吊、施工电梯随机电缆线路固定不严。2.个别电梯楼层平台侧面防护不严。 3.地下室顶板清理不及时。 | 3.喷淋不到位造成局部粉尘污染。 |  |  |
| 95 | 20095 | 11.10 | 汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目 | 钟岚（组长）、黄良朋、陈练 | 沈加波、谢煜楠、郑志坚 郑平豪张佳畅 | 汕头市联泰城西水务有限公司 达濠市政建设有限公司 广州市市政工程监理有限公司 | ----- | 钢筋机械连接扭矩检查记录未使用统一用表，信息不全。 | 水泥检验报告BGSN202000135、BGSN202000160三级签名报告批准人无持证上岗，与省、市检测管理办法规定不符合 | 塔吊基础积水 | - 部分裸土未完全覆盖。 - 部分建筑垃圾未及时清理或覆盖。 - 雾炮设置数量不足。 - 无洗车视频。 | 汕建质安随〔2020〕6-062号 | 已回复 |
| 96 | 20096 | 11.11 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） | 陈加豪（组长）、郭金华、林瞻雄、陈运梅 | 赵文轩 李斌 谢煜南 陈旭南 肖文锋陈冰纯 | 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 中国建筑第八工程局有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司 | ------ | ------- | ------- | ------- | 1.工地大门两侧围挡无设置喷雾。 2.局部围挡（五洲大道边）不整齐。 3.局部围挡无设置基座。 4.局部围挡无公益广告。 | 汕建质安随〔2020〕6-063号 | 已回复 |
| 97 | 20097 | 11.17 | 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程项目 | 钟岚（组长）、郑达武、郑志坚、黄奕雄、陈运梅 | 谢煜楠、郑秀晖、郑志坚 郑平豪张佳畅 | 汕头正大体育馆 广东省第二建筑工程有限公司 广东建设工程监理有限公司 | ----------- | 1.钢板、热镀锌方矩管未提供合格证原件（只提供复印件） 2.非承重墙拉结筋未进行植筋抗拔检测。 | 常规材料无检测方案 | 1.消防器材偏少。 2.施工用电线路架设不规范。 3.部分外脚手架搭设不规范。主馆内脚手架连墙件欠缺。 4.安全网局部破损、欠缺。 5.出入口安全棚局部未搭设。 | 1.材料堆放杂乱未100%覆盖。 2.建筑垃圾清理不及时。 3.防尘降尘效果较差。 | 汕建质安随〔2020〕6-064号 | 已回复 |
| 98 | 20098 | 11.18 | 汕头市中医医院易地扩建项目 | 谢煜楠（组长）、陈冰纯、庄翔 | 李扬、沈加波、黄良朋、郑平豪、张佳畅 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广东省第二建筑工程有限公司 广州高新工程顾问有限公司 | ------ | 门房桩基础未及时收集相关质保资料，未同步完善报验手续。 | ------ | 1.部分工人安全意识淡薄，未戴安全帽进入施工现场。 2.部分用电较凌乱，电线挂设于架体、拖地，随意拉接。 3.部分装饰材料堆放于脚手架上，未做到工完场清。 4.消防器材配备偏少。 5.施工电梯防坠器检测未及时归档。 | ------ | ----- |  |
| 99 | 20099 | 11.19 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（一期） | 余捷华（组长）、吴俊楠、陈悦瑞 | 林喆朋郭金华 肖文锋陈冰纯 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 广东省第二建筑工程有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司 | 总监及1名专监不在岗 | 地基基础未验收，部分已施工到顶板。 | ------ | 1.地下室周边临边防护欠缺，临时便道防护不严。 2.基坑方案论证资料部分欠日期，日期有涂改。 3.雾炮机破损未及时修整便投入使用。 | 基坑裸土覆盖未达到100%要求 | 汕建质安随〔2020〕6-065号 |  |
| 100 | 20100 | 11.20 | 金砂路(金环路-金泰立交)环境品质提升改造工程 | 陈加豪（组长）、陈旭楠、黄锦辉、林瞻雄、李玉领 | 谢煜楠、黄良朋、杜石强 郑平豪张佳畅 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 中国建筑第四工程局有限公司 中新凯瑞工程咨询有限公司 | --- | 1.电信电缆管材送检不及时。 2.步道石板材送检不及时。 | ------ | 局部围挡不整齐，出入口清洁不及时。 | ------- | 汕建质安随〔2020〕6-066号 | 已回复 |
| 101 | 20101 | 11.24 | 汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目（第三期） | 吴健康（组长）、郑平豪、张佳畅、黄良朋 | 谢煜楠、郑秀晖、肖文锋、陈冰纯 | 汕头市华润置地地产发展有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 北京远达国际工程管理咨询有限公司 |  | - 屋面工程专项施工方案监理有盖章，但专业监理及总监理工程师无签名； - 试验报告资料第二期第三期未分开，资料整理不及时，资料管理混乱； | 1.混凝土抗渗性能检验报告样品编号YJAKS20200263-01报告编号JAKS20200263,送检日期2020.6.15，检验日期2020.7.23试验龄期57天（超过28d）； 2.蒸压加气混凝土砌块检验只检测抗压强度，未检测干密度和导热系数； 3.检测报告（见证取样检测）未注明取样人、收件人姓名。 | 1.部分专项方案审批手续不齐全； 2.施工用电个别开关箱一箱控制多机，开关箱内设置开关。 |  | 汕建质安随〔2020〕6-067号 | 已回复 |
| 102 | 20102 | 11.25 | 汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目 | 钟岚（组长）、郭金华、庄翔、李莉 | 李斌、赵文轩、陈旭南 郑平豪、张佳畅 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 汕头市潮阳建筑工程总公司 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ---- | ---- | ---- | 1.部分临时用电漏电保护不符合要求； 2.室外电箱设置不合理 | 1.部分临时道路未硬化； 2.部分裸土未覆盖处理。 | 汕建质安随〔2020〕6-068号 | 已回复 |
| 103 | 20103 | 11.27 | 中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程 | 陈加豪（组长）、林瞻雄、郑秀晖、陈运梅 | 李斌、赵文轩 陈旭南 陈勇、郑晓明 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 中国建筑第四工程局有限公司 广东省建筑工程监理有限公司 | ---- | 施工方案手续不完善 | 板材、砂、石、电缆管材已委托市测试中心，但检测报告未出具 | ---- | 道路步道围护摆放不整齐 | ---- | 已回复 |
| 104 | 20104 | 12.02 | 汕头乌桥岛棚户区改造项目 | 余捷华（组长）、郑志坚、陈运梅 | 林喆朋郭金华陈勇 郑晓明 | 汕头建鑫城市建设有限公司 广东省建筑工程集团有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 | 项目负责人不在岗 | ----- | ----- | 1.外架欠水平网，杂物欠清理。 2.楼面孔洞欠覆盖。 | 1.大门欠配置高压冲洗设备。 2.高层主体欠第二、三道喷淋带。围挡顶部未设置喷淋系统。 3.裸土欠覆盖。 | 汕建质安随〔2020〕6-069号 | 已回复 |
| 105 | 20105 | 12.08 | 金砂西路西延（护堤路-牛田洋快速通道）、鮀东路、爱民路及配套工程(Ⅱ标段) | 吴健康（组长）、郑晓明、吴俊楠 | 沈加波、郑达武、郑志坚黄奕雄 林瞻雄 | 汕头市金平区住房和城乡建设局、汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 达濠市政建设有限公司 广东工程建设监理有限公司 | ---- | 监理单位未对施工单位报审2020.09.01-2020.10.27软基处理工程的工程材料进行检查 | 1.钢筋、砼试块检测报告（汕头市科创市政建筑检测有限公司）检测专用章盖章位置不规范，检查报告日期位置不规范。 2.水泥混凝土抗压强度试验检测报告BG-2020-TYJ-SZ-3981抗压龄期29天（标准养护） | 专家论证方案未经二次审批手续 | 现场裸露泥土未全面覆盖 | 汕建质安随〔2020〕6-071号 | 已回复 |
| 106 | 20106 | 12.09 | 粤东物资储备中心建设项目 | 余捷华（组长）、陈旭南、陈运梅 | 黄良朋、谢煜楠、郑秀晖、黄奕雄、林瞻雄 | 汕头市救灾物资储备中心 广东省第二建筑工程有限公司 珠海市城市建设监理有限公司 | ---- | 未见桩基检测方案。低应变报告滞后。 | 土工击实检测报告无二维码 | 1.场容场貌较乱，材料乱堆放，垃圾未及时清理。 2.高支模支撑采用钢木混搭，与方案不符。（钢管架支承至梁下，板底采用木枋对接，没有直接顶至板下） | 1.局部未硬地化。 2.局部围挡采用破旧彩钢板。 | 汕建质安随〔2020〕6-072号 | 已回复 |
| 107 | 20107 | 12.11 | 凯逸科技商务综合大楼 | 钟岚（组长）、郑达武、陈练 | 吴俊楠、郑志坚、黄良朋/黄奕雄 林瞻雄 李玉领 | 广东立川科技有限公司 汕头市达濠建筑总公司 汕头市城市建设监理公司 | ---- | -- | 1.未提供工程检测方案； 2.未制订检验批，分项分部（子分部）划分方案 | 1.临时用电一闸多机，未落实“四个一”措施 | 1.部分裸土，建筑材料未100%覆盖； 2.部分施工道路未硬底化 | 汕建质安随〔2020〕6-073号 | 已回复 |
| 108 | 20108 | 12.22 | 潮商中心大厦 | 余捷华（组长）、郭金华、陈运梅 | 李斌、沈加波、吴俊楠/郑平豪、张佳畅 | 潮商集团（汕头）投资有限公司 深圳建业工程集团股份有限公司 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | ---- | ---- | 1.基桩反射波法检测报告未取。 2.2020年1月至今未领取检测报告。 | 1.钢筋加工场开关箱外壳未接PE线，门没关好。 2.场容场貌差，材料堆放无序，垃圾杂草未清理。 | 1.裸土欠覆盖，下地下室通道欠硬化处理。 2.雾炮无均匀配置并保证可用。 | 汕建质安随〔2020〕6-074号 | 已回复 |
| 109 | 20109 | 12.23 | 金砂中路（大华路—金环路）改造项目 | 钟岚（组长）、黄良朋、陈练 | 谢煜楠、郑志坚、杜石强/郑平豪、张佳畅 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广州市第二市政工程有限公司 广东海外建设咨询有限公司 | --- | 部分隐蔽验收记录欠缺日期记录。 | 项目检测总体方案没有开会汇总形成资料。 | 临时用电电缆拖地 | 1.局部建筑材料未及时覆盖。 2.裸土未100%覆盖。 | 汕建质安随〔2020〕6-075号 | 已回复 |
| 110 | 20110 | 12.25 | 汕头市长平路、华山路升级改造工程设计施工总承包 | 陈加豪（组长）、郑志坚 | 李斌 赵文轩 陈旭南/陈勇 郑晓明 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广州市市政集团有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司 | 项目经理不在现场 | 检测方案没有甲方确认签章，欠日期 | 石板材、塑料管材有委托单，还没有检测报告，但已经施工使用。 | ---- | 1.水码围挡不整齐。 2.局部裸土没有100%覆盖。 | 汕建质安随〔2020〕6-076号 | 已回复 |
| 111 | 20111 | 12.09 | 置地公馆 | 陈加豪、陈冰纯 | 林喆朋郭金华肖文锋陈冰纯 | 汕头市润侨地产发展有限公司 福建六建集团有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 | --- | ---- | ---- | 1.特种作业持证人员人数不足。 2.岗前安全教育和技术交底不够重视，施教人员无签名。 3.进入基坑人行梯不稳固。 | ----- | 汕建质安随〔2020〕6-070号 | 已回复 |