| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | 05 |

汕头市地方标准

DB XX/T XXXX—2024

4405

樱桃番茄工厂化育苗技术规程

(报批稿）

(本稿完成时间：2024年10月21日)

20XX -XX - XX实施

前  言

20XX- XX - XX发布

汕头市市场监督管理局  发布

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由汕头市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：汕头市澄海区楷农种子有限公司、汕头市农产品质量安全中心、汕头市乡村振兴发展中心。

本文件主要起草人：赵索、张育灵、陈灿亮、谢子庸、蔡楷育、陈丽、陈宇菲、游铃梓。

本文件为首次发布。

樱桃番茄工厂化育苗技术规程

  - 范围

本文件规定了樱桃番茄育苗的术语和定义、产地环境条件、品种选择、设施准备、育苗、苗期管理和建立生产档案。

本文件适用于汕头地域内樱桃番茄工厂化育苗的生产。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321  农药合理使用准则

GB 16715.3  瓜菜作物种子 第3部分：茄果类

NY/T 496  肥料合理使用准则 通则

NY/T 2118  蔬菜育苗基质

NY/T 2312  茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程

NY/T 2442  蔬菜集约化育苗场建设标准

NY/T 5010  无公害农产品 种植业产地环境条件

NY/T 5363  无公害食品 蔬菜生产管理规范

  - 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 樱桃番茄  cherry tomato

樱桃番茄是普通番茄的变种，果型较小，有椭圆形、圆形之分，单穗可结果20 个～30 个，平均单果重10 g～20 g，成熟后，果色有红色、粉红色、黄色、紫色、绿色等多种颜色。

  - 产地环境条件

    - 环境条件

应符合NY/T 5010、NY/T 5363 的规定。

    - 设施用地选择

选择地势平坦、排水条件好、通风透光、水电方便、运输便利、远离污染源的地块。

  - 品种选择

选用生育期适宜、高产、抗逆性强、抗病性强、品质好及适合市场需要的优质品种。种子质量应符合GB 16715.3 的要求。

  - 设施准备

    - 育苗设施

采用具备温度、湿度、光照调控能力的膜网结合育苗棚，棚内通风设施、棚内道路、排灌系统等规划与建设参照NY/T 2442的规定执行。育苗前清除育苗设施内外杂草及污物，使用杀菌剂、杀虫剂对育苗设施进行消毒。

    - 育苗基质

使用符合NY/T 2118要求的商品蔬菜育苗基质，基质使用前需用多菌灵80 %可湿性粉剂1500倍液、代森锰锌80 %可湿性粉剂800倍液等药剂进行喷洒消毒。

    - 育苗容器

采用PS吹塑穴盘育苗，选择50孔或60孔，穴盘长54 cm、宽27 cm～28 cm，深度≥5 cm。

  - 育苗

    - 种子处理

先用55 ℃温水浸种 15 min，边浸边搅拌，再用10 %磷酸钠溶液浸种15 min～20 min，捞起洗净，再用清水浸种120 min～180 min，捞出洗净催芽。将浸好洗净的种子，用2 层～3 层纱布包好，放在28 ℃～32 ℃下保湿催芽，待60 %～70 %种子露白时即可播种。

    - 播种

      - 直播品种

播种前在穴盘孔穴中央取穴，直径与深度约1 cm。机械或人工将催芽种子点播于每个小穴中，每穴1 粒～2 粒，播后用薄土覆盖小穴，并刮平表面。用花洒或喷淋设备洒水，至穴盘排水孔有水渗出为止。播种后大棚加盖遮光率为75%的单层遮光网，并保持环境温度白天25 ℃～28 ℃，夜间15 ℃～18 ℃，参照NY/T 2312规定执行。

      - 嫁接品种

砧木种子与接穗品种催芽时，砧木种子用常温自来水或100 mg/L～200 mg/L赤露素溶液浸泡12 h～13 h，后用细沙搓洗种子种皮上的黏液，取出种子摊平于无污染的棉纱布上，稍晾干即可催芽。砧木品种比接穗品种应提前播种10 d左右。

  - 苗期管理

    - 肥水管理

- 出苗后应加强温度、光照和水分管理。白天温度为22 ℃～28 ℃，夜间为12 ℃～15 ℃；育苗床相对湿度维持在60 %～70 %。当出苗率达70 %左右，及时揭开稻草。肥料使用应符合NY/T 496的规定。

    - 蹲苗

当苗长至3片真叶时和移栽前3 d～4 d，分2次适当控水适当通风进行蹲苗。

    - 嫁接

      - 嫁接前准备

嫁接温度白天需控制在25 ℃～27 ℃,夜间在17 ℃～20 ℃,地温在20 ℃左右为宜。应具有良好遮阳条件，避免阳光直射。嫁接操作台、双面刀片或单面刀片、小型喷雾器、盆、筐、专用嫁接套管、专用嫁接夹(平口)、遮阳网、透明薄膜、75 %乙醇(酒精)、脱脂棉等。其中应选用内径为0.25 cm、0.28 cm或0.3 cm，透明或半透明的专用嫁接套管，嫁接前将套管剪成长为1.0 cm～1.2 cm的小段备用。

      - 嫁接前用药

在嫁接前1 d的下午用50 %多菌灵可湿性粉剂 800倍液加2 %春雷霉素水剂800倍液，对砧木和接穗苗进行喷洒。

      - 嫁接方法

本地通常采用斜接法进行嫁接。嫁接前2 d对砧木和接穗品种幼苗穴盘充分淋水。嫁接前在大棚砧木育苗床上方加盖一层遮光率为75 %的遮阳网。使用嫁接操作台进行嫁接。嫁接期间操作人员双手和嫁接用具等常用75 %乙醇溶液进行消毒。

- 斜接法按下列步骤操作：

- 剪取穗条：用刀片从穴盘接穗幼苗剪取二叶一心或三叶一心作为穗条，基部一片真叶着生位置至切口处的距离以1.5 cm～2 cm为宜。将穗条放入干净的泡沫箱中保湿及时嫁接；

- 削砧：在砧木苗基部往上第2片或第3片真叶上方约1.5 cm处，或在砧木苗根颈往上8 cm～10 cm处，用刀片向下削成约45°的单切面，切面长度为0.6 cm～0.8 cm，去掉削口上部；

- 削穗：用刀片从穗条顶芽往下第2片或第3片真叶下方约1 cm处向下削成约45°的单切面，切面长度为0.6 cm～0.8 cm；

- 插穗与固定：立即将削好的接穗插入专用嫁接套管中，嫁接套管另一端插到削好的砧木上，调节套管使砧穗二者斜向切面对齐，并且紧密结合。

      - 嫁接后管理

嫁接后将穴盘整齐摆入苗床，摆苗前浇湿地面。摆苗后，在穴盘上方架设薄膜小拱棚保温保湿。嫁接后2 d～3 d内不通风，3 d后早晚通风1次，通风幅度逐渐加大，伤口愈合前不浇水，以免伤口感染细菌。一般6 d～7 d可以打开小拱棚，充分蹲苗后即可移植。

    - 苗期病虫害防治

- 防治猝倒病、立枯病，可用72.2 %普力克水剂800倍液或64 %杀毒矾可湿性粉剂600倍液喷雾；

- 防治疫病，可用50 %安克可湿性粉剂2500 倍～3000 倍液喷雾；

- 防治美洲斑潜蝇、蚜虫，可用5 %高效大功臣可湿性粉剂1500 倍～2000 倍液或10 %蚍虫啉可湿性粉剂1500 倍～2000 倍液喷雾；

- 移植前3 d～4 d用3 %莫比朗乳油800倍液、1.8%齐螨素乳油2000倍液、3.95%病毒必克可湿性粉剂600倍液等喷雾保护幼苗；

- 农药使用应符合GB/T8321的规定，并按照使用说明进行。

    - 出圃

植株达四叶一心，主茎粗壮，节间短，叶片肥厚，根系发达，无检疫性病虫害，无机械损伤时可出圃。

  - 建立生产档案

- 整个种苗培育、苗期病草虫害防治过程应及时、详尽地记录，并建立档案。