汕头市绿色建筑设计说明专篇示范文本（2025年版）

一、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《广东省绿色建筑设计规范》DBJ/T 15-201-2020

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-xxxx

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-xxxx

- 《住宅项目规范》GB 55038-xxxx

- 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-xxxx

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-xxxx

- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-xxxx

- 《声环境质量标准》GB 3096-xxxx

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-xxxx

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-xxxx

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-xxxx

- 《民用建筑节水设计标准》GB 50555-xxxx

- 《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-xxxx

- 《室外排水设计标准》GB 50014-xxxx

- 《室外给水设计标准》GB 50013-xxxx

- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-xxxx

- 《智能建筑设计标准》GB50314-xxxx

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-xxxx

- 《建筑照明设计标准》GB/T 50034-xxxx

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-xxxx

- 《建筑幕墙》GB/T 21086-xxxx

- 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-xxxx

- 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-xxxx

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-xxxx

- 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-xxxx

- 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-xxxx

- 《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-xxxx

- 国家、省、市现行的相关法律法规、规范性文件及其他所有国家强制性工程建设规范

二、工程概况

项目名称：

项目地址：

建筑类型：建筑功能：

项目用地面积：㎡

项目总建筑面积：㎡，其中地上：㎡，地下：㎡

项目红线范围内的建筑包括：（请逐一列出），其中 xx栋（幢）为三星级绿色建筑，面积占比为%， xx栋（幢）为二星级绿色建筑，面积占比为%， xx栋（幢）为一星级绿色建筑，面积占比为%， xx栋（幢）为基本级绿色建筑，面积占比为%。

【示例，正式填写时请删除】项目红线范围内的建筑包括：1#住宅、2#住宅、3#住宅，4#幼儿园，5#配套楼，6#商业办公楼，其中6#商业办公楼为三星级绿色建筑，面积占比为45%，1#住宅、2#住宅、3#住宅为二星级绿色建筑，面积占比为48%，4#幼儿园为一星级绿色建筑，面积占比为5%，5#配套楼为基本级绿色建筑，面积占比为2%（占总建筑面积比例）。

本次设计范围建筑面积：㎡，其中地上：㎡，地下：㎡

申报建筑层数：层，其中地上：层，高度：m；地下：层，深度：m。

绿色建筑建设目标：基本级一星级二星级三星级

绿色建筑基本级信息；单体建筑计容建筑面积：㎡。

本项目绿色建筑等级分布示意图：（应注明红线范围内所有建筑的绿色建筑等级，注明本专篇涉及的建筑单体及北向角度。不同星级绿色建筑要单独编制绿建专篇）

三、绿色建筑设计自评表

| 项 目 自 评 表 | 评分项 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分项总分 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
|  | 评分项最低得分要求 | 30 | 30 | 21 | 60 | 30 | / |
|  | 评分项得分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总得分 | Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10； Q0为控制项基础分值，当满足所有控制项的要求时取400分。 |  |  |  |  |  |

四、星级绿色建筑技术要求

建筑专业

3.2.8-1、全装修区域，公共建筑______，居住建筑______。

技术措施说明：（说明项目的装修情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

3.2.8-2、围护结构热工性能的提高比例为______；或建筑供暖空调负荷降低比例为______。

技术措施说明：（说明围护结构热工性能指标）

证明材料：□节能计算书；□设计图纸（专业、图号）

3.2.8-4、住宅建筑卧室分户墙两侧房间之间的空气声隔声性能为______；卧室分户楼板两侧房间之间的空气声隔声性能为______；卧室分户楼板的撞击声隔声性能为______。

技术措施说明：（说明住宅建筑卧室分户墙两侧房间之间的具体构造以及达到的空气声隔声性能；说明卧室分户楼板两侧房间之间具体构造以及达到的空气声隔声性能；说明卧室分户楼板的具体构造以及达到的撞击声隔声性能）

证明材料：□围护结构隔声量计算报告；□设计图纸（专业、图号）

3.2.8-5、室内空气主要空气污染物浓度降低比例为______。

技术措施说明：（说明室内空气主要空气污染物浓度降低的主要技术措施及相较标准降低的比例）

证明材料：□室内污染物浓度预评估分析报告；□设计图纸（专业、图号）

3.2.8-6、绿色建材应用比例为______。

技术措施说明：（说明本项目绿色建材的应用情况，包括主要绿色建材品类情况。

3.2.8-7、全寿命期建筑碳排放强度为______。

技术措施说明：（说明本项目全寿命期的碳排放强度，以及降低碳排放强度所采用的技术措施）

证明材料：□全寿命期建筑碳排放强度计算报告；□设计图纸（专业、图号）

3.2.8-8、外窗/幕墙气密性能为______级。

技术措施说明：（说明外窗/幕墙的具体做法/类别及其气密性能）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

给排水专业

3.2.8-3、节水器具水效等级为___级。

技术措施说明：（说明卫生器具的具体水效等级及对应的流量参数）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

五、绿色建筑设计技术措施

1、安全耐久（实际得分　　分）

必须说明内容（控制项）

规划专业

| 条文分值 | 适用 与否 |
| --- | --- |
| － | √ |

4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

技术措施说明：（应说明对场地内部潜在危险源的检测评估结果及避让措施）

证明材料：□项目区位图；□场地地形图；□工程地质勘察报告；□环境治理验收报告（如有）；□环境影响登记表（如有）；□土壤氡浓度检测报告

建筑专业

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.5建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行说明；明确性能等级及参数要求）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

技术措施说明：（对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造做法进行说明，并应符合现行《建筑与市政工程防水通用规范》的规定）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

技术措施说明：（对走廊、疏散通道等空间的通畅性进行说明；对满足应急救护等要求进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。

技术措施说明：（对安全方式的警示和引导标识系统进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

结构专业

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.2建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

技术措施说明：（说明建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的做法）

证明材料：□结构荷载计算书；□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.3外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

技术措施说明：（对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行说明）

证明材料：□结构计算书； 设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.4建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

技术措施说明：（对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行说明）

证明材料：□关键连接构件计算书；□设计图纸（专业、图号）

电气专业

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

技术措施说明：（对建筑首层大堂、门厅等设置紧急救护电源插座的设计情况进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

全专业

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范的规定。

技术措施说明：（说明本专业适用的强制性工程建设规范的技术要求及设计情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

自选说明内容（评分项）

| 条文 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 18 | 10 | 10 | 9 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑专业

4.2.2采取保障人员安全的防护措施。

技术措施说明：（说明采取何种措施提高安全防护水平）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

4.2.3采用具有安全防护功能的产品或配件。

技术措施说明：（对安全防护功能的产品或配件进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

4.2.4室内外地面或路面设置防滑措施。

技术措施说明：（说明室内防滑措施的设置情况，包括防滑构造做法、防滑饰面材料的防滑性能等级要求等）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

4.2.5采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。

技术措施说明：（说明人车分流措施）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□人车分流分析文件

4.2.6采取提升建筑适变性的措施。

技术措施说明：（说明采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

4.2.7-2采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：（说明所采取的门窗、遮阳产品的耐久性）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

4.2.9合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。

技术措施说明：（说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

结构专业

4.2.1采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。

技术措施说明：（如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明）

证明材料：□结构抗震优化分析报告；□设计图纸（专业、图号）

4.2.8提高建筑结构材料的耐久性。

技术措施说明：（说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

给排水专业

4.2.7采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：（说明给排水系统的管材管线管件以及水嘴、阀门的耐久性要求）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

暖通专业

4.2.7-1采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：（说明空调系统的管材管线管件的耐久性要求）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

4.2.7-1采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：（说明所采用的电线电缆的耐久性要求）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

景观专业

4.2.4室内外地面或路面设置防滑措施。

技术措施说明：（说明室外防滑措施的设置情况，包括防滑构造做法、防滑饰面材料的防滑性能等级要求等）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

4.2.5采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。

技术措施说明：（说明步行和自行车交通系统照明设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

2、健康舒适（实际得分　　分）

必须说明内容（控制项）

建筑专业

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

技术措施说明：（说明室内空气质量的达标情况；说明室内禁烟标识的设置情况）

证明材料：□室内污染物浓度预评估分析报告；□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函（针对禁烟标识）

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.4A 建筑声环境设计应符合下列规定：1场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。

技术措施说明：（应说明项目周边和内部的噪声源、敏感区的识别及标注情况；应明确主要建筑构件隔声性能指标以及具体构造做法）

证明材料：□室外环境噪声模拟分析/检测报告； 建筑总平图声学分区标注图； 建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；□建筑主要构件隔声性能分析报告；□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

技术措施说明：（夏热冬暖地区第1、2款直接达标；第3款说明屋顶和外墙隔热的设计情况，同时对透光围护结构SHGC与夏季建筑SC的乘积列表验算）

证明材料：□节能计算书；□隔热验算计算书；□设计图纸（专业、图号）

给排水专业

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.3给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm；4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

技术措施说明：（对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行说明；非传统水源管道和设备永久性标识的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

暖通专业

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

技术措施说明：（说明避免空气和污染物串通的措施；说明防止厨房、卫生间等区域排气倒灌的措施）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.6应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

技术措施说明：（对于采用集中供暖空调系统的建筑，须说明温度、湿度、新风量等设计参数；对于非集中供暖空调系统的建筑，应说明保障室内热环境的措施或预留条件）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

技术措施说明：（对于采用集中供暖空调系统的建筑，应说明独立热环境调节装置的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.9地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

技术措施说明：（说明地下车库一氧化碳监控系统的功能以及控制策略）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.5建筑照明应符合下列规定：1各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度(SVM)不应大于1.3。

技术措施说明：（应说明包括照度、眩光值、一般显示指数等室内照明的数量和质量；说明人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具的频闪效应可视度（SVM））

证明材料：□照明计算书；□设计图纸（专业、图号）

全专业

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.10 健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范的规定。

技术措施说明：（说明本专业适用的强制性工程建设规范的技术要求及设计情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

自选说明内容（评分项）

| 条文 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 5.2.10 | 5.2.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑专业

5.2.1控制室内主要空气污染物的浓度。

技术措施说明：（说明室内污染物浓度预评估的分析结果）

证明材料：□室内污染物浓度预评估分析报告；□设计图纸（专业、图号）；

5.2.2选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。

技术措施说明：（说明装饰装修材料绿色产品的材料类型及材料有害物质达标情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

5.2.6采取措施优化主要功能房间的室内声环境。

技术措施说明：（说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取降噪措施后的室内声环境）

证明材料：□室内背景噪声计算报告；□设计图纸（专业、图号）

5.2.7主要功能房间的隔声性能良好。

技术措施说明：（说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果）

证明材料：□围护结构隔声量计算报告；□设计图纸（专业、图号）

5.2.8充分利用天然光。

技术措施说明：（说明外窗/幕墙玻璃的可见光透射比，功能房间的平面布局，模拟计算室内采光达标的面积比例情况；明确内区采光计算情况；明确地下空间优化采光的技术措施及效果）

证明材料：□室内动态采光模拟分析报告；□内区采光计算书；□地下空间采光系数计算书；□设计图纸（专业、图号）

5.2.10优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。

技术措施说明：（居住建筑说明主要房间通风开口面积与房间地板面积的比例，公共建筑说明过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数）

证明材料：□居住建筑外窗可开启比例计算报告/ □公共建筑室内自然通风模拟分析报告；□设计图纸（专业、图号）

5.2.11设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。

技术措施说明：（说明所采用的可控遮阳调节措施及应用位置）

证明材料：□可调节遮阳设施的面积比例计算报告；□设计图纸（专业、图号）

给排水专业

5.2.3直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（对项目用水符合国家有关标准要求的情况进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

5.2.4生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。

技术措施说明：（对成品水箱设计要求、保证储水不变质的措施进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

5.2.5所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。

技术措施说明：（对永久性标识的设置情况进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

暖通专业

5.2.9具有良好的室内热湿环境。

技术措施说明：（对室内热湿环境及热舒适性保持时间进行说明）

证明材料：□室内热湿环境模拟分析报告；□设计图纸（专业、图号）

3、生活便利（实际得分　　分）

必须说明内容（控制项）

规划专业

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.2场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

技术措施说明：（对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行说明，其距离数值宜采用约数）

证明材料：□场地周边公共交通设施布局示意图；□设计图纸（专业、图号）

建筑专业

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

技术措施说明：（说明电动汽车、无障碍停车位的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。

技术措施说明：（说明自行车停车场所设计情况、停车管理等）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

技术措施说明：（说明电动汽车充电设施的设置情况）

证明材料：□用电负荷计算书；□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

技术措施说明：（说明自动监控系统设置情况和管理功能）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.6建筑应设置信息网络系统。

技术措施说明：（说明信息网络系统的设置情况和管理功能）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

景观专业

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.1建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

技术措施说明：（说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

全专业

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.7 生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范的规定。

技术措施说明：（说明本专业适用的强制性工程建设规范的技术要求及设计情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

自选说明内容（评分项）

| 条文 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.2.8 | 6.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划专业

6.2.1场地与公共交通站点联系便捷。

技术措施说明：（对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行说明）

证明材料：□场地周边公共交通设施布局示意图；□设计图纸（专业、图号）

6.2.3提供便利的公共服务。

技术措施说明：（说明项目各项公共服务的设置情况）

证明材料：□公共服务设施布局图及位置标识图；□设计图纸（专业、图号）

6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。

技术措施说明：（说明项目场地周边的城市公共开敞空间；说明与中型多功能运动场地的步行距离）

证明材料：□场地周边公共设施布局图或规划图；□设计图纸（专业、图号）

建筑专业

6.2.2 建筑室内公共区域满足全龄化设计要求。

技术措施说明：（说明建筑室内公共区域满足全龄化设计情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

6.2.5合理设置健身场地和空间。

技术措施说明：（说明健身场地、健身空间的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

给排水专业

6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。

技术措施说明：（说明用水计量系统设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

6.2.6设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。

技术措施说明：（说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

6.2.7设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量检测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。

技术措施说明：（说明室内空气质量监控系统的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。

技术措施说明：（说明用水计量系统、分级水表安装位置及水质在线监测系统的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

6.2.9具有智能化服务系统。

技术措施说明：（说明智能服务系统的功能及服务平台设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

4、资源节约（实际得分　　分）

必须说明内容（控制项）

建筑专业

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

技术措施说明：（说明围护结构热工性能指标）

证明材料：□节能计算书；□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.9建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2％； 2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1％。

技术措施说明：（说明装饰性构件的使用情况）

证明材料：□装饰性构件造价比例计算报告；□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

技术措施说明：（说明电梯和自动扶梯的节能控制策略）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

结构专业

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

技术措施说明：（说明建筑形体）

证明材料：□建筑形体规则性判定报告；□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.10选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60％；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

技术措施说明：（说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置；说明预拌砂浆和预拌混凝土的使用情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

给排水专业

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件用水器具最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足现行国家标准《节水型产品通过技术条件》GB/T18870的要求。

技术措施说明：（说明水资源利用方案）

证明材料：□水资源利用方案及说明报告；□设计图纸（专业、图号）

暖通专业

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.2应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调系统的电冷源综合制冷性能系数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

技术措施说明：（说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略以及空调系统的电冷源综合制冷性能系数值）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

技术措施说明：（说明根据空间功能的不同，分区温度的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.4主要功能房间的照明功率密度值应执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的规定；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

技术措施说明：（说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数及照明节能的控制措施）

证明材料：□照明功率密度计算书；□设计图纸（专业、图号）

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

技术措施说明：（说明独立分项计量系统的设计、应用情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

全专业

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范的规定。

技术措施说明：（说明本专业适用的强制性工程建设规范的技术要求及设计情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

自选说明内容（评分项）

| 条文 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.2.8 | 7.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 20 | 12 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 条文 | 7.2.10 | 7.2.11 | 7.2.12 | 7.2.13 | 7.2.14 | 7.2.15 | 7.2.16 | 7.2.17 | 7.2.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 15 | 12 | 8 | 15 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划专业

7.2.1节约集约利用土地。

技术措施说明：（居住建筑说明项目用地面积，居住人数，人均居住用地指标；公共建筑说明项目容积率）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

建筑专业

7.2.2合理开发利用地下空间。

技术措施说明：（说明地下空间开发利用情况）

证明材料：□地下空间利用计算书；□设计图纸（专业、图号）

7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。

技术措施说明：（说明项目停车方式及建设情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。

技术措施说明：（说明围护结构热工性能指标）

证明材料：□节能计算书；□设计图纸（专业、图号）

7.2.8采用措施降低建筑能耗。

技术措施说明：（说明设计阶段的建筑能耗模拟计算结果）

证明材料：□建筑暖通空调与照明能耗模拟计算报告；□设计图纸（专业、图号）

7.2.14建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。

技术措施说明：（说明土建和装修一体化的设计、施工情况）

证明材料：设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

7.2.16建筑装修选用工业化内装部品。

技术措施说明：（说明项目装修采用工业化内装部品的情况）

证明材料：□工业化内装部品用量比例计算报告；□设计图纸（专业、图号）

7.2.17选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。

技术措施说明：（说明可再循环材料和可再利用材料、利废建材的使用情况）

证明材料：□可再循环和可再利用材料用量计算报告；□利废建材使用量计算报告；□设计图纸（专业、图号）

7.2.18选用绿色建材。

技术措施说明：（说明本项目绿色建材的应用情况）

证明材料：□绿色建材应用比例计算报告；□设计图纸（专业、图号）

结构专业

7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。

技术措施说明：（说明建筑结构材料与构件的选用情况）

证明材料：□高强钢筋、高强混凝土、高强钢材等材料用量比例计算报告；□设计图纸（专业、图号）

给排水专业

7.2.7-3采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：（说明设计选用水泵的能效等级）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。

技术措施说明：（说明可再生能源利用条件、应用形式、用途及用量）

证明材料：□可再生能源应用计算分析报告；□设计图纸（专业、图号）

7.2.10使用较高水效等级的卫生器具。

技术措施说明：（说明卫生器具的水效等级及对应的具体参数、采用比例等）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.13使用非传统水源。

技术措施说明：（具体说明非传统水源的利用情况、用量及其所占比例）

证明材料：□非传统水源利用率计算报告；□设计图纸（专业、图号）

暖通专业

7.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。

技术措施说明：（说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.6采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。

技术措施说明：（说明降低供暖空调系统末端系统及输配系统能耗的具体措施）

证明材料：□风机单位风量耗功率计算报告；□空调冷热水系统耗电输冷（热）比计算报告；□集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算报告；□设计图纸（专业、图号）

7.2.7-3采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：（说明设计选用水泵、风机（及其电机）的能效等级）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。

技术措施说明：（说明可再生能源利用条件、应用形式、用途及用量、比例等）

证明材料：□可再生能源利用率计算分析报告；□设计图纸（专业、图号）

7.2.11-2绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。

技术措施说明：（说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

7.2.7采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：（说明各主要功能房间的照明功率密度及采光区域的照明节能控制措施；说明照明产品、电力变压器能效等级）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。

技术措施说明：（说明可再生能源利用条件、应用形式、安装位置、用途及用量）

证明材料：□可再生能源利用率计算分析报告；□设计图纸（专业、图号）

景观专业

7.2.11-1绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。

技术措施说明：（说明项目节水灌溉方式和节水控制措施及其应用效果，是否种植无需永久灌溉植物）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

7.2.12结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。

技术措施说明：（说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施及其实际效果）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

5、环境宜居（实际得分　　分）

必须说明内容（控制项）

规划专业

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

技术措施说明：（说明项目的日照分析结果，对周边建筑的日照影响）

证明材料：□日照计算分析报告；□设计图纸（专业、图号）；□主管部门批复文件

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。

技术措施说明：（说明项目场地内的污染源及避免排放超标的控制措施）

证明材料：□环境影响登记表（如有）；□设计图纸（专业、图号）

建筑专业

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

技术措施说明：（说明标识系统的类型、位置和使用效果）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

景观专业

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

技术措施说明：（说明项目降低热岛强度、提高环境舒适度的措施）

证明材料：□室外场地热环境计算报告；□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

技术措施说明：（说明项目选择的绿化方式、植物类型）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

技术措施说明：（说明项目竖向雨水设计情况）

证明材料：□年径流量控制率计算书/海绵城市设计说明专篇；□设计图纸（专业、图号）；

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

技术措施说明：（说明垃圾收集设施的布置情况，说明项目垃圾管理制度的相关内容）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

全专业

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.8环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范的规定。

技术措施说明：（说明本专业适用的强制性工程建设规范的技术要求及设计情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

自选说明内容（评分项）

| 条文 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7A | 8.2.8 | 8.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 10 | 10 | 16 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划专业

8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。

技术措施说明：（说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容）

证明材料：□生态补偿方案报告；□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

8.2.8场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。

技术措施说明：（说明室外风环境情况以及改善风环境的措施）

证明材料：□室外风环境模拟计算分析报告；□设计图纸（专业、图号）

8.2.3充分利用场地空间设置绿化用地。

技术措施说明：（说明项目绿地设置情况）

证明材料：□人均集中绿地面积计算报告；□设计图纸（专业、图号）

8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。

技术措施说明：（说明场地周边噪声分布情况以及降噪措施）

证明材料：□室外环境噪声模拟分析/检测报告；□设计图纸（专业、图号）

建筑专业

8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。

技术措施说明：（说明场地周边噪声分布情况以及降噪措施）

证明材料：□室外环境噪声模拟分析/检测报告；□设计图纸（专业、图号）

8.2.7A建筑室外照明及室外显示屏避免产生光污染。

技术措施说明：（说明项目周边住宅建筑的情况以及室外显示屏的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

给排水专业

8.2.2规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。

技术措施说明：（说明雨水外排控制措施）

证明材料：□雨水外排控制专项规划设计文件；□设计图纸（专业、图号）；□年径流量控制率计算书/海绵城市设计说明专篇；

8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞留与入渗。

技术措施说明：（说明场地空间绿色雨水设施的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□海绵城市设计说明专篇（含下凹式绿地、透水铺装面积比例计算）

电气专业

8.2.7A建筑室外照明及室外显示屏避免产生光污染。

技术措施说明：（说明项目室外夜景照明的光污染控制措施）

证明材料：□室外夜景照明光污染分析报告；□建筑显示屏光污染分析报告；□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

景观专业

8.2.4室外吸烟区位置布局合理。

技术措施说明：（说明室外吸烟区的布置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函（针对吸烟区的警示标识）

8.2.9采取措施降低热岛强度。

技术措施说明：（说明项目降低热岛强度的具体措施）

证明材料：□活动场地遮阴比例计算报告；□机动车道、屋面遮阴及高反射面积比例计算报告；□设计图纸（专业、图号）；□热岛分析计算报告；□二次设计达标承诺函

6、提高与创新（实际得分　　分）

自选说明内容（得分项）

| 条文 | 9.2.1 | 9.2.2A | 9.2.3A | 9.2.4A | 9.2.5 | 9.2.6 | 9.2.7A | 9.2.9 | 9.2.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 30 | 30 | 20 | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 | 40 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑专业

9.2.1采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。

技术措施说明：（说明项目供暖空调能耗分析结果）

证明材料：□节能计算书/供暖空调系统能耗节能率分析报告；□设计图纸（专业、图号）

9.2.2A因地制宜建设绿色建筑。

技术措施说明：（说明项目如何因地制宜建设绿色建筑，包括采用适宜地区特色的建筑风貌设计，充分利用气候适应性和场地属性进行设计，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑等）

证明材料：□因地制宜专项论证报告；□设计图纸（专业、图号）

结构专业

9.2.5采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。

技术措施说明：（说明本项目选用的结构体系及实施情况）

证明材料：□预制构件比例计算报告；□设计图纸（专业、图号）

电气专业

9.2.3A采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。

技术措施说明：（说明项目在建筑电力交互方面的设计情况）

证明材料：□建用电负荷调节比例计算报告；□设计图纸（专业、图号）

景观专业

9.2.4A采取措施提升场地绿容率。

技术措施说明：（说明场地绿容率的计算过程）

证明材料：□绿容率计算报告；□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

全专业

9.2.6应用建筑信息模拟（BIM）技术。

技术措施说明：（说明BIM在设计阶段的应用情况、取得的效果）

证明材料：□BIM技术应用报告；□设计图纸（专业、图号）

9.2.7A采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。

技术措施说明：（具体说明降低建筑全寿命期碳排放强度的措施）

证明材料：□工程量概算清单；□建筑全寿命期碳排放计算分析报告；□低碳建材碳足迹报告

9.2.10采用节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。

技术措施说明：（说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益）

证明材料：□创新措施的分析论文报告

其他

9.2.9采用建设工程质量潜在缺陷保险产品或绿色建筑性能保险产品。

技术措施说明：（说明建设工程质量潜在缺陷保险、绿色建筑性能保险产品的主要条款、保费、保额）

证明材料：□保险产品投保计划；□保险产品保单

备注：

1.条文编号前的2个方框：控制项条文只需填写第2个方框，满足填“√”、不适用填“○”。

2.每个章节评分项都有一个得分汇总表，根据项目实际得分计划填写，并在相应的条文内填写技术措施说明及证明材料。

3.“技术措施说明”中应简要叙述设计中的绿色建筑设计方案和技术措施，包括但不限于设计方案描述、关键参数说明和设计效果表达。

4.“证明材料”中应注明支撑绿色建筑设计得分的施工图图纸编号或其他专业资料（或分析报告、计算书等），并编制证明文件目录清单。

5.若设计图纸暂不能提供（如景观、装修、智能化、二次专业设计），应在“技术措施说明”中明确二次设计需要达到的设计指标，并在证明材料中注明证明材料为二次设计达标承诺函，后期专业设计应按照本专篇填写内容落实。

6.为便于查看，填写时根据项目实际情况保留参评并得分的条文，不得分条文请删除。

7.设计依据为当前最新相关设计规范。

- 关于绿色建筑设计说明专篇编制的说明

1、根据《广东省绿色建筑条例》第十三条要求，设计单位应当按照绿色建筑等级要求进行设计，编制绿色建筑设计说明或者专篇。

2、绿色建筑设计说明或专篇等设计文件是绿色建筑技术措施表达的重要载体，是工程项目按图施工的主要依据，直接影响绿色建筑的建成性能和效果。

3、设计单位应严格按照绿色建筑等级标准要求进行设计，编制绿色建筑设计说明或者专篇，并列入建筑专业施工图图纸目录，其他专业应在本专业设计文件中增加绿色建筑说明或专篇相关内容表述。

4、《汕头市绿色建筑设计说明专篇示范文本》仅作为绿色建筑项目施工图设计的参考，设计单位应结合项目实际，依据《房屋建筑制图统一标准（GB/T 50001）》等规定，编制绿色建筑设计说明专篇。

5.绿色建筑设计说明专篇中关于绿色建材应用提出目标值和初步方案，可在设计文件要求建设阶段由施工方跟进深化并提交设计复核。