审批意见： 根据深圳市品维环境科技有限公司出具的技术评估意见，从环境保护角度原则同意广东瑞讯汽车销售服务有限公司瑞讯汽车智能改装中心项目的建设。 一、项目应做好以下环境保护工作： 1.大气污染防治措施：项目运行期间的废气主要有焊接烟尘、打磨粉尘、刮灰干磨粉尘，刮灰、调漆、喷漆、烤漆和喷枪清洗产生的有机废气和异味，备用柴油发电机运行时产生的燃油废气。 项目运行期间打磨、刮灰、干磨、喷漆、烤漆和喷枪清洗等工序设置于单层密闭负压车间。打磨粉尘经打磨区自带的干式过滤器（TA001、TA002）处理后通过排气筒（DA001）引高排放；调漆间产生的VOCs废气经活性炭吸附装置（TA003）处理达标后通过排气筒（DA002）引高排放；喷漆区产生的VOCs、苯乙烯、颗粒物、臭气等废气经干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA004）处理达标后通过排气筒（DA002）引高排放；备用发电机组以0#柴油为燃料，废气通过专用烟道引高排放（DA003）；项目拟加强车间通风，焊接烟尘经移动式除尘装置处理后无组织排放，在采取相应措施后，项目废气对周围大气环境影响不大。 2.水污染防治措施：项目运营期生活污水经三级化粪池处理，清洗废水经隔油沉淀池处理后经市政管网排入汕头市新溪污水处理厂进行深度处理，不会对周边水环境产生明显影响。 3.噪声污染防治措施：运营期间通过选用低噪声设备、消声减振、合理布局、建筑隔声、加强操作管理和维护等措施，对项目产生的噪声进行综合治理。在采取相应措施后，项目噪声对周围声环境影响较小。 4.固体废物防治措施：项目生活垃圾交由环卫部门定期清运。汽车废金属零部件、废旧轮胎、焊接工艺除尘系统收集粉尘属于一般固体废物，收集后交由专业单位处置。废空桶、废有机溶剂、废过滤棉（含漆渣）、废电池、废矿物油、废机油滤芯、含油废抹布和废手套、含油浮渣、废活性炭属于危险废物，存放于危险废物暂存间，定期委托有危废处置资质单位进行处置。在采取相应措施后，项目固体废物对周围环境影响较小。 二、项目营运期执行如下标准： 1.项目大气污染物排放： （1）项目打磨粉尘、焊接烟尘和刮灰干磨粉尘污染物均为颗粒物，其中打磨粉尘和刮灰干磨粉尘产生的废气经收集后引入相应的废气处理设施进行处理。焊接烟尘以无组织形式排放。颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放标准限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值。（2）鉴于项目刮灰、调漆、喷漆、烤漆和喷枪清洗使用的原辅材料中的有机废气成分主要包括二甲苯、甲苯、苯乙烯以及其他挥发性有机物成分，不含苯成分。该工序产生的废气经收集后引入相应的废气处理设施进行处理。漆雾颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值要求；挥发性有机物（TVOC）及苯系物排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准值和表2恶臭污染物排放标准值。（3）项目配套的备用柴油发电机运行期间产生的燃油废气，其污染物主要为SO2、NOx、颗粒物和烟气黑度，排放参照执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。（4）本项目场界无组织废气污染物中甲苯、二甲苯执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求；臭气浓度和苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值要求。另外，厂区内无组织废气污染物中非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。 2.项目废水排放：项目废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准与《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中的间接排放浓度限值，同时满足汕头市新溪污水处理厂一期工程的进水水质要求。 3.项目噪声排放：项目夜间不生产，各侧边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4.项目固废排放：固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》执行，一般固体废物遵照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中提及的“在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”相关规定进行收集、贮存；危险废物执行《国家危险废物名录（2025年版）》以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 本意见抄送汕头市生态环境保护综合执法局龙湖分局，项目的环境监察工作由汕头市生态环境保护综合执法局龙湖分局负责。 经办人： 公 章 2026年8月5日

注意事项： 1、在项目建成后，建设单位需在规定时间内按相关要求开展建设项目竣工环境保护验收工作； 2、有土建工程的项目，应在土建施工前到市生态环境局办理建筑施工排污申报登记和缴交建筑施工排污费等手续； 3、逾期不开展竣工环保验收工作，或不办理建筑施工排污申报和缴交排污费，生态环境部门将依照环境保护法律法规进行处理。