亚青会场馆项目检查情况表

| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工 | 扬尘治理6个100%落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校） | 1.6#馆局部脚手架变形。 2.局部基坑临边防护不符合要求。 3.室内部分用电存在乱拉接现象。 | 1.裸土覆盖没有100%，裸土覆盖不到位。 2.1#门到5#馆沿路两侧部分降尘措施不到位。 3.材料堆放场没有围挡或覆盖。 |
| 2 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） | 1.现场大型吊装作业未设置警戒线。2.临时用电末级箱设置不到位，电线过路拖地。3.电焊作业未配置接料斗.4.高处作业个别部位防护措施不到位。 | 1.场馆周围施工道路凹凸不平，不通畅。2.喷淋洒水未能落实.3.道路井口无覆盖防护措施。4.围挡破损欠缺，欠缺未修复.5.堆土及材料堆放杂乱 |
| 3 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期宿舍区） | 1.外架连墙杆件拆除部分应加强临时加固。2.脚手板杂物无清理到位。3.临时用电电线过路无保护。4.末级箱设置不到位。5.楼层建筑垃圾清理不及时。6.道路市政项目局部控尘措施不到位。 | 道路市政项目局部控尘措施不到位 |
| 4 | 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程项目 | 工地围挡欠公益广告。部分树枝垃圾未及时清运。 | / |
| 5 | 第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造项目 | 1.现场围挡不整洁平整牢固，使用安全网，公益广告破损。2.场容场貌较差，垃圾未及时清理，材料堆放凌乱。3.施工用电不规范，电箱破旧，内设置插座，电线乱搭。 | 工地围挡欠喷淋设施。场区局部建筑材料欠覆盖。施工车辆进出欠洗车设施。总监、项目经理未到位参加检查。 |
| 6 | 第三届亚青会汕头职业技术学院院本部体育场地升级改造及配套设施建设工程项目 | 建筑垃圾未及时清理。 防疫：个别登记、防疫管控不严。 | 扬尘治理措施未落实。裸土未覆盖，围挡上未设置喷淋，雾炮机未能正常开启使用 |
| 7 | 第三届亚青会汕头一中新校区足球场馆升级改造项目 | 临时用电电线拖地。 工人未正确佩戴安全帽安全带。 | / |
| 8 | 第三届亚青会汕头技师学院体育馆升级改造项目 | 出入口不平整。 电缆拖地。 安全警示标志不足。 | 部分建筑材料未及时覆盖。 垃圾未及时覆盖。 |
| 9 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程 | / | 喷雾降尘设施不足。 裸土覆盖未做到100%。 |
| 10 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（三期） | 基坑周边安全防护不到位。 | 1.现场围挡未连续设置，围挡上未设置喷淋系统。2.扬尘治理措施不到位，裸土未覆盖，雾炮未按规定配置。3.场容场貌较乱，场地大门口及主要道路未硬化处理。 |
| 11 | 汕头市金山中学田径运动场（第三届亚青会足球训练场）改造工程 | 项目告知牌未设置。个别作业警戒设置欠缺。 | 钢筋堆场局部未覆盖 |
| 12 | 汕头市中心城区现状市政设施品质提升（十五条道路步道）项目 | 部分垃圾未及时清理 | 部分建筑材料未采用绿网覆盖。 |
| 13 | 中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程 | / | 局部建筑材料摆放凌乱欠覆盖。部分新开工作业面未及时围蔽。局部工作面防尘降尘措施不到位。 |
| 14 | 金砂路(金环路-金泰立交)环境品质提升改造工程 | 场容场貌较差，材料堆放无序，垃圾杂物未清理 | / |
| 15 | 汕头市内海湾（原老港务码头段）景观建设和品质提升工程 | 工地围挡欠公益广告。部分树枝垃圾未及时清运。 | 1.封闭管理未达要求，现场未设置连续围挡。2.扬尘治理措施未落实。围挡上喷淋水压不足，不能形成雾状。雾炮机配备不足且无法正常使用。未施工部位没有清理加以绿化。 |

区县亚青会场馆项目检查情况表表

| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工 | 扬尘治理6个100%落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南澳县水上运动体育中心建设项目 | 部分临边防护措施不到位。 | 1.项目出入口未设置洗车槽。2.局部施工道路未硬化。3.裸土未100%覆盖。 |
| 2 | 潮汕路（金砂西路-金湖路）路面改造及环境提升 | 1.公益广告设置不符合规定。2.材料堆放凌乱，建筑垃圾清运不及时。3.交通指引指示牌设置不规范。4.基坑存在积水。 | 喷雾降尘措施不足。 |
| 3 | 华南师范大学附属濠江实验学校9#楼体艺馆提升改造项目 | 1.局部临边、洞口防护不到位。2.气瓶安全距离不符合要求。3.楼层内材料堆放无序。 | 建筑垃圾未及时清理。 |