汕头市童车产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于对汕头市童车产品质量监督抽查。监督抽查产品范围为设计或预定供14岁以下婴儿或儿童乘骑的童车。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2  产品分类

2.1产品分类及代码见表1 。

表1　产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 1 | 104 | 104.2 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 玩具、童车 | 童车 |

2.2产品种类

产品种类包括：儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、其他类童车（除电动童车）等。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则，本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3.1儿童自行车

四岁至八岁年龄段的，适用于鞍座最大高度大于435㎜而小于635㎜之间、凭借作用于后轮的驱动机构骑行的自行车。

3.2儿童三轮车

供一名儿童或多名儿童乘坐的一种轮式车辆，各车轮与地面的接触点应能形成三角形或梯形，并仅以其人力靠脚驱动前轮而行驶的车辆。如果轮子与地面的接触点构成的形状为梯形，则窄轮距宽度应小于宽轮距的一半。

3.3儿童推车

供一名或多名儿童乘坐的，由人工推行的车辆。包括坐式、卧式、坐卧两用式、多用途等。

3.4婴儿学步车

供能够坐立到能够自已行走的婴儿使用的学步车，脚轮上有能运转的坐架，婴儿在车内就坐以后，可以借助框架的支撑进行任意方向运动。

3.5其他类童车（除电动童车）

除上述童车外，扭扭车等其他童车。

4 企业童车产品生产规模划分

根据童车产品行业的实际情况，生产企业规模以童车产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2　企业规模划分

| 企业产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥8000 | ≥2000且＜8000 | ＜2000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分 基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 5296.5-2006 消费品使用说明 第5部分：玩具

GB/T 22048-2015 玩具及儿童用品中邻苯二甲酸酯增塑剂的测试

GB 14746-2006 儿童自行车安全要求

GB 14747-2006 儿童三轮车安全要求

GB 14748-2006 儿童推车安全要求

GB 14749-2006 婴儿学步车安全要求

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品质量指示和要求

6 抽样

6.1抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品，优先抽查企业主导产品。

6.2抽样方法、基数及数量

6.2.1抽样方法

企业的成品库内或市场代销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外），采用GB/T 10111-2008中的骰子或扑克牌方法。

6.2.2抽样数量

每个同型号同规格产品随机抽取3件（套/辆），其中2件（套/辆）一起封样带回实验室进行破坏性检验，另1件（套/辆）作为备样封存于抽查单位，必要时作复检之用。

6.3 样品处置

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性；检验样品和备用样品必须分别封样。

7  检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

7.1.1其他类童车（除电动童车）

1. 产品上标注的执行标准为GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014 GB 6675.4-2014

1）其他类童车机械与物理性能检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （GB 6675.2-2014） | （GB 6675.2-2014) | A类a | B类b |
| 一、正常使用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料 | 4.3 | 4.3 |  | ● |
| 2 | 小零件 | 4.4 | 5.2 | ● |  |
| 3 | 小 球 | 4.5.2 | 5.4 | ● |  |
| 4 | 可触及的金属或玻璃边缘 | 4.6.1 | 5.8 | ● |  |
| 5 | 功能性锐利边缘 | 4.6.2 | 4.6.2 | ● |  |
| 6 | 金属玩具边缘 | 4.6.3 | 5.8 | ● |  |
| 7 | 模塑玩具边缘 | 4.6.4 | 4.6.4 |  | ● |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | 4.6.5 | 5.84.6.5 |  | ● |
| 9 | 可触及的锐利尖端 | 4.7.1 | 5.9 | ● |  |
| 10 | 功能性锐利尖端 | 4.7.2 | 4.7.2 | ● |  |
| 11 | 突出物 | 4.8 | 4.8 | ● |  |
| 12 | 折叠机构 | 4.12.1 | 5.22.2 |  | ● |
| 13 | 带有折叠机构的其他玩具 | 4.12.2 | 5.22.3 |  | ● |
| 14 | 铰链线间隙 | 4.12.3 | 4.12.3 |  | ● |
| 15 | 刚性材料上的圆孔 | 4.13.1 | 4.13.1 |  | ● |
| 16 | 活动部件间的间隙 | 4.13.2 | 4.13.2 |  | ● |
| 17 | 弹簧 | 4.14 | 4.14 |  | ● |
| 18 | 可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 | 4.15.1.1 | 5.12.2 |  | ● |
| 19 | 不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 | 4.15.1.2 | 5.12.3 |  | ● |
| 20 | 前后稳定性 | 4.15.1.3 | 5.12.4 |  | ● |
| 21 | 乘骑玩具及座位的超载要求 | A.4.15.2 | 5.12.5、5.24.4 |  | ● |
| 22 | 制动装置 | 4.20 | 5.16 | ● |  |
| 23 | 声响要求 | 4.28 | 4.28 | ● |  |
| 二、可预见的合理滥用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小零件 | 4.2、4.4.1、4.4.2 | 5.2、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 2 | 边 缘 | 4.6 | 5.8、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 3 | 尖 端 | 4.7 | 5.9、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 4 | 小 球 | 4.5.2 | 5.4、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 5 | 毛 球 | 4.5.3 | 5.5、5.24.6.3 | ● |  |
| 6 | 弹 珠 | 4.5.7 | 5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 7 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | 4.6.5 | 5.8、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 |  | ● |
| 8 | 突出物 | 4.8 | 5.24.6.4 | ● |  |
| 9 | 金属丝和杆件 | 4.9 | 5.24.8、5.24.6.4、5.8、5.9 |  | ● |
| 10 | 刚性材料上的圆孔 | 4.13.1 | 5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7、4.13.1 |  | ● |
| 11 | 活动部件间的间隙 | 4.13.2 | 5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7、4.13.2 |  | ● |
| 12 | 有轮乘骑玩具的动态强度 | 4.15.2 | 5.24.4 |  | ● |
| 注：适用范围内的童车，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 a极重要质量项目。b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

2）其他类童车易燃性能检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （GB 6675.3 2014） | （GB 6675.3-2014) | A类a | B类b |
| 1 | 一般要求 | 4.1 | 5.1 | ● |  |
| 注：适用范围内的童车，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 a极重要质量项目。b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

3）其他类童车特定元素的迁移检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （GB 6675.4 2014） | （GB 6675.3-2014) | A类a | B类b |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | 4.3.1 | 附录C | ● |  |
| 注：适用范围内的童车，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 a极重要质量项目。b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

4）其他类童车标志和使用说明检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （GB/T 5296.5-2006） | （GB/T 5296.5-2006） | A类a | B类b |
| 1 | 年龄范围 | 5.4 | 目测 |  | ● |
| 2 | 安全警示 | 5.5 | 目测 | ● |  |
| 注：适用范围内的童车，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

5）其他类童车邻苯二甲酸酯增塑剂含量项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 （GB 6675.1-2014） | 检测方法 （GB/T 22048-2015） | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 邻苯二甲酸酯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 增塑剂含量 | 5.3.7 | 7、8、9 | ● |  |
| a极重要质量项目。b重要质量项目 |  |  |  |  |  |
| 注：适用范围内的童车，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 |  |  |  |  |  |

7.1.2 儿童自行车

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 （GB 14746-2006） | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （GB 14746-2006） | A类a | B类b |
| 1 | 锐利边缘 | 3.1.1 | 3.1.1 | ● |  |
| 2 | 外露突出物 | 3.1.2.1 | 3.1.2.1 | ● |  |
| 3 | 突出物禁区、保护装置和螺钉 | 3.1.2.2 | 3.1.2.2 | ● |  |
| 4 | 制动系统 | 3.2.1.1 3.2.1.2 | 3.2.1.1 3.2.1.2 | ● |  |
| 5 | 闸把尺寸 | 3.2.2.2 | 3.2.2.2 |  | ● |
| 6 | 手闸制动系统的强度 | 3.2.4.1 | 4.3.1 |  | ● |
| 7 | 手闸制动性能试验 | 3.2.5.1 | 4.4 | ● |  |
| 8 | 把横管 | 3.3.1 | 3.3.1 |  | ● |
| 9 | 把横管的把套 | 3.3.2 | 3.3.2 |  | ● |
| 10 | 把立管 | 3.3.3 | 3.3.3 |  | ● |
| 11 | 车把稳定性 | 3.3.4 | 3.3.4 |  | ● |
| 12 | 车把部件的强度 | 3.3.5.1 3.3.5.2 3.3.5.3 | 4.6.1 4.6.2 4.6.3 |  | ● |
| 13 | 冲击试验（重物落下） | 3.4.1 | 4.7.1 |  | ● |
| 14 | 冲击试验（车架/前叉组合件落下） | 3.4.2 | 4.7.2 | ● |  |
| 15 | 间隙 | 3.6.2 | 3.6.2 |  | ● |
| 16 | 前轮夹持力 | 3.6.4.2 | 3.6.4.2 |  | ● |
| 17 | 后轮夹持力 | 3.6.4.3 | 3.6.4.3 |  | ● |
| 18 | 地面间隙 | 3.8.2.1.1 3.8.2.1.2 | 3.8.2.1.1 3.8.2.1.2 |  | ● |
| 19 | 足尖间隙 | 3.8.2.2 | 3.8.2.2 | ● |  |
| 20 | 脚蹬/曲柄组合件动态试验 | 3.8.3 | 4.9 | ● |  |
| 21 | 限制尺寸 | 3.9.1 | 3.9.1 |  | ● |
| 22 | 鞍管 | 3.9.2 | 3.9.2 |  | ● |
| 23 | 鞍座调节夹紧装置 | 3.9.3 | 4.10 |  | ● |
| 24 | 鞍座的强度 | 3.9.4 | 4.14 |  | ● |
| 25 | 驱动系统静负荷试验 | 3.10 | 4.11 |  | ● |
| 26 | 链罩 | 3.11 | 3.11 | ● |  |
| 27 | 平衡轮尺寸 | 3.12.1 | 3.12.1 |  | ● |
| 28 | 适用年龄 | 1 | 3.13 |  | ● |
| a极重要质量项目。b重要质量项目。c仅检验一辆。 |  |  |  |  |  |

7.1.3 儿童三轮车

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或 标准条款 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （GB 14747-2006） | （GB 14747-2006） | A类a | B类b |
| 1 | 特定可迁移元素最大限量 | 4.1.1 | 5.2 | ● |  |
| 2 | 燃烧性能 | 4.1.2 | 5.3 |  | ● |
| 3 | 机械强度 | 4.2 | 5.4 |  | ● |
| 4 | 锐利边缘 | 4.3.1 | 5.5 | ● |  |
| 5 | 锐利尖端 | 4.3.2 | 5.6 | ● |  |
| 6 | 外露突出物 | 4.3.3 | 4.3.3 | ● |  |
| 7 | 挤夹点 | 4.3.4 | 4.3.4 | ● |  |
| 8 | 小零件 | 4.3.5 | 5.7 | ● |  |
| 9 | 行驶稳定性 | 4.4.1 | 5.8 |  | ● |
| 10 | 连接紧固件 | 4.5.1 | 4.5.1 |  | ● |
| 11 | 防护罩帽 | 4.5.2 | 4.5.2 |  | ● |
| 12 | 把立管插入深度标记(把立管是可调节的结构) | 4.5.3.1 | 4.5.3.1 |  | ● |
| 13 | 把立管强度 | 4.5.3.2 | 5.11 |  | ● |
| 14 | 把横管 | 4.5.3.3 | 4.5.3.3 |  | ● |
| 15 | 把横管两端 | 4.5.3.4 | 4.5.3.4 |  | ● |
| 16 | 把立管夹紧装置 | 4.5.3.5 | 5.12 |  | ● |
| 17 | 鞍管插入深度(鞍管是可调节的机构) | 4.5.4.1 | 4.5.4.1 |  | ● |
| 18 | 鞍座调节夹紧装置 | 4.5.4.2 | 5.4；5.13 |  | ● |
| 19 | 冲击强度 | 4.5.5 | 5.14 |  | ● |
| 20 | 靠背结构牢固性 | 4.5.6 | 5.15 |  | ● |
| 21 | 辅助推杆强度 | 4.5.7 | 5.16 |  | ● |
| 22 | 脚蹬离地高度 | 4.5.8.2 | 5.17 |  | ● |
| 23 | 年龄范围 | 4.6.2.4 | 4.6.2.4 |  | ● |
| 24 | 安全警示 | 4.6.2.5 | 4.6.2.5 | ● |  |
| a极重要质量项目。b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

7.1.4 儿童推车

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 （GB14748-2006） | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （GB14748-2006） | A类a | B类b |
| 1 | 材料质量 | 4.1.1 | 4.1.1 |  | ● |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 | 4.1.2 | 5.6 | ● |  |
| 3 | 金属表面 | 4.2 | 4.2 |  | ● |
| 4 | 燃烧性能 | 4.3 | 4.3 |  | ● |
| 5 | 外露的开口管子 | 4.4.1 | 4.4.1 | ● |  |
| 6 | 危险夹缝 | 4.4.2.1 | 5.7a)；5.7b) | ● |  |
| 7 | 剪切和挤夹点 | 4.4.2.2 | 5.7a) | ● |  |
| 8 | 锐利边缘和尖端 | 4.4.3 | GB6675-2003 A5.8；A5.9 | ● |  |
| 9 | 小零件 | 4.4.4.1 | 4.4.4.1 | ● |  |
|  |  | 4.4.4.2 | 4.4.4.2 | ● |  |
|  |  | 4.4.4.3 | 4.4.4.3 | ● |  |
| 10 | 外露突出物 | 4.4.5 | 4.4.5 | ● |  |
| 11 | 机械部件的连接 | 4.4.6.1 | 4.4.6.1 |  | ● |
|  |  | 4.4.6.2 | 4.4.6.2 | ● |  |
| 12 | 卧兜的最小内部高度 | 4.5.1 | 4.5.1 | ● |  |
| 13 | 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度 | 4.5.2 | 5.9；5.10 |  | ● |
| 14 | 推车的适用年龄 | 4.6 | 4.6；5.21 |  | ● |
| 15 | 卧兜和座兜连接在车架上的装置 | 4.7 | 4.7 |  | ● |
| 16 | 稳定性 | 4.8 | 5.11 |  | ● |
| 17 | 手把强度c | 4.9 | 5.12 | ● |  |
| 18 | 制动装置 | 4.10 | 5.13.3～5.13.6；5.18 | ● |  |
| 19 | 折叠锁定装置 | 4.11 | 4.11；5.14 | ● |  |
| 20 | 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性 | 4.12 | 5.15 |  | ● |
| 21 | 束缚系统的强度 | 4.13.1 | 5.16.1 | ● |  |
| 22 | 安全带扣的强度 | 4.13.3 | 5.16.3 | ● |  |
| 23 | 车轮的强度 | 4.14 | 5.17 |  | ● |
| 24 | 动态耐久性试验d | 4.15 | 5.18 | ● |  |
| 25 | 撞击强度 | 4.16 | 5.19 |  | ● |
| 26 | 静态强度 | 4.17 | 5.2 |  | ● |
| 27 | 适用年龄和体重 | 7.2.4 | 7.2.4 |  | ● |
| 28 | 安全警示 | 7.2.5 | 7.2.5 | 缺3项（含3项）以上内容 | ● |
| a极重要质量项目。b重要质量项目。c仅检验一辆。d仅检验一辆。 |  |  |  |  |  |

7.1.5 婴儿学步车

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或 标准条款 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （GB14749-2006） | （GB14749-2006） | A类a | B类b |
| 1 | 材料质量 | 4.1.1 | 5.3 |  | ● |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 | 4.1.2 | 4.1.2 | ● |  |
| 3 | 金属表面 | 4.2 | 4.2 |  | ● |
| 4 | 木制部件 | 4.3.1 | 4.3.1 |  | ● |
| 5 | 危险夹缝及孔、开口 | 4.3.2 | 5.4 | ● |  |
| 6 | 弹簧 | 4.3.3 | 5.9 |  | ● |
| 7 | 外露突出物 | 4.3.4 | 4.3.4 | ● |  |
| 8 | 可触及部件 | 4.3.5 | GB6675.2-2014 （4.4、4.5、4.6、4.7、4.9） | ● |  |
| 9 | 绳索/弹性绳等绳状物 | 4.3.6 | 4.3.6 | ● |  |
| 10 | 锁定、折叠和框架调节装置 | 4.3.7 | 5.6 | ● |  |
| 11 | 挤夹、剪切 | 4.3.8 | 5.4 | ● |  |
| 12 | 跨带宽度 | 4.3.9 | 4.3.9 |  | ● |
| 13 | 座位 | 4.3.10 | 5.7 |  | ● |
| 14 | 学步车脚轮 | 4.3.11 | 4.3.11 |  | ● |
| 15 | 框架离地高度 | 4.3.12 | 4.3.12 |  | ● |
| 16 | 防撞间距 | 4.3.13 | 5.8 | ● |  |
| 17 | 静态稳定性 | 4.4 | 5.9 |  | ● |
| 18 | 动态稳定性 | 4.5 | 5.10 | ● |  |
| 19 | 静态强度 | 4.6 | 5.11 | ● |  |
| 20 | 动态强度 | 4.7 | 5.12 | ● |  |
| 21 | 碰撞强度 | 4.8 | 5.13 | ● |  |
| 22 | 燃烧性能 | 4.9 | 4.9 |  | ● |
| 23 | 适用年龄和体重 | 4.11.2.4 | 4.11.2.4 |  | ● |
| 24 | 安全警示 | 4.11.2.5 | 4.11.2.5 | 缺3项（含3项）以上内容 | ● |
| a极重要质量项目。b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2检验应注意的问题

7.2.1试验顺序要求，各类童车产品标准明确规定的试验顺序外，对未规定的童车产品检验顺序应按照标志和使用说明、机械和物理性能、燃烧性能、特定元素的迁移进行。

7.2.2若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.2.3适用时，对样品检验前、检验中、检验后的状态进行记录，特别要对不合格状态进行影像记录。

8判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

9异议处理

对判定不合格产品进异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的监管部门或者指定检验机构按原监督抽查方案对备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3不进行复检情况：本细则中冲击试验、负荷试验、可预见的合理滥用在抽查检验中被判定不合格的，不进行复检。