插头、固定式插座、转换器、移动式插座、延长线插座产品

质量监督检验实施细则

1  范围

本实施细则适用于插头、固定式插座、转换器、移动式插座、延长线插座产品质量监督检验（有特殊要求除外）。

- 检验依据

1．GB 1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》

2．GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求》

3. GB/T 2099.3-2015 《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》

4. GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

抽样在生产厂仓库随机抽取包装完好合格待销的产品，抽取同一规格（或质量等级相同）的产品,其中插头产品10只, 7只作为检验用，3只备查。 固定式插座、转换器、移动式插座、延长线插座产品6只，4只作为检验用，2只备查。

- 检验项目

插头产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 8 | 温升 |
| 2 | 尺寸检查 | 9 | 拔出插头所需的力* |
| 3 | 防触电保护* | 10 | 软缆及其连接 |
| 4 | 耐潮* | 11 | 耐热* |
| 5 | 接地措施* | 12 | 爬电距离、电气间隙* |
| 6 | 结构 | 13 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化* |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度* |  |  |

（带*项目为重要项目。）

固定式插座、转换器产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 8 | 拔出插头所需的力* |
| 2 | 尺寸检查 | 9 | 温升 |
| 3 | 防触电保护* | 10 | 软缆及其连接 |
| 4 | 接地措施* | 11 | 耐热* |
| 5 | 移动式电器附件的结构 | 12 | 爬电距离、电气间隙 |
| 6 | 耐潮* | 13 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃* |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度* |  |  |

（带*项目为重要项目。）

移动式插座、延长线产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 5 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮* |
| 2 | 尺寸检查 | 6 | 机械强度* |
| 3 | 防触电保护* | 7 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃* |
| 4 | 延长线插座的结构 |  |  |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

6 异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________