汕头市纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

1  范围

本实施细则适用于汕头市质量计量监督检测所资质范围内的纸尿裤产品质量监督检验。

- 检验产品种类

本细则中的纸尿裤包括由外包覆材料、内置吸收层、防漏底膜等制成一次性使用的纸尿裤、纸尿片和纸裤垫（护理垫）。

- 检验依据

GB/T 28004-2011 《纸尿裤（片、垫）》

现行有效的企业标准、团体标准及产品明示质量要求。

- 抽样数量

在同类别、同型号(货号)或同规格、同批次合格待销产品中随机抽取6包（每包片数不低于30片）（小包装为8包，每包片数不低于24片）样品，其中3包（小包装为4包）用于检验，3包（小包装为4包）作为备样封存于受检单位。

- 检验要求

| 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  | 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 滑渗量 |  | ● | 7 | 真菌菌落总数 | ● |  |
| 2 | 回渗量 |  | ● | 8 | 大肠菌群 | ● |  |
| 3 | 渗漏量 |  | ● | 9 | 绿脓杆菌 | ● |  |
| 4 | PH |  | ● | 10 | 葡萄球菌 | ● |  |
| 5 | 渗透性能 |  | ● | 11 | 溶血性链球菌 | ● |  |
| 6 | 细菌菌落总数 | ● |  |  |  |  |  |

注：A类代表重要项，B类代表较重要项。

1、具有特殊功能（如训练如厕等）的产品不考核回渗量。

2、渗透性能项目仅考核纸尿垫（护理垫）。

执行企业标准、团体标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6  检验应注意问题

a）当被检样品明示的质量要求优于本细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

b）当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

c）当被检样品明示的质量要求劣于或包含本细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

d）当被检样品明示的质量要求不包含本细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

e）当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

f）当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

7  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

8 异议处理和复检

8.1  对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

8.2  不进行复检情况：微生物指标在检验中被判定不合格的，不进行复检。

__________________________________