汕头市玩具产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于对汕头市玩具产品质量监督抽查。监督抽查玩具产品范围包括为设计或预定供14岁以下儿童玩耍的玩具。本细则包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

产品分类及代码见表1 。

表1　产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 1 | 104 | 104.1 |
| 分类名称 | 日用及纺织品 | 玩具及童车 | 玩具 |

3 术语及定义

下列术语和定义适用于本细则，本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

玩具指于设计或预定供14岁以下儿童玩耍的各种材质的所有玩具，包括电玩具、娃娃玩具、金属玩具、塑胶玩具、弹射玩具等。

4 企业产品生产规模划分

根据玩具产品行业的实际情况，生产企业规模以玩具产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2　企业产品生产规模划分

| 企业产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥8000 | ≥2000且＜8000 | ＜2000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB 6675.1—2014 玩具安全 第1部分 基本规范

GB 6675.2—2014 国家玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3—2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 5296.5—2006 消费品使用说明 第5部分：玩具

GB 19865—2005 电玩具的安全

GB/T 22048-2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T 10111—2008 随机数的产生及其在产品质量抽查检验中的应用程序

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品质量指示和要求

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品，优先抽查企业主导产品。

6.2 抽样方法、基数及数量

6.2.1 抽样方法

在企业的成品库内或市场代销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）

采用GB/T 10111-2008中的骰子或扑克牌方法。

6.2.2抽样数量

每个同型号同规格（外形、颜色、配件等相同）产品随机抽取3件（套/只），其中2件（套/只）一起封样带回承检机构进行破坏性检验，另1件（套/只）作为备样封存于承检单位，必要时作复检之用。

6.3 样品处置

抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证其完整性、真实性；检验用样品及备用样品应分别封样。

7 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类

机械和物理性能、易燃性能、化学性能、标识和使用说明项目按GB 6675标准的规定检验，电性能项目按GB 19865—2005标准规定检验。

1）非电玩具产品上标注的标准是GB 6675.1—2014、GB 6675.2—2014、GB 6675.3—2014 GB 6675.4—2014，检验项目及重要程度分类见表3～7。

2）电玩具产品上标注的标准是GB 6675.1—2014、GB 6675.2—2014、GB 6675.3—2014 GB 6675.4—2014、GB 19865—2005，检验项目及重要程度分类见表3～8。

表3  机械与物理性能检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 （GB 6675.2-2014） | 检测方法 （GB6675.2-2014) | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 一、正常使用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料 | 4.3 | 4.3 |  | ● |
| 2 | 小零件 | 4.4 | 5.2 | ● |  |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | 4.5.1 | 5.3 | ● |  |
| 4 | 小 球 | 4.5.2 | 5.4 | ● |  |
| 5 | 毛球 | 4.5.3 | 5.5 | ● |  |
| 6 | 学前玩偶 | 4.5.4 | 5.6 |  | ● |
| 7 | 玩具奶嘴 | 4.5.5 | 4.5.5 |  | ● |
| 8 | 气球 | 4.5.6 | 4.5.6 |  | ● |
| 9 | 弹珠 | 4.5.7 | 4.5.7 |  | ● |
| 10 | 半球形玩具 | 4.5.8 | 4.5.8 | ● |  |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | 4.6.1 | 5.8 | ● |  |
| 12 | 功能性锐利边缘 | 4.6.2 | 4.6.2 | ● |  |
| 13 | 金属玩具边缘 | 4.6.3 | 5.8 | ● |  |
| 14 | 模塑玩具边缘 | 4.6.4 | 4.6.4 |  | ● |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | 4.6.5 | 5.8、4.6.5 |  | ● |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | 4.7.1 | 5.9 | ● |  |
| 17 | 功能性锐利尖端 | 4.7.2 | 4.7.2 | ● |  |
| 18 | 木制玩具 | 4.7.3 | 4.7.3 |  | ● |
| 19 | 突出物 | 4.8 | 4.8 | ● |  |
| 20 | 塑料袋或塑料薄膜 | 4.10 | 5.10 | ● |  |
| 21 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | 4.11.1 | 5.11.1、4.11.1 | ● |  |
| 22 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | 4.11.2 | 5.11.2 | ● |  |
| 23 | 36个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | 4.11.3 | 4.11.3 | ● |  |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | 4.11.4 | 4.11.4 | ● |  |
| 25 | 铰链线间隙 | 4.12.3 | 4.12.3 |  | ● |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | 4.13.1 | 4.13.1 |  | ● |
| 27 | 活动部件间的间隙 | 4.13.2 | 4.13.2 |  | ● |
| 28 | 其他驱动机构 | 4.13.4 | 5.7 |  | ● |
| 29 | 发条钥匙 | 4.13.5 | 4.13.5 |  | ● |
| 30 | 弹簧 | 4.14 | 4.14 |  | ● |
| 31 | 封闭头部的玩具 | 4.16.3 | 4.16.3 | ● |  |
| 32 | 仿制防护玩具 | 4.17 | 5.14 |  | ● |
| 33 | 弹射玩具一般要求 | 4.18.1 | 4.18.1 |  | ● |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | 4.18.2 | 4.18.2 | ● |  |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | 4.18.3 | 5.15、4.18.3 |  | ● |
| 36 | 水上玩具 | 4.19 | 4.19 | ● |  |
| 37 | 液体填充玩具 | 4.24 | 第A.5章相关条款、5.19 |  | ● |
| 38 | 口动玩具 | 4.25 | 5.2、5.24.5、5.24.6.1、5.20 | ● |  |
| 39 | 声响要求 | 4.28 | 4.28 | ● |  |
| 40 | 磁体和磁性部件 | 4.29 | 4.29 | ● |  |
| 二 可预见的合理滥用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小零件 | 4.2、4.4.1、4.4.2 | 5.2、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 2 | 边 缘 | 4.6 | 5.8、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 3 | 尖 端 | 4.7 | 5.9、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 4 | 小 球 | 4.5.2 | 5.4、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 5 | 毛 球 | 4.5.3 | 5.24.6.3、5.5 | ● |  |
| 6 | 弹 珠 | 4.5.7 | 5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 |  | ● |
| 7 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | 4.6.5 | 5.8、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 8 | 突出物 | 4.8 | 5.24.6.4 | ● |  |
| 9 | 金属丝和杆件 | 4.9 | 5.24.8、5.24.6.4、5.8、A5.9 |  | ● |
| 10 | 刚性材料上的圆孔 | 4.13.1 | 5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7、A.4.13.1 |  | ● |
| 11 | 活动部件间的间隙 | 4.13.2 | 5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7、4.13.2 |  | ● |
| 12 | 驱动机构 | 4.13.4 | 5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7、5.7 |  | ● |
| 13 | 发条钥匙 | 4.13.5 | 5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7、4.13.5 |  | ● |
| 14 | 蓄能弹射玩具 | 4.18.2 | 5.24.5、5.24.6.4 | ● |  |
| 15 | 非蓄能弹射玩具 | 4.18.3 | 5.24.5、5.24.6.4 | ● |  |
| 16 | 口动玩具 | 4.25 | 5.2、5.20、5.24.5、5.24.6.1 | ● |  |

表4  易燃性能检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 （GB 6675.3-2014） | 检测方法 （GB 6675.3-2014） | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 三、 燃烧性能 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般要求 | 4.1 | 5.1 | ● |  |
| 2 | 胡须、触须、假发和面具及其他含毛发、或其他附属材料的头饰玩具 | 4.2 | 5.5 |  | ● |
| 3 | 化装服饰 | 4.3 | 5.7 | ● |  |
| 4 | 软体填充玩具 | 4.5 | 5.8 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |
| 注：适用范围内的玩具，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 |  |  |  |  |  |

表5  特定元素的迁移检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 （GB 6675.4-2014） | 检测方法 （GB 6675.4-2014） | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 四、特定元素的迁移 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | 4.1 | 附录C | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |
| 注：适用范围内的玩具，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 |  |  |  |  |  |

表6  标志和使用说明检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 （GB 5296.5-2006） | 检测方法 （GB 5296.5-2006） | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 五、标志和使用说明 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年龄范围 | GB 5296.5-2006中5.4 | 目测 |  | ● |
| 2 | 安全警示 | GB 5296.5-2006中5.5 | 目测 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |
| 注：适用范围内的玩具，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 |  |  |  |  |  |

表7  邻苯二甲酸酯增塑剂含量项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 （GB 6675.1-2014） | 检测方法 （GB/T 22048-2015） | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 六、邻苯二甲酸酯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 邻苯二甲酸酯含量 | 5.3.7 | 7、8、9 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目 |  |  |  |  |  |
| 注：适用范围内的玩具，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 |  |  |  |  |  |

注：1.极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

2.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

表8  电玩具涉及的电性能项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 （GB 19865-2005） | 检测方法 （GB 19865-2005） | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 减免试验的原则 | 第6章 | 第6章 |  |  |
| 2 | 标识和说明 | 第7章 | 第7章 |  | ● |
| 3 | 输入功率 | 第8章 | 第8章 |  | ● |
| 4 | 发热和非正常工作 | 第9章 | 第9章 | ● |  |
| 5 | 工作温度下的电气强度 | 第10章 | 第10章 |  | ● |
| 6 | 耐潮湿 | 第11章 | 第11章 |  | ● |
| 7 | 室温下的电气强度 | 第12章 | 第12章 |  | ● |
| 8 | 机械强度 | 第13章 | 第13章 | ● |  |
| 9 | 结构 | 第14章 | 第14章 | ● |  |
| 10 | 软线和电线的保护 | 第15章 | 第15章 |  | ● |
| 11 | 元件 | 第16章 | 第16章 |  | ● |
| 12 | 螺钉和连接 | 第17章 | 第17章 |  | ● |
| 13 | 电气间隙和爬电距离 | 第18章 | 第18章 |  | ● |
| 14 | 耐热和耐燃 | 第19章 | 第19章 |  | ● |
| 15 | 辐射毒性和类似危害 | 第20章 | 第20章 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |
| 注：适用范围内的玩具，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

9.异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的监管部门或者指定检验机构按原监督抽查方案对备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3 不进行复检情况：本细则中可预见的合理滥用检验项目检验结果为不合格时，不进行复验。