汕头市工业产品（文具及类似用品（学生文具））

质量监督抽查实施细则

1范围

本细则适用于汕头市质量计量监督检测所资质范围内文具及类似用品（学生文具）产品质量监督抽查。

2检验产品种类

文具盒（袋）及类似品包括塑料文具盒、金属文具盒、笔袋、文件管理盒等。

文件夹类文具包括文件夹、文件资料袋等。

夹具类文具包括弹簧票夹等。

修改类文具包括修正液、修正带、修正笔、橡皮擦等。

粘合类文具包括固体胶、办公用胶水等。

纸制文具及办公用品包括复印纸等。

本册类文具包括本册、课业簿册（学习簿、练习簿、和作业簿）等。

画具及类似用品包括油画棒、蜡笔等。

笔类包括水彩笔、油墨圆珠笔（笔芯）、水性圆珠笔（笔芯）、中性墨水圆珠笔（笔芯）、可擦性圆珠笔和笔芯、自来水笔、铅笔、活动铅笔（铅芯）、活动铅笔用黑铅芯、考试用圆珠笔、考试用铅笔和涂卡专用笔、记号笔、荧光笔、白板笔等。

教学或学生绘画用具、量具及类似器具包括绘图仪尺等。

削笔类用具包括卷笔刀、手动削笔机等。

文教类杂品包括学生书袋等。

3检验依据

GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求

QB/T 1587-2006 塑料文具盒

QB/T 2227-1996 金属文具盒

QB/T 2772-2017 笔袋

QB/T 4512-2013 文件管理盒

QB/T 2771-2013 文件夹

QB/T 4513-2013 文件资料袋

QB/T 4105-2010 弹簧票夹

QB/T 2655-2004 修正液

QB/T 4154-2010 修正带

QB/T 2309-2010 橡皮擦

QB/T 2857-2007 固体胶

QB/T 1961-2011 办公用胶水

GB/T 24988-2010 复印纸

QB/T 1437-2014 课业簿册

QB/T 1438-2007 簿册

QB/T 2586-2014 油画棒

QB/T 1336-2000 蜡笔

GB/T 26714-2019 油墨圆珠笔和笔芯

QB/T 1655-2006 水性圆珠笔和笔芯

QB/T 2625-2011 中性墨水圆珠笔和笔芯

GB/T 32017-2019 水性墨水圆珠笔和笔芯

QB/T 2993-2015可擦性圆珠笔和笔芯

GB/T 26717-2011自来水笔及其笔尖

QB/T 2777-2015 记号笔

QB/T 2778-2015荧光笔

QB/T 2859-2018白板笔

GB/T 26704-2011 铅笔

QB/T 1023-2018 活动铅笔

QB/T 1024-2018活动铅笔用黑铅芯

GB/T 26699-2011考试用圆珠笔

GB/T 26698-2011考试用铅笔和涂卡专用笔

QB/T 1474.2-2005 绘图仪尺 三角尺

QB/T 1474.1-2005 绘图仪尺 直尺

QB/T 1474.6-2005 绘图仪尺 绘图模板

QB/T 1474.5-2005 绘图仪尺 量角器

GB/T 22767-2008 手动削笔机

QB/T 1337-2010 卷笔刀

QB/T 2858-2007 学生书袋

现行有效的企业标准、团体标准及产品明示质量要求。

注：QB/T 1336-2020蜡笔、QB/T 2309-2020橡皮擦 和QB/T 2655-2020修正液标准文本尚未发行，待正式文本发行后，按新标准执行。

4抽样

4.1抽样型号或规格

抽查样品应为同一型号规格(货号)，同一批次且颜色一致的产品。

4.2抽样数量见表1

表1抽样数量

| 产品 |  | 抽样数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料文具盒 |  | 5个 | 3个 | 2个 |
| 金属文具盒 |  | 3个 | 2个 | 1个 |
| 笔袋 |  | 5个 | 3个 | 2个 |
| 文件管理盒 |  | 11个 | 8个 | 3个 |
| 文件夹 |  | 20个 | 10个 | 10个 |
| 文件资料袋 |  | 6个 | 3个 | 3个 |
| 弹簧票夹 |  | 12个 | 6个 | 6个 |
| 修正液 |  | 20支（以20g/支计） | 10支 | 10支 |
| 修正带 |  | 20支 | 10支 | 10支 |
| 修正笔 |  | 20支（以20g/支计） | 10支 | 10支 |
| 塑料橡皮擦 |  | 12块 | 6块 | 6块 |
| 橡胶橡皮擦 |  | 12块 | 6块 | 6块 |
| 固体胶 |  | 20支（以20g/支计） | 10支 | 10支 |
| 办公用胶水 |  | 20支（以100mL/支计） | 10支 | 10支 |
| 复印纸 |  | 4包 | 2包 | 2包 |
| 课业簿册 |  | 8本 | 5本 | 3本 |
| 簿册 |  | 5本 | 3本 | 2本 |
| 油画棒 |  | 5盒 | 3盒 | 2盒 |
| 蜡笔 |  | 5盒 | 3盒 | 2盒 |
| 水彩笔 |  | 3盒 | 2盒 | 1盒 |
| 油墨圆珠笔（笔芯） |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 水性圆珠笔（笔芯） |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 中性墨水圆珠笔（笔芯） |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 水性墨水圆珠笔（笔芯） |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 铅笔 | 石墨铅笔 | 84支 | 42支 | 42支 |
|  | 彩色铅笔 | 3套 | 2套 | 1套 |
| 活动铅笔 |  | 24支 | 12支 | 12支 |
| 活动铅笔用黑铅芯 |  | 8盒 | 4盒 | 4盒 |
| 考试用圆珠笔 |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 考试用铅笔 |  | 84支 | 42支 | 42支 |
| 掀动式涂卡专用笔 |  | 24支 | 12支 | 12支 |
| 换芯式涂卡专用笔 |  | 24支 | 12支 | 12支 |
| 可擦性圆珠笔和笔芯 |  | 24支 | 12支 | 12支 |
| 自来水笔 |  | 24支 | 12支 | 12支 |
| 记号笔 |  | 24支 | 12支 | 12支 |
| 荧光笔 |  | 24支 | 12支 | 12支 |
| 白板笔 |  | 24支 | 12支 | 12支 |
| 绘图仪尺 |  | 4套 | 2套 | 2套 |
| 卷笔刀 |  | 12个 | 6个 | 6个 |
| 手动削笔机 |  | 12个 | 6个 | 6个 |
| 学生书袋 |  | 2个 | 1个 | 1个 |
| 注：1、抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数量满足上述抽样数量。（抽样时应根据样品实际情况适当增加抽样数量） 2、可迁移元素检验要求抽取同一型号规格(货号)，同一批次且颜色一致的产品要求至少2支以上。笔的上帽安全检验要求抽取同一型号规格(货号)，同一批次且颜色一致的产品至少10支以上。 3、笔袋、学生书袋要求抽取织物面料的产品。 |  |  |  |  |

5检验项目

5.1检验项目及重要程度分类见下表。

检验项目及重要程度分类

5.1.1文具盒（袋）及类似品

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 塑料文具盒 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 边缘、尖端 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 磁性 | QB/T 1587 | QB/T 1587 |  | ● |
|  | 4 | 耐折 | QB/T 1587 | QB/T 1587 |  | ● |
|  | 5 | 耐压 | QB/T 1587 | QB/T 1587 |  | ● |
| 金属文具盒 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 边缘、尖端 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 紧松 | QB/T 2227 | QB/T 2227 |  | ● |
| 笔袋 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 甲醛 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 有害芳香胺染料 | QB/T 2772 | QB/T 2772 | ● |  |
| 文件管理盒 | 1 | 尺寸要求 | QB/T 4512 | QB/T 4512 |  | ● |
|  | 2 | 塑胶类产品的耐温性能 | QB/T 4512 | QB/T 4512 |  | ● |
|  | 3 | 结合牢度 | QB/T 4512 | QB/T 4512 |  | ● |
|  | 4 | 纸质档案盒承重力 | QB/T 4512 | QB/T 4512 |  | ● |
|  | 5 | 塑胶板片翻折线抗疲劳次数 | QB/T 4512 | QB/T 4512 |  | ● |
|  | 6 | 提把承受重量 | QB/T 4512 | QB/T 4512 |  | ● |
|  | 7 | 按扣抗疲劳次数 | QB/T 4512 | QB/T 4512 |  | ● |

5.1.2文件夹类文具

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 文件夹 | 1 | PP片材的厚度 | QB/T 2771 | QB/T 2771 |  | ● |
|  | 2 | 金属夹具的耐腐蚀性能 | QB/T 2771 | QB/T 2771 | ● |  |
|  | 3 | 耐温性 | QB/T 2771 | QB/T 2771 |  | ● |
| 文件资料袋 | 1 | 板材厚度 | QB/T 4513 | QB/T 4513 |  | ● |
|  | 2 | 耐温性能 | QB/T 4513 | QB/T 4513 |  | ● |
|  | 3 | 结合性能 | QB/T 4513 | QB/T 4513 |  | ● |

5.1.3夹具类文具

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 弹簧票夹 | 1 | 夹持性能 | QB/T 4105 | QB/T 4105 |  | ● |
|  | 2 | 票夹的跌落强度 | QB/T 4105 | QB/T 4105 |  | ● |
|  | 3 | 安全性 | QB/T 4105 | QB/T 4105 |  | ● |

5.1.4修改类文具

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 塑料橡皮擦 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 造型产品的安全要求 | QB/T 2309 | QB/T 2309 |  | ● |
|  | 3 | 硬度HS | QB/T 2309 | QB/T 2309 |  | ● |
| 橡胶橡皮擦 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 造型产品的安全要求 | QB/T 2309 | QB/T2309 |  | ● |
|  | 3 | 硬度HS | QB/T 2309 | QB/T2309 |  | ● |
| 修正液 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 苯 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 氯代烃 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 4 | 涂后的干燥速度 | QB/T 2655 | QB/T 2655 |  | ● |
|  | 5 | 再次书写的可能性 | QB/T 2655 | QB/T 2655 |  | ● |
|  | 6 | 覆盖能力 | QB/T 2655 | QB/T 2655 |  | ● |
| 修正带 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 苯 | QB/T 4154 | QB/T 4154 | ● |  |
|  | 3 | 氯代烃 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 4 | 遮盖性 | QB/T 4154 | QB/T 4154 |  | ● |
|  | 5 | 再书写性 | QB/T 4154 | QB/T 4154 |  | ● |
| 修正笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 苯 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 氯代烃 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 4 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 5 | 涂后的干燥速度 | QB 2655 | QB 2655 |  | ● |
|  | 6 | 再次书写的可能性 | QB 2655 | QB 2655 |  | ● |
|  | 7 | 覆盖能力 | QB 2655 | QB 2655 |  | ● |

5.1.5粘合类文具

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 固体胶 | 1 | 甲醛 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 苯 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 4 | 粘接性 | QB/T 2857 | QB/T 2857 |  | ● |
|  | 5 | 不挥发物含量 | QB/T 2857 | QB/T 2857 |  | ● |
| 办公用胶水 | 1 | 甲醛 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 苯 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 5 | 黏度 | QB/T 1961 | QB/T 1961 |  | ● |
|  | 6 | 不挥发物含量 | QB/T 1961 | QB/T 1961 |  | ● |

5.1.6 纸制文具及办公用品

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 复印纸 | 1 | 交货水分 | GB/T 24988 | GB/T 24988 |  | ● |
|  | 2 | 亮度 | GB/T 24988 | GB/T 24988 |  | ● |
|  | 3 | 平滑度（两面均） | GB/T 24988 | GB/T 24988 |  | ● |

5.1.7本册类文具

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 课业簿册 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 白度 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 纸张定量（封面、封底和内芯） | QB/T 1437 | QB/T 1437 |  | ● |
|  | 4 | 套印偏差 | QB/T 1437 | QB/T 1437 |  | ● |
|  | 5 | 内芯纸张施胶度 | QB/T 1437 | QB/T 1437 |  | ● |
|  | 6 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437 | QB/T 1437 | ● |  |
| 簿册 | 1 | 定量 | QB/T 1438 | QB/T 1438 |  | ● |
|  | 2 | 封面（封底） | QB/T 1438 | QB/T 1438 |  | ● |
|  | 3 | 施胶度 | QB/T 1438 | QB/T 1438 |  | ● |

5.1.8画具及类似用品

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 油画棒 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 软化点 | QB/T 2586 | QB/T 2586 |  | ● |
|  | 3 | 描绘性能 | QB/T 2586 | QB/T 2586 |  | ● |
| 蜡笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 软化点 | QB/T 1336 | QB/T 1336 |  | ● |
| 注：油画棒和蜡笔若是多色彩产品，其物理检验项目随机选取其中四种颜色进行检验。 |  |  |  |  |  |  |

5.1.9笔类

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 水彩笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
| 油墨圆珠笔（笔芯） | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 书写性能 | GB/T 26714 | GB/T 26714 |  | ● |
| 水性圆珠笔（笔芯） | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 出墨量 | QB/T 1655 | QB/T 1655 |  | ● |
|  | 4 | 划线长度 | QB/T 1655 | QB/T 1655 |  | ● |
|  | 5 | 间歇书写 | QB/T 1655 | QB/T 1655 |  | ● |
| 中性墨水圆珠笔（笔芯） | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 间歇书写 | QB/T 2625 | QB/T 2625 |  | ● |
|  | 4 | 书写性能 | QB/T 2625 | QB/T 2625 |  | ● |
| 水性墨水圆珠笔（笔芯） | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 间歇书写 | GB/T 32017 | GB/T 32017 |  | ● |
|  | 4 | 书写性能 | GB/T 32017 | GB/T 32017 |  | ● |
| 可擦性圆珠笔和笔芯 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 间歇书写 | QB/T 2993 | QB/T 2993 |  | ● |
|  | 4 | 书写性能 | QB/T 2993 | QB/T 2993 |  | ● |
| 自来水笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 间歇书写 | GB/T 26717 | GB/T 26717 |  | ● |
|  | 4 | 书写性能 | GB/T 26717 | GB/T 26717 |  | ● |
| 铅笔（彩色铅笔） | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
| 铅笔（石墨铅笔） | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 芯尖受力 | GB/T 26704 | GB/T 26704 |  | ● |
|  | 3 | 硬度 | GB/T 26704 | GB/T 26704 |  | ● |
|  | 4 | 杆内断芯 | GB/T 26704 | GB/T 26704 |  | ● |
| 活动铅笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 夹铅芯力 | QB/T 1023 | QB/T 1023 |  | ● |
|  | 3 | 出铅长度 | QB/T 1023 | QB/T 1023 |  | ● |
| 活动铅笔用黑铅芯 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 铅芯直径 | QB/T 1024 | QB/T 1024 |  | ● |
|  | 3 | 挠曲强度 | QB/T 1024 | QB/T 1024 |  | ● |
| 考试用圆珠笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 书写介质颜色 | GB/T 26699 | GB/T 26699 |  | ● |
|  | 4 | 球珠直径 | GB/T 26699 | GB/T 26699 |  | ● |
|  | 5 | 书写性能 | GB/T 26699 | GB/T 26699 |  | ● |
|  | 6 | 间歇书写 | GB/T 26699 | GB/T 26699 |  | ● |
| 考试用铅笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 芯尖受力 | QB/T 26698 | QB/T 26698 |  | ● |
|  | 3 | 硬度 | QB/T 26698 | QB/T 26698 |  | ● |
|  | 4 | 杆内断芯 | QB/T 26698 | QB/T 26698 |  | ● |
| 掀动式涂卡专用笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 夹铅芯力 | QB/T 26698 | QB/T 26698 |  | ● |
|  | 3 | 出铅长度 | QB/T 26698 | QB/T 26698 |  | ● |
| 换芯式涂卡专用笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 回缩力 | GB/T 26698 | GB/T 26698 |  | ● |
|  | 3 | 出铅芯长度 | GB/T 26698 | GB/T 26698 |  | ● |
| 记号笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 间歇书写 | QB/T 2777 | QB/T 2777 |  | ● |
|  | 4 | 书写性能 | QB/T 2777 | QB/T 2777 |  | ● |
| 荧光笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 书写性能 | QB/T 2778 | QB/T 2778 |  | ● |
|  | 4 | 发光性能 | QB/T 2778 | QB/T 2778 |  | ● |
|  | 5 | 间歇书写 | QB/T 2778 | QB/T 2778 |  | ● |
| 白板笔 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 书写性能 | QB/T 2859 | QB/T2859 |  | ● |
|  | 4 | 间歇书写 | QB/T 2859 | QB/T2859 |  | ● |
|  | 5 | 可擦性 | QB/T 2859 | QB/T2859 |  | ● |
| 注：1、油墨圆珠笔（笔芯）、水性圆珠笔（笔芯）、中性墨水圆珠笔（笔芯）、水性墨水圆珠笔（笔芯）和可擦性圆珠笔和笔芯中的“笔芯”是指单独包装销售的笔芯产品。 2、白板笔可擦性项目，经时可擦测试采用A法测试。 |  |  |  |  |  |  |

5.1.10教学或学生绘画用具、量具及类似器具

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 三角尺 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 角度偏差 | QB/T 1474.2 | QB/T 1474.2 |  | ● |
|  | 3 | 示值偏差 | QB/T 1474.2 | QB/T 1474.2 |  | ● |
| 直尺 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 示值偏差 | QB/T 1474.1 | QB/T 1474.1 |  | ● |
|  | 3 | 绘图直尺平面度偏差 | QB/T 1474.1 | QB/T 1474.1 |  | ● |
| 绘图模板 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 示值偏差 | QB/T 1474.6 | QB/T 1474.6 |  | ● |
|  | 3 | 量角器分度偏差 | QB/T 1474.6 | QB/T 1474.6 |  | ● |
| 量角器 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 在任意5°累积偏差 | QB/T 1474.5 | QB/T 1474.5 |  | ● |
|  | 4 | 绘图量角器工作边间隙 | QB/T 1474.5 | QB/T 1474.5 |  | ● |

5.1.11 削笔类

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 卷笔刀 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 卷削能力 | QB/T 1337 | QB/T 1337 |  | ● |
|  | 3 | 笔芯孔径 | QB/T 1337 | QB/T 1337 |  | ● |
|  | 4 | 笔芯锥度 | QB/T 1337 | QB/T 1337 |  | ● |
| 手动削笔机 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 切削偏芯 | GB/T 22767 | GB/T 22767 |  | ● |
|  | 3 | 跌落试验 | GB/T 22767 | GB/T 22767 |  | ● |

5.1.12文教类杂品

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 学生书袋 | 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 2 | 甲醛 | GB 21027 | GB 21027 | ● |  |
|  | 3 | 电镀配件 | QB/T 2858 | QB/T 2858 |  | ● |
|  | 4 | 拉链耐用牢度 | QB/T 2858 | QB/T 2858 |  | ● |
|  | 5 | 缝合强度 | QB/T 2858 | QB/T 2858 |  | ● |
|  | 6 | 摩擦色牢度 | QB/T 2858 | QB/T 2858 |  | ● |

注：1、A类为重要项目；

2、B类为较重要项目。

5.2检验应注意问题

5.2.1当被检样品明示的质量要求优于本细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

5.2.2当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.3当被检样品明示的质量要求劣于或包含本细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

5.2.4当被检样品明示的质量要求不包含本细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

5.2.5当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

5.2.6当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

5.2.7涉及可迁移元素项目的产品及其可触及部件见表3。

表3涉及可迁移元素项目的产品及其可触及部件

| 产品 | 需测试的可触及部件 |
| --- | --- |
| 塑料文具盒 | 印刷部分 |
| 金属文具盒 | 印刷部分 |
| 笔袋 | 印刷部分 |
| 蜡笔 | 笔体、卷笔纸或外壳材料 |
| 油画棒 | 笔体、卷笔纸或外壳材料 |
| 水彩笔 | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 油墨圆珠笔（笔芯） | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 水性圆珠笔（笔芯） | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 中性墨水圆珠笔（笔芯） | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 水性墨水圆珠笔（笔芯） | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 可擦性圆珠笔和笔芯 | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 自来水笔 | 墨水、表面涂层或表面印刷部分 |
| 记号笔 | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 荧光笔 | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 白板笔 | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 铅笔 | 涂层或塑胶膜、铅芯 |
| 活动铅笔（铅芯） | 外壳材料、表面涂层或表面印刷部分、铅芯 |
| 考试用圆珠笔 | 墨水、外壳塑料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 考试用铅笔 | 涂层或塑胶膜、铅芯 |
| 涂卡专用笔 | 外壳塑料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 课业簿册 | 印刷部分 |
| 橡皮擦 | 橡皮擦主体、纸套或塑料包装的印刷部分 |
| 修正液 | 修正液体、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 修正笔 | 修正液体、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 修正带 | 修正液体、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 学生书袋 | 表面材料、涂层或表面印刷部分 |

注：可迁移元素项目，原则上要覆盖产品上的高风险材料，优先选择颜色深、涂层等高风险的材料进行测试，多色彩产品随机选取其中一种颜色进行检验(蜡笔、油画棒选两种颜色)。

5.2.8可迁移元素项目若产品中待测部件重量超过0.01g，则对该部件进行测试，否则可免于测试。

5.2.9笔袋的有害芳香胺染料和甲醛项目取样部位为笔袋织物面料。学生书袋甲醛项目取样部位为书袋织物面料。

6 判定原则

6.1单项判定

可迁移元素项目中任何一项元素不符合则判定为单项不合格。

6.2综合判断

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或2项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理复检

7.1  对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

7.2  可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备用样品检验。复检结论为最终结论。