钢化玻璃产品质量监督检验实施细则

1  范围

本检验实施细则适用于对钢化玻璃产品质量监督检验。

- 检验依据

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》

GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

抽样在生产厂仓库随机抽取包装完好的合格待销产品，抽取同一规格型号的产品10块, 其中6块作为检验用，4块备查。

- 检验项目

钢化玻璃项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | 4 | 抗冲击性* |
| 2 | 外观质量 | 5 | 碎片状态* |
| 3 | 弯曲度 | 6 | 霰弹袋冲击性能* |

（带*项目为重要项目。）

夹层玻璃项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 5 | 耐辐射性* |
| 2 | 尺寸允许偏差 | 6 | 落球冲击剥离性能* |
| 3 | 耐热性* | 7 | 霰弹袋冲击性能* |
| 4 | 耐湿性* |  |  |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

6 异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________