汕头市危险化学品产品质量监督抽查

实施细则

1 适用范围

本细则由汕头市质量计量监督检测所制定，适用于2021年度汕头市市场监督管理局组织的危险化学品产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

本细则包括抽查产品品种、抽样、检验程序、检验依据、检验项目及重要程度分类、判定原则、异议处理。

2 抽查产品品种

化学试剂 盐酸、化学试剂 硫酸、化学试剂 氨水、化学试剂 乙醇（95%）、化学试剂 丙酮、工业用甲醛。

3 抽样、检验程序

3.1《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

3.2 T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

3.3 承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

3.4 封样要求：抽取的样品应当场封样，由抽样单位抽样人员、被抽样市场主体签字确认，每款产品的2组样品分别封样，抽样机构应采取防拆封措施。样品全部带回实验室。

4 检验依据

4.1 GB/T 622-2006《化学试剂 盐酸》

4.2 GB/T 625-2007《化学试剂 硫酸》

4.3 GB/T 631-2007《化学试剂 氨水》

4.4 GB/T 679-2002《化学试剂 乙醇（95%）》

4.5 GB/T 686-2008《化学试剂 丙酮》

4.6 GB/T 9009-2011《工业用甲醛溶液》

4.7 产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

4.8涉及本类产品质量判定的有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章。

5 检验项目及重要程度分类

5.1 检验项目及重要程度分类。

表1 化学试剂 盐酸检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | HCl | GB/T 622-2006《化学试剂 盐酸》 | ● |  |
| 2 | 色度 |  |  | ● |
| 3 | 灼烧残渣 |  |  | ● |
| 4 | 游离氯 |  |  | ● |
| 5 | 硫酸盐 |  |  | ● |
| 6 | 亚硫酸盐 |  |  | ● |
| 7 | 铁 |  |  | ● |
| 8 | 铜 |  |  | ● |
| 9 | 砷 |  |  | ● |
| 10 | 锡 |  |  | ● |
| 11 | 铅 |  |  | ● |
| 注：a重要项目；b一般项目。 |  |  |  |  |

表2 化学试剂 硫酸检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 含量(H2SO4) | GB/T 625-2007《化学试剂 硫酸》 | ● |  |
| 2 | 色度 |  |  | ● |
| 3 | 灼烧残渣 |  |  | ● |
| 4 | 氯化物 |  |  | ● |
| 5 | 硝酸盐 |  |  | ● |
| 6 | 铵盐 |  |  | ● |
| 7 | 铁(Fe) |  |  | ● |
| 8 | 铜(Cu) |  |  | ● |
| 9 | 砷(As) |  |  | ● |
| 10 | 铅(Pb) |  |  | ● |
| 11 | 还原高锰酸钾物质 |  |  | ● |
| 注：a重要项目；b一般项目。 |  |  |  |  |

表3 化学试剂 氨水检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 含量(NH3) | GB/T 631-2007《化学试剂 氨水》 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣 |  |  | ● |
| 3 | 氯化物 |  |  | ● |
| 4 | 硫化物 |  |  | ● |
| 5 | 硫酸盐 |  |  | ● |
| 6 | 碳酸盐 |  |  | ● |
| 7 | 磷酸盐 |  |  | ● |
| 8 | 钠（Na） |  |  | ● |
| 9 | 镁（Mg） |  |  | ● |
| 10 | 钾（K） |  |  | ● |
| 11 | 钙（Ca） |  |  | ● |
| 12 | 铁（Fe） |  |  | ● |
| 13 | 铜（Cu） |  |  | ● |
| 14 | 铅（Pb） |  |  | ● |
| 15 | 还原高锰酸钾物质 |  |  | ● |
| 注：a重要项目；b一般项目。 |  |  |  |  |

表4 化学试剂 乙醇（95%）检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 乙醇（CH3CH2OH） | GB/T 679-2002《化学试剂 乙醇（95%）》 | ● |  |
| 2 | 色度 |  |  | ● |
| 3 | 与水混合试验 |  |  | ● |
| 4 | 蒸发残渣的质量分数 |  |  | ● |
| 5 | 酸度 |  |  | ● |
| 6 | 碱度 |  |  | ● |
| 7 | 甲醇的质量分数 |  |  | ● |
| 8 | 丙酮及异丙醇的质量分数 |  |  | ● |
| 9 | 杂醇油 |  |  | ● |
| 10 | 还原高锰酸钾物质的质量分数 |  |  | ● |
| 11 | 易炭化物质 |  |  | ● |
| 注：a重要项目；b一般项目。 |  |  |  |  |

表5 化学试剂 丙酮检验项目及重要程度分类

| 序号 |  | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 丙酮含量（CH3COCH3） |  | GB/T 686-2002《化学试剂 丙酮》 | ● |  |
| 2 | 沸点 |  |  |  | ● |
| 3 | 与水混合试验 |  |  |  | ● |
| 4 | 蒸发残渣 |  |  |  | ● |
| 5 | 水分 |  |  |  | ● |
| 6 | 酸度 |  |  |  | ● |
| 7 | 碱度 |  |  |  | ● |
| 8 | 醛 |  |  |  | ● |
| 9 | 甲醇 |  |  |  | ● |
| 10 | 乙醇 |  |  |  | ● |
| 11 | 还原高锰酸钾物质 |  |  |  | ● |
| 注：a重要项目；b一般项目。 |  |  |  |  |  |

表6 工业用甲醛溶液检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 密度 | GB/T 9009-2011《工业用甲醛溶液》 |  | ● |
| 2 | 甲醛 |  | ● |  |
| 3 | 酸度 |  |  | ● |
| 4 | 色度 |  |  | ● |
| 5 | 铁含量 |  |  | ● |
| 6 | 甲醇 |  |  | ● |
| 注：a重要项目；b一般项目。 |  |  |  |  |

5.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目及B类项目同时不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理

被抽样的样品标称的生产者申请复检的，应向汕头市市场监督管理局提出复检申请，由汕头市市场监督管理局根据复检受理原则处理。