汕头市肥料产品质量监督抽查

实施细则

1 适用范围

本细则由汕头市质量计量监督检测所制定，适用于2021年度汕头市市场监督管理局组织的肥料产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

本细则包括抽查产品种类、抽样、检验程序、检验依据、检验项目及重要程度分类、判定原则、异议处理。

2 抽查产品种类

复混肥料、复合肥料。

3 抽样、检验程序

3.1《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

3.2 T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

3.3 承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

3.4 抽样应注意的问题。

固态产品样本缩分：将份样混合在一起构成集样，将集样迅速混合均匀，用缩分器或四分法缩分至约1000g，平均分成2份，装于洁净、干燥的具有磨口塞的广口瓶或塑料瓶中。

液态产品应尽量整包装抽取，避免分装。随机抽取2个独立包装，单个包装体积不少于500ml；若单个包装体积低于500ml时，则抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于500ml。

封样要求：抽取的样品应当场封样，由抽样单位抽样人员、被抽样市场主体签字确认，每款产品的2组样品分别封样，抽样机构应采取防拆封措施。样品全部带回实验室。

4 检验依据

4.1 GB/T 15063－2009 《复混肥料（复合肥料）》

4.2 GB 18382－2001 《肥料标示 内容和要求》

4.3 产品标示执行的标准、明示指标。产品标示执行的标准、明示指标劣于相关国家标准的，以相关国家标准作为依据；被抽样产品未能提供企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

4.4涉及本类产品质量判定的有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章。

5 检验项目及重要程度分类

5.1 检验项目及重要程度分类

表1 复混肥料（复合肥料）检验项目及其重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 单一养分 | GB/T 15063－2009《复混肥料（复合肥料）》 | ● |  |
| 2 | 总养分 |  | ● |  |
| 3 | 水溶性磷占有效磷的百分率 |  |  | ● |
| 4 | 氯离子含量 |  | ● |  |
| 5 | 包装标识 | GB 18382－2001 |  | ● |
| 注：a重要项目；b一般项目。 |  |  |  |  |

5.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目及B类项目同时不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理

被抽样的样品标称的生产者申请复检的，应向汕头市市场监督管理局提出复检申请，由汕头市市场监督管理局根据复检受理原则处理。