机械产品质量监督检验实施细则

1  范围

本检验实施细则适用于对食品机械、包装机械及其它机械（包括印刷机械、塑料机械、轻工机械等）产品质量监督检验。

- 检验依据

JB 7233-1994《包装机械安全要求》（包装机械）

GB 16798-1997《食品机械安全卫生》（食品机械）

GB 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》（其他机械）

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

1、抽样方法

（1）到装配车间或成品仓库中随机抽取合格的机械产品。

（2）当企业由于种种原因不能接受抽样时，应提交书面说明，如无正当理由，作为拒绝抽样处理。

2、抽样数量:同一批次产品抽取1台样品。

- 检验项目

1、包装机械

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标牌 | 12 | 安全开关* |
| 2 | 液压系统安全要求* | 13 | 报警装置* |
| 3 | 气动系统安全要求* | 14 | 安全标志及安全色 |
| 4 | 电气安全要求* | 15 | 操作机构位置 |
| 5 | 危险部位安全措施* | 16 | 防护装置要求 |
| 6 | 防松措施* | 17 | 驱动机构要求 |
| 7 | 排废料或排烟安全措施* | 18 | 送料机构要求 |
| 8 | 电机单向旋转标记 | 19 | 充填机构要求 |
| 9 | 工作区安全防护装置要求* | 20 | 封口切割及捆扎机构 |
| 10 | 平台及梯子的防护* | 21 | 噪声* |
| 11 | 工作机构联锁保护* |  |  |

（带*项目为重要项目。）

2、食品机械

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 14 | 机械联锁装置* |
| 2 | 产品接触表面卫生* | 15 | 人孔盖安全设计要求* |
| 3 | 非产品接触表面卫生 | 16 | 梯子、操作平台和护栏安全设计要求 |
| 4 | 防产品滞留结构检查 | 17 | 机械外表面加工质量 |
| 5 | 产品区域防污染密封要求 | 18 | 噪声* |
| 6 | 产品区域卫生性密封要求 | 19 | 启动和停车操作卫生要求 |
| 7 | 产品区域卫生性密封要求 | 20 | 手轮、手柄操纵力(经常使用) |
| 8 | 紧固件防松 | 21 | 产品区域零部件清洗方便性 |
| 9 | 粘接件检查 | 22 | 产品区域槽、角利于清洗的尺寸要求 |
| 10 | 运动件防护* | 23 | 产品接触表面的表面质量及要求 |
| 11 | 电气安全* | 24 | 设备可拆卸性 |
| 12 | 压容操作管理规范 | 25 | 设备安全卫生检查方便性 |
| 13 | 安全操作参数 | 26 | 设备安装配置要求 |

（带*项目为重要项目。）

3、其他机械

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接接触的防护* | 6 | 保护联结电路* |
| 2 | 间接接触的防护* | 7 | 急停器件* |
| 3 | 过电流保护* | 8 | 绝缘电阻试验* |
| 4 | 电动机的过热保护* | 9 | 耐压试验* |
| 5 | 失压保护* |  |  |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中，凡出现有项目不符合时，则判为不合格，其余的则判为合格。

6  异议处理和复检

由于机械产品的特殊性（无法封存样品），不予复检。

__________________________________