汕头市建设工程质量检测管理办法

（征求意见稿）

第一条　为规范建设工程质量检测活动，保证建设工程质量，根据《建设工程质量管理条例》《广东省建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》等法规规章和《广东省住房和城乡建设厅关于启动广东省建设工程检测监管服务平台的通知》（粤建质函〔2018〕1252号）的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条　本办法适用本市房屋市政建设工程质量检测活动的监督管理。

第三条　市住房城乡建设主管部门负责全市建设工程质量检测监督管理工作，委托市建设工程质量与安全中心实施汕头市建设工程质量检测监管服务平台（以下简称“监管平台”）管理工作以及工程质量检测机构（以下简称检测机构）的具体监督管理工作。

区县（含功能区）住房城乡建设主管部门配合市住房城乡建设主管部门做好建设工程质量检测机构监督管理工作，负责所监管工程质量检测的监督管理工作。

第四条　检测机构应当在广东省或汕头市建设行政主管部门的资质许可、国家（省级）计量认证的检测项目范围内从事工程质量检测活动，外地检测机构应在汕头市注册设立分支机构。分支机构应按资质认证评审准则的要求通过计量认证，取得计量认证证书；分支机构的人员、场地、设备应能满足在汕开展相应检测业务活动的需要（附件2）。省外检测机构须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息。

第五条　检测机构（含驻汕分支机构，下同）的检测人员必须持有相应资格的省级培训机构出具的培训合格证，持证上岗，检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构。

第六条　检测机构应当建立能与“监管平台”联网的建设工程质量检测管理信息系统。未与“监管平台”正常联网的检测机构不得在汕头市开展房屋市政工程质量检测活动，其出具的检测报告（没有特定二维码）不能作为法定工程质量管理资料（汕头市现有检测机构尚未开展的检测的项目除外）。

本办法所称建设工程质量检测管理信息系统（以下简称检测管理系统），是指检测机构建立的能够对检测数据进行采集、存储、计算、编制检测报告、传输信息的计算机系统。

第七条　凡依法取得建设工程检测资质的省内检测机构和在本省备案从事工程检测活动的外省检测机构，均应登记录入“监管平台”。在检测机构办理“监管平台”联网手续时，应向市住房和城乡建设主管部门提交下列资料：

（一）汕头市建设工程检测监管服务平台系统接入申报表；

（二）法人授权委托书、法定代表人及授权委托人身份证复印件；

（三）营业执照副本和资质证书复印件；

（四）在汕检验检测机构计量认证证书及其附表复印件；

（五）在汕办公场所和试验场所房产证(或购买、租赁证明）复印件以及相应场所平面图、试验仪器位置图；

（六）在汕试验室仪器、设备台账及计量检定证书复印件；

（七）在汕机构相关负责人、授权签字人的任职文件、身份证、职称证书、社保证明，检测人员身份证、职称证书、上岗证、社保证明复印件、检测人员和检测项目分工汇总表；

（八）机构质量管理体系文件；

（九）因违反本办法或其他违法违规行为被切断联网，再次申请接入的，还应提交整改落实的相关材料。

检测机构办理接入“平台”手续后，原提交的相关信息发生变化的，应当在15个工作日到市住房城乡建设主管部门办理变更手续。

第八条  汕头市辖内检测能力过剩导致检测市场供过于求时，应暂停受理新的检测机构资质申请或接入“监管平台”申请；对以明显脱离正常检测市场价格的低价承接检测业务的检测机构实施重点监督检查，严格打击弄虚作假开展检测业务，扰乱检测市场秩序等行为。

第九条　检测机构进行力值试验项目的，应采用数据自动采集设备实时采集传输，避免人为因素影响数据的真实性和准确性。如因设备故障导致数据异常或不能自动采集的，应做好记录，经检测机构负责人批准后，方可对数据进行更改。

第十条　检测机构通过“监管平台”传输检测数据信息，应遵守下列规定：

（一）以建设工程质量监督登记号为信息索引传输报送检测数据信息。涉及混凝土抗压强度检测、混凝土构件钻芯检测、基桩钻芯检测和混凝土强度回弹法检测等项目检测数据信息的，还应以混凝土生产流水号为辅助信息索引。

（二）检验数据保存后立即传输报送，没有正当理由不得延迟数据传输报送。属于自动采集的涉及力值数据，应当立即自动传输到“监管平台”。

（三）检测机构应按要求在各类实验室加装摄像头，做到全天候视频监控并联网。

（四）实时记录并储存检测过程视频（力学性能试验等关键性视频资料须保存180天以上），保留相关检测数据，同时确保本机构检测管理系统的正常运行和正常接入互联网，因不可抗力原因不能与“监管平台”连接的，应及时报告市建设工程质量与安全中心。

（五）检测机构应将试验前及试验完成时试样情况和仪器读数以现场照片形式保留，注明试验时间地点，作为试验原始记录上传并存档。

第十一条　委托单位在接收检测报告时应检查报告是否附有“监管平台”唯一识别码，拒绝接受没有唯一识别码的检测报告。

第十二条　涉及结构安全的试块、试件和材料，应严格按照规定的比例和范围实施见证取样和送检。

见证人员和取样人员应取得上岗证书后，方可履行见证、取样及送检职责。见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检全过程进行见证，并制作见证记录，并将见证记录归入施工技术档案。

第十三条  检测单位应落实窗口收样人员的责任，严格对送检样品、见证记录和见证员、送检员资格、进行查验，做好记录和签认，并形成专项台账妥善存档备查。检测机构应在收样处安装使用视频监控设备，清晰录入所有收样过程涉及的人员及其行为影像，并保存一年以上。

第十四条　检测机构应明确告知委托单位接收试样或采集全部检验数据后出具检测报告的期限，并按期向委托单位出具相应的检测报告。出具报告期限原则上不得超过自接收试样或采集全部检测数据之日起1个月。

第十五条  同一单位工程的同一检测方法或检验项目，原则上不得由两家或以上的检测机构实施。工程参建各方一致同意的前提下，对原检测机构由于检测任务过重无法承诺按期出具检测报告的除外。

第十六条　检测机构在检测过程中发现建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律法规和工程建设强制性标准的，以及涉及结构工程质量安全和重要使用功能的检测项目出现检测结果异常或不合格的，应于24小时内向项目质量监督机构报告。

第十七条　市建设工程质量与安全中心要定期组织对接入“监管平台”的检测机构的能力验证，对出现离散比对试验结果的检测机构应开展核查，经核查发现的问题，应当通报并责令限期改正。对逾期未改正的，应通报并在监管系统中取消相应的检测联网项目；情节严重的，切断检测机构与“监管平台”的联网，取消下一年度接入“监管平台”申请资格。

第十八条  市建设工程质量与安全中心每年对每个机构随机开展人员在岗全覆盖检查不少于6次，连续2次或累计3次不在岗的，视为该人员经常性不在岗。对检测机构出现经常性不在岗的，列入不信任机构清单进行管理，一年内3人或连续2年内4人次经常性不在岗的，取消下一年度接入“监管平台”申请资格。

第十九条　检测机构有下列行为之一的，予以记录不良行为，责令改正；对不按要求整改的，切断与“监管平台”连接，暂停在我市从事相关建设工程检测活动，并视同“伪造检测数据；出具虚假检测报告或鉴定结论”予以处理：

（一）未按规定传输报送数据的；

（二）未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的；

（三）档案资料管理混乱，造成检测数据无法溯源的；

（四）检测人员未持有效证件上岗的；

（五）见证取样检测报告签字人、专项检测类检测人员和报告编写人或其他常驻人员经常性不在岗的；

（六）报告签字人未亲笔签名或电子签章的（法律法规规定可以盖章的除外）；

（七）未在规定期限内出具检测报告的；

（八）使用不在检定（或校准）有效期或不合格仪器设备进行检测的；

（九）检测环境条件不满足相关标准要求的；

（十）以不合理的低价承接检测业务的；

（十一）未按有关标准及规定进行检测，尚未构成行政处罚情形的。

第二十条　检测机构有下列行为之一的，予以记录不良行为，切断其检测管理系统与“监管平台”的联网，取消接入“监管平台”申请资格不少于2个年度，列入建筑市场“黑名单”，并按照《建设工程质量检测管理办法》规定予以处罚；涉及建筑结构安全或情节严重的，取消接入“监管平台”申请资格不少于3个年度，并移交资质认定管理部门依法处理。

（一）超出资质范围承揽检测业务的；

（二）转包检测业务的；

（三）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的；

（四）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的；

（五）伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的。

第二十一条  各级住房城乡建设主管部门和受委托的项目监督机构要加强日常检查，对存在下列问题的，要责令限期整改，对相关责任主体进行动态记分管理；违反《广东省建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》等法律法规规定的，严格予以处罚；符合建筑市场“黑名单”认定条件的，列入建筑市场“黑名单”；涉及限制检测机构在汕开展检测业务的，及时提请市住房城乡建设主管部门处理：

（一）建设单位委托没有相应资质的检测机构进行工程质量检测的；

（二）施工单位未按施工进度告知工程质量检测的；

（三）建设、施工及监理单位弄虚作假送检试样，明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告的；

（四）建设、施工、监理或检测单位未按要求做好见证取样送检及收件、专项检测工作，或相关档案资料不完整，内容不符合要求的；

（五）作为法定工程质量管理资料的检测报告没有唯一识别码，或检测报告签字人员没有亲笔签名的；

（六）现场检测类项目检测人员没有到场，或没按相关规范规程操作的；

（七）检测机构未按规定向项目监管部门报告发现的违法违规行为和检测不合格事项的；

（八）检测机构伪造检测数据，出具虚假的检测数据和检测报告的；

（九）以不合理的低价委托或者承接检测业务的；

（十）其他违反法律法规及规章文件要求的行为的。

第二十二条　本规定自发布之日起实施，有效期5年。本办法执行过程中，国家和省新出台的法律、法规、规章和政策措施同本办法规定不一致的，按国家和省新出台的法律、法规、规章和政策措施政策法规执行，并及时对本办法予以修订。

附件：1.建设工程质量检测机构资质条件细则释义及补充说明

2.检测构驻汕分支机构人员、场地及仪器设备基本要求

附件1：

建设工程质量检测机构资质条件细则

释义及补充说明

（根据省细则及本地实际进行补充）

一、检测机构序列和检测类别、项目（方法）

建设工程质量检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质两个序列。专项检测包括地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测等四个类别；见证取样检测为一个类别，包括进入施工现场的建筑材料、构配件和土工的见证取样检测；每个类别设若干检测项目（方法）。

（一）专项检测序列

1. 地基基础工程检测

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基及复合地基承载力静载检测 | 平板静载荷试验 |  |
| 2 | 桩的承载力检测 | 静载荷试验 | 单桩竖向抗压静载荷试验 |
|  |  |  | 单桩竖向抗拔静载荷试验 |
|  |  |  | 单桩水平静载荷试验 |
|  |  | 高应变动力检测 |  |
| 3 | 桩身完整性检测 | 低应变法 |  |
|  |  | 声波透射法 |  |
|  |  | 钻孔取芯法 |  |
| 4 | 锚杆锁定力检测 | 锚杆抗拔试验 |  |

注：申请桩基检测项目资质时，必须同时具备桩的承载力检测、桩身完整性检测至少一种方法。

2. 主体结构工程现场检测

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度检测 | 回弹法 |
|  |  | 钻芯法 |
|  |  | 后装拔出法 |
|  |  | 超声回弹综合法 |
| 2 | 砂浆强度检测 | 回弹法 |
|  |  | 贯入法 |
| 3 | 砌体强度检测 | 原位轴压法 |
|  |  | 原位单剪法 |
| 4 | 钢筋保护层厚度检测 | 无损检测法 |
| 5 | 混凝土预制构件结构性能检测 | 载荷试验法 |
| 6 | 后置埋件的力学性能检测 | 抗拔试验 |

注：黑体字项目为主体结构工程现场检测专项资质必须开展的检测项目（方法）。

3. 建筑幕墙工程检测

| 序号 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测 |
| 2 | 硅酮结构胶相容性检测 |

注：黑体字项目为建筑幕墙工程检测专项资质必须开展的检测项目。

4. 钢结构工程检测

| 序号 | 检测项目 |  | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构焊接质量无损检测 |  | 射线法 |  |
|  |  |  | 超声波法 |  |
|  |  |  | 磁粉法 |  |
|  |  |  | 渗透法 |  |
| 2 | 钢结构防腐及防火涂装检测 |  |  |  |
| 3 | 钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 | 节点承载力 |  | 钢结构节点 |
|  |  | 预拉力 |  | 机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 |
|  |  | 楔负载 |  |  |
|  |  | 扭矩系数 |  |  |
|  |  | 抗滑移系数 |  |  |
|  |  | 承载力 |  |  |
| 4 | 钢网架结构的变形检测 |  |  |  |

注：黑体字项目为钢结构工程检测专项资质必须开展的检测项目（方法或参数）。

（二）见证取样检测序列

| 序号 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥物理力学性能检验 |  |
| 2 | 钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 |  |
| 3 | 砂、石常规检验 |  |
| 4 | 混凝土、砂浆性能检验 | 混凝土性能检验 |
|  |  | 砂浆性能检验 |
| 5 | 土工 | 土壤 |
|  |  | 路基路面 |
| 6 | 混凝土掺加剂 |  |
| 7 | 预应力钢绞线、锚夹具检验 |  |
| 8 | 沥青、沥青混合料检验 | 沥青 |
|  |  | 沥青混合料 |

注：黑体字项目为申请见证取样检测资质必须开展的检测项目。

二、检测机构资质条件

（一）检测机构基本条件：

1、检测机构是具有独立法人资格的中介机构。

2、注册资本符合以下规定：

（1）申请专项检测多类多项（含多类单项）或一类多项（含一类单项）工程质量检测资质的机构注册资本不少于100万元人民币；

（2）申请见证取样检测质量检测资质的机构注册资本不少于80万元人民币；

（3）同时申请专项检测（含多类多项、多类单项、一类多项、一类单项）和见证取样检测质量检测资质的机构注册资本不少于180万元人民币。

3、所申请资质的检测项目（方法）应通过计量认证，计量认证证书附表中各检验参数及方法对应的执行标准应现行有效（执行国家和省现行标准规范要求），且满足工程质量控制的需要。

4、检测机构检测人员（直接从事检验测试、报告编写、校对、审核的人员）应同时符合以下规定：

（1）有质量检测、施工、监理或设计经历的检测人员不少于10人，边远的县（区）（原则上按经济不发达县区）的检测人员可不少于6人；

附注1：“有质量检测、施工、监理或者设计经历的检测人员”，是指持上岗证的检测人员必须具备具备住建部门核准资质的工程质量检测、施工、监理、设计单位从事技术工作3年以上。认定依据如下：1.从事“工程桩检测”“结构工程检测”“钢结构检测”“幕墙检测”及见证取样类检测工作经历以该技术人员签署的正式该类别检测报告为证明依据。同一年度上半年和下半年各一份报告可作为1年工作经历的证明，年度与年度之间可不连续。上岗证发证日期距离申报资质核准日期3年以上。2.与施工、监理、设计单位签署劳动合同且与社保记录一致。提供在承接的项目相关技术资料上签名的记录，同一年度上半年和下半年各一份技术资料可作为1年工作经历的证明，年度与年度之间可不连续。

附注2：各专项检测和见证取样检测所要求的中高职级称人员和注册执业人员不得在不同专项间混用，且职称专业应为工程类相关专业。

附注3：“工程类相关专业”是指与拟开展的检测项目对应的工程类专业。

（2）检测人员必须持具有相应资格的省级培训机构出具的培训合格证；不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构（单位）；年龄不得超过60周岁；专项检测类别的检测人员不得同时从事四种或者四种以上检测项目（方法）的检测工作（检验测试、报告编写、校对、审核等）。

附注1：按省统表，检测报告应有四级以上签名。四级签名报告编写与校对或审核应为不同持证人员，批准人可不持证；五级签名检验测试、报告编写可为同一人（有特殊要求除外，比如桩基抽芯机长证），报告编写与校对或审核应为不同持证人员，批准人可不持证；特殊情况下如仅有三级签名，则批准人应持证。

附注2：检测人员兼项限制中的检测项目划分

| 类别 | 检测项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地基基础工程检测类划分为4个检测项目 | 1 | 地基及复合地基承载力静载检测 | 见证取样序列检测人员不在此限。 |
|  | 2 | 桩的承载力检测 |  |
|  | 3 | 桩身完整性检测 |  |
|  | 4 | 锚杆锁定力检测 |  |
| 主体结构工程检测类划分为4个检测项目 | 1 | 混凝土、砂浆、砌体强度检测 |  |
|  | 2 | 钢筋保护层厚度检测 |  |
|  | 3 | 混凝土预制构件结构性能检测 |  |
|  | 4 | 后置埋件的力学性能检测 |  |
| 建筑幕墙工程检测类划分为2个检测项目 | 1 | 建筑幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测 |  |
|  | 2 | 硅酮结构胶相容性检测 |  |
| 钢结构工程检测类划分为4个检测项目 | 1 | 钢结构焊接质量无损检测 |  |
|  | 2 | 钢结构防腐及防火涂装检测 |  |
|  | 3 | 钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 |  |
|  | 4 | 钢网架结构的变形检测 |  |

附注3：见证取样序列检测人员不得与专项检测类别的检测人员混用。检测机构应当列明人员及从事检测项目分工清单。

附注4：认可广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会颁发的《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证》；对钢结构工程检测类专项检测人员，可以认可中国无损检测学会、中国船级社等国家级协会的认定证书；其他机构出具的认定证书应由出证机构所在地省级以上住建部门出具认可文件。

5、有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用。

6、有健全的技术管理和质量保证体系。

（二）专项检测序列机构还需满足以下条件：

| 类别 | 检测项目（方法） | 场地及 环境 | 主要仪器设备 | 人员条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基基础工程检测类 | ①地基及复合地基承载力静载检测； 桩的承载力检测（②单桩竖向抗压静载荷试验、③单桩竖向抗拔静载荷试验、④单桩水平静载荷试验、⑤高应变法）； 桩身完整性检测（⑥低应变法、⑦钻孔取芯法、⑧声波透射法）； ⑨锚杆锁定力检测。 | 办公、试验室面积应满足检测业务需要。 | ①地基及复合地基承载力静载检测、②单桩竖向抗压静载荷试验（吨位标示，另见静载吨位分级条件）：满足申报最大试验荷载的钢平台（包括主、次梁等），并提交钢平台承载力验算书，千斤顶须根据最大试验荷载及主梁情况配备，配套的百分表、基准梁、油泵、计算机等其它配备设备。 ③单桩竖向抗拔静载荷试验： 300kN、600kN、1000kN千斤顶各一台，抗拔锚夹具和反力架一套。 ④单桩水平静载荷试验： 100kN、200kN、300kN千斤顶各一台。 ⑤高应变法：符合高应变技术规定要求（即符合《基桩动测仪》JG/T3005中规定的二级标准）的试桩仪器至少2套，可正常使用的应力传感器和加速度传感器各4个以上。S1级精度的精密水准仪一台；整体式重锤必须满足《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）技术要求，重量小于或等于50kN、大于50 kN的至少各一个，并配套的锤架、脱钩装置；计算机以及拟合法、CASE法分析软件等其它配套设备。 ⑥低应变法：符合《基桩动测仪》JG/T3005中规定的二级标标准的动测仪器至少2套，配备测振动传感器（速度或加速度）至少2个，满足不同桩型测试要求的激振锤3个以上，计算机等其它配备设备，并配备相关数字处理软件（包括滤波、快速付氏变换等功能）。 ⑦钻孔取芯法：高转速液压钻机2台，足够的金刚石钻头、单动双管钻具、扩孔器、水泵和泥浆泵，标准贯入试验装置，扶正器、反循环装置、测斜仪、芯样加工设备，压力试验机，计算机等其它配套设备等。 ⑧声波透射法：符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106中对声波透射法技术规定要求且具有波列存贮功能的数字化非金属超声波仪器至少2套，可正常使用的配套的径向换能器2套以上；分析软件、计算机等其它配套设备等。 ⑨锚杆锁定力检测：穿心千斤顶及配套设备等2套。 | 检测人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格； 每检测项目（方法）持证上岗编审人员不得少于3人（钻孔取芯法机长、编审人员还应分别取得机长、编审（不少于3人）培训证）； 报告编写人应具备工程类相关专业高级或者中级职称；报告审核人应具备工程类相关专业高级职称或注册岩土工程师资格。 附注：具注册岩土工程师资格人员若在报告上签字，应持证，其他情况可放宽到暂不持证。 |
| 主体结构工程现场检测类 | 混凝土、砂浆、砌体强度现场检测（①混凝土回弹法、②混凝土钻芯法、③混凝土后装拔出法、④混凝土超声回弹综合法、⑤砂浆回弹法、⑥砂浆贯入法、⑦砌体原位轴压法、⑧砌体原位单剪法等）； ⑨钢筋保护层厚度检测； ⑩混凝土预制构件结构性能检测； ⑾后置埋件的力学性能检测。 | 办公、试验室面积应满足检测业务需要。 | 配备不少于以下数量（含本数）的主要仪器： ①混凝土回弹法：回弹仪5台，率定仪1台，碳化深度测定仪5台。 ②混凝土钻芯法：混凝土钻芯机2台、钢筋位置测试仪2台、混凝土芯样切割仪器1台、万能试验机1台。 ③混凝土后装拔出法：拔出检测设备2套。 ④混凝土超声回弹综合法：非金属超声仪2台、回弹仪5台、率定仪2台、碳化深度测定仪5台。 ⑤砂浆回弹法：回弹仪5台，率定仪1台。 ⑥砂浆贯入法：砂浆贯入仪2台（含贯入深度测定仪2台）。 ⑦砌体原位轴压法：原位压力机1台。 ⑧砌体原位单剪法：千斤顶、荷载传感器、数字荷载表等1套。 ⑨钢筋保护层厚度检测：钢筋保护层检测设备2套。 ⑩混凝土预制构件结构性能检测：荷重块或千斤顶及加载设备1套、反力架1套、位移传感器或百分表9个、数据采集仪1台、水平仪1台、读数显微镜1台。 ⑾后置埋件的力学性能检测：锚杆拉力计2台或穿心千斤顶及其配套设备2套。 | 检测人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格； 每检测项目（方法）持证上岗检测人员不得少于3人； 报告审核人应具备工程类相关专业高级或者中级职称。 附注：具注册结构工程师资格人员若在报告上签字，应持证，其他情况可放宽到暂不持证。 |
| 建筑幕墙工程检测类 | ①建筑幕墙的气密性（空气渗透性能）、水密性（雨水渗漏性能）、抗风压性能、平面内变形性能检测； ②硅酮结构胶相容性检测。 | 办公、试验室面积应满足检测业务需要。 | - 建筑幕墙的气密性（空气渗透性能）、水密性（雨水渗漏性能）、抗风压性能、平面内变形性能检测：幕墙物理性能静压试验箱、风机系统、稳定周期波动风压系统（周期3s）、符合GB/T15228要求的喷淋系统、压力传感器、U型管压力计、气流量测量系统、转子流量计、位移计、平面位移装置等各1套。 ② 硅酮结构胶相容性检测：数显式电子拉力机，水－紫外线试验箱、标准状态养护间、双搅拌混合机（用于双组分试样制作）、去离子蒸馏水。 | 检测人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名。 每检测项目持证上岗检测人员不得少于3人； 报告审核人应具备工程类相关专业高级职称。 |
| 钢结构工程检测类 | 钢结构焊接质量无损检测（①射线法、②超声波法、③磁粉探伤法④渗透检测等） ⑤钢结构防腐及防火涂装检测 ⑥钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 ⑦钢网架结构的变形检测。 | 办公、试验室面积应满足检测业务需要。 | - 射线法：X射线探伤机1台、暗室及暗室处理设备1套。 ②超声波法：有自动记录功能的金属超声波探伤仪2台（套）。 ③磁粉探伤法：磁粉探伤仪2台（套）。 ④渗透检测：渗透液、显像剂等。 ⑤钢结构防腐及防火涂装检测最少应具备：涡流涂层测厚仪1台（套）、电磁涂层测厚仪1台（套）。 ⑥钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测：万能试验机、节点试验及楔负载专用夹具、硬度计、高强螺栓紧固轴力传感器、高强螺栓力智能检测仪、扭力扳手等各1台（套）。 ⑦钢网架结构的变形检测：水平、垂直位移测量设备各2套。 | 检测人员中从事钢结构检测工作3年以上并具有高级或中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。 每检测项目（方法）持证上岗检测人员不得少于3人； 报告审核人应具备工程类相关专业高级或者中级职称；射线法、超声波法的报告编审人还应具备相应检测方法报告编审上岗证或Ⅱ级以上无损检测证。 附注：具注册结构工程师资格人员若在报告上签字，应持证，其他情况可放宽到暂不持证。 |

（三）见证取样检测序列机构还需满足以下条件：

一、人员条件：

（1）检测人员中从事检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于3名；边远的县（区）可不少于2人。

（2）每检测项目持证上岗检测人员不得少于3人，边远的县（区）可不少于2人；

（3）报告审核人应具备工程类相关专业高级或者中级职称。

二、所申请项目满足下表中相应条件：

| 类别 | 检测项目 | 应具备的检验参数及方法 （以下参数必须通过计量认证，否则不通过该检测项目的资质核准） | 试验场地及环境 | 必备的主要仪器设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 见证取样检测类 | 一．水泥物理力学性能检验 | 强度 安定性（沸煮法或雷氏法） 凝结时间 细度 比表面积 | 不少于30m2，其中要求恒温的养护室、成型室、破型室面积不少15 m2 | 天平、水泥胶砂跳桌、水泥稠度测定仪、沸煮箱、雷氏夹测定仪、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂振实台、干燥箱、水泥细度负压筛、水泥抗折试验机、压力试验机、标准养护设备等各1套。 |  |
|  | 二．钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 | 屈服强度 抗拉强度 伸长率 弯曲试验 | 不少于40m2 | 300kN、600kN、1000kN拉力试验机（或液压式万能材料试验机）、弯曲试验机（液压式万能材料试验机）等各1台套。 | 拉力试验机采用数据自动采集系统进行数据处理的, 拉力试验机应至少配置最大拉力≤300kN、600kN-1000kN各1台套。 |
|  | 三．砂、石常规检验 | 颗粒级配 含泥量、泥块含量 压碎指标 针片状含量 表观密度 堆积密度 砂氯离子含量 | 不少于20m2 | 天平、台秤、容量瓶、滴定管、容重桶、碎石针片状规准仪、碎石压碎指标测定仪、电热鼓风干燥箱，振筛机、砂石筛等各1套。 |  |
|  | 四．混凝土、砂浆性能检验 | 砂浆基本性能 混凝土拌合物性能 混凝土力学性能 混凝土抗渗性能 | 不少于40m2，其中要求恒温恒湿的标准养护室不少于10m2 | 混凝土搅拌机、振动台、台秤、砂浆稠度仪、混凝土坍度筒、混凝土拌合物凝结时间测定仪、混凝土拌合物含气量测定仪、混凝土标准养护室、混凝土抗渗仪、压力试验机、混凝土试模、砂浆试模、抗渗试模等各1套。 | 检测机构应采用自动采集进行数据处理压力试验机应配置为：2000kN，300kN各一台。 如检测机构未采用自动采集进行数据处理压力试验机应配置为：2000kN，800（或1000）kN，200kN各一台。 （说明：压砂浆试块从M5-M20，力值一般在30—150 kN之间，所以选择200kN，） （压混凝土试块从C15—C50，力值一般从400至1600kN之间，所以选择2000kN，） |
|  | 五．简易土工试验（①土壤试验、②路基路面土工试验） | ①土壤 含水率试验 密度试验 标准击实试验 ②路基路面 厚度 压实度 承载能力（弯沉试验） 抗滑性能 | 不少于20m2 | 电子秤、烘箱、环刀、击实仪、贝克曼梁、百分表、灌砂筒（φ100mm，φ150mm）、千斤顶、密度测定器等各1套。厚度检测宜配备道路用抽芯机，路面材料试验机（配测力环，≤60 kN）。 |  |
|  | 六．混凝土掺加剂检验 | 固含量（含水量） 密度、细度 氯离子含量 PH值 总碱量 硫酸钠含量 含气量 减水率 泌水率比、压力泌水率 坍落度保留值、增加值 凝结时间差 抗压强度比 收缩率比 钢筋锈蚀 | 不少于40m2，其中要求恒温恒湿的标准养护室不少于10m2，低湿度恒温室（湿度：60%±5%，温度：20℃±2℃）不少于10m2，化学分析试验室不少于10m2。 | 混凝土搅拌机、振动台、台秤、混凝土坍度筒、混凝土拌合物凝结时间测定仪、混凝土拌合物含气量测定仪、压力试验机、混凝土收缩测长仪、钢筋锈蚀检测设备、天平、烘箱、酸度计、高温炉、火焰光度计、压力泌水率仪等各1套。 |  |
|  | 七．预应力钢绞线、锚夹具检验 | 抗拉强度 最小破断荷载 规定非比例延伸荷载 伸长率 弹性模量 洛氏硬度 | 不少于20m2 | 钢绞线拉力机（液压式万能材料试验机、配专用夹具）、洛氏硬度仪等各1套 |  |
|  | 八．沥青、沥青混合料检验（①沥青检验、②沥青混合料检验） | ①沥青 延度 针入度 软化点 旋转薄膜加热试验 ②沥青混合料 沥青混合料马歇尔试验 沥青混合料沥青含量 沥青混合料矿料级配试验 沥青混合料车辙试验（或沥青混合料配合比） | 不少于30m2 | 沥青延度仪，沥青针入度仪，沥青软化点仪，旋转薄膜烘箱，、马歇尔试验仪，马歇尔电动击实仪、沥青混合料搅拌机，恒温水浴箱，天平，卡尺，离心抽提仪（回流抽提仪），车辙试样成型机，自动车辙试验仪，鼓风干燥箱等各1套。 |  |

附件2：

检测机构驻汕分支机构人员、场地及仪器设备基本要求

检测机构驻汕分支机构经查未能达到以下基本要求的，即为分支机构的人员、场地、设备不能满足在汕开展相应检测业务活动的需要。

一、人员要求

检测机构驻汕分支机构检测人员（直接从事检验测试、报告编写、校对、审核的人员）应同时符合以下规定：

（1）有质量检测、施工、监理或设计经历。

（2）检测人员必须持具有相应资格的省级培训机构出具的培训合格证；年龄不得超过60周岁；专项检测类别的检测人员不得同时从事四种或者四种以上检测项目（方法）的检测工作（检验测试、报告编写、校对、审核等）；见证取样检测类别的检测人员不得同时从事五种或者五种以上检测项目（方法）的检测（含专项检测）工作。

（3）相关负责人、见证取样检测报告签字人、专项检测类检测人员和报告编写人必须常驻本地，并在广东省“三库一平台管理信息服务系统”上登记，相应人员的职称或执业资格与资质要求相同。

二、场地要求

（一）见证取样检测机构在汕头市内有固定的试验办公场所，各检测项目分区明确，分区面积与资质要求相同。专项检测机构应具备满足检测要求的试验及办公场所等基本条件，有用于设备及必要工具存放的空间。

（二）检测机构应当具备使用检测信息系统的设备、软件、网络等条件。

（三）有明确的档案存放区域和相应的档案安全措施。

（四）租赁的实验办公场所，需提供租赁合同及物业的产权证明，租赁合同覆盖分支机构计量认证许可期限。

三、仪器设备要求

（一）有符合开展检测工作所需的仪器、设备；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用。

（二）较大体积的昂贵设备或仪器，可以采用租赁的方式持有，但需要提供租赁合同及相应付款票据，租赁期限要覆盖分支机构计量认证许可期限。

（三）主要仪器设备要求如下：

1. 地基基础工程检测项目

①地基及复合地基承载力静载检测、②单桩竖向抗压静载荷试验（吨位标示，另见静载吨位分级条件）：满足申报最大试验荷载的钢平台（包括主、次梁等），并提交钢平台承载力验算书，千斤顶须根据最大试验荷载及主梁情况配备，配套的百分表、基准梁、油泵、计算机等其它配备设备。

③单桩竖向抗拔静载荷试验： 300kN、600kN、1000kN千斤顶各一台，抗拔锚夹具和反力架一套。

④单桩水平静载荷试验： 100kN、200kN、300kN千斤顶各一台。

⑤高应变法：符合高应变技术规定要求（即符合《基桩动测仪》JG/T3005中规定的二级标准）的试桩仪器至少2套，可正常使用的应力传感器和加速度传感器各4个以上。S1级精度的精密水准仪一台；整体式重锤必须满足《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）技术要求，重量小于或等于50kN、大于50 kN的至少各一个，并配套的锤架、脱钩装置；计算机以及拟合法、CASE法分析软件等其它配套设备。

⑥低应变法：符合《基桩动测仪》JG/T3005中规定的二级标标准的动测仪器至少2套，配备测振动传感器（速度或加速度）至少2个，满足不同桩型测试要求的激振锤3个以上，计算机等其它配备设备，并配备相关数字处理软件（包括滤波、快速付氏变换等功能）。

⑦钻孔取芯法：高转速液压钻机2台，足够的金刚石钻头、单动双管钻具、扩孔器、水泵和泥浆泵，标准贯入试验装置，扶正器、反循环装置、测斜仪、芯样加工设备，压力试验机，计算机等其它配套设备等。

⑧声波透射法：符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106中对声波透射法技术规定要求且具有波列存贮功能的数字化非金属超声波仪器至少2套，可正常使用的配套的径向换能器2套以上；分析软件、计算机等其它配套设备等。

⑨锚杆锁定力检测：穿心千斤顶及配套设备等2套。

2.主体结构工程

①混凝土回弹法：回弹仪5台，率定仪1台，碳化深度测定仪5台。

②混凝土钻芯法：混凝土钻芯机2台、钢筋位置测试仪2台、混凝土芯样切割仪器1台、万能试验机1台。

③混凝土后装拔出法：拔出检测设备2套。

④混凝土超声回弹综合法：非金属超声仪2台、回弹仪5台、率定仪2台、碳化深度测定仪5台。

⑤砂浆回弹法：回弹仪5台，率定仪1台。

⑥砂浆贯入法：砂浆贯入仪2台（含贯入深度测定仪2台）。

⑦砌体原位轴压法：原位压力机1台。

⑧砌体原位单剪法：千斤顶、荷载传感器、数字荷载表等1套。

⑨钢筋保护层厚度检测：钢筋保护层检测设备2套。

⑩混凝土预制构件结构性能检测：荷重块或千斤顶及加载设备1套、反力架1套、位移传感器或百分表9个、数据采集仪1台、水平仪1台、读数显微镜1台。

⑾后置埋件的力学性能检测：锚杆拉力计2台或穿心千斤顶及其配套设备2套。

3. 建筑幕墙工程检测类

①建筑幕墙的气密性（空气渗透性能）、水密性（雨水渗漏性能）、抗风压性能、平面内变形性能检测：幕墙物理性能静压试验箱、风机系统、稳定周期波动风压系统（周期3s）、符合GB/T15228要求的喷淋系统、压力传感器、U型管压力计、气流量测量系统、转子流量计、位移计、平面位移装置等各1套。

② 硅酮结构胶相容性检测：数显式电子拉力机，水－紫外线试验箱、标准状态养护间、双搅拌混合机（用于双组分试样制作）、去离子蒸馏水。

4. 钢结构工程检测类

①射线法：X射线探伤机1台、暗室及暗室处理设备1套。

②超声波法：有自动记录功能的金属超声波探伤仪2台（套）。

③磁粉探伤法：磁粉探伤仪2台（套）。

④渗透检测：渗透液、显像剂等。

⑤钢结构防腐及防火涂装检测最少应具备：涡流涂层测厚仪1台（套）、电磁涂层测厚仪1台（套）。

⑥钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测：万能试验机、节点试验及楔负载专用夹具、硬度计、高强螺栓紧固轴力传感器、高强螺栓力智能检测仪、扭力扳手等各1台（套）。

⑦钢网架结构的变形检测：水平、垂直位移测量设备各2套。

5.见证取样检测类

①水泥物理力学性能检验：天平、水泥胶砂跳桌、水泥稠度测定仪、沸煮箱、雷氏夹测定仪、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂振实台、干燥箱、水泥细度负压筛、水泥抗折试验机、压力试验机、标准养护设备等各1套。

②钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验：300kN、600kN、1000kN拉力试验机（或液压式万能材料试验机）、弯曲试验机（液压式万能材料试验机）等各1台套。

③砂、石常规检验：天平、台秤、容量瓶、滴定管、容重桶、碎石针片状规准仪、碎石压碎指标测定仪、电热鼓风干燥箱，振筛机、砂石筛等各1套。

④混凝土、砂浆性能检验：混凝土搅拌机、振动台、台秤、砂浆稠度仪、混凝土坍度筒、混凝土拌合物凝结时间测定仪、混凝土拌合物含气量测定仪、混凝土标准养护室、混凝土抗渗仪、自动采集进行数据处理压力试验机（2000kN，300kN）、混凝土试模、砂浆试模、抗渗试模等各1套。

⑤简易土工试验（①土壤试验、②路基路面土工试验）：电子秤、烘箱、环刀、击实仪、贝克曼梁、百分表、千斤顶、灌砂筒（φ100mm，φ150mm）（压实度检测）、密度测定器、厚度检测宜配备道路用抽芯机、路面材料试验机（配测力环，≤60 kN）等各1套。

⑥混凝土掺加剂检验：混凝土搅拌机、振动台、台秤、混凝土坍度筒、混凝土拌合物凝结时间测定仪、混凝土拌合物含气量测定仪、压力试验机、混凝土收缩测长仪、钢筋锈蚀检测设备、天平、烘箱、酸度计、高温炉、火焰光度计、压力泌水率仪等各1套。

⑦预应力钢绞线、锚夹具检验：钢绞线拉力机（液压式万能材料试验机、配专用夹具）、洛氏硬度仪等各1套。

⑧沥青、沥青混合料检验（①沥青检验、②沥青混合料检验）：沥青延度仪，沥青针入度仪，沥青软化点仪，旋转薄膜烘箱，马歇尔试验仪，马歇尔电动击实仪、沥青混合料搅拌机，恒温水浴箱，天平，卡尺，离心抽提仪（回流抽提仪），车辙试样成型机，自动车辙试验仪，鼓风干燥箱等各1套。

⑨其他见证取样项目按计量认证要求配备相应仪器设备。