市建设工程质量“双随机”检查汇总表

时间：2020年6月30日

| 序号 | 检查日期 | 项目名称 | 施工监理单位 | 现场抽查存在问题 |  |  |  | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人员在岗检查情况 | 工程质量 | 安全文明施工 | 扬尘治理6个100%落实 |  |
| 1 | 2020.6.1 | 会展、酒店 | 中国建筑第五工程局有限公司 汕头市城市建设监理公司 | —— | 1.玻璃幕墙分包合同签订滞后，总包法人未签名，合同工期已过期；2.监理单位在审查分包单位资质前就先审查幕墙专项施工方案；3.深圳市晶宫设计装饰工程有限公司分包装饰装修工程，为提供分包单位资格审查相关资料；其他分包单位未提供分包合同；4.装饰装修工程电线进场复检数量不足，电器照明灯具进场未进行见证取样送检；5空调工程、保温材料进场复验次数不足。 | 局部首层安全立网未全封闭（裙楼6区西、北侧）。 | 1.部分材料不齐，覆盖不严密；2.场内局部积水清理不及时；3.垃圾清运不及时。 | —— |
| 2 | 2020.6.2 | 天合名门豪庭（二期）A区、B区、C区 | 汕头市达濠建筑总公司 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 施工质量员不在岗。 | 1.A区设计变更欠设计人员签名； 2.监理日记填写不规范及滞后； 3.抽A区13幢设备资料防雷、接地安装及线槽敷设隐蔽验收记录滞后； 4.A区M7.5砂浆欠配合比设计报告。 | 现场积水未平整。 | 1.施工现场围挡未全封闭，部分无设置基座，部分公益广告破损未更换；2.工地出入口有一处未设置车辆冲洗设施；3.施工现场道路部分未硬化，作业面裸土未100%覆盖。 | 对项目负责人、总监扣分。 |
| 3 | 2020.6.3 | 领荟湾（金东海科创中心）一期、二期 | 中国建筑第七工程局有限公司 广东和诚工程管理有限公司 | 1.一期施工项目负责人、质量员、个别安全员、总监不在岗； 2.二期质量员、个别安全员、总监不在岗。 | 1.材料送检计划内容不齐全，未将安装工程内容列入；2.地基基坑验槽欠建设单位项目专业技术负责人签名；3.PVC电线管材为提供进场材料设备报审表；4.铸铁排水管未提供进场材料设备报审表；5.监理实施细则日期欠缺；6.施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况欠缺；7.现场欠缺检测机构资质证书。 | 现场外架连墙件间距部分过大。 | —— | 对项目负责人、总监扣分。 |
| 4 | 2020.6.3 | 宜华城C地块第四期项目 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 广东恒胜建设有限公司 | —— | —— | 1.脚手架拆剩部分架体杂物群里不到位；2.部分洞口防护不到位；3.材料堆放杂乱，场地积水. | 出入口冲洗设施不到位。 | 对项目负责人、总监扣分。 |
| 5 | 2020.6.3 | 汕头市中山东路东延新津河大桥工程 | 广东省第二建筑工程有限公司 广州市市政工程监理有限公司 | —— | 1.质量行为：监理日志内容填写不完善； 2.质量资料：施工日志内容不完善；6月份施工报验表未及时完善； 3.同条件养护试件应满足试件保护要求。 | 建筑垃圾清理不及时。 | 视频监控设备不能清晰监控施工扬尘管理、车辆冲洗及车辆号码情况。 | —— |
| 6 | 2020.6.4 | 市井筒式地下停车库一期（锦泰、东方、星洲、韩江路、星湖城、体育公园） | 七冶建设集团有限责任公司 浙江省省直建筑设计院 | 总监不在岗 | 1.质量行为：监理规划、实施细则、旁站方案资料不完善； 2.质量资料：部分砼塌落度检测记录不全。 | 安全警示标志偏少。 | 基坑临边局部防护不严密。 | —— |
| 7 | 2020.6.4 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（一期） | 广东省第二建筑工程有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司 | —— | 1.地基基础检测方案相关报审手续（日期、监理盖章）未完善； 2.部分工程桩钢筋原材进场报验手续（日期）滞后未完善。 | 工地外道路污染未及时冲洗。 | 1.场内局部施工道路无100%硬化； 2.场内外施工作业面裸露土没有100%覆盖。 | 对项目负责人扣分。 |
| 8 | 2020.6.5 | 华侨试验区国家示范性高中和国际学校（一期） | 福建闽东建工投资有限公司 广东建诚监理咨询有限公司 | 施工项目负责人、项目技术负责人、质量检查员、个别专职安全员、总监不在岗。 | 1.人防设备隐蔽验收资料欠缺； 2.工程质量终身责任承诺书签字日期欠缺； 3.地基基槽开挖施工检查记录欠缺签名。 | 基坑施工临边防护欠缺。 | 1.主体设置第一道喷淋，共5幢应设置，仍有2幢未设置完成； 2.公益广告未完成整改。 | 对项目负责人、总监扣分。 |
| 9 | 2020.6.5 | 汕头国瑞医院 | 广东南华建设集团有限公司 汕头市城市建设监理公司 | —— | 1.欠阻尼器技术交底记录； 2.监理日志、监理月报内容不完整，部分监理细则欠审批手续。 | 1.临边防护欠缺； 2.作业通道欠缺，设置不规范； 3.钢筋材料堆放局部杂乱。 | 1.因车辆出入口位置更换，视频监控设备不能清晰监控车辆冲洗及车辆号码情况；2.材质标准低，局部破损，底部无封闭。 | 对项目负责人、总监及3位安全员扣分。 |
| 10 | 2020.6.8 | 金砂西路西延（护堤路-牛田洋快速通道）、鮀东路、爱民路及配套工程（Ⅱ标段） | 达濠市政建设有限公司 广东工程建设监理有限公司 | 施工质量员不在岗。 | 1.部分CFG桩工程报审表和隐蔽验收记录未签名； 2.建设程序 施工许可证发证日期2020年5月22日，应理顺前期的施工资料等关系。 | 施工便道泥土较多，应及时清理。 | 部分围挡未能连续设置且未设置底座，部分公益广告未及时更换。 | —— |
| 11 | 2020.6.8 | 置地公馆 | 福建六建集团有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 | 施工项目负责人不在岗。 | —— | —— | 1.基坑开挖阶段，施工道路没有及时铺填碎石 2.施工场地局部未硬化，无覆盖。 | —— |
| 12 | 2020.6.8 | 汕头市中心城区西片区截污管网完善工程 | 汕头市建筑工程总公司 广州市市政工程监理有限公司 | —— | 1.部分路面修复钢筋安装报验申请、隐蔽验收质量验收记录相关手续未完善； 2.个别工人安全教育交底存在代签名现象。 | —— | —— | —— |
| 13 | 2020.6.9 | 汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目新津片区津湾、东海岸公园 | 中国交通建设股份有限公司 广州广保建设监理有限公司 | 专业监理工程师不在岗。 | 项目负责人、项目技术负责人正在办理变更手续。 | —— | —— | 对项目负责人、总监扣分。 |
| 14 | 2020.6.9 | 世纪商务中心（一、二、三期） | 龙光工程建设有限公司（宋勇） 广东广信建筑工程监理有限公司（陈克伟） | 项目技术责任均不在岗、一期项目经理、安全员不在岗 | 1.抽查钢筋、模板安装，检验批、分项等报验记录与现场施工进度不符；2.分部验收记录与现场施工进度不同步；3.原材料送检方案内容不完善；4.现场未见M10砂浆配合比设计报告；5.需补充设备分部检测方案，并由监理确认。 | 1.楼层内照明不足； 2.个别工人无戴安全帽； 3.电线过路无保护。 | 1.商铺两侧泥土无覆盖，污染路面； 2.车辆进出无冲洗。 | 对一期项目负责人、安全员及二期项目负责、总监扣分。 |
| 15 | 2020.6.9 | 汕头市妇幼保健院易地扩建项目 | 汕头市建筑工程总公司 广东广信建筑工程监理有限公司 | 项目负责人、质量检查员、总监、专监不在岗 | 应补充完善开挖抢险加固应急预案。 | 1.箱涵作业周边未设置防护措施；2.地下室顶板作业临边防护不到位。 | 1.施工场地局部裸露土未覆盖，边坡堆放建筑材料；2.部分作业通道硬地处理不符合要求、不平整。 | 对项目负责人及2位安全员扣分。 |
| 16 | 2020.6.9 | 汕头迎宾花园修缮 | 汕头市投融资集团有限公司 | —— | —— | 1.施工用电线路凌乱，未做三级配电“四个一”，用电机具开关箱距离大于规范；2.部分出入口五搭设防护棚；3.拆除作业安全防护措施不到位；4.楼层积水。 | 1.喷雾降尘措施不到位； 2.建筑生活垃圾未及时清理转运、无覆盖。 | —— |
| 17 | 2020.6.10 | 汕头高新区（西片区）学成路道路及配套工程建设项目 | 广州市第一市政工程有限公司 | 项目技术负责人、质量检查员、专监不在岗 | 施工现场施工操作技术规程及国家规范、标准配置情况不符合。 | 箱渠开挖临边防护不符合要求。 | 1.南侧大门出入口无设置洗车槽、冲洗设施；2.施工道路不畅通、无硬化、不平整、积水；3.大部分裸土无覆盖、堆土过高；4.监控视频设置不符合要求。 | 对施工单位及项目负责人、总监扣分。 |
| 18 | 2020.6.10 | 九里怡园二期 | 中国建筑第五工程局有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 | —— | 1.部分单体部分楼层抹灰报验申请表相关手续（日期、盖章）未完善；2.个别装修原材进场报验手续（日期、盖章）未完善；3.铝合金门窗专项方案监理审批日期在前，施工单位项目技术负责人审核在后；4.个别干挂石材进场复验相关手续应理顺，确保原材合格方可使用。 | —— | 项目西侧进出入口位置正进行绿化施工，个别未作业区域裸露土体覆盖不到位，应立即整改。 | —— |
| 19 | 2020.6.10 | 汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程 | 广州市市政集团有限公司 中兴凯瑞工程咨询有限公司 | —— | —— | 未编制履带式吊车专项方案。 | 1.施工便道、加工场部分未硬化；2.施工现场部分裸露为覆盖；3.未安装视频监控设备；4.部分工地出入口未设置洗车设施。 | —— |
| 20 | 2020.6.11 | 汕头市东海岸新城新津片区F组团支路项目 | 广州市恒盛建设工程有限公司 广东省城规建设监理有限公司 | 项目经理、1位安全员及总监不在岗。 | 部分报验表欠缺日期或盖章。 | 施工作业段路基、基层已完成，步道完成场内围挡不严密，与其他周边项目交叉分隔不到位。 | 部分裸露土覆盖不到位。 | 对项目负责人及1位安全员扣分。 |
| 21 | 2020.6.11 | 汕头市乌桥岛棚户区改造项目 | 广东省建筑工程集团有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 | 二期总监、质量检查员不在岗 | 1.二期监理日记12月份之后五记录内容； 2.水泥搅拌桩为提供分包合同，隐蔽验收滞后. | 部分护栏未落实。 | —— | 对总监扣分。 |
| 22 | 2020.6.12 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期） | 广东省第二建筑工程有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司 | —— | —— | —— | 1.公园绿地项目：施工道路不符合规定（基坑开挖道路没有及时铺设碎石，钢板或其它材料）；2.喷雾系统设置不符合规定（围栏上喷头设置不连续）；3.6幢主体至9层，第一道喷淋未完善设置。 | —— |
| 23 | 2020.6.12 | 汕头市西区污水处理厂及配套管网工程 | 达濠市政建设有限公司 广州市市政工程监理有限公司 | 1位安全员不在岗。 | —— | 1.部分方案审批手续滞后；2.公司、项目部检查无形成记录。 | 1.车辆进出视频监控系统未安装； 2.扬尘防控、部分裸土覆盖欠严密；3.基坑周边维护标准化不高。 | —— |
| 24 | 2020.6.15 | 海璟天翡花园一期、二期 | 汕头市龙鐽建设有限公司 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 施工企业项目负责人不在岗。 | 施工监理规划欠盖章，监理日记不全。 | —— | 1.渣土部分无覆盖； 2.车辆出入口地面泥土冲洗不及时。 | 对项目负责人扣分。 |
| 25 | 2020.6.15 | 第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程 |  | —— | —— | 施工场地不平整，泥泞、积水。 | 1.施工道路无硬化； 2.堆土裸露无遮盖。 | —— |
| 26 | 2020.6.15 | 联泰集团总部大楼及配套建设 | 达濠市政建设有限公司 广东联发工程咨询有限公司 | —— | —— | 1.施工现场局部积水； 2.材料堆放杂乱无序。 | —— | —— |
| 27 | 2020.6.16 | 帝豪公寓二期 | 广东金恒丰建设有限公司 广州市恒茂建设监理有限公司 | —— | 个别方案签证时间欠缺。 | 1.施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置不全；2.局部材料转运不及时。 | 局部围墙未及时修复。 | —— |
| 28 | 2020.6.16 | 中山东路（新津河-莲凤路）道路桥梁及配套项目-龙湖片区 | 中交第一航务工程局有限公司 广州高新工程顾问有限公司 | 安全员、项目技术负责人、专业监理工程师不在岗。 | 抽查四孔箱涵及隧道段，原材料报验、检验批验收、分项验收等报验手续不完善，与现场不同步 | 现场安全警示标志偏少。 | 1.场内局部裸土覆盖不严密；2.四孔箱涵基坑临边维护欠工具化、标准化；3.车辆视频监控系统线路不稳定，未有效录制。 | 对项目负责人、总监扣分。 |
| 29 | 2020.6.17 | 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（体育运动学校） | 中国建筑第八工程局有限公司 广东鲁班行技术管理有限公司 | —— | 1.部分材料报审不全； 2.防雷接地隐蔽验收手续尚不完善。 | 1.外架基础排水不畅(部分扣件浸泡水中)；2.工地排水不畅，出现严重积水；3.基坑防护没有使用标准化做法。 | 1.非施工作业面裸土局部无覆盖； 2.北侧出入口内侧没有设置车辆冲洗设施； 3.工地封闭围挡局部未完成。 | 对项目负责人、总监扣分。 |
| 30 | 2020.6.17 | 汕头市北轴污水处理厂提标改造工程 | 广东省第二建筑工程有限公司 珠海市城市建设监理有限公司 | —— | 1.施工物资产品质量证明文明汇总核查未申报； 2.施工报验表欠监理意见。 | —— | —— | —— |
| 31 | 2020.6.17 | 汕头市中医医院易地扩建项目 | 广东省第二建筑工程有限公司 广州高新工程顾问有限公司 | 项目总监不在岗。 | 1.石板幕坪分包项目经理未签订质量承诺书； 2.石板幕坪检测方案报审手续未完善。 | —— | 1.围挡工整度不足； 2.喷淋次数不足； 3.场内防尘措施不到位。 | —— |
| 32 | 2020.6.18 | 宜华城C地块第六期项目（一、二、三标） | 富利建设集团有限公司 广东重工建设监理有限公司 | —— | 1.主要材料、构配件、设备、抽检复检第三方检测方案审批手续不齐全； 2.施工技术规程及国家有关规范标准未按规定配置。 | —— | 1.局部围挡损坏，未及时修补； 2.局部裸露沙土面覆盖破损，未及时修整。 | —— |
| 33 | 2020.6.18 | 汕头市泰山路南延（中泰立交-海滨东路）道路及配套工程 | 汕头市市政工程总公司 广州市广州工程建设监理有限公司 | 项目总监不在岗。 | 1.步道砖原材料送检报告未及时收集； 2.进场报验手续不及时。 | 1.个别特证件（电工、电焊工）过期：2.安全技术教育交底欠缺；3.用电验收记录欠缺。 | 局部围挡破损、倾斜、欠稳固。 | —— |
| 34 | 2020.6.19 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） | 中国建筑第八工程局有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1位安全员不在岗。 | 钢筋机械连接的钢筋在更换生产厂后，未补充工艺检验。 | 1.施工现场局部积水； 2.材料堆放无序。 | 场馆两侧道路局部不平整，无硬化。 | —— |
| 35 | 2020.6.22 | 汕头市泰山路（中泰立交~黄河路）快速化升级改造工程 | 汕头市建安（集团）公司 广东省城规建设监理有限公司 | —— | —— | 现场未设立体温检测点。 | 1.围挡喷淋头设置超3米、水压不足、现场无设置雾炮； 2.围挡公益广告牌部分脱落，个别破损。 | —— |
| 36 | 2020.6.22 | 汕头市青少年活动中心大楼消防改造工程 | 广东省第二建筑工程有限公司 汕头市联益建设咨询有限公司 | —— | 1.要尽快完成3号电梯和2号楼 梯变更手续，方便进入下道工序施工； 2.抽样送检报告未及时收集。 | —— | —— | —— |
| 37 | 2020.6.22 | 御海天韵雅园 | 龙光工程建设有限公司 四川康立项目管理有限责任公司 | 1.项目技术负责人、质量检查员、专职安全员无到场； 2.安全员配备不足。 | 1.工程验收/检测报审表项目负责人签名采用签名章，施工、监理无出具审查意见； 2.外墙饰面砖未出具送检合格报告先行使用，监理先行出具“同意使用”审批意见。 | 1.现场配套物质部分不到位，出入现场无进行测温记录；2.施工方案审批手续不完善，总监、项目经理均无盖注册章；3.监理单位无盖公章，公司一级未履行安全检查，无记录。 | 1.部分裸土欠覆盖或覆盖不严密； 2.部分堆材杂乱，通道不畅。 | 对1位安全员扣分。 |
| 38 | 2020.6.23 | 汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程） | 中交第四航务工程局有限公司 广州广保建设监理有限公司 | —— | 施工单位人员岗位任命表未完善，施工组织方案报审欠时间。 | —— | 1.局部裸露土覆盖不及时； 2.个别便道需随时安排洒水车喷淋跟进。 | —— |
| 39 | 2020.6.23 | 天合名庭（暂定） | 汕头市达濠建筑总公司 深圳市鲁班建设监理有限公司 | —— | 施工日志、监理日志填写不规范，记录不全面。 | —— | 1.围挡部分缺失或观感差,场内建筑垃圾未及时清理； 2.车辆视频监控系统线路故障，近期未能有效录制。 | —— |
| 40 | 2020.6.24 | 汕头市珠港新城市政及配套（一期）工程（一阶段） | 深圳市金河建设集团有限公司 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1.项目经理变更手续未完善，欠华侨试验区规建部门审批； 2.总监未到岗。 | —— | —— | 1.现场局部无封闭管理； 2.雾炮仅设置一台，且无法工作（未接入水电）； 3.大门洗车设备未完善。 | 对项目负责人、总监各扣3分。 |
| 41 | 2020.6.28 | 宜华城新豪湾项目（一期） | 湖南省湘天建设工程有限公司 广东恒胜建设监理有限公司 | —— | 监理日记、施工日志和签证内容吧要一致。 | 建筑材料堆放零乱。 | 1.出入口无冲洗设施； 2.施工道路不平整，部分无硬化； 3.喷雾降尘设施不到位。 | —— |
| 42 | 2020.6.28 | 泰盛科创园中区、南区、北区 | 中建二局第三建筑工程有限公司 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 北区、中区项目技术负责人未到岗。 | 1.北区部分原材进场报验、检验批质量验收记录监理审批意见不齐全； 2.中区个别施工方案审批手续滞后，与现场进度不相符； 3.塑料排水管材及管件部分第三方检测报告欠缺（南区、北区）。 | 建筑垃圾没有覆盖。 | 1.部分围挡下部无设置0.3-0.5m高的基座； 2.部分非施工作业面裸土。 | —— |
| 43 | 2020.6.29 | 汕头市东海岸新城综合管廊工程-新溪片区 | 中交第一航务工程局有限公司 广东德正工程管理有限公司 | 项目技术负责人、质量检查员及1位安全员未在岗。 | 1.监理月报未按时报告； 2.施工组织设计方案未及时报审。 | 基坑护栏不符合规定。 | 1.施工现场未全封闭； 2.喷雾系统设置不符合要求； 3.施工道路不平整，现场部分砂土为覆盖。 | 对施工、监理单位扣及项目负责人、总监扣分。 |
| 44 | 2020.6.29 | 护堤路（杏花路-公元厂）拓宽改造工程 | 汕头市建安（集团）公司（蔡振豪） 珠海市城市建设监理有限公司（林郁） | —— | 1.工程材料报审表、材料使用部位未填写具体位置，监理审查意见填写不规范； 2.施工单位报验及监理审查同意进场日期与材料进场不符； 3.压实度、砂浆检查报告未及时收集。 | —— | 1.局部围挡无封闭且变形，部分公益广告脱落；2.仅设置一台雾炮机，喷淋系统达不到喷雾效果；3.现场出入口洗车设置未完善。 | 对项目负责人、总监扣分。 |
| 45 | 2020.6.29 | 精神科医师配套教学基地建设项目 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司（黄少龙） 珠海市城市建设监理有限公司 | 项目负责人、质量检查员未在岗。 | 1.部分隐蔽验收记录滞后； 2.砌体、砂浆检测报告未能及时提供。 | 1.电梯井口立面、平面防护不严密； 2.楼层工完场清不到位，外架基础杂物无及时清理。 | 裸露沙土无及时覆盖。 | 对项目负责人扣分。 |
| 46 | 2020.6.30 | 汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目（第一、二、三期） | 中国建筑第五工程局有限公司 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 项目负责人未在岗。 | 三期施工组织设计的工程名称前后不一致，存在涂改、日期漏填等情况 | 首层积水。 | —— | —— |
| 47 | 2020.6.30 | 汕头市海滨路（金环路-新兴路）北侧步行道景观提升改造工程设计施工一体化（EPC） | 广州市第一市政工程有限公司 广东宏茂建设管理有限公司 | —— | 1.现场欠缺概况牌； 2.个别建筑材料使用手续不齐全。 | —— | 1.局部围挡破口未及时修复； 2.局部裸露垃圾未及时覆盖。 | —— |
| 48 | 2020.6.30 | 汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程第三标段(珠池路和金湖西路） | 深圳潮阳建筑工程公司 广东中山建设监理咨询有限公司 | 项目负责人、技术负责人及1位安全员未在岗。 | 原材料检测和压实度检测报告未及时收集报验。 | 1.个别沟井洞口防护不严； 2.安全警示标志欠缺； 3.个别电线拖地使用。 | 车辆进出视频监控无记录。 | 对项目负责人、总监及1位安全员扣分。 |