一、设计依据

绿色建筑设计说明专篇（GB/T50378-2019）

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

- 《广东省绿色建筑设计规范》DBJ/T 15-201-2020

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

- 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021

- 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

- 《声环境质量标准》GB3096-2008

- 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

- 《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020

- 《室外排水设计标准》GB50014-2021

- 《室外给水设计标准》GB50013-2018

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

- 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008

- 《建筑幕墙》GB/T21086-2007

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T7106-2019

- 《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）

- 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

- 二、工程概况

- 项目名称：

- 项目地址：

- 建筑类型：           建筑功能：

- 项目用地面积：     ㎡

- 项目建筑面积：     ㎡，其中计容：   ㎡，不计容：    ㎡

- 参评建筑面积：      ㎡

- 建筑层数：    层，其中地上：    层，高度：     m；地下：     层，深度：   m。

- 绿色建筑建设目标：R基本级  一星级  二星级  三星级

- 申报绿色建筑的区域范围示意图：（应注明北向角度）

- 三、绿色建筑设计自评表

| 项 目 自 评 表 | 评价指标 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分项总分 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
|  | 评分项最低得分要求 | 30 | 30 | 21 | 60 | 30 | / |
|  | 评分项得分 | / | / | / | / | / | / |
|  | 总得分 | Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10； Q0为控制项基础分值，当满足所有控制项的要求是取400分。 |  |  |  |  | 40.0 |

- 四、绿色建筑设计技术措施

- 1、安全耐久

- 必须说明内容（控制项）

规划专业

| 条文分值 | 适用 与否 |
| --- | --- |
| － | √ |

4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

技术措施说明：本项目场地开发前场地基本平整，无文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其它保护区，项目选址不在城市各类保护区范围内，符合城乡规划。建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害，根据土壤氡检测报告，场地内土壤氡浓度不大于20000 Bq/m3。

证明材料： R土壤氡浓度检测报告；R工程地质勘察报告；R场地地形图

建筑专业

| 4.1.5建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：建筑外门窗构件及连接具有足够的刚度、承载能力和一定的变位能力，外窗气密性不低于6级，抗风压性能不低于4级，水密性不低于4级。

证明材料：R设计图纸（建筑、建施-01~02建筑施工图总说明）

| 4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目卫生间的地面采用2.0厚聚合物水泥基防水涂料，满足防水要求，墙面采用2厚聚合物水泥基防水涂料，顶棚采用2道防潮防霉乳胶漆，满足防潮要求。

证明材料：R设计图纸（建筑、建施-03建筑统一构造说明）

| 4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门的外门，保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并在显著的位置设置具有使用提示的标识。

证明材料：R设计图纸（建筑、建施-01~02建筑施工图总说明）

| 4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目在人员流动大的场所，室内通行空间，设置人行导向标识、紧急出口标志、应急避难场所标志等警示和引导标识系统。

证明材料： R二次设计达标承诺函

结构专业

| 4.1.2建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目采用框架结构，建筑结构设计满足承载力和建筑使用功能要求。本项目全部采用预拌混凝土和预拌砂浆，相关强度满足要求，避免局部损坏；外窗采用平开窗，易清洗，具有良好的气密性、水密性，建筑结构满足承载力和建筑使用功能要求，建筑围护结构满足安全、耐久和防护的要求，与建筑主体结构连接可靠，且能适合主体结构的微小形变等。

证明材料：R设计图纸（结构、结施-01混凝土结构设计总说明）

| 4.1.3外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目外部设施集成设计，外部设施连接件与主体同寿命，同时一体化设计与施工，设计检修通道、马道等，预留操作空间，保障安装、检修、维护人员安全。

证明材料：R设计图纸（结构、结施-01混凝土结构设计总说明）

| 4.1.4建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等，采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式，与建筑主体结构可靠连接，变形协调。

证明材料：R设计图纸（结构、结施-01混凝土结构设计总说明）

- 2、健康舒适

- 必须说明内容（控制项）

建筑专业

| 5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：1、本项目宿舍楼室内装修采用环保建材，室内装修处理主要有地砖、面漆、家具等，室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物的浓度水平预评估值分别为0.015mg/m3、0.000mg/m3、0.067mg/m3，符合《室内空气质量标准》GB/T 18883的要求；2、建筑室内和建筑主出入口处禁止吸烟，并在醒目位置设置禁烟标志。

证明材料：R室内空气质量预评估分析报告； R设计图纸（建筑、建施-01~02建筑施工图总说明）； R二次设计达标承诺函

| 5.1.4主要功能房间室内噪声级和隔声性能。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：1、本项目环境噪声主要是周边的室外交通噪声，经噪声模拟，项目建筑白天临街立面噪音最大值63dB之间，夜晚临街立面噪音最大值为43dB。2、本项目建筑砌块外墙空气声计权隔声量为46dB，钢筋混凝土外墙空气声计权隔声量为47.09dB，隔墙空气声计权隔声量为48dB，楼板的空气声计权隔声量为45.41dB，外窗空气声计权隔声量为27dB，外门空气声计权隔声量为28dB，主要功能房间楼板撞击声压级可达到67dB，达到《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。3、本项目最不利噪声房间为三层宿舍2、三层宿舍1，三层宿舍1昼间室内噪声值为35.50dB(A)，三层宿舍1夜间室内噪声值为30.90dB(A)，三层宿舍2昼间室内噪声值为35.31dB(A)，三层宿舍2夜间室内噪声值为30.90dB(A)，室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

证明材料：R室外声模拟分析报告； R室内背景噪声计算书； R围护结构隔声量计算书； R设计图纸（建筑、建施-03建筑统一构造说明）

| 5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：1、建筑屋顶采用144mm（施工厚度180mm）SLX60挤塑板复合隔热砖，外墙采用10mm复合硅酸盐保温砂浆，通过房间围护结构的内表面温度计算，屋顶内表最高温度为26.76(℃)，东向外墙内表最高温度为27.33(℃)，西向外墙内表最高温度为27.47(℃)，不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。2、本项目位于夏热冬暖地区，无需进行结露、冷凝验算。

证明材料：R节能计算书； R隔热验算计算书； R设计图纸（建筑、建施-01~02建筑施工图总说明）

给排水专业

| 5.1.3给水排水系统的设置应符合相关标准要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：1、本工程水源为城市自来水，生活饮用水水质满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求；2、本项目生活水箱采用不锈钢水箱，制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活应用水储水设施每半年清洗消毒不少于1次，水箱清洗消毒后应对水质进行检测；3、所有卫生器具、便器自带或配套存水弯，水封深度不小于50mm；4、本项目所有给排水管道和设备设置永久性标识，如颜色、图例、文字说明等。

证明材料： R水资源利用方案；R设计图纸（给排水、水施-01~02给水排水工程设计说明）；

暖通专业

| 5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目厨房、餐厅、卫生间等区域设置机械排风、止回排气阀等，避免空气和污染物串通到其他空间。

证明材料：R设计图纸（暖通、暖施-01通风工程设计说明）

| 5.1.6应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目宿舍楼采用预留分体空调设计，过渡季可以随时开窗通风，减低能耗，改善室内热环境。厨房热源附近设有局部排风，将设备散热量通过烟道排放到屋顶，防止热量散发到室内，以减少冷负荷。

证明材料：R设计图纸（暖通、暖施-01通风工程设计说明）

| 5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目宿舍楼采用预留分体空调设计，可采用遥控控制独立控制房间温度，满足不同房间的热环境要求。

证明材料：R设计图纸（暖通、暖施-01通风工程设计说明）

| 5.1.9地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目未设置地下停车库。

证明材料：R设计图纸（建筑、建施-04总平面图）

电气专业

| 5.1.5建筑照明数量和质量，照明产品光生物安全性，LED照明产品频闪比。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：1、建筑的室内照度、眩光值、一般显色指数和照度均匀值等照明数量和质量指标均满足规定；2、人员长期停留场所的照明选择《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145安全组别为无危险类的产品；3、LED照明产品的光输出波形的波动深度满足FPF限值要求。

证明材料：R照明计算书； R设计图纸（电气、电施-01~02电气总说明）

- 生活便利

- 必须说明内容（控制项）

规划专业

| 6.1.2场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目东侧道路设置公交站点-饶平高铁站公交站，站点距离本项目在173米内，途径218路、黄冈-高铁站等2条公交路线。

证明材料： R设计图纸（建筑、建施-04总平面图）

建筑专业

| 6.1.3-1停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目停车位总数162个，其中17个为充电桩停车位，充电桩停车位占总车位数的10%以上；设置1个无障碍停车位，无障碍停车位数量达到总停车位的0.5%以上。

证明材料：R设计图纸（建筑、建施-04总平面图）

| 6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目实行人车分流的模式，非机动车停车位设置在用地出入口附近，位置合理、方便出入。

证明材料：R设计图纸（建筑、建施-04总平面图）

电气专业

| 6.1.3-2停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目停车位总数162个，其中17个为充电桩停车位，充电桩停车位占总车位数的10%以上，预留充电桩电量和路线。

证明材料：R设计图纸（电气、电施-01~02电气总说明）

| 6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目为宿舍楼建筑，建筑设备形式较为简单，设置简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等。

证明材料：R设计图纸（电气、电施-01~02电气总说明）

| 6.1.6建筑应设置信息网络系统。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目建筑设置信息网络系统，可支持建筑内的数据传输，设备间、电信间安装空间满足四家通讯运营商接入的需要。

证明材料：R设计图纸（电气、电施-01~02电气总说明）；R二次设计达标承诺函

景观专业

| 6.1.1建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目根据《无障碍设计规范》GB50763-2012进行设计，建筑入口为无障碍平坡入口，坡度不大于1:20，建筑与室外场地与城市道路之间设置连贯的无障碍步行系统。

证明材料：R设计图纸（景观、SM-01景观构造统一说明）

- 4、资源节约

- 必须说明内容（控制项）

建筑专业

| 7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：根据节能计算书，建筑屋顶采用144mm（施工厚度180mm）SLX60挤塑板复合隔热砖，外墙采用10mm复合硅酸盐保温砂浆，公建部分外窗采用普通铝合金窗+6mm透明+12mm空气+6透明，居建部分外窗采用隔热金属型材+6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明等节能措施，建筑设计符合国家现行有关建筑节能设计标准中的强制性条文。

证明材料：R节能计算书； R设计图纸（建筑、建施-03建筑统一构造说明）

| 7.1.9建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目参评建筑的屋顶有装饰性构架，需要按装饰性构件计算，装饰性构件的造价24.73万元，工程总造价3926.15万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例为0.63%，不大于1%。

证明材料：R装饰性构件造价比例计算书； R设计图纸（建筑、建筑立剖面图）

| 7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目采用节能电梯，具有变频调节节能措施，电梯组采用群控措施。

证明材料：R设计图纸（建筑、建施-01~02建筑施工图总说明）

结构专业

| 7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目最不利的宿舍楼有2项不规则类型，为扭转不规则，属于一般不规则建筑。

证明材料：R建筑形体规则性判定报告； R设计图纸（结构、结施-01混凝土结构设计总说明）

| 7.1.10选用的建筑材料应符合相关要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：项目选用500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例大于60%，全部采用预拌混凝土和预拌砂浆。

证明材料：R设计图纸（建筑、建施-01~02建筑施工图总说明；结构、结施-01混凝土结构设计总说明）

给排水专业

| 7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：1、本项目设置总水表，按使用用途，对生活用水、绿化用水、消防用水等分别设置用水计量装置，分级计量水表安装率为100%。2、进户管压力超0.20MPa时采用减压阀减压，阀后压力0.20MPa。3、所有器具应满足《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870-2011的要求各用水器具均达用水效率2级水平。坐便器用水量不大于3.5L/5L，蹲便器用水量不大于5.0L，小便器用水量不大于3.0L/次，洗手盆水嘴用水量不大于0.125L/s，淋浴花洒用水量不大于0.12L/S。

证明材料：R水资源利用方案； R各层用水压力计算表； R分级水表示意图； R设计图纸（给排水、水施-01~02给水排水工程设计说明）

暖通专业

| 7.1.2应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目为采用分体空调设计的建筑，过渡季节可以随时开窗通风，满足本项要求。

证明材料：R设计图纸（暖通、暖施-01通风工程设计说明）

| 7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目室内过渡空间无需设置供暖空调，满足本项要求。

证明材料：R设计图纸（暖通、暖施-01通风工程设计说明）

电气专业

| 7.1.4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本建筑公共场所的照明，均采用高效光源节能灯具。镇流器选用电子节能型镇流器，气体放电灯的配电线路采用就地补偿方式，功率因数不应低于0.9。公共建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，采用智能控制；各设备房采用就地设置照明控股控制；走道、楼梯的灯具，均采用节能自熄开关。

证明材料：R照明功率密度计算书； R设计图纸（电气、电施-01~02电气总说明）

| 7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目对新建宿舍建筑，宿舍能耗进行分户计量，公共部位的冷热源、输配系统和照明等各部分能耗独立分项计量。

证明材料：R设计图纸（电气、电施-01~02电气总说明）

| 7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目采用节能电梯，具有变频调节节能措施，电梯组采用群控措施。

证明材料：R设计图纸（电气、电施-01~02电气总说明）

- 5、环境宜居

- 必须说明内容（控制项）

规划专业

| 8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：通过对本项目日照状况进行区域模拟分析可得，本项目宿舍楼的50%以上的设施满足大寒日3h日照标准。本项目为新建建筑，北侧、东侧均为道路，不需考虑项目建筑对其的日照影响；西侧、南侧为未开发用地，项目建筑不影响其日照情况。

证明材料：R日照计算分析报告； R设计图纸（建筑、建施-04总平面图）

| 8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：废水处理，项目建成后普通生活污水经三级化粪池厌氧处理，达到广东省地方标准要求后，一并排入市政排污管网，进入污水处理厂处理后排放；固体废弃物，本项目保洁部门安排人员每天定时对各楼层的生活垃圾进行清理、收集后送至该垃圾收集站，并当天由环卫部门上门回收；噪声处理，本项目备用发电机放置于专用设备房内，备用发电机噪声经治理后不会对周围环境以及项目自身造成明显影响；废气处理，厨房油烟经净化处理后从屋顶进行排放。

证明材料： R设计图纸（建筑、建施-01~02建筑施工图总说明；给排水、水施-01~02给水排水工程设计说明；电气、电施-01~02电气总说明；暖通、暖施-01通风工程设计说明）

建筑专业

| 8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目建筑设置便于识别和使用的标识系统，如人车分流标识、易于老年人识别的标识、满足儿童使用需求与身高匹配的标识、无障碍标识、楼公共卫生间导向标识，以及其他促进建筑便捷使用的导向标识等。

证明材料： R二次设计达标承诺函

景观专业

| 8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目为宿舍建筑，位于工业区不在居住区，满足室外热环境规划要求。

证明材料： R设计图纸（建筑、建施-04总平面图）

| 8.1.3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目种植适应潮州市气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求。

证明材料：R设计图纸（景观、SM-01景观构造统一说明、LP-1.5地面植物配置平面图）

| 8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：场地进行雨水排放设计，根据工程项目场地条件及所在地年降水量等因素，有效组织雨水下渗、滞蓄，采取以下措施，1、利用坡度引导路面雨水进入绿地中，2、场地设计标高比周边城市市政道路的最低路段标高高0.2米以上，可防止区域外雨水流入，3、在场地红线内侧设置雨水口，防止因降雨导致场地积水或内涝。

证明材料： R设计图纸（建筑、建施-04总平面图；给排水、水施-08室外排水总平面图）

| 8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：本项目生活垃圾分类收集，制定厨余垃圾或其他可生物降解垃圾分类、有害垃圾等收集管理制度，垃圾容器和收集点的设置与景观设计配合与周围景观协调。

证明材料：R设计图纸（建筑、建施-04总平面图；景观、LP-1.4地面铺装总平面图）

备注：

1.条文编号前的2个方框：控制项条文只需填写第2个方框，满足填“√”、不适用填“○”。

2.每个章节评分项都有一个得分汇总表，根据项目实际得分计划填写，并在相应的条文内填写技术措施说明及证明材料。

3.“技术措施说明”中应简要叙述设计中的绿色建筑设计方案和技术措施，包括但不限于设计方案描述、关键参数说明和设计效果表达。

3.“证明材料”中应注明支撑绿色建筑设计得分的施工图图纸编号或其它专业资料（或分析报告、计算书等），并编制证明文件目录清单。

4.若设计图纸暂不能提供（如景观、装修、智能化、二次专业设计），应在“技术措施说明”中明确二次设计需要达到的设计指标，并在证明材料中注明证明材料为二次设计达标承诺函，后期专业设计应按照本专篇填写内容落实。

5.为便于查看，填写时根据项目实际情况保留参评并得分的条文，不得分条文请删除。

6.设计依据为当前最新相关设计规范。