报告编号：

- 建设项目环境影响报告表

项目名称:  汕头保税物流中心（B型）项目

建设单位(盖章): 汕头保税物流中心有限公司

编制日期: 2016年06月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本状况

| 项目名称 | 汕头保税物流中心（B型）项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汕头保税物流中心有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许美钦 |  |  | 联 系 人 | 许美钦 |  |  |
| 通讯地址 | 汕头保税区海关货检楼二楼203房 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13642212005 |  | 传真 | 83590278 | 邮政编码 | 515071 |  |
| 建设地点 | 汕头市濠江广澳片区汕头保税区隔离设施内C09、C10地块 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 汕头保税区管理委员会 |  |  | 批准文号 | 汕保投﹝2016﹞1号 汕保投函﹝2016﹞1号 |  |  |
| 建设性质 | █新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | G5990 其他仓储业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 85013.5 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 10953.5 |  |  |
| 总投资 （万元） | 30333.1 | 其中:环保投资（万元） |  | 325 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.1% |
| 评价经费 （万元） | 1.5 |  |  | 预期投产日期 | 2017年6月 |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目建设的由来 汕头保税区建区20年来，虽然为汕头经济特区外向型经济发展做出了一定的贡献，但由于未能抓住机遇，未能有效发挥特殊区域对周边地区的辐射和带动作用。当前，国家对海关特殊监管区域整合发展提出新的要求。在新的政策环境背景下，设立保税物流中心，推进汕头保税区向综合保税区转型升级符合国家政策导向，是汕头保税区补足“入区退税”政策，实现功能叠加、转型发展的现实需要，也是众多外向型企业的共同期盼，有利于促进汕头乃至粤东地区加工业转型升级，拓展国际物流业、生产性服务业，对进一步完善汕头经济特区对外开放的平台，提升汕头对外开放度，促进汕头外向型经济健康发展具有重要的现实意义。为此，汕头保税物流中心有限公司投资30333.1万元新建汕头保税物流中心（B型）项目为强化物流功能，创建商品交易市场，实现内外联动、区港联动，促进区港一体化发展。 保税物流中心（B型）是指经海关批准，由中国境内一家企业法人经营，多家企业进入并从事保税仓储物流业务的海关集中监管场所。其具有保税仓储、国际物流配送、进出口贸易和转口贸易、简单加工和增值服务等功能。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起施行）等相关环保法律法规，本项目属于U城镇基础设施及房地产—154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）的类别，且项目内不涉及有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目，需进行环境影响评价，并提交环境影响报告表。受汕头保税物流中心有限公司委托（详见附件1环评委托书），河南鑫垚环境技术有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在组织相关技术人员现场踏勘、调查收集和研究与项目有关的技术资料的基础上，根据环境影响评价技术导则，编制了本项目的环境影响报告表。 - 项目建设规模及主要建设内容 保税物流中心是一家企业经营、多家企业参与的海关特殊监管场所，主要功能是开展保税仓储、物流配送、国际贸易和转口贸易，拥有境内货物进入物流中心视同出口，可享受出口退税的优惠政策。 项目主要为提供货品仓储，年集装箱吞吐量约12万标箱，货物约30万吨，货品主要为一般工业产品、非限制类等，不从事有毒、有害及危险品的仓储、物流配送。并且不进行任何产品的生产，其过程主要为产品的进、出仓库和储存，其过程不发生任何物质变化。 本项目总规划用地面积85013.5m2（约127.52亩），规划净用地面积71675.7m2（约107.52亩），项目总建筑面积约92000m2，堆场17000 m2，仓储面积约10000m2。 规划用地面积根据保税物流中心特性划分为中心内和中心外，中心内、外通过不间断全封闭隔离设施进行区分。中心外主要建设内容有综合业务办公楼、待报关停车场（货车专用）、监管业务区域停车场以及部分配套基础设施；中心内主要建设内容有海关罚没仓、查验平台、监管用房、平台仓库（5个）、堆场以及部分配套基础设施。其中监管用房主要设置在卡口各通道中间。 项目主要建设内容有综合业务办公楼、待报关停车场（货车专用）、监管业务区域停车场（办公车专用）、封闭围网、海关罚没仓、查验平台、业务用房、监管用房、二层平台仓库2栋（约33100m2，总图上为1#、2#仓库）、三层平台仓3栋（约49900m2，总图上为3#、4#、5#仓库）、堆场、预留仓库用地平整以及部分配套基础设施。项目建设规模及总平面主要技术经济指标表详见表1-1、表1-2。 项目建设内容包括项目用地范围内的污水管网，不含市政道路及外部污水管网建设，区域内不配套食堂及备用柴油发电机。 表1-1 项目主要建设规模一览表 功能分区; 单项工程名称; 区域 属性; 结构特征; 层数; 数量; 用地 面积 （㎡）; 建筑 面积 （㎡）. 办公区域; 综合监管业务楼; 中心外; RC框架结构; 6; 1; 800; 4800. 监管查验区; 待报关停车场（可泊约20辆货车）; 中心外; /; /; 3000; /. 海关罚没仓; 中心内; RC框架结构; 1; 1; 1200; 1200. 查验平台（约15个泊车位，进深10米）; 中心内; RC框架结构; /; 1; 800; 400. 业务用房; 中心内; RC框架结构; 1; 1; 60; 60. 监管用房; 卡口处; 1; 4; 80; 80. 仓储物流区; 平台仓库（二层、2个）; 中心内; RC框架结构; 2; 2; 16800; 38000. 平台仓库（三层、3个）; 中心内; RC框架结构; 3; 3; 16800; 47000. 堆场; 中心内; /; /; 17000; /. 其他配套; 公厕; RC框架结构; 1; 2; 120; 120. 垃圾收集站（均设置于中心内）; RC框架结构; 1; 2; 100; 100. 配电房（中心内外各1个）; RC框架结构; 1; 2; 240; 240. 监管业务区域停车场; /; /; 2000; /. 道路广场; /; /; 15000; /. 绿地; /; /; 10953.5; /. 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 指标类别; 单位; 数值. 1; 总规划用地面积; ㎡; 85013.5. 2; 规划净用地面积; ㎡; 71675.7. 3; 围网长度; m; 1500. 4; 建筑占地面积; ㎡; 37060. 5; 总建筑面积; ㎡; 92000. 6; 计容建筑面积; ㎡; 14166. 7; 仓储面积; ㎡; 10000. 8; 道路广场面积; ㎡; 15000. 9; 绿地面积; ㎡; 10953.5. 10; 容积率; /; 1.67. 11; 建筑密度; %; 43.6. 12; 绿地率; %; 12.9. 三、本项目投资情况 本项目总投资30333.1万元，其中计划环保投资325万元，占总投资额的1.1%，具体环保投资明细见表1-3。 表1-3 本项目环保投资明细表 项目; 内容; 投资（万元）. 施工期; 废气治理; 建隔离墙、物料覆盖、施工场地出口设置浅水池、安装冲洗运输车辆车轮的冲洗装置; 40. 废水治理; 建沉淀池; 5.2. 噪声治理; 建临时隔声墙、隔声屏障; 20. 营运期; 废气治理; 垃圾收集间臭气治理、加强垃圾收集间的清洁; 20. 废水治理; 生活污水设化粪池、生化处理装置等废水处理设施; 100. 噪声治理; 隔声、降噪、减声等措施; 30. 固废治理; 交由物资公司回收处置和环卫部门清运处置; 35. 绿化管养; 种植绿化面积10953.5平方米; 74.8. 合计; 325. 四、项目地理位置及四至情况介绍 项目场址中心地理坐标为东经116°46΄0.37"，北纬 23°15΄11.95"，项目地理位置图见附图1。该地块属于保税区用地，该地块地理位置优越，与磊广公路、广达路、河中路等相连，东有疏港铁路（规划中），南距广澳港直线距离约2公里，交通十分方便。本项目用地性质属仓储用地，不涉及基本农田。 - 汕头保税物流中心拟建地块整体为两个长方形组合体；项目场址西临广达大道，东隔N2路为工业空地，北隔E10路为工业空地，南隔E9路为工业空地。场址距离广澳深水港2公里。项目四至示意图见附图2。 - 五、项目厂区平面布置情况 项目建设所在地为汕头市濠江广澳片区，汕头保税区隔离设施内C09、C10地块，即由两块长方形地块组合而成，总规划占地面积85013.5平方米（127.52亩），规划净用地面积71675.7m2（约107.52亩）。规划用地面积根据保税物流中心特性划分为中心内和中心外，中心内、外通过不间断全封闭隔离设施进行区分。中心外主要建设内容有综合业务办公楼、待报关停车场（货车专用）、监管业务区域停车场以及部分配套基础设施；中心内主要建设内容有海关罚没仓、查验平台、监管用房、平台仓库（5个）、堆场以及部分配套基础设施。其中监管用房主要设置在卡口各通道中间。 - 卡口采用双卡口设计。外卡口通道设置由货车通道、客车、人员通道组成，由于考虑卡口外有待报关停车场（可泊约20辆货车）以及设置行政通道的需求，本规划调整共设6个通道：货车通道两进两出+行政通道1条（兼并客车、人员通道功能）+备用通道1条，物流线路为确保12m长货车能够直达仓库前卸货，库房两卸货平台之间的宽度充分考虑了长货车索需装卸及掉头行驶半径，最长约有34m宽，最短约有22m宽(可再适当增宽)。外卡口内海关查验平台（约15个泊车位，进深10米）与仓储区间作划分隔离，设立内卡口，双通道一进一出。厂区平面总布置见附图3。 六、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为100人，公司不设食堂和宿舍。 工作制度：实行24小时工作制度，分三班制，每班工作8小时，年工作日330天。 七、项目能源消耗 - 供电：项目供电由保税区供电网络供电，年用电量约275.81万kw•h/a。本项目不设置备用柴油发电机组。 - 给水：项目用水全部由汕头保税区市政供水网络供给，中心用水主要为员工生活用水和绿化用水。项目年用水量为5626t/a，其中生活用水量为1650t/a；中心内绿化用水量为3976t/a（该部分用水不外排，除部分蒸发外其余均渗透到土壤中）。 （3）排水：项目废水来自员工生活办公产生的生活污水，没有生产废水排放。绿化用水被土壤吸收和蒸发，不会对外排放。在本项目污水管网未接通南区污水处理厂濠江分厂前，项目拟在厂区内西北侧自建1个污水处理池处理本项目的生活污水，占地面积约8平方米（具体位置见附图3 项目总平面图）。 （4）排水去向说明：汕头保税区区内排水管道系统完善，实行雨污分流。当前现状是汕头保税区污水经市政污水管道排往后江湾保税排污混合区。 本项目所在区域规划为南区污水处理厂濠江分厂纳污范围。根据调查，南区污水处理厂濠江分厂已于2014年7月21日完成验收，2014年8月1日正式运营。但是连接汕头保税区和南区污水处理厂濠江分厂的污水管道建设工程已完成招标、设计工作，处于前期报建阶段。 本项目预计2017年6月投产，届时若连接汕头保税区和南区污水处理厂濠江分厂的污水管道建成，本项目生活污水经厂区内配置的三级化粪池预处理《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)三级标准后经保税区市政污水管网排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理达标后排入濠江。若连接汕头保税区和南区污水处理厂濠江分厂的污水管道未建成，本项目生活污水经处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二级标准后由保税区市政污水管网排入后江湾保税排污混合区。 八、施工计划和施工方案 汕头保税物流中心（B型）项目拟2016年6月开始动工，于2017年6月完工，施工期建设周12个月。 本项目土建施工人员高峰期现场施工人数约120人/天。本项目施工期建设场址不设置食堂，三餐均外委，施工人员大部分为当地居民，项目生活营地位于项目场址东北侧临路，设置有移动式厕所。 九、产业政策相符性 该项目属其他仓储业（G5990 ），对照发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2013年本）和《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）（粤发改产业【2008】334号），本项目建设内容不属于限制类和淘汰类产业，因此项目建设符合国家、广东省的产业政策要求。 十、总体规划相符性及选址合理性分析析 根据《汕头市城市总体规划(2002-2020)》，项目建设地处汕头保税区内。根据汕头经济特区报税区规划与国土资源局出具的《关于汕头保税区物流中心用地及规划意见》（汕宝规国函[2013]20号）可知项目选址为物流及仓库用地，符合《汕头保税区控制性详细规划（修编）》及《汕头市土地利用总体规划（2006-2020）》的要求。项目选址用地示意图见附图5。 根据汕头保税区管理委员会出具的《关于汕头保税物流中心用地证明》可知该用地范围原已出让用地已收回，目前权属归保税区管委会所有。并根据管委会工作会议决定，该片用地移交给汕头保税物流中心有限公司作为保税物流（B型）项目的建设用地。 项目地块基础设施已完成七通一平，通路、给水、排水、通电、通讯、燃气和平整。项目用地原为净地，项目不涉及拆迁与移民安置问题。港口、公路和站场基础设施规划配套齐全，场地东边临近规划的疏港铁路。运输条件优越，道路条件良好，能满足工程施工的要求。施工用水、用电充足，劳动力、施工材料、机械设备充足，施工条件较好。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目属于新建项目，建设前主要为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、项目地理位置 汕头保税区位于汕头市南部（南区广澳半岛），项目场址中心地理坐标为东经116°46΄0.37"，北纬 23°15΄11.95"，该地块属于保税区用地，该地块地理位置优越，与磊广公路、广达路、河中路等相连，东有疏港铁路（规划中），南距广澳港直线距离约2公里，交通十分方便。 汕头保税物流中心拟建地块整体为两个长方形组合体；项目场址西临广达大道，东隔N2路为工业空地，北隔E10路为工业空地，南隔E9路为工业空地。场址距离广澳深水港2公里。 2、地形、地貌、地质 濠江区地质地貌以丘陵为主，山不高峭，海拔多为60-100米。北部是石山地，海拔196米的区内最高峰香炉山位于其中，自西北向东南延伸至埭头、东湖。东南部为广澳山地，东西走向，两端延至河渡、广澳入海。中部从猫山岭至河渡营盘山，东部从北洋大坑至葛洲，南部马凤南片区均是大片平地，平坦土地面积约70平方公里。河浦半岛西部为连绵的丘陵，中部为居民区，东部多为稻田，大部分为围海造田。河浦半岛与达濠岛相隔一条“濠江”（实为海峡）。达濠岛边缘间有小块平原，多为沿海台阶和宽谷的冲积土而成，马凤南属沿海的冲积小平原。山地属燕山期酸性花岗岩，多为粗粒花岗岩和斑状花岗岩。 3、气候、气象 项目所在地区属亚热带海洋性季风气候，具有气候温和、雨量充沛、光照充足和受台风影响多等特点。气温：本区年平均气温21.3℃， 1月份为最冷月，平均气温为13.1℃，7月份为最热月，平均气温为28.2℃，极端低气温0.4℃，极端高气温38.6℃。 降雨：年均降雨量1560.1mm，年均日最大降雨量297.4mm，降雨量集中4月～10月，占年降雨量的80%，降雨量的特征是春夏雨湿，秋冬干燥，年最大降雨量2420.4mm，年最小降雨量923.9 mm，最大日降雨量384mm。风向风速：常年主导风向为东北东风，频率18%，静风频率19%，多年平均风速2.7m/s；对本地有影响的台风平均每年有8次，出现在5～9月份，其中中等程度以上（海面风力8级以上）的为2～3次。相对湿度：年均相对湿度82%。日照量：年日照总时数平均2055.7h，日照百分率为46%。 - 水文 后江湾水文概况：项目东侧为后江湾海域，湾内风浪较小，沙滩平缓，水深7～8米，该海湾临近汕头港口海域。海域潮汐为不规则半日潮，涨潮历时大于退潮历时，退潮流速大于涨潮流速，潮流为不稳定的往复流。 濠江水文概况：项目所在区域西侧为濠江，濠江位于汕头市濠江区境内，为连接汕头港和广澳湾的无源海湾潮水河涌，长约16公里，流域面积137平方公里。濠江是一条没有发源地的海湾河涌，它从汕头市西南面的磊口大桥蜿蜒流经达濠街道、河渡出口，最后进入企望湾。濠江水随潮水的涨落而变化，潮流以往复流为主，为不规则半日潮流，平均潮差0.86米，最大潮差2.43米。落潮流速大于涨潮流速，流向和水道基本一致，余流量较少，以落潮方向为主。 项目地下水文概况：调查区域地下水类型主要有第四孔隙水和基岩裂隙水，地下水主要收大气降水和海水补给，以蒸发和径流的方式排泄。基岩裂隙水主要分布于丘陵区过早破碎带和基岩风化带中，水量较少，孔隙潜水主要分布在第四系地层中，由于受海水潮汐影响，土层中有海水残留，地下水有咸味，地下水水位变化随着季节性气候及涨落潮变化而变化。 5、土壤植被 濠江区土壤类型复杂多样，其中以赤红壤为主，其次为黄壤、红壤、冲积土、水稻土、盐渍土等。由于地处高温多雨的南亚热带地区，土壤受雨水淋浴多，土壤中碱金属和碱土金属元素的减失程度较高，土壤普遍呈酸性。本区属南亚热带常绿季雨林区，自然植被以次生类型为主。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 本项目所在区域属于汕头保税区管辖，汕头保税区位于汕头市濠江区。根据《汕头市统计年鉴（2015年）》统计濠江区数据： 1、行政区划和人口规模 据汕头市2014年底统计，濠江区下辖达濠、礐石、马滘、广澳、三河、玉新、滨海7个街道办事处，共60个居委会和3个渔业联社，全区总户数68728户，人口总数296227人，出生率17.06‰，死亡率4.41‰，自然增长率12.65‰。 汕头保税区位于广东省汕头市南区，面积2.34平方公里。1993年1月经国务院批准设立，同年12月监管设施通过海关总署验收开关运作。功能主要是发展出口加工、仓储物流、国际贸易和金融信息业。汕头保税区管理委员会是汕头市人民政府的派出机构，行使市一级管理权限，实行“精简、高效”管理机制，逐步与国际惯例接轨。管委会属下设置5个职能部门，海关、检验检疫、税务、工商、公安等派出机构和银行均进区办公。实行简便、快捷、优质、高效的“一站式”管理，提供全程、全方位“一条龙”服务，凡客商投资一应事务均能在区内“一站”办妥，是海内外有识之士投资兴业的理想场所。 汕头保税区致力营造适宜客商投资的硬件环境。自开发建设以来，实现全区土地工业标准化的“五通一平”，配套建设一个11万伏变电站和一个1万伏开关站，供电、供水与排水、排污分流管道自成网络。完成首期填海造地1平方公里。1999年5月，海关总署批复同意将广澳深水港码头作为保税区专用码头。目前已配套一个3万吨级专用码头和2个5万吨级泊位码头。建成一个移动通讯基地站，程控电话、IDD、ISDM、ADSL、DDM等通讯服务俱全，光纤网络直达各企业。园林绿化率达36%以上。 汕头保税区的发展定位：把握广东省委、省政府进一步促进粤东西北地区振兴发展的机遇，以华侨试验区建设、广澳深水港建设和上海自贸区监管创新制度的复制推广为契机，把握“互联网+”新机遇，以创建B型保税物流中心为突破口，推进“区港联动、工贸物流一体化”发展战略，把汕头保税区建设成为以国际市场为导向，出口加工为动力，仓储物流为重点，区港一体化、高层次开放区域和汕头临港工业、现代化物流业的核心功能区，逐步形成辐射粤东地区的保税物流基地。 目前，汕头保税区以跨国公司为主体的仓储物流业和互联网+新业态发展势头良好，以民营企业为主体的产、学、研一体化高科技产业，逐步深化发展；以外资和股份制企业为主体的高级包装材料、食用油脂、覆铜板等大型企业,正不断追加投资扩大生产规模。万顺股份有限公司在深交新上市，西电、三宝公司成功在新三板挂牌。热忱欢迎海内外客商前来考察、洽谈投资事宜，开展经贸技术合作。我们将竭诚为投资者提供高效优质服务，让投资者获得理想的投资回报。 2、经济状况 2014年濠江区工农业总产值1233705万元（按现行价计算，下同），其中工业总产值1122345万元，农林牧渔业总产值111360万元，各占工农业总产值的91.0%、9.0%。全区工业以电力、热力的生产和供应业、塑料制造业、造纸及纸制品业、交通运输设备制造业、工艺品及其他制造业为主。农林牧渔业总产值中，农业、林业、牧业、渔业产值与农林牧渔服务业分别占26.61%、0.20%、9.06%、63.63%及0.50%。 3、教育、医疗状况 2014年濠江区有中学14所，在校学生人数21642人，教职工数1708人，专任教师1567人；小学39所，在校学生人数19169人，教职工数1153人，专职教师1084人；幼儿园53所，在园儿童10196人，教职工数757人，专任教师432人。2014年区内小学学龄儿童入学率为100%、初中毛入学率为109.71%，小学、初中、高中毕业升学率分别为90.23%、90.20%、85.47%。2014年濠江区有医院4个，诊所、卫生所、医务室26个、妇幼保健院1个、专业疾病防治院1个、其他卫生事业机构2个。 4、交通运输 濠江区境内路桥交通形成网络，汕头海湾大桥、礐石大桥、濠江大桥等 5 座大桥跨海过江，深汕高速公路东段在此起点，324 国道穿境而过，南滨路、磊广公路、河浦大 道、澳东公路以及河中路等主干道纵横交错，全区实现村村通水泥公路。港区建设初具 规模，现有5000吨级以上专用码头8个。尤其是广澳湾临近国际航海道，海床稳定，水深池阔，腹地充足，是中心城区唯一可营建10万吨级以上深水码头的天然良港，已建成万吨级至3万吨级泊位5个。 5、景观资源 濠江区依山傍海，风光名胜方面，有龟山、蛇屿守濠江“水口”的自然景观，有礐石、北山湾、龙虎滩等省级风景名胜区或旅游度假区，其中礐石风景名胜区和龙虎滩旅游度假区为全市仅有的两处国家4A级风景区，青云岩风景区有“海国风光第一山”之誉，东湖湾、北山湾、南山湾、广澳湾、濠江渡湾等多处天然海滨沙滩，还有中国沿海湿地面积最大的澳头红树林生态区等；文化古迹方面，有建于明清时代的"青云禅寺"和"达濠古城"，均为市级文物保护单位。有叠石山石刻群，为潮汕地区著名的摩崖石刻，有"宝峰岩寺"以及炮台、汛营、宋代杨文广平南和明代郑成功驻兵等多处遗址。 6、项目所在区域市政污水处理设施概况 汕头市南区污水处理厂濠江分厂厂址位于广澳港西北侧，南临规划中的疏港路，西临濠江。汕头市南区污水处理厂濠江分厂服务范围包括达濠片区的三联工业区、珠浦工 业区、茂洲次中心、濠城、北山湾、保税区、规划临港工业区和广澳港等区域，以及河 浦片区的河浦工业区、马滘街道和南山湾工业区，规划总规模为36万m3/d，其中一期工程规模10 万m3/d。一期工程采用鼓风曝气完全混合型 A2/O 生物脱氮除磷工艺，出水 水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18978-2002）中的一级 B标准和《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段中一级标准中的严者标准后最终排入濠江。 根据调查，南区污水处理厂濠江分厂已于2014年7月21日完成验收，2014年8月1日正式运营。但根据《保税区污水输送干管建设项目可行性研究报告书》，其污水输送干管计划于2015年动工建设，预计2016年12月正式投入使用。经现场踏勘，污水输送干管尚未动工建设。本项目预计2017年6月投产，在该区域污水输送干管建成投入使用后本项目投产，则本项目营运期产生的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准后由保税区污水输送干管汇入汕头市南区污水处理厂濠江分厂进一步处理达标后排入濠江；在该区域污水输送干管建成投入使用前本项目投产，则本项目营运期产生的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后由保税区污水管网排入后江湾保税排污混合区。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、区域环境功能属性 根据《汕头市人民政府关于调整汕头市环境空气质量功能区划的通知》（汕府[2014]145 号文）、《汕头市人民政府关于调整汕头市声环境功能区划的通知》（汕府[2015] 24 号）以及《汕头市近岸海域环境功能区划有关问题的复函》（粤办函 [2005] 659号），本项目区域环境功能属性见表3-1。 表3-1 建设项目所在地环境功能属性表 项目; 功能区类别. 水环境功能区; 后江湾保税排污混合区属于海水第三类区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准； 濠江口临海工业排污混合区属海水第四类区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第四类标准。. 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境功能区; 3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类区标准. 是否农田基本保护区; 否. 是否风景保护区; 否. 是否水库库区; 否. 是否属污水处理厂集水范围; 是，污水管网尚未接通. 2、环境空气质量现状 利用《汕头市博弈软件开发有限公司光固化电子材料和水性涂料生产项目环境影响报告书》（2015年4月）中河渡村监测点位（约位于项目场址东北侧660米处，监测日期为2014年8月8～14日）的空气现状监测数据资料，区域 SO21小时浓度值范围为9～13μg/m3、24小时平均浓度值范围为5～7μg/m3，NO21小时浓度值范围为15～22μg/m3、24小时平均浓度值范围为8～13μg/m3，PM1024小时平均浓度值范围为35～51μg/m3，均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 为了解项目环境空气质量现状，引用汕头市空气质量实时发布系统(http://120.197.247.30:30004/)于2015年3月9日~3月16日发布的濠江子站日常自动化监测数据，项目所在区域主要空气污染物中，CO日均值在0.648mg/m3~1.742mg/m3、O3日最大8小时均值在18µg/m3~104µg/m3、PM2.5日均值在18µg/m3~43µg/m3。该区域CO、O3、PM2.5日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准(CO:4mg/m3、O3:160µg/m3、PM2.5:75µg/m3)日均值(O3为日最大8小时均值)的要求。 3、水环境质量现状 （1）后江湾水环境质量现状 在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂前，本项目生活污水经处理达标后排入保税区污水管网后排入后江湾保税排污混合区，为了解后江湾保税排污混合区的海域水质情况，本次海水环境质量评价通过收集近三年项目的后江湾水质监测数据（监测单位为汕头市环境保护监测站），收集监测时间为2013年6月13日至2013年6月15日，每个断面每天分涨潮、退潮时采样，监测项目为：水温、pH、CODMn、BOD5、DO、SS、无机氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、LAS、石油类共13项，在三年有效期内，后江湾保税排污附近未出现大型污水排放口，本项目收集的海水水质数据可有效的反应项目周边海域的水环境质量现状。水环境现状调查断面布设见表3-2，后江湾近岸海域水质调查统计见表3-3，评价范围水质现状监测标准指数计算结果见表3-4。 表3-2 后江湾保税排污口附近海域水环境调查布设 序号; 监测断面名称; 经纬度; 水质目标. W1; 后江湾保税排污口东北面约2.5km; N23°15΄38˝ E116°47΄38˝; 三类. W2; 后江湾保税排污口东南面约4.0km; N23°14΄35˝ E116°48΄59˝; 三类. W3; 后江湾保税排污口东南面约0.5km; N23°14΄54˝ E116°46΄49˝; 三类. 表3-3后江湾近岸海域水质调查统计表（除pH及注明外，单位均为mg/L） 监测点; 采样时间; 涨退潮; 水温; pH; CODMn; BOD5; DO; SS; 无机氮; 氨氮; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 石油类; 活性磷酸盐; LAS. W1; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.2; 1.39; 1.35; 6.68; 15; 0.808; 0.274; 0.423; 0.111; 0.051; 0.039; ND. 退; 24.4; 8.26; 1.5; 1.59; 6.55; 14; 0.754; 0.226; 0.395; 0.133; 0.042; 0.041; ND. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.11; 1.37; 1.41; 6.63; 15; 0.763; 0.295; 0.353; 0.115; 0.054; 0.041; ND. 退; 24.1; 8.2; 1.46; 1.52; 6.5; 13; 0.738; 0.239; 0.367; 0.132; 0.045; 0.043; ND. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.12; 1.41; 1.39; 6.6; 14; 0.772; 0.285; 0.369; 0.118; 0.052; 0.041; ND. 退; 24.3; 8.18; 1.48; 1.55; 6.52; 14; 0.697; 0.225; 0.343; 0.129; 0.045; 0.039; ND. W2; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.25; 1.4; 1.39; 6.77; 13; 0.811; 0.296; 0.382; 0.113; 0.059; 0.045; ND. 退; 24.4; 8.3; 1.48; 1.45; 6.71; 15; 0.709; 0.233; 0.424; 0.052; 0.05; 0.042; ND. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.15; 1.42; 1.35; 6.7; 13; 0.789; 0.319; 0.344; 0.126; 0.055; 0.037; ND. 退; 24.1; 8.18; 1.5; 1.53; 6.62; 14; 0.731; 0.275; 0.401; 0.055; 0.051; 0.04; ND. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.2; 1.44; 1.41; 6.72; 13; 0.745; 0.296; 0.313; 0.136; 0.056; 0.047; ND. 退; 24.3; 8.22; 1.49; 1.55; 6.66; 15; 0.706; 0.285; 0.368; 0.053; 0.053; 0.041; ND. W3; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.24; 1.06; 1.04; 6.63; 14; 0.78; 0.291; 0.354; 0.135; 0.059; 0.045; ND. 退; 24.3; 8.1; 1.22; 1.29; 6.15; 13; 0.807; 0.29; 0.322; 0.195; 0.064; 0.047; ND. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.12; 1.16; 1.19; 6.58; 14; 0.753; 0.277; 0.338; 0.138; 0.059; 0.044; ND. 退; 24.1; 8; 1.27; 1.25; 6.11; 13; 0.804; 0.313; 0.303; 0.188; 0.061; 0.046; ND. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.19; 1.11; 1.1; 6.6; 13; 0.791; 0.309; 0.356; 0.126; 0.06; 0.044; ND. 退; 24.3; 8.15; 1.25; 1.21; 6.13; 13; 0.793; 0.321; 0.285; 0.187; 0.062; 0.046; ND. 注：ND表示未检出。 表3-4水质现状监测标准指数统计表 监测点; 采样时间; 涨退潮; 水温; pH; CODMn; BOD5; DO; SS; 无机氮; 氨氮; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 石油类; 活性磷酸盐; LAS. W1; 2013.6.13; 涨; 24.6; 0.700; 0.348; 0.338; 0.309; 0.150; 2.020; --; --; --; 0.170; 1.700; --. 退; 24.4; 0.730; 0.375; 0.398; 0.337; 0.140; 1.885; --; --; --; 0.140; 1.400; --. 2013.6.14; 涨; 24.5; 0.655; 0.343; 0.353; 0.321; 0.150; 1.908; --; --; --; 0.180; 1.800; --. 退; 24.1; 0.700; 0.365; 0.380; 0.352; 0.130; 1.845; --; --; --; 0.150; 1.500; --. 2013.6.15; 涨; 24.6; 0.660; 0.353; 0.348; 0.324; 0.140; 1.930; --; --; --; 0.173; 1.733; --. 退; 24.3; 0.690; 0.370; 0.388; 0.345; 0.140; 1.743; --; --; --; 0.150; 1.500; --. W2; 2013.6.13; 涨; 24.6; 0.725; 0.350; 0.348; 0.292; 0.130; 2.028; --; --; --; 0.197; 1.967; --. 退; 24.4; 0.750; 0.370; 0.363; 0.307; 0.150; 1.773; --; --; --; 0.167; 1.667; --. 2013.6.14; 涨; 24.5; 0.675; 0.355; 0.338; 0.307; 0.130; 1.973; --; --; --; 0.183; 1.833; --. 退; 24.1; 0.690; 0.375; 0.383; 0.330; 0.140; 1.828; --; --; --; 0.170; 1.700; --. 2013.6.15; 涨; 24.6; 0.700; 0.360; 0.353; 0.302; 0.130; 1.863; --; --; --; 0.187; 1.867; --. 退; 24.3; 0.710; 0.373; 0.388; 0.319; 0.150; 1.765; --; --; --; 0.177; 1.767; --. W3; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.24; 0.265; 0.260; 0.319; 0.140; 1.950; --; --; --; 0.197; 1.967; --. 退; 24.3; 8.1; 0.305; 0.323; 0.414; 0.130; 2.018; --; --; --; 0.213; 2.133; --. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.12; 0.290; 0.298; 0.330; 0.140; 1.883; --; --; --; 0.197; 1.967; --. 退; 24.1; 8; 0.318; 0.313; 0.424; 0.130; 2.010; --; --; --; 0.203; 2.033; --. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.19; 0.278; 0.275; 0.324; 0.130; 1.978; --; --; --; 0.200; 2.000; --. 退; 24.3; 8.15; 0.313; 0.303; 0.417; 0.130; 1.983; --; --; --; 0.207; 2.067; --. 注：根据《海水水质标准》，硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮无相关的标准值，而无机氮是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮的总和，因而，本次评价仅根据已有标准值评价无机氮。 从上表可知，后江湾保税排污口附近的海域（属后江湾）除了活性磷酸盐、无机氮两项监测指标超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，其余指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，超标原因主要受到陆源污染物直接污染，尤其是连续降雨后，淡水团带来大量无机氮，造成海域无机氮浓度升高。 （2）濠江水环境质量现状 在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂后，本项目生活污水经处理达标后排入污水管网后排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂进一步深化处理达标后排放，为了解汕头市南区污水处理厂濠江分厂排污口附近的海域水质情况，本次海水环境质量评价通过收集近三年濠江水质监测数据（监测单位为汕头市环境保护监测站），收集监测时间为2013年6月13日至2013年6月15日，每个断面每天分涨潮、退潮时采样，监测项目为：水温、pH、CODMn、BOD5、DO、SS、无机氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、LAS、石油类共13项，在三年有效期内，鉴于南区污水处理厂濠江分厂的主干管暂未完善，因此濠江污水排放情况尚未改变，本项目收集的海水水质数据可有效的反应项目周边海域的水环境质量现状。水环境现状调查断面布设见表3-5，海域水质调查统计见表3-6，评价范围水质现状监测标准指数计算结果见表3-7。 表3-5 汕头市南区污水处理厂濠江分厂附近海域水环境调查布设 序号; 监测断面名称; 经纬度; 水质目标. W4; 汕头市南区污水处理厂濠江分厂排污口上游0.5km; N23°15΄17˝ E116°44΄31˝; 四类. W5; 汕头市南区污水处理厂濠江分厂排污口下游0.5km; N23°15΄07˝ E116°44΄42˝; 四类. 表3-6濠江近岸海域水质调查统计表（除pH及注明外，单位均为mg/L） 监测点; 采样时间; 涨退潮; 水温; pH; CODMn; BOD5; DO; SS; 无机氮; 氨氮; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 石油类; 活性磷酸盐; LAS. W4; 2013.6.13; 涨; 24; 8.13; 1.28; 1.25; 6.13; 13; 0.744; 0.222; 0.375; 0.147; 0.063; 0.047; ND. 退; 23.8; 8.01; 1.44; 1.41; 5.61; 14; 0.771; 0.28; 0.392; 0.099; 0.069; 0.049; ND. 2013.6.14; 涨; 24.1; 8.11; 1.35; 1.3; 6.16; 14; 0.74; 0.212; 0.379; 0.149; 0.062; 0.055; ND. 退; 24.5; 8.08; 1.41; 1.38; 5.68; 13; 0.81; 0.295; 0.421; 0.094; 0.068; 0.054; ND. 2013.6.15; 涨; 24.2; 8.17; 1.32; 1.28; 6.1; 13; 0.755; 0.233; 0.38; 0.142; 0.067; 0.05; ND. 退; 24.6; 8.15; 1.38; 1.35; 5.6; 14; 0.772; 0.298; 0.369; 0.105; 0.064; 0.053; ND. W5; 2013.6.13; 涨; 24.2; 8.13; 1.13; 1.11; 6.01; 13; 0.726; 0.277; 0.365; 0.084; 0.069; 0.035; ND. 退; 24.9; 8.05; 1.3; 1.31; 5.53; 13; 0.729; 0.288; 0.347; 0.094; 0.066; 0.036; ND. 2013.6.14; 涨; 24.2; 8.02; 1.21; 1.2; 6.09; 13; 0.738; 0.277; 0.374; 0.087; 0.069; 0.035; ND. 退; 24.3; 8.03; 1.28; 1.29; 5.6; 14; 0.742; 0.284; 0.362; 0.096; 0.065; 0.037; ND. 2013.6.15; 涨; 24.5; 8.16; 1.16; 1.15; 6.05; 13; 0.725; 0.265; 0.371; 0.089; 0.071; 0.034; ND. 退; 24.6; 8.1; 1.26; 1.26; 5.55; 14; 0.763; 0.297; 0.37; 0.096; 0.051; 0.038; ND. 注：ND表示未检出。 表3-7水质现状监测标准指数统计表 监测点; 采样时间; 涨退潮; 水温; pH; CODMn; BOD5; DO; SS; 无机氮; 氨氮; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 石油类; 活性磷酸盐; LAS. W4; 2013.6.13; 涨; 24; 0.665; 0.256; 0.250; 0.518; 0.087; 1.488; --; --; --; 0.126; 1.044; --. 退; 23.8; 0.605; 0.288; 0.282; 0.638; 0.093; 1.542; --; --; --; 0.138; 1.089; --. 2013.6.14; 涨; 24.1; 0.655; 0.270; 0.260; 0.509; 0.093; 1.480; --; --; --; 0.124; 1.222; --. 退; 24.5; 0.640; 0.282; 0.276; 0.613; 0.087; 1.620; --; --; --; 0.136; 1.200; --. 2013.6.15; 涨; 24.2; 0.685; 0.264; 0.256; 0.521; 0.087; 1.510; --; --; --; 0.122; 1.111; --. 退; 24.6; 0.675; 0.276; 0.270; 0.630; 0.093; 1.544; --; --; --; 0.134; 1.178; --. W5; 2013.6.13; 涨; 24.2; 0.665; 0.226; 0.222; 0.542; 0.087; 1.452; --; --; --; 0.128; 0.778; --. 退; 23.9; 0.625; 0.260; 0.262; 0.655; 0.087; 1.458; --; --; --; 0.138; 0.800; --. 2013.6.14; 涨; 24.2; 0.610; 0.242; 0.240; 0.524; 0.087; 1.476; --; --; --; 0.132; 0.778; --. 退; 24.3; 0.615; 0.256; 0.258; 0.634; 0.093; 1.484; --; --; --; 0.138; 0.822; --. 2013.6.15; 涨; 24.4; 0.680; 0.232; 0.230; 0.530; 0.087; 1.450; --; --; --; 0.130; 0.756; --. 退; 24.5; 0.650; 0.252; 0.252; 0.643; 0.087; 1.526; --; --; --; 0.142; 0.844; --. 注：根据《海水水质标准》，硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮无相关的标准值，而无机氮是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮的总和，因而，本次评价仅根据已有标准值评价无机氮。 根据上表监测数据统计分析，汕头市南区污水处理厂濠江分厂排污口附近海域处除了活性磷酸盐、无机氮两项监测指标超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准，其余指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准，超标原因主要受到陆源污染物直接污染，尤其是连续降雨后，淡水团带来大量无机氮，造成海域无机氮浓度升高。 4、声环境质量现状 根据《汕头市声环境功能区划》（2010年）（汕府[2010]44号），项目所在区域属3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。本项目利用《汕头市博弈软件开发有限公司光固化电子材料和水性涂料生产项目环境影响报告书》（2014年8月9日）中厂址四至噪声监测数据（约位于本项目场址东南侧550米处）的环境噪声现状监测数据资料，区域环境噪声昼间Leq值在34.1dB(A)-37.7dB(A)之间，夜间Leq值在31.2dB(A)-34.1dB(A)之间，区域环境噪声昼、夜间等效声级符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。因此，项目所在区域的声环境质量现状良好。

主要环境保护目标: 1、环境空气保护目标： 环境空气保护目标是维持项目所在区域环境空气现有的环境空气质量水平，保持周围环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 2、水环境保护目标： 水环境保护目标是使纳污水体在本项目建成后水质不受明显的影响。近期生活污水经处理达标后排入保税污水管网排入后江湾，近期保护后江湾保税排污混合区符合《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准；远期生活污水排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理后排入濠江，保护濠江口临海工业排污混合区水环境质量符合国家《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第四类标准。 3、声环境保护目标： 声环境保护目标是确保该项目建成后其声环境符合国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 4、主要环境保护目标 项目位于保税区，项目附近200m内没有居住和办公等声环境敏感点，项目大气敏感点主要有三寮社区。项目环境保护目标具体情况见下表： 表3-4 项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 规模; 保护级别. 大气环境; 三寮社区; NW; 1000m; 7200人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 水环境; 后江湾; E; 800m; --; 《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准. 濠江; NW; 2500m; --; 《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第四类标准.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 后江湾保税排污混合区水质指标执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准；经汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理后尾水排入濠江口临海工业排污混合区，属海水第四类区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第四类标准，见下表。 表4-1《海水水质标准》（GB3097-1997） 单位：mg/L（水温、pH 除外） 项目; 第三类; 第四类. 水温; 人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃. pH（无量纲）; 6.8~8.8. 溶解氧; >4; ＞3. BOD5; ≤4; ≤5. CODMn; ≤4; ≤5. SS; 人为增加量≤100; 人为增加量≤150. 石油类; ≤0.50; ≤0.50. 无机氮（以 N 计）; ≤0.40; ≤0.50. 活性磷酸盐（以 P 计）; ≤0.030; ≤0.045. 阴离子表面活性剂（以LAS计）; ≤0.1; ≤0.1. 2、环境空气质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，见下表： 表4-2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012） 单位：μg/m3 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; µg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 3、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类和4a类标准，见下表： 表4-3 《声环境质量标准》 单位：等效声级Leq[dB(A)] 适用区域; (GB3096-2008)标准; 昼 间; 夜间. 工业区; 3类; 65; 55. 广达大道（项目西侧）; 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声排放标准 施工期建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见下表： 表4-4 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55 dB(A). 营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类和4类标准，见下表： 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65 dB(A); 55 dB(A). 4; 70 dB(A); 55 dB(A). 2、废水排放标准 本项目在该区域污水输送干管建成投入使用后本项目投产，则本项目营运期产生的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准后由保税区污水输送干管汇入汕头市南区污水处理厂濠江分厂进一步处理达标后排入濠江；在该区域污水输送干管建成投入使用前本项目投产，则本项目营运期产生的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后由保税区污水管网排入后江湾保税排污混合区。见下表： 表4-6《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 单位：mg/L(除标明外) 污染物; 二级; 三级; 污染物; 二级; 三级. pH(无量纲); 6～9; 6～9; CODCr; 110; 500. SS; 100; 400; BOD5; 30; 300. 氨氮; 15; --. 3、废气排放标准 施工期施工扬尘、施工机械燃油废气和厂房装修废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放周界外浓度最高点监控限值，具体排放标准见下表。 表4-7 《施工期废气排放执行标准》（DB44/27-2001） 序号; 污染物; （DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 1.0. 2; SO2; 0.40. 3; NOX; 0.12. 臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新扩改建厂界标准限值。 表4-8 《 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 控制项目; 厂界标准，mg/m3. 臭气浓度; 20(无量纲). 4、固体废物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）本项目排放污水仅为生活污水，属于生活污染源，且是汕头市南区污水处理厂濠江分厂纳污范围，在污水干管建成接通后，本项目生活污水最终经保税区污水管网排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理达标排放，因此本评价不推荐总量控制指标。 （2）本项目推荐废气污染物放总量为0。 （3）本项目推荐固体废物排放总量为0。 |

- 五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述(图示)： 二、营运期工艺流程简述(图示)： 汽车尾气、噪声 汽车尾气、噪声 ↑ ↑ 货物 →入库 →仓储、管理 → 出库 → 配送 工作流程说明： 1、项目主要为提供货品仓储，年集装箱吞吐量约12万标箱，货物约30万吨，货品主要为一般工业产品、非限制类等，不从事有毒、有害及危险品的仓储、物流配送。并且不进行任何产品的生产，其过程主要为产品的进、出仓库和储存，其过程不发生任何物质变化，并且仓储过程主要为货物的装卸，无工业废水、废气和废渣产生。 2、项目仓储区内地面日常无需清洗，因此无清洗废水产生。 3、项目装卸为人工装卸，仓储区内用平板手推车进行运输。仓储不用水进行清洗，用人工清扫；项目主要是为其他企业提供货物存放场所，货物均为包装好的袋装或想装产品，直接堆放在仓库。 注：项目建成后不引进餐饮业，不设员工食堂和宿舍。

主要污染工序: 一、施工期污染工序分析 1、施工期大气污染源分析 （1）施工期扬尘 施工期扬尘一般来源于①土方工程和基础工程中场地平整、挖掘、堆放、清运、砂石及土的回填等工序所产生的土尘；②混凝土工程中混凝土的运输、装卸、堆放、搅拌制备以及其它建筑材料如黄沙、石子等的装卸、运输、堆放等所产生的水泥尘和沙石尘；③砌筑工程和建筑防水工程中砂浆制备、材料运输所产生的灰尘；④施工垃圾在堆放过程和清运过程中产生的扬尘。参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.1mg/ m2·s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/ m2 .s，本项目总占地面积约为85013.5 平方米，日施工8小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为0.17t/d，对周边环境有一定的影响。 （2）运输车辆和施工机械尾气 施工期施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，在建筑工地施工，施工机械大多以电作为动力，只是在场地平整、挖基坑等工序的施工机械使用燃料柴油和汽油。主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放，由于项目总体工程量不大，因此施工期施工机械将产生的少量燃油废气。 2、施工期水污染源分析 施工期的废水排放主要来自于施工工人的生活污水、施工废水、泥浆水和暴雨形成的地表径流。 #### （1）施工人员生活污水 本项目不设施工人员食堂，施工人员三餐均外购盒饭，根据《广东省用水定额》(DB44/T 1461-2014)和结合汕头市实际生活用水情况，生活用水量可按40L/人·日计算，本项目土建施工期及设备安装调试约12个月（约合360天）。本项目施工高峰期各类施工人员约120人/天，废水排放系数按80%计取，则日污水产生量为4.8m3/d，平均排放量为3.84m3/d，整个施工期生活污水产生量为1728m3，排放量为1382.4m3。类比同类型生活污水中主要污染物的浓度，该类污水为典型的生活污水，类比汕头市区生活污水水质情况，处理前生活污水水质为CODCr约400mg/L、BOD5约300mg/L、SS约100mg/L、氨氮约25mg/L，则CODCr产生量为0.69t、BOD5产生量为0.52t、SS产生量为0.17t、氨氮产生量为0.04t，项目施工期生活污水经三级化粪池等处理措施处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后由保税区污水管网排入后江湾保税排污混合区。 #### （2）施工废水 本项目在施工期废水包括冲洗施工设备和运输车辆、灌浆过程中产生的施工废水。施工废水不仅会带有泥沙，还有可能携带水泥、油类等污染物，可能引起水体污染。 根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），工程正常施工用水量按2.9L/m2•d计算，项目总建筑面积92000m2，施工期为12个月，共计360天，每天约施工255.6m2；则整个工程用水量约为266.8m3，废水量按施工用水量的80%计，则项目施工产生的废水产生量约为213.44m3。施工废水主要污染物为SS等，经类比分析可知SS浓度在400～600mg/L范围，按500mg/L计算，则SS产生量均为0.11t；项目施工期间将修建临时隔油池和沉砂池，施工废水经隔油池除油和沉砂池处理后，回用于场地洒水不外排，经此措施处理后SS去除率可达到80%，则SS排放量约为0.022t。 - （3）泥浆水和暴雨径流 在降雨情况下，由于雨水进入基坑，将大大增加泥浆水的产生量，而在正常天气，泥浆水主要来源于地下水渗出，其产生量较小。地表径流污水是降雨冲刷地面浮土、和露天的砂石、建筑垃圾、弃土等产生的地表径流污水，由于地表径流污水与当地天气等气候因素有关，且因本项目施工期较短，施工土壤扰动较小，地表径流形成量较小。 3、施工期噪声污染源分析 项目施工期噪声主要来自基础工程、主体工程、设备安装以及厂房装修四个阶段。施工期主要器械有：挖掘机、推土机、钻孔机、卡车等。主要施工器械作业期间噪声值类比详见表5-3。 表5-3 各种施工机械的噪声值 序号; 机械名称; 测点距施工设备距离（m）; 最大噪声值dB(A). 1; 静压桩机; 5; 80. 2; 电锯、电刨; 5; 95. 3; 混凝土运输车; 5; 95. 4; 振捣棒; 5; 95. 5; 振荡器; 5; 95. 6; 钻孔机; 5; 90. 7; 装载机; 5; 90. 8; 推土机; 5; 90. 9; 挖掘机; 5; 95. 10; 风动机具; 5; 80. 11; 卡车; 5; 85. 12; 吊车、升降机; 5; 80. 注：各噪声值摘至《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中表A.2。 4、固体废物污染源分析 本工程施工期间机械设备、运输车辆的维修和保养依托于周边修理厂，项目施工现场不会产生废机油及含油擦拭物等危险废物。施工期间的固体废物主要是地基开挖产生的弃方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）开挖弃方 本项目不涉及地下室开挖，地基开挖和平整均会产生一定量的土石方。土石方平衡情况：根据可研建设工程量进行核算，预计本项目总挖方量为67200m3，大部分回填和用于场地平整，少量弃土如不能及时妥善处理胡乱堆放，会阻碍交通，遇到雨天更是泛滥成灾。 （2）建筑垃圾 施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、地表开挖的淤泥、施工剩余废物料，以及在运输过程中，车辆若不注意清洁运输而沿途撒落的尘土。施工期建筑垃圾产生量采用建筑面积发展预测，预测模型为： JS=QS×CS 式中： JS- 年建筑垃圾产生量（吨）； QS- 年建筑面积 CS- 平均每平方木建筑面积垃圾产生量（吨/m2）。 本项目总建筑面积92000m2，按单位建筑垃圾生产量30kg/m2估算，则产生的建筑垃圾约为2760t。 （3）施工人员生活垃圾 本项目土建施工期及设备安装调试约12个月（约合360天）。本项目施工高峰期各类施工人员约120人/天，生活垃圾量按人均产生生活垃圾0.5kg/d。则项目施工期生活垃圾产生量为21.6t。 二、营运期污染工序分析 1、营运期废水污染源分析 项目作为仓储用途无生产性废水产生和排放，废水主要为员工生活废水。 （1）职工生活污水 建设项目职工定员100人，均不在中心内食宿。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）要求，无食宿职工一般生活用水以0.04t/d·人计，则本项目员工生活用水量为4t/d，项目年工作日为330天。则员工生活用水量为1320t/a。排放系数按0.9计算，则外排生活污水量为1188t/a。项目生活污水主要为职工的洗手、冲厕废水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS和NH3-N。通过类比分析，项目生活污水污染物产生浓度及产生量和排放浓度及排放量情况见下表。 表5-4 项目生活污水污染物产生和排放情况 日期; 污水类别; 本项目 污水量; 项目; CODcr; BOD5; NH3-N; SS. 处理前; 生活污水; 产生量 1188 t/a; 产生浓度(mg/L); 400; 300; 30; 150. 年产生量(t/a); 0.48; 0.36; 0.04; 0.18. 排入污水厂; 生活污水经三级化粪池初步处理; 排放浓度（mg/L）; 250; 150; 15; 100. 年排放量（t/a）; 0.30; 0.18; 0.02; 0.12. 排入污水处理厂前; 生活污水经三级化粪池再经生化处理; 排放浓度（mg/L）; 110; 30; 15; 60. 年排放量（t/a）; 0.13; 0.04; 0.02; 0.07. 2、营运期大气污染源分析 项目运营期主要废气为运输车辆扬尘及尾气和垃圾收集站臭气。 （1）运输车辆扬尘及尾气 本项目以仓储为主，仓储面积为10000平方米，项目设置有待报关停车场（面积为3000平方米，货车停车位为20个）、查验平台（面积为800平方米，货车停车位为15个），监管业务区域停车场（面积为2000平方米，可泊50辆车），项目停车场全部为地上式，为敞开式。厂区内货物运输以叉车为主，叉车采用电能，运输车辆将产生少量的扬尘及一定量的汽车尾气。 本项目所需运输的物料为装备制造、新材料等行业原材料、产成品，均为密闭式汽车运输，无粉料运输。项目内道路均为沥青为主，道路周边进行绿化，绿化率12.9%％。因此本项目扬尘产生量很小，对周边大气环境影响较小。 本项目停车场设置汽车泊位共85个，汽车尾气主要污染物是CO、THC和NOx。预计待报告关停车场、查验平台的每个车位平均每天有车辆进出各4次，则进出停车场的机动车数量为280车次/日；监管业务区域停车场每个车位平均每天有车辆进出各2次，则进出停车场的机动车数量为200车次/日。 表5-5 机动车行进时的排污系数及排放量（车速60km/h） 污染物; NO2; CO; THC. 加权平均排污系数（g/辆·km）; 0.167; 2.468; 0.223. 待报告关停车场、查验平台停车场日排放量（kg/d）; 0.047; 0.069; 0.062. 监管业务区域停车场日排放量（kg/d）; 0.033; 0.049; 0.045. （2）垃圾收集站臭气 该项目规划配套2个专门的垃圾收集站，均为地上式（具体位置见附图3 项目总平面图），主要将各零散垃圾点的垃圾进行统一收集，然后由环卫部门运走处理，无需对垃圾进行压缩处理。垃圾收集站大气污染主要为垃圾恶臭、粉尘，由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体。恶臭污染主要是通过人的嗅觉来影响环境。根据对国内现有垃圾收集站污染物排放情况调查，垃圾收集站的废气主要来自于转运车间垃圾倾倒和装填过程，废气中主要污染物为H2S 和 NH3。根据有关资料介绍和类比监测结果，得知常温下每吨垃圾的废气排污参数NH3 为60.59g，H2S 为6.20g。本项目拟建2个垃圾收集站，不对垃圾进行压缩，设计总转运量为200t/a。废气产生量NH3为0.012t/a，H2S为0.001t/a。 3、营运期噪声污染源分析 项目建成运营期主要噪声源来自进出卡车交通噪声、装卸过程中货物碰撞产生的撞击声、风机、水泵、空调、变电器等设备运作噪声，项目噪声产生及治理情况具体见表30。 - 表5-6 噪声产生及治理情况 序 号; 噪声源名称; 数量; 噪声声级 dB（A）; 治理措施; 降噪效果 dB（A）. 1; 车辆; 若干; 80~85; 厂内行驶的车辆不得鸣笛，并限制噪声超标车辆驶入; /. 2; 碰撞噪声; /; 70~80; 货物的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少货物装卸时的落差，避免撞击; 25. 3; 风机; 若干; 80~85; 减振、定期维护、建筑隔声; 25. 4; 水泵; 若干; 80~85; 减振、定期维护、建筑隔声; 25. 5; 空调外机; 若干; 80~85; 减振、定期维护、建筑隔声; 25. 6; 变电器; 2; 80~85; 减振、定期维护; 25. 4、固体废物分析 本项目生产经营过程产生的固体废弃物主要有员工生活垃圾，卸货过程中会产生废泡沫、木板、废纸箱等包装废物 （1）卸货过程中会产生废泡沫、木板、废纸箱等包装废物，该类固体废物预计产生量约为50t/a。 （2）本项目共有员工100人，根据我国生活污染物排放系数，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量为16.5t/a。 表5-7 固体废物统计表 序号; 废物种类; 来源; 年产生量（吨）; 备注. 1; 废包装废物; 卸货过程中; 50; 一般废物. 2; 生活垃圾; 办公、生活; 16.5; 一般废物. 合计; ——; ——; 66.5; ——.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工作业 | 扬尘 | 0.07mg/ m2 .s，0.17t/d | 0.07mg/ m2 .s，0.17t/d |
|  |  | 运输车尾气 | CO、NOX、THC | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 运输车辆扬尘及尾气 | NOx | 0.167g/辆·km， 0.08 kg/d | 0.167g/辆·km， 0.08 kg/d |
|  |  |  | CO | 2.468 g/辆·km， 0.118 kg/d | 2.468 g/辆·km， 0.118 kg/d |
|  |  |  | THC | 0.223g/辆·km， 0.107 kg/d | 0.223g/辆·km， 0.107 kg/d |
|  |  | 垃圾收集站 | NH3 | 60.59g/t，0.012t/a | 60.59g/t，0.012t/a |
|  |  |  | H2S | 6.20g/t，0.001t/a | 6.20g/t，0.001t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | # 污水量 | 213.44t | 213.44t |
|  |  |  | # SS | 500mg/L，0.11t | 100mg/L，0.022t |
|  |  | 施工人员生活污水 | # 污水量 | 1382.4t | 1382.4t |
|  |  |  | # CODcr | 400mg/L，0.69t/a | 110mg/L,0.15t/a |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/L，0.52t/a | 30mg/L，0.04t/a |
|  |  |  | SS | 100mg/L,0.17t/a | 100mg/L，0.14t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.04t/a | 15mg/L，0.02t/a |
|  | 营运期 | 员工生活污水 | # 污水量 | 1188t/a | 1188t/a |
|  |  |  | CODcr | 400mg/L，0.45t/a | 近期：110mg/L,0.13t/a 远期：250mg/L,0.30t/a |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/L，0.36t/a | 近期：30mg/L,0.04t/a 远期：150mg/L,0.18t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L,0.18t/a | 近期：60mg/L,0.07t/a 远期：100mg/L,0.12t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.04t/a | 近期：15mg/L,0.02t/a 远期：15mg/L,0.02t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土方开挖 | 弃土 | 少量 | 零排放 |
|  |  | 土建施工 | 废建筑材料 | 2760t | 零排放 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 21.6t | 零排放 |
|  | 营运期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 16.5t/a | 零排放 |
|  |  | 卸货过程 | 包装废物 | 50t/a | 零排放 |
| 噪 声 | 施工期：施工机械噪声和装修噪声；噪声范围在70～105dB(A)之间。 营运期：各种生产设备、通风排气设备等机械设备及卡车交通噪声、装卸过程中货物碰撞产生的噪声，噪声范围在65～100dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响: 施工建设对陆生生态的影响表现为施工平整、地基开挖时扰乱了施工区及附近区域的生态平衡。施工遇上暴雨造成水土流失时，将导致工程周围下水道淤积，并引起纳污水体悬浮物增加，导致水体浑浊，影响水生生物正常生长繁殖，但只要采取有效防治措施，施工期对环境的影响将会大大减轻。而且，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。因此，项目施工期对施工场址周围的环境影响较小。 项目施工期及运营期废气、固体废物和设备噪声等污染物的排放，会造成所在地污染负荷增大，通过采取本环评提出的污染防治措施后，对当地生态环境的影响可控制在允许的程度之内。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 一、施工期大气污染环境影响分析 1、扬尘 经调查研究，施工扬尘中地壳元素含量基本与起尘物质相当，其中地基开挖回填及一般建设阶段施工扬尘以土壤尘为主，地基建设阶段扬尘以水泥砂浆尘为主，起尘方式主要为机动车及人员活动造成的道路扬尘，在施工建设期间，做好工地内外的道路清洁及减少车辆粘带遗撒对减少扬尘污染尤为关键。根据建筑施工扬尘的影响因素，控制扬尘污染的措施主要集中在降低风速影响、减少颗粒物的暴露量、增大粒径、增加含水率、降低机动车扰动频率及减少泥土粘带等，具体措施有设置围挡、料堆覆盖、路面铺装或覆盖抑尘剂、裸地绿化、洒水、运输车辆苫盖及清洗等措施。建筑工地采取封闭式施工方法，即将工地与周围分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到阻隔工地扬尘和飞灰对周围环境的影响，施工地面硬化和洒水降尘。根据资料调查，在机动车运行路线上洒水，PM10控制效率的衰减率在每小时3%-14%之间，即在2个小时后仍能达到75%左右的控制效率；在工地与附近铺装道路的结合处铺装砾石或沥青，可以使机动车粘带到铺装道路上的泥土减少40%-50%；建设施工过程在各个工地之间的区域洒水，PM10控制效率能达到61%-74%。通过采取有效的扬尘控制措施，项目施工期扬尘对周围环境的影响属于可接受的范围。 - 运输车辆和施工机械尾气 施工过程，各类燃油动力机械和运输车辆在施工活动时，会排放一定量的CO、NOX、THC等污染物。运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料和渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的物料在运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落。驶离建筑工地的车辆的轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路环境。施工车辆必须定期维修保养，且应达到相关的汽车废气排放标准，排放废气的施工机械亦应达到相关的排放标准。 二、施工期水污染环境影响分析 1、施工期废水防治措施分析 （1）防治措施 施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场地及附近水体。建议在施工期间采取以下措施防止施工废水对周围水体造成影响： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减少建筑施工机械设备与水体直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、漏、滴等现象发生； ②施工产生的泥浆和含有废油的废水不得直接排入邻近的水体，应经过隔油和沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘不外排； ③建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，保证这些物质不受雨水冲刷而污染纳污水体。 （2）水污染防治措施设置分析 施工废水经收集后由施工现场设置的沉淀隔油池沉淀澄清后回用于现场洒水抑尘，本项目施工期建设过程施工人员产生的生活污水经三级化粪池等预处理设施预处理达标排入保税区污水管网，近期经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后由保税区污水管网排入后江湾保税排污混合区。 三、施工期噪声污染环境影响分析 项目施工期噪声主要来自基础工程、主体工程、厂房装修、设备安装四个阶段。施工期主要器械有：挖掘机、推土机、钻孔机、卡车等。主要施工器械作业期间噪声值类比详上表。项目施工期对声环境的影响主要是各种机械噪声和车辆行驶的交通噪声，在施工过程中，这些施工机械往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行评价。 施工期间的施工机械噪声可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间距离噪声源不同距离处的噪声值，从而可以就施工噪声对敏感点做出分析评价。预测模式如下： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：°C——施工噪声预测值； L=10lgi=1n100.1Li——施工噪声监测参考声级； L2=L1−20lgr2r1——预测点距离； ro——监测点距离； ΔL——附加衰减量。 根据类比调查得到的参考声级，通过计算得出不同类型施工机械在不采取噪声防治措施下不同距离处的噪声预测值，见表7-1。 表7-1各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 施工机械; 距离（m）. 5; 10; 20; 30; 50; 80; 100; 120; 150; 180; 200; 250; 300. 静压桩机; 80; 74.0; 68.0; 64.4; 60.0; 55.9; 54.0; 52.4; 50.5; 48.9; 48.0; 46.0; 44.4. 电锯、电刨; 95; 89.0; 83.0; 79.4; 75.0; 70.9; 69.0; 67.4; 65.5; 63.9; 63.0; 61.0; 59.4. 混凝土运输车; 95; 89.0; 83.0; 79.4; 75.0; 70.9; 69.0; 67.4; 65.5; 63.9; 63.0; 61.0; 59.4. 振捣棒; 95; 89.0; 83.0; 79.4; 75.0; 70.9; 69.0; 67.4; 65.5; 63.9; 63.0; 61.0; 59.4. 钻孔机; 90; 84.0; 78.0; 74.4; 70.0; 65.9; 64.0; 62.4; 60.5; 58.9; 58.0; 56.0; 54.4. 装载机; 90; 84.0; 78.0; 74.4; 70.0; 65.9; 64.0; 62.4; 60.5; 58.9; 58.0; 56.0; 54.4. 推土机; 90; 84.0; 78.0; 74.4; 70.0; 65.9; 64.0; 62.4; 60.5; 58.9; 58.0; 56.0; 54.4. 挖掘机; 95; 89.0; 83.0; 79.4; 75.0; 70.9; 69.0; 67.4; 65.5; 63.9; 63.0; 61.0; 59.4. 风动机具; 80; 74.0; 68.0; 64.4; 60.0; 55.9; 54.0; 52.4; 50.5; 48.9; 48.0; 46.0; 44.4. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.4; 65.0; 60.9; 59.0; 57.4; 55.5; 53.9; 53.0; 51.0; 49.4. 吊车、升降机; 80; 74.0; 68.0; 64.4; 60.0; 55.9; 54.0; 52.4; 50.5; 48.9; 48.0; 46.0; 44.4. 由上表可见，在不经任何防治措施及不考虑屏障、空气吸收引起的倍频带衰减的情况下，若边界噪声达标，昼间挖掘机等施工机械的衰减距离需100m，打桩机的衰减距离需50m；本项目夜间不进行施工。昼间项目施工期产生的噪声主要对评价范围内300m的环境敏感点有明显影响，本项目场址300m内无环境敏感点；另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内都对周边环境产生一定影响。为减轻噪声对周围环境的影响，提出下列防治措施： 1、严禁采用锤击打桩，应采用静电液压打桩。施工单位应严格控制高噪声机械设备的使用，建立临时隔声屏障减小噪声污染；严格操作规范且尽可能采取隔音、减震、消声等措施；对于相对固定的声源，如压缩机等，采用消声屏可以使噪声强度降低10分贝以上。 2、对施工现场进行合理布局，将现场固定噪声、振动源相对集中，缩小噪声振动干扰范围；施工时间必须严格按照《汕头市环境噪声污染防治条例》（2009年1月）执行，禁止高噪声设备在休息时间中午12:00-14:00和夜间22:00-翌晨6:00作业。 3、采用先进的施工工艺，选用先进的低噪声设备，加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 4、建设单位与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，取得大家的理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民发布公告，以征得公众的理解与支持。 - 固体废物污染环境影响分析 本工程施工期间机械设备、运输车辆的维修和保养依托于周边修理厂，项目施工现场不会产生废机油及含油擦拭物等危险废物。施工期间的固体废物主要是弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 为减少施工期固废对周围环境的影响，建议采取以下防范措施： - 弃土的处置 本项目产生的土方量将全部会用于平整场地、绿化用土等。 - 施工废料等处理 首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、玻璃、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如废砖、含砖、石、砂的杂土应及时清运处理，以免影响施工和环境卫生。工程完工后应撤离所有临时设施和部件，四周溢流砂浆的泥土全部挖除，临时设施拆除时应防止扬尘、噪声及废弃物污染。施工区垃圾堆放点、临时厕所全部拆除并进行消毒。对所有施工工作面和施工活动区进行检查，将施工废弃物彻底清理处置。 - 施工生活垃圾处置 施工区生活营地周围应设有垃圾桶或垃圾池，派专人负责清扫收集，统一收集后及时交给环卫部门，有环卫部门清运到生活垃圾填埋场处理，严禁随地处理。 经采取上述污染防治措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 五、施工期生态环境影响分析 建设场址建设区域基本上为空置土地，建设单位拟将场地实施三通一平。基础工程建设主要是进行地基开挖，并打桩浇注，本项目不涉及建筑拆迁及地下室开挖。 施工期导致水土流失的主要原因是地表开挖及暴雨。项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之下，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理等，会使土壤暴露情况加剧，土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，项目所在地夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。 施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对周围水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。因此，建设单位应做好相应的生态建设及水土保持措施。本评价建议采取以下防范措施降低水土流失现象： ①通过施工过程中严格的环境管理，避免在雨天施工，并对开挖出来的土方用帆布覆盖，减少施工扬尘； ②加强管理，尽量减少对作业区周围草地、灌木丛的损坏； ③土石方工程作业面完工后，及时采取措施，如路面平整、夯实、护砌、植草皮等； ④主体工程建设区采用土地整治、排水设施、恢复绿化林带措施； ⑤其它临时占地进行土地整治、恢复植被等迹地恢复措施。 六、地下水环境影响分析 施工期对地下水可能产生影响的主要为基础施工过程中钻桩、打孔过程对地下水的影响。项目施工期拟对地下水保护采取以下防治措施： ⑴项目地基施工是对低洼处产生的施工废水及时收集，避免进入地下含水层； ⑵项目基础施工应经过正规地质勘探，避免基础施工钻桩、打孔等破外地下水层，致使地面水影响到地下水； ⑶基础施工时应采用先进的施工技术，减少对地下含水层的扰动； 施工废水只要严格管理，不就地排放，对地下水的水质影响很小。对于施工垃圾和生活垃圾实行袋装化处理并及时运走，禁止随便堆放，可有效避免雨淋产生的渗透液对地下水产生的污染。项目所在区域地下水以苦咸水为主，无利用价值，加之项目施工过程无废水外直排，因此施工期建设项目对地下水的影响较小。 综上所述，项目施工期会产生一些废水、废气、噪声和固体废物，在雨季施工可能会造成一定程度的水土流失，从而对周围的水环境、大气环境、声环境和土壤环境造成一定的影响。但只要采取上述有效措施，并加强施工管理，则施工期对环境的影响将会大大减轻。而且，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。因此，项目施工期对施工场址周围的环境影响较小。 营运期环境影响分析: 从前面的分析可知，该项目在生产运行过程中会产生少量的各类污染物，包括污水、废气、固废等，如果不对上述污染源进行有效的治理，则对其周围的环境造成一定的影响。为促进生产、保护环境，必须对本项目的污染源进行有效治理。 一、水环境影响分析 项目作为仓储用途无工业废水产生与排放，项目所排污水主要为员工的日常生活污水。项目生活污水主要为职工的洗手、冲厕废水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。员工生活用水年用量约为1320t，年外排生活污水量约为1188t。 项目所在的汕头保税区是汕头市南区污水处理厂濠江分厂的集污范围，目前污水厂集污管网正在建设中。若项目建设运营时，保税区污水管网同南区污水处理厂集污管网未能对接，则项目生活污水经配套的三级化粪池后再通过生化处理，污水排放浓度达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准的要求后排入保税区污水管网，最终排入项目东面的后江湾，对项目东面海域水质影响较小。若项目建设运营时，保税区污水管网同南区污水处理厂集污管网能够顺利对接，则项目生活污水经配套的三级化粪池处理后排入保税区污水管网，再经濠江分厂集污管网收集后通过濠江分厂处理达标后排入濠江，项目污水对濠江水质影响很小。 汕头市南区污水处理厂濠江分厂规划总规模为36万m3/d，其中一期工程规模10万m3/d已经投产。项目生活污水排放量为3.6t/d，仅占濠江分厂处理总规模的0.001%，仅占濠江分厂一期处理规模的0.0036%，因此项目生活污水对汕头市南区污水处理厂濠江分厂的处理能力影响很小。 二、大气影响影响分析 1）汽车尾气及扬尘 项目自然通风条件良好，项目使用尾气排放符合国家标准的车辆，较强交通引导，避免车辆不必要的怠速，本项目所需运输的物料为装备制造、新材料等行业原材料、产成品，均为密闭式汽车运输，无粉料运输。项目内道路均为沥青为主，厂区地面定期冲洗，对道路周边进行绿化，绿化率12.9％，降低本项目扬尘产生，经采取措施后，汽车尾气及扬尘对周边大气环境影响较小。 本项目设置停车场全部为地上式，为敞开式，可自然通风，厂区内空旷很容易扩散； 且项目机动车尾气污染物排放量较小，经地面绿化植物吸附、隔离及空间稀释扩散后，汽车所排放的尾气污染物不会使外环境空气质量超标，对周边环境空气不构成明显影响。 2）垃圾收集站臭气 项目固体废物主要为生活垃圾，项目拟建垃圾收集站位于项目中心内，其产生的恶臭对周围居民生活产生影响，建议建设单位应加强管理，及时清理，以减少对垃圾收集站对周围环境产生影响。本项目垃圾拟实行分类处置，其中生活垃圾每日定时定点由清洁工人进行收集，再由环卫部门清运统一处理。对可回收部分的垃圾实现回收综合利用，不可回收部分和生活垃圾一起清运实现无害化处理，尽量减少垃圾的存放量和存放时间，及时清洗、喷洒除臭剂、日产日清，周围种植吸味效果良好高大乔灌木等树种，加大种植绿化隔离带的距离，设置密闭围墙等措施，在按照以上要求实施的情况下，该项目垃圾收集站使用过程中产生的气味不会对周围空气环境产生明显的影响，项目恶臭物质排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）厂界标准限值的二级标准。因项目垃圾收集站均不位于上风向，故对项目周边居民生活影响较小。 三、噪声影响分析 - 项目建成运营期主要噪声源来自进出卡车交通噪声、装卸过程中货物碰撞产生的撞击声、风机、水泵、变压器等设备运作噪声；项目建设单位应选购低噪声生产设备，各种生产设备及车间通风排气设施应配套必要有效的减振、消声降噪设施；为保证本项目四周厂界噪声达标，本评价建议采取以下措施： ①企业应加强交通管理，限速在 5km/h 以下，并且禁鸣喇叭限和制噪声超标车辆驶入。 ②制定相关操作规程，做好货物装卸过程管理。对货物的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少货物装卸时的落差，避免撞击，尽量减少非稳态噪声对周边环境产生的影响。③企业合理安排装卸时间，夜间尽量减少车辆进出和装卸。 ④在四周边界围墙内侧及厂区内部加强绿化，种植高大乔木为主，辅以灌木等，以隔声降噪。将项目建设对项目周围声环境质量影响降至最低。 四、固体废物影响分析 本项目生产经营过程产生的固体废弃物有员工生活垃圾，卸货过程中会产生废泡沫、木板、废纸箱等包装废物。该部分废物由物资回收机构回收再生利用。 项目产生的生活垃圾避雨收集，日产日清，交由环卫部门统一处理。 经采取相应的固废处理措施后，本项目产生的固体废物对环境影响较小。 五、环境风险隐患分析 本项目仓储过程中储存的货物不含易燃易爆、危险物品、严控物品的贮存，根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目没有重大环境风险源，其潜在的环境风险影响不大。 项目从事仓储服务，应落实好下述措施，重点加强火灾风险的防治。 1、仓库的消防安全责任制和消防组织管理 仓库应当在法定代表人和行政领导中确定一名为防火安全责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作，履行下列职责：①组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；②组织制定电源、火源的消防安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；③组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质；④组织开展防火检查，消除火灾隐患；⑤领导专职、义务消防组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾；⑥定期总结消防安全工作，实施奖惩。 建立义务消防组织，定期进行业务培训，开展自防自救工作。 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和消防安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。仓库应当建立并严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。 2、仓库储存的消防安全管理 库存物品应当分类、分垛储存，没垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱的间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米。 3、仓库装卸的消防安全管理 进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。仓库应当派专人负责监护。各种机动车辆装卸物品口，不准在库区、库房、货场内停放修理。 库区内不得搭建临时建筑和构筑物，因装卸作业确需搭建时，必须经单位的防火负责人批准，装卸作业结束后立即拆除。 库房内固定的吊装设备需要维修时，应当采取防火安全措施，经防火负责人批准后，方可进行。装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离开。 4、仓库电气防火安全管理 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用难燃硬塑料管保护。 库区的每个库房应单独安装电闸箱，保管人员离开库区时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。仓库的电气设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格准守各项电气操作规程。 仓库必须按照国家有关防雷设计规范是规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。 5、仓库火源管理 库区应当设置醒目的禁火标志。库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。在库区内使用火炉取暖，应当经防火负责人批准。防火负责人在审批火炉的使用地点时，必须根据储存物品的分类，按照有关防火安全规定审批，并制定防火安全管理制度，落实到人。库区以及周围50米内，严禁燃放烟花爆竹。 6、仓库消防设施和器材管理 仓库应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防水池、消火栓、灭火器等消防器材，应当经常进行检查，保持完整好用。地处寒冷地区的仓库寒冷季节要对消防设施、器材采取防冻措施。 六、清洁生产分析 清洁生产是将污染预防战略持续地应用生产全过程，通过不断地改善管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。 建设项目建设了完善的物流信息系统，通过信息传输使客户、供应商、制造商间实现资源共享，对物流各环节进行全程管理与控制；使资源实现最有效的配置，减少空驶率和无谓的能源消耗，达到节能的目的。 建设项目大量的设备能耗来自内部运输设备（叉车），这些设备均采用电动机驱动，叉车涉及大量的转动部件，为了提高能源的利用效率，在控制方面大量使用了变频控制器，可以在做到满足物流工艺要求的同时节约大量的电能，减少了能耗。 建设项目使用节水型用水器具，选择质量好的供水阀门、开关、水管等，以免造成水资源流失。 项目生活污水经处理后排放，不会对评价区内地表水产生影响；项目生产设备无高噪声设备，厂界噪声可达到噪声排放标准要求；项目生产过程中产生的固废，都得到了妥善的处置。 综上所述，本项目，基本符合清洁生产与循环经济的要求，做到了“三废”合理处置，尽可能综合利用，具有较高的清洁生产水平。 针对本项目为仓库服务项目，没有生产设备的特点，提出以下清洁生产措施供建设方参考： - 建议建设单位采取立体绿化，内部空地以种植草坪为主，配以部分乔木和灌木，在厂界周围适当种植有降噪功能的植物。 - 在营运期，建设方应加强设备维护保养规程，保证设备在正常状况下运行。 七、公众意见 为严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《公众参与暂行办法》，本项目于2016年05月26日在汕头市环境科学协会（http://www.stesa.cn/esa/）网站上征求公众意见，公示期为5天（2016年5月26日～2016年06月01日）。公示内容网站截图如下。网上主要公示本项目的建设内容： 汕头保税物流中心有限公司拟投资30333.1万元建设汕头保税物流中心（B型）项目，拟建地点为汕头市濠江广澳片区，汕头保税区隔离设施内C09、C10地块，西临广达大道，东临N2路，北临E10路，南临E9路。项目用地总面积127.5202亩，实用面积107.5135亩。本项目总建筑92000平方米（不包含堆场及停车场面积），其中综合办公楼6000平方米，钢结构高架仓库10000平方米，钢筋混凝土结构仓库86000平方米，集装箱重箱堆场17000平方米，停车场6801.08平方米，进出境快件中心，进出境检查场，海关罚没仓，闸口和检验仓以及相关配套设施8770平方米。 本项目施工期的主要污染来源：施工废水、施工扬尘、施工运输及设备废气、施工噪声、建筑垃圾、施工人员生活污水及生活垃圾等，同时，项目施工期将会对生态环境、城镇景观、城镇交通等造成一定的影响。营运期的主要污染来源：运输机动车尾气、交通噪声、一般工业固废和生活垃圾，员工生活污水等。 在网上公示期间，未收到公众反馈意见。建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，落实各项污染防治措施，杜绝污染事件发生。 网上公示截图： 八、环境监测计划、施工期环境监理 （1）环境监测计划 环境监测计划分为噪声、废气二部分，见表7-2。建设单位应委托有环境监测资质的机构承担项目施工期的环境监测工作。 表7-2 施工期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频次; 监测历时; 监测机构. 噪声; 施工场界; A声级(Li); 昼、夜各1次; 每季1次; 具有环境监测 资质的机构. 废气; 施工场址; TSP; 1次/天; 每季1次. 项目每期监测工作结束后，监测单位应向建设单位提交监测报告，并报送当地环保主管部门，建设单位应每半年汇总一次环境质量监测报告，以供当地环保主管部门核查。 （2）施工期环境监理 为了更好的对项目在建设阶段的环境保护工作进行监督和管理，建设单位应委托环评机构、监理机构或咨询机构（上述机构应配备具有环境监理资质人员）积极开展施工期环境监理工作。 本项目施工期环境监理内容见表7-2。 表7-3 建设项目施工期环境监理一览表 类别; 防治措施. 施工期; 施工扬尘; 工地四周设置围护栏; ——. 洒水设施; ——. 施工废水; 隔油池、沉淀池; 设置隔油池、沉淀池. 施工噪声; 设置临时隔声屏障; 施工厂界噪声达标. 选用低噪声设备. 工程土方; 用帆布覆盖，并及时回填等。; ——. 水土流失; 避免在雨天施工、土地整治、绿化措施; ——. 生活设施; 设置临时隔油池、沉砂池等，保持建筑区域整洁干净. 运输车辆; 运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落；运输路线避开居民区等敏感点. 九、项目竣工环境保护验收内容 项目采取上述治理措施后，污染物的消减可取得明显的效果，以上污染防治措施在技术上是可行的。此外，项目应严格执行“三同时”制度，各项环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据项目建设内容，其验收时应配套建设的污染防治设施见下表。 表7-4 项目“三同时”环保验收一览表 序号; 污染类别; 污染治理项目; 处理措施内容; 处置效果; 采样点位. 1; 废水; 施工期废水; 生活污水经移动厕所收集处理； 施工废水经收集后由施工现场设置的隔油池和沉淀池加絮凝剂沉淀澄清后回用于现场洒水抑尘; 达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准; 污水总排口. 营运期生活污水; 近期采用物化+生化自建污水处理设施; 达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准; 污水总排口. 排入南区污水处理厂濠江分厂; 达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准; 污水总排口. 2; 废气; 施工期扬尘; 设置隔离墙、对物料加以覆盖、洒水抑尘等; 达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段工艺废气大气污染物中颗粒物的无组织排放监控浓度限值; 施工场址. 营运期; 垃圾收集站恶臭; 达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准; 周界外浓度最高点. 3; 噪声; 施工期建筑噪声; 对高噪声设备进行屏蔽，做临时的挡板及隔声、消声和减震等措施; 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准; 施工场界. 营运期噪声; 隔声、消声、减震等; 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准; 厂界. 4; 固体废物; 施工期固废; 废建筑材料 弃土等; 可回收利用的回收利用，不可回收利用; 零排放. 营运期固废; 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运; 零排放. 废包装材料; 由物资回收机构回收再生利用; 零排放. 5; 环境监理; 施工期间对环保管理资料进行归纳存档。; 验收执行的标准或要求; ——. 委托有监测资质的单位进行施工期环境监测。. 施工期委托环境监理单位进行环境监理工作，编制环境监理报告.

十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工作业 | 扬尘：TSP |  | 设置隔离墙、对物料加以覆盖、洒水抑尘、加强管理 | 达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段工艺废气大气污染物中颗粒物的无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 运输车尾气 | CO THC NOx |  | 限速、疏通车流 |  |
|  | 营运期 | 运输车辆扬尘及尾气 | NOx CO 非甲烷总烃 |  | 扬尘产生量很小，对周边大气环境影响较小。 | 达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准。 |
|  |  | 垃圾收集站 | 恶臭 |  | 尽量减少垃圾的存放量和存放时间，及时清洗、喷洒除臭剂、垃圾袋装分类收集，日产日清，周围种植吸味效果良好高大乔灌木等树种，加大种植绿化隔离带的距离，设置密闭围墙等措施 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新扩改建厂界标准限值。 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | CODCr、BOD5、NH3-N、 SS |  | 生活污水经移动厕所收集处理达标后排放；施工废水经收集后由施工现场设置的隔油池和沉淀池加絮凝剂沉淀澄清后回用于现场洒水抑尘 | 保税区污水干管建成前处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26－2001)标准中第二时段二级标准； 保税区污水干管建成后处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26－2001)标准中第二时段三级标准 |
|  |  | 生活污水 |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、 SS |  | 保税区污水干管建成前经化粪池和生化处理措施处理达标后排放；保税区污水干管建成后经三级化粪池预处理达标后排放 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工人员 | 废建筑材料 弃土等 |  | 可回收利用的回收利用，不可回收利用的委托有资质单位处理 | 零排放 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 由环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 |  |  | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 包装废物 |  |  | 由物资回收机构回收再生利用。 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 建筑施工噪声 |  |  | 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间；临选用低噪声设备。对高噪声设备进行屏蔽，做临时的隔声、消声和减震。 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准 |
|  | 营运期 | 营运期运输车辆 |  | 交通噪声 | 采取适当隔音、降噪措施，对出入区域内来往的机动车严格管理。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准 |
|  |  | 各类水泵、风机、空调外机等机械噪声 |  | 机械噪声 | 通过厂区内车辆限制鸣笛，并限制噪声超标车辆驶入，水泵、变压器、空调等选用低噪声的设备、加装减震垫、排风口消音措施；充分利用距离衰减；在厂区设置绿化带，降低高噪声设备对厂界环境的影响 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 加强厂区内的绿化建设。绿色植物可以起到消除或降低工业污染及美化环境的作用。绿色植物有吸声的功能，可以减轻设备噪声对周围环境的影响，具有促进和改善人的身心健康，提高工作效率，减少生产事故发生的良好作用。 项目建成运营后绿化面积10953.5平方米，能够在一定程度上改善区域生态环境质量，美化环境。 |  |  |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

结论： 一、项目基本概况 汕头保税区建区20年来，虽然为汕头经济特区外向型经济发展做出了一定的贡献，但由于未能抓住机遇，未能有效发挥特殊区域对周边地区的辐射和带动作用。当前，国家对海关特殊监管区域整合发展提出新的要求。在新的政策环境背景下，设立保税物流中心，推进汕头保税区向综合保税区转型升级符合国家政策导向，是汕头保税区补足“入区退税”政策，实现功能叠加、转型发展的现实需要，也是众多外向型企业的共同期盼，有利于促进汕头乃至粤东地区加工业转型升级，拓展国际物流业、生产性服务业，对进一步完善汕头经济特区对外开放的平台，提升汕头对外开放度，促进汕头外向型经济健康发展具有重要的现实意义。为此，汕头保税物流中心有限公司投资30333.1万元新建汕头保税物流中心（B型）项目，为强化物流功能，创建商品交易市场，实现内外联动、区港联动，促进区港一体化发展。本项目总规划用地面积85013.5m2（约127.52亩），规划净用地面积71675.7m2（约107.52亩），项目总建筑面积约92000m2，堆场17000 m2，仓储面积约10000m2。 二、产业政策相符性 对照发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2013年本）和《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）（粤发改产业【2008】334号），本项目建设内容不属于限制类和淘汰类产业，可知项目建设符合国家、广东省产业政策要求。 三、总体规划相符性及选址合理性分析析 根据《汕头市城市总体规划(2002-2020)》，项目建设地处汕头保税区内，根据汕头经济特区报税区规划与国土资源局出具的《关于汕头保税区物流中心用地及规划意见》（汕保规国函[2013]20号）可知项目选址项目用地性质属物流、仓储用地，符合城市总体规划要求。根据汕头保税区管理委员会出具的《关于汕头保税物流中心用地证明》可知该用地范围原已出让用地已收回，目前权属归保税区管委会所有。并根据管委会工作会议决定，该片用地移交给汕头保税物流中心有限公司作为保税物流（B型）项目的建设用地。 项目地块基础设施已完成七通一平，通路、给水、排水、通电、通讯、燃气和平整。项目用地原为净地，项目不涉及拆迁与移民安置问题。港口、公路和站场基础设施规划配套齐全，场地东边临近规划的疏港铁路。运输条件优越，道路条件良好，能满足工程施工的要求。施工用水、用电充足，劳动力、施工材料、机械设备充足，施工条件较好。 四、与功能区划相符性分析 根据《汕头市人民政府关于调整汕头市环境空气质量功能区划的通知》（汕府[2014]145 号文）、《汕头市人民政府关于调整汕头市声环境功能区划的通知》（汕府[2015] 24 号）以及《汕头市近岸海域环境功能区划有关问题的复函》（粤办函 [2005] 659号），项目所在区域空气环境属二类区；声环境属3类区域；在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂濠江分厂后，本项目生活污水纳污水体为濠江口临海工业排污混合区，属海水第四类区，执行《海水水质标准》 (GB3097-1997)第四类标准，在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂濠江分厂前，本项目生活污水纳污水体为后江湾保税排污混合区，属海水第三类区，执行《海水水质标准》 (GB3097-1997)第三类标准。项目选择不在水源保护区范围内，不在风景名胜区、自然保护区内。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，则该项目的运营与环境功能区划相符合。 五、项目周围环境质量现状评价结论 目前项目周边主要为工业厂房以及工业空地，所处区域环境现状： 1、环境空气现状：项目周围大气污染物SO2、PM10、NO2、CO、O3、PM2.5日总平均浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境现状： 后江湾保税排污口附近的海域（属后江湾）除了活性磷酸盐、无机氮两项监测指标超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，其余指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，超标原因主要受到污染物直接污染，尤其是连续降雨后，淡水团带来大量无机氮，造成海域无机氮浓度升高。 3、声环境现状：区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，项目所在区域声环境质量状况尚好。 六、施工期环境影响评价结论 项目施工期将产生噪声、废气、废水、固体废物等污染，在雨季施工可能会造成一定程度的水土流失，从而对周围的水环境、大气环境、声环境和土壤环境造成一定的影响。但只要采取适当的防治措施加以防治，周围环境是可以接受的。随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除，对周围环境影响小。 七、营运期环境影响评价结论 1、水环境影响分析 项目作为仓储用途无工业废水产生与排放，项目所排污水主要为员工的日常生活污水。项目生活污水主要为职工的洗手、冲厕废水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。项目所在的汕头保税区是汕头市南区污水处理厂濠江分厂的集污范围，目前污水厂集污管网正在建设中。若项目建设运营时，保税区污水管网同南区污水处理厂集污管网未能对接，则项目生活污水经配套的三级化粪池后再通过生化处理，污水排放浓度达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准的要求后排入保税区污水管网，最终排入项目东面的后江湾，对项目东面海域水质影响较小。若项目建设运营时，保税区污水管网同南区污水处理厂集污管网能够顺利对接，则项目生活污水经配套的三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的要求排入保税区污水管网，再经濠江分厂集污管网收集后通过濠江分厂处理达标后排入濠江，项目污水对濠江水质影响很小。 2、大气影响影响分析 1）汽车尾气及扬尘 项目自然通风条件良好，项目使用尾气排放符合国家标准的车辆，较强交通引导，避免车辆不必要的怠速，本项目所需运输的物料为装备制造、新材料等行业原材料、产成品，均为密闭式汽车运输，无粉料运输。项目内道路均为沥青为主，厂区地面定期冲洗，对道路周边进行绿化，绿化率12.9％，降低本项目扬尘产生，经采取措施后，汽车尾气及扬尘对周边大气环境影响较小。 本项目设置停车场全部为地上式，为敞开式，可自然通风，厂区内空旷很容易扩散； 且项目机动车尾气污染物排放量较小，经地面绿化植物吸附、隔离及空间稀释扩散后，汽车所排放的尾气污染物不会使外环境空气质量超标，对周边环境空气不构成明显影响。 2）垃圾收集站臭气 项目固体废物主要为生活垃圾，项目拟建垃圾收集站位于项目中心内，其产生的恶臭对周围居民生活产生影响，建议建设单位应加强管理，及时清理，以减少对垃圾收集站对周围环境产生影响。本项目垃圾拟实行分类处置，其中生活垃圾每日定时定点由清洁工人进行收集，再由环卫部门清运统一处理。对可回收部分的垃圾实现回收综合利用，不可回收部分和生活垃圾一起清运实现无害化处理，尽量减少垃圾的存放量和存放时间，及时清洗、喷洒除臭剂、日产日清，周围种植吸味效果良好高大乔灌木等树种，加大种植绿化隔离带的距离，设置密闭围墙等措施，在按照以上要求实施的情况下，该项目垃圾收集站使用过程中产生的气味不会对周围空气环境产生明显的影响，项目恶臭物质排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）厂界标准限值的二级标准。因项目垃圾收集站均不位于上风向，故对项目周边居民生活影响较小。 3、噪声影响分析 - 项目建成运营期主要噪声源来自进出卡车交通噪声、装卸过程中货物碰撞产生的撞击声、风机、水泵、变压器等设备运作噪声；项目建设单位应选购低噪声生产设备，各种生产设备及车间通风排气设施应配套必要有效的减振、消声降噪设施；为保证本项目四周厂界噪声达标，本评价建议采取以下措施： ①企业应加强交通管理，限速在 5km/h 以下，并且禁鸣喇叭限和制噪声超标车辆驶入。 ②制定相关操作规程，做好货物装卸过程管理。对货物的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少货物装卸时的落差，避免撞击，尽量减少非稳态噪声对周边环境产生的影响。③企业合理安排装卸时间，夜间尽量减少车辆进出和装卸。 ④在四周边界围墙内侧及厂区内部加强绿化，种植高大乔木为主，辅以灌木等，以隔声降噪。将项目建设对项目周围声环境质量影响降至最低。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要有员工生活垃圾，卸货过程中会产生废泡沫、木板、废纸箱等包装废物。项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一处理。卸货过程中会产生废泡沫、木板、废纸箱等包装废物，该部分废物由物资回收机构回收再生利用。则项目固体废物只要采取相应的处理处置措施，不会对项目周围环境造成影响。 八、总量控制 1）本项目排放污水仅为生活污水，且是汕头市南区污水处理厂濠江分厂纳污范围，废水远期最终经保税区污水管网排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理达标排放，因此本评价不推荐总量控制指标。 2）本项目推荐固体废物排放总量为0。 九、建议和要求 1、本环评表评估结论是根据建设单位提供资料的基础上分析得到。若建设规模扩大、设备变化、总平面布置发生较大变化等，应报请环保部门重新编制环境评价报告。 2、关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 3、加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按本报告表中的要求认真落实环境监测计划。 4、加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作，加强环保设施管理，提高各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量。 5、建设单位必须严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 十、 结论 汕头保税物流中心有限公司汕头保税物流中心（B型）项目用符合产业政策，采取各类污染防治措施可行，各类污染物经采取拟定的防治措施后可达标排放。为此，项目方在切实认真落实本报告提出的各项对策要求并确保各类污染防治措施正常运行的前提下，从环保角度分析，本项目在拟建地建设运营是可行。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注意事项： 1、建设项目的污染防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防止污染的设施必须经环保部门验收合格后方可投入生产或使用。 2、有土建工程的项目，应在土建施工前到我局办理施工噪声许可证和建筑施工排污申报登记，并按规定缴纳建筑施工排污费等手续。 3、逾期不办理竣工环保验收手续、建筑施工排污申报和缴交排污费的，环保部门将依照环境保护法律法规进行处理。 注 释 一、本报告表附以下附图附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目场址四至卫星图 附图3 项目厂区总平面图 附件1 项目委托书 附件2 项目用地及规划意见和选址位于保税区的示意图 附件3 本项目用地红线图 附件4 项目用地证明 附件5 营业执照 附件6 环保守法承诺书 附件7 本项目立项批文 附表1项目审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价： 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声环境影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。