编号：

- 建设项目环境影响报告表

项目名称: 广东本科检测有限公司第三方综合性检测技术服务项目

建设单位(盖章):         广东本科检测有限公司

编制日期: 2016年08月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本状况

| 项目名称 | 广东本科检测有限公司第三方综合性检测技术服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东本科检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林汉标 |  |  | 联 系 人 |  | 陈斯涛 |  |  |  |
| 通讯地址 | 汕头保税区C06地块办公与实验楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0754-89817779 |  | 传真 | 0754-89817771 | 邮政编码 |  |  | 515041 |  |
| 建设地点 | 汕头保税区C06地块办公与实验楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 汕头经济特区保税区经济发展局 |  |  | 批准文号 |  |  | 2016-440500-74-03-006824 |  |  |
| 建设性质 | █新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | M7450质检技术服务 M7461环境保护监测 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1680 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中:环保投资（万元） |  | 60 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |
| 评价经费 （万元） | 1.5 |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2016年10月 |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目建设的由来和概况 广东本科检测有限公司成立于2016年3月，为综合性第三方检测技术服务机构，检测服务范围包括环境与生态、卫生场所、工程技术、质检技术服务、海洋服务等领域。广东本科检测有限公司拟建设第三方综合性检测技术服务项目，项目位于汕头保税区C06地块办公与实验楼，本项目总投资3000万元，环保投资约60万元，配套有实验检验器材器皿一批、实验试剂药品一批，设置有办公室、档案室、会议室、理化实验室、化学实验室、气相色谱、原子光度室等，利用实验楼空置区域，不涉及土建施工和装修。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.06.01）分类结果，本项目属于V社会事业与服务业类别中第163项专业实验室，由于本项目不涉及P3、P4生物安全实验室和转基因实验室，因此本项目需提交环境影响报告表。受广东本科检测有限公司委托（详见附件1环评委托书），广西钦天境环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在组织相关技术人员现场踏勘、调查收集和研究与项目有关的技术资料的基础上，根据环境影响评价技术导则，编制了本项目环境影响报告表。 2、项目建设内容 本项目实验室所在建筑物占地面积1680m2，原为广东本科生物工程股份有限公司办公与实验楼，现由广东本科生物工程股份有限公司无偿提供实验楼1-4层空置实验室和办公区给广东本科检测有限公司使用，建筑面积约6000m2。本项目主要经济技术指标和功能情况见表1-1。 表1-1 项目经济技术指标及功能 本项目; 规模; 备注. 办公与实验楼占地面积; 1680m2; 原为广东本科生物工程股份有限公司办公与实验楼. 办公与实验楼总建筑面积; 6397.68m2. 其中; 本项目实验室建筑面积; 6000m2; 广东本科生物工程股份有限公司无偿提供实验楼1-4层空置实验室和办公区给广东本科检测有限公司使用，建筑面积约6000m2。. 广东本科生物工程股份有限公司实验室面积; 397.68m2; 主要分布在办公和实验楼首层。. 其中; 1层; 建筑面积为1500m2; 设置有微生物放大试验间、微生物室及仓库和储藏室. 2层; 建筑面积为1500m2; 设置有微生物室、技术研发室. 3层; 建筑面积为1500m2; 设置有有机检测室、无机检测室、试剂室、仪器室、样品室等. 4层; 建筑面积为1500m2; 设置有气体测试室、土壤前处理室、物理测试室、档案室等. 3、本项目投资情况 本项目总投资3000万元，其中计划环保投资60万元，占总投资额的2%，具体环保投资明细见表1-2。 表1-2 本项目环保投资明细表 项目; 内容; 投资（万元）. 营运期; 废气治理; 通风排气系统，活性炭吸附装置等; 20. 废水治理; 排污管网布置，废水预处理措施等; 20. 噪声治理; 隔声、降噪、减声等措施; 10. 固废治理; 生活垃圾、一般工业固废、实验室废液等危险废物外委处理; 10. 合计; 60. 4、实验室拟服务范围 本项目主要服务项目有环境与生态检测、卫生场所检测和质检技术服务三大块。 （1）环境与生态检测： 环评现状调查与环保验收、污染源日常检测、环境质量检测和普查、生活环境质量检测碳足迹与温室气体盘查等各类环境检测服务。包括环境空气、室内/车内空气、工艺废气、锅炉废气、饮食业油烟、噪声、震动、辐射、废水、地表水、地下水、海水、饮用水、土壤、污泥、生态等监测。 （2）卫生场所检测： 职业卫生、公共场所卫生、工作场所环境安全评价。依据国家相关标准，对环境卫生、传染病防治、职业危害防控等社会公共卫生进行检测和评价。工作场所包括：高温、噪声、紫外辐射、重金属离子及其化合物、有机物；工作场所空气质量等；公共场所包括：地下水、地面水、二次供水、市政自来水、纯净水、各类水质净化剂、水质净化器出水等检测。 （3）质检技术服务： 玩具、化妆品、纺织品、陶瓷制品、食品等产品的质量检测技术服务。包括：机械和物理性能、燃烧性能、特定元素迁移、化学性能及成分测试、标识和使用说明、色牢度、金属含量、尺寸测量、断口分析、焊接检验、 金相分析、矿石检验、耐蚀测试、失效分析、涂/镀层分析、无损检测、显微分析、毒素、食品添加剂、农药残留等产品检测。 - 主要常用实验试剂 表1-3实验室主要常用试剂 单位kg/a 实验试剂名称; 库存数量; 年用量; 实验试剂名称; 库存数量; 年用量. 二水和氯化亚锡; 1; 2; 焦磷酸钠; 1; 2. 溴水; 3; 6; 氢氧化钾; 1; 2. 氢溴酸; 4; 6; 氢氧化钠; 3; 2. 磷酸; 3; 2; 三水合乙酸钠; 2; 2. 乙酰丙酮; 1; 2; 氯酸钾; 1; 2. N,N-二甲基甲酰胺; 1; 2; 乙酸铵; 3; 2. 三水合乙酸铅; 1; 2; 丙三醇（甘油）; 10; 2. 丙酮; 4; 2; 硫酸钾; 1; 2. 无水乙醇; 4; 2; 三乙醇胺; 1; 2. 香柏油; 10; 2; 二甲苯; 1; 2. α-乳糖; 1; 2; 二硫化碳; 2; 2. 葡萄糖; 1; 2; 三氯甲烷; 16; 28. 氯化钠; 3; 2; 冰乙醇; 14; 10. 依兰; 1; 2; 甲醛; 3; 2. 美兰; 1; 2; 乙酸; 2; 4. 硫酸肼; 1; 2; 甲酸; 1; 2. 二硫化碳; 2; 2; 甲醇; 1; 10. 酵母浸膏; 1; 2; 一水合硫酸锰; 2; 2. 牛肉浸膏; 1; 2; 无水亚硫酸钠; 1; 2. 胰蛋白胨; 1; 2; 甲基异丁基甲醇; 3; 4. 鱼粉蛋白胨; 1; 2; 磷酸氢二铵; 1; 2. 琼脂粉，纯化; 1; 2; 溴化钾; 1; 2. 硅酸镁; 1; 2; 硫酸铁铵; 1; 6. 尿素; 1; 2; 次氯酸钠; 1; 2. 氯胺T三水; 1; 4; 乙酸钙; 3; 2. 硅酸镁型吸附剂; 1; 2; 乙酸异戊酯; 6; 2. 六水合氯化锶; 1; 2; 乙酸乙酯; 2; 4. 亚硝酸钠; 1; 2; 四氯化碳; 11; 30. 无水氯化钙; 2; 2; 石油醚（60-90）; 1; 2. 结晶氯化钙; 1; 2; 硫酸亚铁铵; 3; 2. 氯化镁; 1; 2; 无水碳酸钠; 1; 2. 结晶乙酸钠; 1; 2; 氢氟酸; 4; 16. 0.9%氯化钠注射液; 5; 10; 碘化钾; 14; 4. 异烟酸; 1; 4; 酒石酸; 1; 4. 酒石酸锑钾; 1; 2; 镁; 1; 1. 氯化铬; 1; 2; 高锰酸钾; 1; 2. 硼氢化钾; 4; 8; 过硫酸铵; 1; 2. 氯化钾; 2; 6; 过硫酸钾; 7; 4. 氯化铵; 1; 3; 金属铜; 1; 1. 硫酸铝; 1; 2; 可溶性淀粉; 2; 2. 硫酸镁; 1; 2; 硝酸钾; 2; 1. 无水硫酸镁; 1; 2; 硝酸钠; 2; 1. 硫酸铁; 1; 2; 硝酸铝; 2; 1. 硫酸铜; 1; 2; 铬酸钾; 2; 1. 氟化钾; 1; 2; 碳酸钙; 3; 2. 硫酸锌; 5; 2; 碱性品红; 1; 2. 铁氰化钾; 1; 2; 硝酸铜; 1; 1. 七水合硫酸亚铁; 2; 4; 硝酸镍; 1; 1. 二水合磷酸二氢钠; 1; 2; 硝酸镧·水合; 1; 2. 磷酸氢二钾; 1; 2; 钼酸铵; 5; 2. 磷酸二氢钾; 3; 2; 氟化氢铵; 1; 2. 磷酸氢二钠; 3; 2; 硫氰酸钾; 2; 2. 多聚磷酸钠; 1; 2; 1,10-菲啰啉; 2; 8. 30%过氧化氢; 6; 8; 4-甲基-2-戊酮; 4; 4. 溴甲酚紫; 1; 2; 抗坏血酸; 5; 18. 草酸钠; 4; 2; 碘; 2; 1. 硫代乙醇酸; 1; 2; 氧化锌; 3; 2. 无水硫酸钠; 4; 2; 磺基水杨酸; 2; 2. 硫代硫酸钠; 6; 4; 邻苯二甲酸氢钾; 4; 2. 36%乙酸; 3; 2; 重铬酸钾; 6; 6. 乙醚; 5; 1; 硫酸银; 4; 2. 氧化镁; 1; 2; 氨基磺酸; 1; 6. 钛铁试剂; 1; 2; 聚乙烯醇磷酸铵; 1; 2. 盐酸羟胺; 2; 2; 二苯胺磺酸钡; 1; 2. 碘酸钾; 1; 2; 铬黑T; 1; 2. 硫氰酸汞; 1; 6; 曙红Y(水溶性); 1; 2. 甲基橙; 1; 2; 碘化汞; 3; 2. 铬酸钡; 1; 2; 紫脲酸铵; 1; 2. 4-氨基安替比林; 1; 2; 大瓶硫酸2500ml/瓶; 2; 16. 结晶紫; 1; 2; 巯基乙酸; 2; 2. 甲基绿; 1; 2; 次氯酸钠溶液; 1; 2. 双氧水; 4; 8; 巴比妥酸; 2; 2. 硝酸; 17; 86; 亚甲基兰; 2; 2. 酚酞; 1; 2; 硫酸500ml/瓶; 20; 72. 盐酸; 24; 72; 氨水; 17; 8. 高氯酸; 8; 10; 铬天青S; 1; 2. 6、主要检测仪器和实验器皿耗材 项目主要外购检测仪器设备见表1-4。实验器皿耗材检表1-5。 表1-4 项目主要检测设备一览表 单位：台 名 称; 数量. 液相色谱-质谱联用仪; 1. 气相色谱-质谱联用仪; 1. 液相色谱仪; 2. 气象色谱仪; 2. 电脑式热变形温度试验机; 1. 高低温试验箱; 1. 高低温冲击试验箱; 1. 紫外光加速老化试验机; 1. 电感耦合等离子体质谱仪; 1. 原子吸收光谱仪; 2. 高速氨基酸分析仪; 1. 红外分光测油仪; 1. 恒温恒湿试验箱; 1. 氙灯耐气候试验箱; 1. 真空干燥箱; 2. 显微镜; 5. 超净台; 5. 超声清洗仪; 3. 生物培养箱; 5. 拉力计; 2. 药物浸出仪; 1. 电导率仪; 1. 电子天平; 4. 红外测油仪; 1. 原子荧光光度计; 1. 离子色谱仪; 1. 微波消解仪; 1. 自动烟尘（气）测定仪; 3. 环境氡测量仪; 1. 多功能声级计; 3. 声校准器; 1. 测烟望远镜（林格曼）; 3. 风速风向仪; 3. 双路大气采样器; 4. 流量校准; 1. 大气采样器; 1. 数字大气压力表; 4. 个体粉尘采样器; 1. 盐度计; 4. PM10、PM2.5、TSP综合采样器; 1. 透明度盘; 2. 老化装置（VOCs）; 1. 水采样装置; 1. 水色计（海水比色计）; 4. 嗅辨仪器及耗材; 1. 纯水机; 1. 土壤制样机; 1. 玻璃仪器; 1. 表1-5主要实验器皿耗材一览表 名称; 规格; 单位; 数量. DNPH采样管; 涂渍DNHP的填充柱采样管，一次性使用，填料：1000mg,粒径10μm，; 根; 20. 臭氧去除柱; 填充粒状碘化钾，一次性使用; 根; 20. XAD-7采样管; 内径6mm,外径8mm,长11cm，两端用聚四氟乙烯帽封闭; 根; 20. 大型冲击式吸收瓶; 250ml; 个; 20. 聚四氟乙烯软管; --; 米; 30. 棕色多孔玻板吸收管; 125ml; 个; 20. U型多孔球玻吸收管（1693）; 10ml; 支; 10. U型多孔球玻吸收管（1693）; -; 支; 10. U型多孔球玻吸收管（1693）; 50ml; 支; 10. 有机玻璃水质采样器; 2.5L; 个; 1. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为48人，吃住依托广东本科生物工程股份有限公司候工楼。工作制度：本项目实行一班制，每班工作8小时，年工作日为250天。 8、项目能源消耗 - 供电：项目供电由保税区供电网络供电，年用电量约600000kw•h/a。本项目不设置备用柴油发电机组。 - 给水：项目用水全部由汕头保税区市政供水网络供给，用水主要为职工办公生活用水和实验室用水。根据《广东省用水定额》（DB 44/ T 1461-2014），项目年用水量为966.51t/a，其中，食宿员工按照80升/人.日计算，生活用水量为960t/a；根据实验室设计资料，实验平均用水量约为550ml/样·次，实验室每年最大检测样本次数为11838样次，本项目预计实验用水量为6.51t/a。 - 排水：项目排放的废水来自员工生活办公产生的生活污水，一般实验废水和实验室器皿清洗废水。 （4）排水去向说明：汕头保税区区内排水管道系统完善，实行雨污分流。当前现状是汕头保税区污水经市政污水管道排往后江湾保税排污混合区。 本项目所在区域规划为南区污水处理厂濠江分厂纳污范围。根据调查，南区污水处理厂濠江分厂已于2014年7月21日完成验收，2014年8月1日正式运营。但是连接汕头保税区和南区污水处理厂濠江分厂的污水管道已经规划建设，然而尚未开工。 本项目预计2016年10月投产，届时若连接汕头保税区和南区污水处理厂濠江分厂的污水管道建成，本项目生活污水经厂区内配置的三级化粪池预处理，实验室器皿清洗废水经污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准后经保税区市政污水管网排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理达标后排入濠江。若连接汕头保税区和南区污水处理厂濠江分厂的污水管道未建成，本项目生活污水和实验室器皿清洗废水经厂区污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后由保税区市政污水管网排入后江湾保税排污混合区。 9、项目地理位置及四至情况介绍 项目中心地理坐标为116˚46'7.93"东，23˚15'1.34"北，项目地理位置图见附图1。项目所在建筑物东侧隔道路为工业空地，南侧隔道路为汕头双骏生物工程有限公司厂房，西侧为广东本科生物工程股份有限公司员工活动场，西南侧为广东本科生物工程股份有限公司候工楼，北侧隔花圃为广东本科生物工程股份有限公司发酵车间，项目四至示意图见附图2。 10、总体规划与产业政策相符性分析 根据《汕头市城市总体规划(2002-2020)》，项目用地性质属工业用地，符合城市总体规划要求。项目所在区域为汕头保税区，地处规划中的工业区，项目选址符合汕头市城市总体规划要求。 对照发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2013年本）和《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）（粤发改产业【2008】334号），本项目使用的实验试剂不属于限制类和淘汰类的产品，检测设备不属于落后设备，项目的建设符合相关产业政策。 厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，根据《汕头市人民政府关于调整汕头市环境空气质量功能区划的通知》（汕府[2014]145 号文）、《汕头市人民政府关于调整汕头市声环境功能区划的通知》（汕府[2015] 24 号）以及《汕头市近岸海域环境功能区划有关问题的复函》（粤办函 [2005] 659号），项目所在区域空气环境属二类区；声环境属3类标准区域；在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂濠江分厂后，本项目生活污水纳污水体为濠江，属海水第三类区，执行《海水水质标准》 (GB3097-1997)第三类标准。在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂濠江分厂前，本项目生活污水纳污水体为后江湾保税排污混合区，属海水第三类区，执行《海水水质标准》 (GB3097-1997)第三类标准。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，则该项目的运营与环境功能区划相符合。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目实验室所在建筑物占地面积1680平方米，原为广东本科生物工程股份有限公司办公与实验楼，现由广东本科生物工程股份有限公司无偿提供实验楼1-4层部分空置实验室和办公区给广东本科检测有限公司使用，建筑面积约6000m2。由于实验室为空置实验室，且本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况和存在环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、项目地理位置 汕头保税区位于汕头市南部（南区广澳半岛），项目中心地理坐标为116˚46'7.93"东，23˚15'1.34"北。项目所在建筑物东侧隔道路为工业空地，南侧隔道路为汕头双骏生物工程有限公司厂房，西侧为广东本科生物工程股份有限公司员工活动场，西南侧为广东本科生物工程股份有限公司候工楼，北侧隔花圃为广东本科生物工程股份有限公司发酵车间。 2、地形、地貌、地质 濠江区地质地貌以丘陵为主，山不高峭，海拔多为60-100米。北部是石山地，海拔196米的区内最高峰香炉山位于其中，自西北向东南延伸至埭头、东湖。东南部为广澳山地，东西走向，两端延至河渡、广澳入海。中部从猫山岭至河渡营盘山，东部从北洋大坑至葛洲，南部马凤南片区均是大片平地，平坦土地面积约70平方公里。河浦半岛西部为连绵的丘陵，中部为居民区，东部多为稻田，大部分为围海造田。河浦半岛与达濠岛相隔一条“濠江”（实为海峡）。达濠岛边缘间有小块平原，多为沿海台阶和宽谷的冲积土而成，马凤南属沿海的冲积小平原。山地属燕山期酸性花岗岩，多为粗粒花岗岩和斑状花岗岩。 3、气候、气象 项目所在地区属亚热带海洋性季风气候，具有气候温和、雨量充沛、光照充足和受台风影响多等特点。气温：本区年平均气温21.3℃， 1月份为最冷月，平均气温为13.1℃，7月份为最热月，平均气温为28.2℃，极端低气温0.4℃，极端高气温38.6℃。 降雨：年均降雨量1560.1mm，年均日最大降雨量297.4mm，降雨量集中4月～10月，占年降雨量的80%，降雨量的特征是春夏雨湿，秋冬干燥，年最大降雨量2420.4mm，年最小降雨量923.9 mm，最大日降雨量384mm。风向风速：常年主导风向为东北东风，频率18%，静风频率19%，多年平均风速2.7m/s；对本地有影响的台风平均每年有8次，出现在5～9月份，其中中等程度以上（海面风力8级以上）的为2～3次。相对湿度：年均相对湿度82%。日照量：年日照总时数平均2055.7h，日照百分率为46%。 - 水文 后江湾水文概况：项目东侧为后江湾海域，湾内风浪较小，沙滩平缓，水深7～8米，该海湾临近汕头港口海域。海域潮汐为不规则半日潮，涨潮历时大于退潮历时，退潮流速大于涨潮流速，潮流为不稳定的往复流。 濠江水文概况：项目所在区域西侧为濠江，濠江位于汕头市濠江区境内，为连接汕头港和广澳湾的无源海湾潮水河涌，长约16公里，流域面积137平方公里。濠江是一条没有发源地的海湾河涌，它从汕头市西南面的磊口大桥蜿蜒流经达濠街道、河渡出口，最后进入企望湾。濠江水随潮水的涨落而变化，潮流以往复流为主，为不规则半日潮流，平均潮差0.86米，最大潮差2.43米。落潮流速大于涨潮流速，流向和水道基本一致，余流量较少，以落潮方向为主。 项目地下水文概况：调查区域地下水类型主要有第四孔隙水和基岩裂隙水，地下水主要收大气降水和海水补给，以蒸发和径流的方式排泄。基岩裂隙水主要分布于丘陵区过早破碎带和基岩风化带中，水量较少，孔隙潜水主要分布在第四系地层中，由于受海水潮汐影响，土层中有海水残留，地下水有咸味，地下水水位变化随着季节性气候及涨落潮变化而变化。 5、土壤植被 濠江区土壤类型复杂多样，其中以赤红壤为主，其次为黄壤、红壤、冲积土、水稻土、盐渍土等。由于地处高温多雨的南亚热带地区，土壤受雨水淋浴多，土壤中碱金属和碱土金属元素的减失程度较高，土壤普遍呈酸性。本区属南亚热带常绿季雨林区，自然植被以次生类型为主。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 本项目所在厂址属于汕头保税区管辖，汕头保税区位于汕头市濠江区。根据《汕头市统计年鉴（2015年）》统计濠江区数据： 1、行政区划和人口规模 据汕头市2014年底统计，濠江区下辖达濠、礐石、马滘、广澳、三河、玉新、滨海7个街道办事处，共60个居委会和3个渔业联社，全区总户数68728户，人口总数296227人，出生率17.06‰，死亡率4.41‰，自然增长率12.65‰。 汕头保税区位于广东省汕头市南区，面积2.34平方公里。1993年1月经国务院批准设立，同年12月监管设施通过海关总署验收开关运作。功能主要是发展出口加工、仓储物流、国际贸易和金融信息业。汕头保税区管理委员会是汕头市人民政府的派出机构，行使市一级管理权限，实行“精简、高效”管理机制，逐步与国际惯例接轨。管委会属下设置5个职能部门，海关、检验检疫、税务、工商、公安等派出机构和银行均进区办公。实行简便、快捷、优质、高效的“一站式”管理，提供全程、全方位“一条龙”服务，凡客商投资一应事务均能在区内“一站”办妥，是海内外有识之士投资兴业的理想场所。 汕头保税区致力营造适宜客商投资的硬件环境。自开发建设以来，实现全区土地工业标准化的“五通一平”，配套建设一个11万伏变电站和一个1万伏开关站，供电、供水与排水、排污分流管道自成网络。完成首期填海造地1平方公里。1999年5月，海关总署批复同意将广澳深水港码头作为保税区专用码头。目前已配套一个3万吨级专用码头和2个5万吨级泊位码头。建成一个移动通讯基地站，程控电话、IDD、ISDM、ADSL、DDM等通讯服务俱全，光纤网络直达各企业。园林绿化率达36%以上。 汕头保税区的发展定位：把握广东省委、省政府进一步促进粤东西北地区振兴发展的机遇，以华侨试验区建设、广澳深水港建设和上海自贸区监管创新制度的复制推广为契机，把握“互联网+”新机遇，以创建B型保税物流中心为突破口，推进“区港联动、工贸物流一体化”发展战略，把汕头保税区建设成为以国际市场为导向，出口加工为动力，仓储物流为重点，区港一体化、高层次开放区域和汕头临港工业、现代化物流业的核心功能区，逐步形成辐射粤东地区的保税物流基地。 目前，汕头保税区以跨国公司为主体的仓储物流业和互联网+新业态发展势头良好，以民营企业为主体的产、学、研一体化高科技产业，逐步深化发展；以外资和股份制企业为主体的高级包装材料、食用油脂、覆铜板等大型企业,正不断追加投资扩大生产规模。万顺股份有限公司在深交新上市，西电、三宝公司成功在新三板挂牌。热忱欢迎海内外客商前来考察、洽谈投资事宜，开展经贸技术合作。我们将竭诚为投资者提供高效优质服务，让投资者获得理想的投资回报。 2、经济状况 2014年濠江区工农业总产值1233705万元（按现行价计算，下同），其中工业总产值1122345万元，农林牧渔业总产值111360万元，各占工农业总产值的91.0%、9.0%。全区工业以电力、热力的生产和供应业、塑料制造业、造纸及纸制品业、交通运输设备制造业、工艺品及其他制造业为主。农林牧渔业总产值中，农业、林业、牧业、渔业产值与农林牧渔服务业分别占26.61%、0.20%、9.06%、63.63%及0.50%。 3、教育、医疗状况 2014年濠江区有中学14所，在校学生人数21642人，教职工数1708人，专任教师1567人；小学39所，在校学生人数19169人，教职工数1153人，专职教师1084人；幼儿园53所，在园儿童10196人，教职工数757人，专任教师432人。2014年区内小学学龄儿童入学率为100%、初中毛入学率为109.71%，小学、初中、高中毕业升学率分别为90.23%、90.20%、85.47%。2014年濠江区有医院4个，诊所、卫生所、医务室26个、妇幼保健院1个、专业疾病防治院1个、其他卫生事业机构2个。 4、交通运输 濠江区境内路桥交通形成网络，汕头海湾大桥、礐石大桥、濠江大桥等 5 座大桥跨海过江，深汕高速公路东段在此起点，324 国道穿境而过，南滨路、磊广公路、河浦大道、澳东公路以及河中路等主干道纵横交错，全区实现村村通水泥公路。港区建设初具规模，现有5000吨级以上专用码头8个。尤其是广澳湾临近国际航海道，海床稳定，水深池阔，腹地充足，是中心城区唯一可营建10万吨级以上深水码头的天然良港，已建成万吨级至3万吨级泊位5个。 5、景观资源 濠江区依山傍海，风光名胜方面，有龟山、蛇屿守濠江“水口”的自然景观，有礐石、北山湾、龙虎滩等省级风景名胜区或旅游度假区，其中礐石风景名胜区和龙虎滩旅游度假区为全市仅有的两处国家4A级风景区，青云岩风景区有“海国风光第一山”之誉，东湖湾、北山湾、南山湾、广澳湾、濠江渡湾等多处天然海滨沙滩，还有中国沿海湿地面积最大的澳头红树林生态区等；文化古迹方面，有建于明清时代的"青云禅寺"和"达濠古城"，均为市级文物保护单位。有叠石山石刻群，为潮汕地区著名的摩崖石刻，有"宝峰岩寺"以及炮台、汛营、宋代杨文广平南和明代郑成功驻兵等多处遗址。 6、项目所在区域市政污水处理设施概况 汕头市南区污水处理厂濠江分厂厂址位于广澳港西北侧，南临规划中的疏港路，西临濠江。汕头市南区污水处理厂濠江分厂服务范围包括达濠片区的三联工业区、珠浦工业区、茂洲次中心、濠城、北山湾、保税区、规划临港工业区和广澳港等区域，以及河浦片区的河浦工业区、马滘街道和南山湾工业区，规划总规模为36万m3/d，其中一期工程规模10 万m3/d。一期工程采用鼓风曝气完全混合型 A2/O 生物脱氮除磷工艺，出水 水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18978-2002）中的一级 B标准和《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段中一级标准中的严者标准后最终排入濠江。 根据调查，南区污水处理厂濠江分厂已于2014年7月21日完成验收，2014年8月1日正式运营。但根据《保税区污水输送干管建设项目可行性研究报告书》，其污水输送干管计划于2015年动工建设，预计2016年12月正式投入使用。经现场踏勘，污水输送干管尚未动工建设。本项目预计2016年10月投入使用，在该区域污水输送干管建成投入使用后本项目投产，则本项目营运期产生的废水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准后由保税区污水输送干管汇入汕头市南区污水处理厂濠江分厂进一步处理达标后排入濠江；在该区域污水输送干管建成投入使用前本项目投入使用，则本项目营运期产生的废水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后由保税区污水管网排入后江湾保税排污混合区。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、区域环境功能属性 根据《汕头市人民政府关于调整汕头市环境空气质量功能区划的通知》（汕府[2014]145 号文）、《汕头市人民政府关于调整汕头市声环境功能区划的通知》（汕府[2015] 24 号）以及《汕头市近岸海域环境功能区划有关问题的复函》（粤办函 [2005] 659号），本项目区域环境功能属性见表3-1。 表3-1 建设项目所在地环境功能属性表 项目; 功能区类别. 水环境功能区; 后江湾保税排污混合区属于海水第三类区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准； 濠江属海水第三类区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准。. 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境功能区; 3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。. 是否农田基本保护区; 否. 是否风景保护区; 否. 是否水库库区; 否. 是否属污水处理厂集水范围; 是，属于汕头市南区污水处理厂濠江分厂的纳污范围，该区域包括本项目所在汕头保税区的污水管网现阶段尚未全部接通. 2、环境空气质量现状 利用《汕头市博弈软件开发有限公司光固化电子材料和水性涂料生产项目环境影响报告书》（2015年4月）中河渡村监测点位（约位于项目场址东北侧560米处，监测日期为2014年8月8～14日）的空气现状监测数据资料，区域 SO21小时浓度值范围为9～13μg/m3、24小时平均浓度值范围为5～7μg/m3，NO21小时浓度值范围为15～22μg/m3、24小时平均浓度值范围为8～13μg/m3，PM1024小时平均浓度值范围为35～51μg/m3，均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 为了解项目环境空气质量现状，引用汕头市空气质量实时发布系统(http://120.197.247.30:30004/)于2015年3月9日~3月16日发布的濠江子站日常自动化监测数据，项目所在区域主要空气污染物中，CO日均值在0.648mg/m3~1.742mg/m3、O3日最大8小时均值在18µg/m3~104µg/m3、PM2.5日均值在18µg/m3~43µg/m3。该区域CO、O3、PM2.5日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准(CO:4mg/m3、O3:160µg/m3、PM2.5:75µg/m3)日均值(O3为日最大8小时均值)的要求。 3、水环境质量现状 （1）后江湾水环境质量现状 在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂前，本项目生活污水经处理达标后排入保税区污水管网后排入后江湾保税排污混合区，为了解后江湾保税排污混合区的海域水质情况，本次海水环境质量评价通过收集后江湾水质监测数据（监测单位为汕头市环境保护监测站），每个断面每天分涨潮、退潮时采样，监测项目为：水温、pH、CODMn、BOD5、DO、SS、无机氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、LAS、石油类共13项，水环境现状调查断面布设见表3-2，后江湾近岸海域水质调查统计见表3-3，评价范围水质现状监测标准指数计算结果见表3-4。 表3-2 后江湾保税排污口附近海域水环境调查布设 序号; 监测断面名称; 经纬度; 水质目标. W1; 后江湾保税排污口东北面约2.5km; N23°15΄38˝ E116°47΄38˝; 三类. W2; 后江湾保税排污口东南面约4.0km; N23°14΄35˝ E116°48΄59˝; 三类. W3; 后江湾保税排污口东南面约0.5km; N23°14΄54˝ E116°46΄49˝; 三类. 表3-3后江湾近岸海域水质调查统计表（除pH及注明外，单位均为mg/L） 监测点; 采样时间; 涨退潮; 水温; pH; CODMn; BOD5; DO; SS; 无机氮; 氨氮; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 石油类; 活性磷酸盐; LAS. W1; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.2; 1.39; 1.35; 6.68; 15; 0.808; 0.274; 0.423; 0.111; 0.051; 0.039; ND. 退; 24.4; 8.26; 1.5; 1.59; 6.55; 14; 0.754; 0.226; 0.395; 0.133; 0.042; 0.041; ND. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.11; 1.37; 1.41; 6.63; 15; 0.763; 0.295; 0.353; 0.115; 0.054; 0.041; ND. 退; 24.1; 8.2; 1.46; 1.52; 6.5; 13; 0.738; 0.239; 0.367; 0.132; 0.045; 0.043; ND. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.12; 1.41; 1.39; 6.6; 14; 0.772; 0.285; 0.369; 0.118; 0.052; 0.041; ND. 退; 24.3; 8.18; 1.48; 1.55; 6.52; 14; 0.697; 0.225; 0.343; 0.129; 0.045; 0.039; ND. W2; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.25; 1.4; 1.39; 6.77; 13; 0.811; 0.296; 0.382; 0.113; 0.059; 0.045; ND. 退; 24.4; 8.3; 1.48; 1.45; 6.71; 15; 0.709; 0.233; 0.424; 0.052; 0.05; 0.042; ND. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.15; 1.42; 1.35; 6.7; 13; 0.789; 0.319; 0.344; 0.126; 0.055; 0.037; ND. 退; 24.1; 8.18; 1.5; 1.53; 6.62; 14; 0.731; 0.275; 0.401; 0.055; 0.051; 0.04; ND. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.2; 1.44; 1.41; 6.72; 13; 0.745; 0.296; 0.313; 0.136; 0.056; 0.047; ND. 退; 24.3; 8.22; 1.49; 1.55; 6.66; 15; 0.706; 0.285; 0.368; 0.053; 0.053; 0.041; ND. W3; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.24; 1.06; 1.04; 6.63; 14; 0.78; 0.291; 0.354; 0.135; 0.059; 0.045; ND. 退; 24.3; 8.1; 1.22; 1.29; 6.15; 13; 0.807; 0.29; 0.322; 0.195; 0.064; 0.047; ND. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.12; 1.16; 1.19; 6.58; 14; 0.753; 0.277; 0.338; 0.138; 0.059; 0.044; ND. 退; 24.1; 8; 1.27; 1.25; 6.11; 13; 0.804; 0.313; 0.303; 0.188; 0.061; 0.046; ND. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.19; 1.11; 1.1; 6.6; 13; 0.791; 0.309; 0.356; 0.126; 0.06; 0.044; ND. 退; 24.3; 8.15; 1.25; 1.21; 6.13; 13; 0.793; 0.321; 0.285; 0.187; 0.062; 0.046; ND. 注：ND表示未检出。 表3-4水质现状监测标准指数统计表 监测点; 采样时间; 涨退潮; 水温; pH; CODMn; BOD5; DO; SS; 无机氮; 氨氮; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 石油类; 活性磷酸盐; LAS. W1; 2013.6.13; 涨; 24.6; 0.700; 0.348; 0.338; 0.309; 0.150; 2.020; --; --; --; 0.170; 1.700; --. 退; 24.4; 0.730; 0.375; 0.398; 0.337; 0.140; 1.885; --; --; --; 0.140; 1.400; --. 2013.6.14; 涨; 24.5; 0.655; 0.343; 0.353; 0.321; 0.150; 1.908; --; --; --; 0.180; 1.800; --. 退; 24.1; 0.700; 0.365; 0.380; 0.352; 0.130; 1.845; --; --; --; 0.150; 1.500; --. 2013.6.15; 涨; 24.6; 0.660; 0.353; 0.348; 0.324; 0.140; 1.930; --; --; --; 0.173; 1.733; --. 退; 24.3; 0.690; 0.370; 0.388; 0.345; 0.140; 1.743; --; --; --; 0.150; 1.500; --. W2; 2013.6.13; 涨; 24.6; 0.725; 0.350; 0.348; 0.292; 0.130; 2.028; --; --; --; 0.197; 1.967; --. 退; 24.4; 0.750; 0.370; 0.363; 0.307; 0.150; 1.773; --; --; --; 0.167; 1.667; --. 2013.6.14; 涨; 24.5; 0.675; 0.355; 0.338; 0.307; 0.130; 1.973; --; --; --; 0.183; 1.833; --. 退; 24.1; 0.690; 0.375; 0.383; 0.330; 0.140; 1.828; --; --; --; 0.170; 1.700; --. 2013.6.15; 涨; 24.6; 0.700; 0.360; 0.353; 0.302; 0.130; 1.863; --; --; --; 0.187; 1.867; --. 退; 24.3; 0.710; 0.373; 0.388; 0.319; 0.150; 1.765; --; --; --; 0.177; 1.767; --. W3; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.24; 0.265; 0.260; 0.319; 0.140; 1.950; --; --; --; 0.197; 1.967; --. 退; 24.3; 8.1; 0.305; 0.323; 0.414; 0.130; 2.018; --; --; --; 0.213; 2.133; --. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.12; 0.290; 0.298; 0.330; 0.140; 1.883; --; --; --; 0.197; 1.967; --. 退; 24.1; 8; 0.318; 0.313; 0.424; 0.130; 2.010; --; --; --; 0.203; 2.033; --. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.19; 0.278; 0.275; 0.324; 0.130; 1.978; --; --; --; 0.200; 2.000; --. 退; 24.3; 8.15; 0.313; 0.303; 0.417; 0.130; 1.983; --; --; --; 0.207; 2.067; --. 注：根据《海水水质标准》，硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮无相关的标准值，而无机氮是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮的总和，因而，本次评价仅根据已有标准值评价无机氮。 从上表可知，后江湾保税排污口附近的海域（属后江湾）除了活性磷酸盐、无机氮两项监测指标超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，其余指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，超标原因主要受到陆源污染物直接污染，尤其是连续降雨后，淡水团带来大量无机氮，造成海域无机氮浓度升高。 （2）濠江水环境质量现状 利用《汕头市滨海新城南滨片区统征地规划环评报告书》（2014年3月）中濠江水质监测资料，调查水质指标pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、汞、镉、砷、挥发性酚、石油类、粪大肠菌群、硫化物、六价铬等21项，其平均浓度值及海水水质标准见表3-5。 表3-5 濠江水质资料 单位：除pH外均为mg/L 监测项目; 第三类标准; 平均浓度值; 超标倍数. pH; 6.8～8.8; 8.23; --. 悬浮物质; 人为增加的量≤100; 7.75; --. 溶解氧; >4; 5.65; 0. CODMn; ≤4; 2.67; 0. 石油类; ≤0.30; 0.075; 0. BOD5; ≤4; 3.45; 0. 亚硝酸盐氮; --; 0.058; --. 硝酸盐氮; --; 0.53; --. 活性磷酸盐; 0.030; 0.015. 砷; ≤0.050; 0; --. 汞; ≤0.0002; 0.00003; --. 镉; ≤0.010; 0; 0. 铅; ≤0.010; 0.001; 0. 粪大肠菌群; ≤2000; 2700; 0.35. 六价铬; ≤0.020; 0; 0. 从表3-5可知，濠江已受到工业废水、生活污水和农田污水的影响，水质中粪大肠菌值超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准，其余各项指标均符合标准。汕头市南区污水处理厂濠江分厂位于广澳港西北侧，共设5座污水提升泵站，服务范围包括达濠片区的三联工业区、珠浦工业区、茂州次中心、濠城、保税区和广澳港等区域，以及河浦片区的河浦工业区、马滘街道和南山湾工业区共计35平方公里，采用鼓风曝气完全混合型A2/O生物脱氮除磷工艺，设计处理能力10万m3/d。随着汕头市南区污水处理濠江分厂二期工程远期污水管网的完善，使周边生活污水经收集处理达标后排放，将大大削减排入濠江的水污染物，有利于改善水质。 4、声环境质量现状 本项目位于汕头市保税区内，根据《汕头市人民政府关于调整汕头市声环境功能区划的通知》（汕府[2015]24号）对汕头市区声功能区的划分的规定，本项目所在区域属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，根据汕头环境保护公众网2016年04月21日发布的汕头市2016年第一季度汕头市环境质量状况统计资料，可知汕头市3类区的昼、夜间等效声级监测结果均达标。 综上所述，本项目所在区域声环境质量一般。

主要环境保护目标: 1、环境空气保护目标： 环境空气保护目标是维持项目所在区域环境空气现有的环境空气质量水平，保持周围环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 2、水环境保护目标： 水环境保护目标是使纳污水体在本项目建成后水质不受明显的影响。近期废水经处理达标后排入保税污水管网排入后江湾，近期保护后江湾保税排污混合区符合《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准；远期废水排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理后排入濠江，保护濠江水环境质量符合国家《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准。 3、声环境保护目标： 声环境保护目标是确保该项目建成后其声环境符合国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类类标准。 4、主要环境保护目标 项目位于保税区，项目附近200m内没有居住、学校、机关单位等环境敏感点，项目大气敏感点主要有三寮社区。项目环境保护目标具体情况见下表。 表3-8 项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 规模; 保护级别. 大气环境; 三寮社区; NW; 650m; 7200人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 水环境; 后江湾; E; 750m; --; 《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准. 濠江; NW; 2600m; --; 《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 后江湾保税排污混合区水质指标和濠江水质指标均执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准，见下表。 表4-1《海水水质标准》（GB3097-1997） 单位：mg/L（水温、pH 除外） 项目; 第三类. 水温; 人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃. pH（无量纲）; 6.8~8.8. 溶解氧; >4. BOD5; ≤4. CODMn; ≤4. SS; 人为增加量≤100. 石油类; ≤0.50. 无机氮（以 N 计）; ≤0.40. 活性磷酸盐（以 P 计）; ≤0.030. 2、环境空气质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，见下表： 表4-2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012） 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; µg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 3、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，见下表： 表4-3 《声环境质量标准》 单位：等效声级Leq[dB(A)] 适用区域; (GB3096-2008)标准; 昼 间; 夜间. 工业区; 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声排放标准 营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，见下表： 表4-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 昼间; 夜间. 3; 65 dB(A); 55 dB(A). 2、废水排放标准 本项目预计2016年10月投入运营，在该区域污水输送干管建成投入使用后本项目投入运营，则本项目营运期产生的废水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准后由保税区污水输送干管汇入汕头市南区污水处理厂濠江分厂进一步处理达标后排入濠江；在该区域污水输送干管建成投入使用前本项目投入运营，则本项目营运期产生的废水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后由保税区污水管网排入后江湾保税排污混合区。见下表： 表4-5《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 单位：mg/L(除标明外) 污染物; 二级; 三级; 污染物; 二级; 三级. pH(无量纲); 6～9; 6～9; CODCr; 110; 500. SS; 100; 400; BOD5; 30; 300. 氨氮; 15; --. 3、废气排放标准 本项目产生的废气主要来自于实验过程产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃）和无机废气（HCl、H2SO4等酸雾），废气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值，排气筒高度除应遵守表列排放速率限值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。具体标准限值见表4-6。 表4-6 大气污染物排放限值（第二时段） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 排气筒高度(m); 二级; 严格50%; 监控点; 浓度. HCl; 100; 15; 0.21; 0.105; 周界外浓度最高点; 0.2. H2SO4; 35; 15; 1.3; 0.65; 周界外浓度最高点; 1.2. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 5; 周界外浓度最高点; 4. 4、固体废物控制标准 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 由于近期该区域污水管网尚未接通汕头市南区污水处理厂濠江分厂，本项目废水排放总量为870.51t/a，按照处理达标排放浓度（CODCr110mg/L，氨氮15mg/L）进行核算，则本项目推荐废水污染物CODCr排放总量0.10t/a，氨氮排放总量0.01t/a。 本评价不推荐废气总量控制指标。 本评价推荐固体废物总量控制指标为零。 |

- 五、建设项目工程分析

营运期工艺流程简述(图示)：

主要污染工序: 本项目使用现有建筑物进行实验器材的摆放，不涉及土建、装修等施工过程。无施工期环境污染，本评价不对施工期环境影响进行分析。营运期环境污染工序主要有： 1、营运期废水污染源 本项目外排的废水主要为员工生活污水、一般实验废水和实验器皿清洗产生的清洗废水。 本项目拟设职工人数为48人。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）要求，食宿职工一般生活用水以0.08t/d·人计，则本项目员工生活用水量为3.84t/d，项目年工作天数为250天，则员工生活用水量为960t/a。排放系数按0.9计算，则外排生活污水量为864t/a。主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。经类比汕头市生活污水水质可知，CODCr产生浓度为350mg/L、BOD5250mg/L、SS100mg/L、NH3-N25mg/L、动植物油30mg/L，则生活污水污染物产生量为CODCr0.30t/a、BOD50.22t/a、SS0.09t/a、NH3-N0.02t/a、动植物油0.03t/a。 本项目实验过程会产生的一定量的实验废水，根据建设单位提供数据表明：实验溶剂配制消耗用水50ml/样·次，清洗实验器皿约500ml/样·次，因此实验平均用水量约为550ml/样·次。根据建设单位相关设计提供得到本项目重金属测量实验约5794样次/年，含重金属离子的实验室废水量为3.3t/a，根据建设单位相关设计提供得到本项目普通测量实验约6044样次/年，排放一般实验室实验废水为3.32t/a， 本项目总共产生实验室废水总量为6.62t/a，类比同类项目实验室水质情况，废水的主要污染物排放浓度为：pH为2-12，SS350mg/L，BOD5200mg/L，CODCr400mg/L，氨氮100mg/L；则SS产生量为0.002t/a，BOD5产生量为0.001t/a，CODCr产生量为0.003t/a，氨氮产生量为0.0006t/a。应在实验室清洗槽出水口设置一套中和反应沉淀和金属离子过滤设施对含重金属的实验室废水进行预处理达标后排入厂区已建污水处理站进行处理达标后排放。 2、营运期大气污染源分析 本项目运营期实验室检测化验、配制溶液时产生极少量废气，由于实验类型的不同，根据样品前处理工艺的差别，废气污染物主要有机废气和无机废气。其中有机废气主要为挥发性有机物，无机废气则为HCl、H2SO4等酸雾。 其中HCl、H2SO4等酸雾参考环境统计手册中公式： Gz=M（0.000352+0.000786V）P•F 式中：Gz—溶液的蒸发量，kg/h； M—分子量； V—溶液表面上的空气流速（m/s）； P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg）； F—溶液蒸发面的表面积，m2。 酸雾浓度及分子量是酸雾中取值可当做最大量计算的存在，以硫酸为代表计算其蒸发量：根据一般实验条件及容器（半径5cm）计算，M取值98，V取值0.63，P为室温25℃、溶液浓度取值0.5条件下查表得23.77，F取值0.00785，可得知Gz=0.0156kg/h（年工作2000h，则硫酸雾排放量为0.031t/a）。 以盐酸为代表计算其蒸发量：根据一般实验条件及容器（半径5cm）计算，M取值36.5，V取值0.63，P为室温25℃、溶液浓度取值0.5条件下查表得23.77，F取值0.00785，可得知Gz=0.006kg/h（年工作2000h，则盐酸雾排放量为0.012t/a）。 有机废气根据《有机溶剂挥发量之估算方法》（赵焕平）计算，在一般实验条件及容器（半径5cm）下，实验室通风量为0.63m3/s，因此平均蒸发系数取值按0.8m3/s取值为0.0269g/（m2·min·mmHg），室温平均25℃，以有机溶剂非甲烷总烃、实验敞开时间10min为例计算为：0.0269×0.0078×10×28.5/9.59=0.0063g（0.0001t/a）。 3、营运期声污染源分析 本工程主要噪声源为设备噪声，因本项目设备均为小型实验设备，根据类比经验值得其主要实验设备噪声源强在70～85dB(A)之间。 4、营运期固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为技术人员生活垃圾和实验固废，实验固废包括实验室重金属检验检测产生的实验废液及废料、废包装容器、变质失效试剂、重金属等有毒有害实验设备清洗废水、矿产品检测后的样品废料等危废以及土壤等固体分析实验产生的一般实验废物。 （1）员工生活垃圾 本项目定员48人，按人均每天0.5kg计，产生生活垃圾6t/a，集中收集后每天由环卫部门统一清理，对外环境影响较小。 （2）实验固废 本项目主要业务多为土壤检测和水体检测实验，辅以少量的矿产品检测实验，土壤检测和水体检测实验样中进行重金属离子实验检测产生的废液和废料都需按危废进行处置，矿产品检测实验基本以毫克作为测量单位，检测后的矿产品废料同样需要当做危废处理。经类比同类规模实验室的产生情况，可知本项目实验室实验固废具体详情见表5-1。 表5-1实验固废详情 实验固废; 产生量; 废物类别; 处理方式. 废包装、废试剂瓶、一次性手套等; 0.02t/a; HW49; 参照危废处理，先收集于专门的危废桶暂存，再由有资质的单位进行合理处置。. 实验废液; 0.7t/a; HW49. 重金属实验废料; 0.06t/a; HW49. 矿产品检测后废料; 0.01t/a; HW49. 变质、失效实验试剂; 0.005t/a; HW49. 底质、土壤等固体分析产生的一般实验废物; 0.2 t/a; 一般固废; 收集放入生活垃圾收集点，由环卫部门处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 样品制备、测试 | 硫酸雾 | 0.031t/a | 0.031t/a |
|  |  | 盐酸雾 | 0.012t/a | 0.012t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0001t/a | 0.0001t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （864t/a） | COD Cr | 350mg/L，0.30t/a | 废水量：870.62t/a pH：6-9 COD Cr：0.10t/a(110mg/L) BOD5:0.03t(30mg/L) SS:0.01t(15mg/L) NH3-N:0.01t(10mg/L) |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.22t/a |  |
|  |  | SS | 100mg/L，0.09t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.02t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L，0.03t/a |  |
|  | 实验器皿清洗废水（6.62t/a） | COD Cr | 400mg/L，0.003t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.001t/a |  |
|  |  | SS | 350mg/L，0.002t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 100mg/L，0.0006t/a |  |
| 固体废物 | 实验固废 | 废包装、废试剂瓶、废一次性手套等 | 0.02t/a | 由有处置资质的单位进行合理处置 |
|  |  | 变质、失效等试剂 | 0.005t/a |  |
|  |  | 重金属检测实验废液 | 0.290t/a |  |
|  |  | 重金属检测实验废料 | 0.06t/a |  |
|  |  | 矿产品检测后废样 | 0.01t/a |  |
|  |  | 重金属等有毒有害实验设备的首次和二次清洗废水 | 0.174t/a |  |
|  |  | 底质、土壤等固体分析产生的一般实验废物 | 0.2t/a | 由环卫部门统一清理 |
|  | 生活垃圾 |  | 6t/a | 由环卫部门统一清理 |
| 噪声 | 营运期采用减振降噪措施，禁止夜间(22:00~7:00)高噪声设备运营。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目使用已建的建筑物进行设置实验室，不涉及土建开发，不会对周边生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 本项目使用已建建筑物进行实验室配套建设，不涉及土建施工和装修，没有产生施工期环境影响。

营运期环境影响分析: 1、营运期废水污染源 本项目外排的废水主要为员工生活污水和实验器皿清洗废水。综合废水总产生量为870.62t/a（约3.5t/d），其中实验室废水产生量为6.62t/a，产生量较少，本项目拟在实验室出水口设置中和反应沉淀池和金属离子过滤设施对实验室废水进行预处理后排入广东本科生物工程股份有限公司污水处理站，广东本科生物工程股份有限公司污水处理站处理工艺流程“初沉+水解酸化+(UASB)反应器+接触氧化+二沉+终沉+二氧化氯消毒+活性炭过滤”，经调查污水处理站日处理60t，现处理广东本科生物工程股份有限公司产生的废水量约50t/d，尚有10t/d的处理能力，完全可容纳本项目实验废水和员工生活污水，具体处理流程图如下： 实验废水 清水池 调节池 初沉池 水解酸化池 UASB反应器 接触氧化池 二沉池 终沉池 油渣池 达标排放 生活污水预处理 金属过滤 中和反应沉淀淀 根据同类工程的实践，本项目废水大部分为生活污水，可生化性好，且实验废水产生量较小，实验室废水首先经中和沉淀池进行酸碱平衡和去除大分子悬浮物后再经金属离子过滤装置进行处理后对广东本科生物工程股份有限公司废水处理站的冲击不大，经处理后废水可完全达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准要求。综上所述，本项目废水产生总量为870.62t/a，根据广东本科生物工程股份有限公司提供的监测报告可知废水处理站处理后废水的排放浓度，各项污染物排放量及排放浓度见表7-1。 表7-1本工程废水污染物排放情况明细表 废水量 (t/a); CODCr; SS; BOD5; NH3-N. 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 870.62; 29; 0.03; 20; 0.02; 4.0; 0.003; 4.24; 0.004. 在保税区污水管网与汕头市南区污水处理厂濠江分厂间的污水管网对接后，本项目废水经处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准后排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理后排入濠江。在保税区污水管网与汕头市南区污水处理厂濠江分厂间的污水管网对接前，本项目废水经处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后经保税区污水管网排入项目东面的后江湾。 2、营运期大气污染源分析 本项目运营期实验室检测化验、配制溶液时产生极少量废气，由于实验类型的不同，根据样品前处理工艺的差别，废气污染物主要有机废气和无机废气。其中有机废气主要为非甲烷总烃等挥发性有机物，无机废气则为HCl、H2SO4等酸雾。 本项目试剂配置均在半封闭实验柜进行，单次试剂配置量较少，且试剂瓶旋开时间极短，因此只会产生极少量的废气，本项目拟将配置专业实验柜和抽排风装置，将实验过程的有机废气和酸雾收集后引至楼顶活性炭吸附装置处理达标后天面排放，本项目设置有1个排气筒，将极少量的有机废气和酸雾废气引至楼顶天面排放，排气筒高度约15m，根据前面分析，本项目酸雾废气和有机废气经通风橱、集气罩等收集后外排排放量远低于广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值，对大气环境影响较小。 3、营运期声污染源分析 本工程主要噪声源为设备噪声，因本项目设备均为小型实验设备，根据类比经验值得其主要实验设备噪声源强在70～85dB(A)之间。通过对最高噪声源强设备按噪声距离衰减预测模式预测敏感点处噪声值。预测模式如下： LA(r)=LAref(r0)−20lg(rr0) 式中：LA(r) ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； LA(r0) ——距噪等效声源r0m处的声压级，dB(A)，即噪声源源强； r ——噪声源至受声点的距离，m； r0 ——参考位置的距离，m，取r0=1m； 表7-2营运期主要设备在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 营运期; 主要 声源; 设备1m处的LAeq; 声源至预测点距离声级（m）. 15; 25; 35; 45; 55; 65. 运营 阶段; 实验设备; 85; 61; 57; 54; 52; 50; 49. 通过预测可以看到，本项目实验设备噪声昼间在15m外可达标，夜间需要在65m外才可以达标。通过现场对项目周边声环境现状监测也可发现，本项目噪声源对外界几乎没有影响。且本项目实验设备全部布设在实验室内部，设备运行期通过关闭门窗后，采取减振消声措施，经过围墙阻隔、衰减，实验室外噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，采取以上措施后，本项目噪声对周边居民基本无影响。 4、营运期固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为技术人员生活垃圾和实验固废，实验固废包括实验室重金属检验检测产生的实验废液及废料、废包装容器、废一次性手套、变质失效试剂、重金属等有毒有害实验设备清洗废水、矿产品检测后的样品废料等危废以及土壤等固体分析实验产生的一般实验废物。 （1）员工生活垃圾 本项目定员48人，按人均每天0.5kg计，产生生活垃圾6t/a，集中收集后每天由环卫部门统一清理，对外环境影响较小。 （2）实验固废 本项目主要业务多为土壤检测和水体检测实验，辅以少量的矿产品检测实验，土壤检测和水体检测实验样中进行重金属离子实验检测产生的废液和废料都需按危废进行处置，矿产品检测实验基本以毫克作为测量单位，检测后的矿产品废料同样需要当做危废处理。 本项目危险废物应与一般的实验固体废物分开暂存，设置专门的危险废物暂存间对实验过程产生的实验废物进行暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理。危险废物暂存间应加强防渗防漏措施，减少事故泄露对环境造成的影响。危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求进行设置。一般实验室固废应采用专门的贮存容器加盖进行贮存，定期委托相关机构清运，贮存和处理按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行。 - 环境风险分析 （1）风险源分析 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》的相关要求及其附录A中表2中的相关数据，本项目实验室常用试剂如甲苯、盐酸、硫酸等试剂存量均远低于附录A中生产场所临界量或贮存区临界量，且所有试剂均按需补充储存，故在实验内不存在大量试剂，其对外界产生的风险几率较小。由于部分试剂为有毒有害，其实验室试剂管理至关重要，本项目设有专门的试剂贮存室，本环评要求配备实验室专职管理人员，对试剂贮存室的试剂分类储放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂浪费造成环境污染。实验员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。禁止闲杂人等进入实验操作室，确保实验操作室环境管理的规范性。如若因实验需求涉及剧毒化学品目录中的化学品的，本环评要求剧毒试剂存放点设置安全柜，且设置双人双锁，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止剧毒试剂泄露外流，可将实验试剂对外环境造成影响的风险几率降到最低。本环评要求建设单位与有危废处理资质的单位签订危废处理协议，保证本项目产生的危废都能安全合理的得到处理。 - 硫酸及强腐蚀性药剂使用的风险防范措施： 本项目所涉及的危险化学品品种较多，危险性较大的主要有：盐酸、硫酸等均具有潜在的危险性和毒性，属具有风险事故的危险源，这些化学品的物理化学及环境毒性性质以及采取的泄露和灭火方法见表7-3。 表7-3化学品的物理化学及环境毒性性质以及采取的泄露和灭火方法 名称; 危险性 类别; 急性毒 性类别; 危险性; 危害性; 泄漏处理及灭火方法. 硫酸 H2SO4; 8腐蚀性物质 （包装Ⅱ类）; 类别4; 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氧化硫。; 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 侵入途径：吸入、食入。; 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 灭火方法：砂土。禁止用水。. 盐酸 HCl; 8腐蚀性物质 （包装Ⅱ类）; 类别4; 具有挥发性，产生氯化氢气体；能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氯化氢。; 对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。 急性中毒：出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。 慢性影响：长期较高浓度接触，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。; 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离300米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 废弃物处置方法：建议废料用碱液-石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排放，从加工过程的废气中回收氯化氢。 灭火方法：本品不燃。但与其它物品接触引起火灾时，消防人员须穿戴全身防护服，关闭火场中钢瓶的阀门，减弱火势，并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. （3）危险废物处理处置的风险防范措施： 项目产生的废水及废样先经分别收集后采用专门的容器运送，装载项目废水和废样的容器须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。容器及材质要满足相应的强度要求且须完好无损。项目盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。项目产生的危险废物建议建设单位设置专门的危废暂存点，将废酸、废碱、废包装、以及实验废液用专门的收集箱或收集瓶进行分类存放，定期委托有资质的单位进行处置。除此之外，项目存放危废的容器及位置均需粘贴符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求的标签，危废容器周围设置防护栅栏，并且应设有应急防护措施。如此，项目实验过程产生的固废经妥善存储、合理处置后，对外环境风险影响不大。 6、公众意见 为执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境保护公众参与暂行办法》，本项目于2016年07月01日在汕头市保税区网站上征求公众意见，公示期5天（2016年07月01日～2016年07月07日）。公示内容网站截图如下图所示。公示内容为：广东本科检测有限公司拟建设第三方综合性检测技术服务项目，项目位于汕头保税区C06地块办公与实验楼，建成综合性第三方检测技术服务机构，检测服务范围包括环境与生态、卫生场所、工程技术、质检技术服务、海洋服务等领域。本项目总投资3000万元，环保投资约60万元，实验室建筑面积为6000m2，配套有实验检验器材器皿一批、实验试剂药品一批。设置有办公室、档案室、会议室、理化实验室、化学实验室、气相色谱、原子光度室等，利用现有建筑物进行装修，预计2016年9月正式投入使用。装修期间将会产生装修废气、建筑垃圾、施工噪声、施工人员生活污水，装修施工环境影响为暂时性，施工期较短，施工环境影响经妥善防治后对周围环境影响较小；营运期产生的污水、废气、噪声和固废和废液等污染经过采取措施处理后，对周围环境影响不明显。 在网上公示期间，未收到公众反馈意见。建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，落实各项污染防治措施，杜绝污染事件发生。 7、项目竣工环境保护验收内容 根据同类工程实例和经验来看，项目采取上述治理措施后，污染物的消减可取得明显的效果，以上污染防治措施在技术上是可行的。此外，项目应严格执行“三同时”制度，各项环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据项目建设内容，其验收时应配套建设的污染防治设施见下表。 表7-2 项目“三同时”环保验收一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 具体环保措施; 监测位置; 要求. 废气; 样品制备、测试; 酸雾、挥发性有机气体; 经通风橱收集后由活性炭吸附装置处理后由排气筒外排; 排气筒出口; 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; COD; 预处理后经废水处理站处理达标后排放口; 处理设施排水口; 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准. BOD5. NH3-N. 实验器皿清洗废水; pH. COD. BOD5. SS. 固废; 实验室固废; 废包装、废试剂瓶、废一次性手套等; 由有处置资质的单位进行合理回收处置; 专门的危险废物暂存场所; 合理处置. 变质、失效等试剂. 实验废液. 重金属实验废料. 矿产品检测后废样. 底质、土壤等固体分析产生的一般实验废物; 由环卫部门统一处理. 员工; 生活垃圾; 由环卫部门统一处理. 噪声; 设备噪声; Leq，dB（A）; 减振隔声; 厂界; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 样品制备、测试 | 挥发性有机气体 | 通风橱收集后由活性炭吸附装置处理达标后排放，排气筒高度不低于15米 | 达标排放 |
|  |  | 酸雾 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr | 先进入化粪池再进废水处理站 | 达标排放 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 实验废水 | pH | 中和沉淀和金属离子过滤处理后进入废水处理站处理 |  |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 实验固废 | 废包装、废试剂瓶等 | 由有处置资质的单位进行合理处置 | 合理处置 |
|  |  | 变质、失效等试剂 |  |  |
|  |  | 实验废液 |  |  |
|  |  | 重金属实验废料 |  |  |
|  |  | 矿产品检测后废样 |  |  |
|  |  | 底质、土壤等固体分析产生的一般实验废物 | 由环卫部门统一处理 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 营运期采用减振降噪措施，禁止夜间(22:00~7:00)高噪声设备运营。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目使用已建的建筑物进行设置实验室，不涉及土建开发，不会对周边生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、项目基本概况 广东本科检测有限公司成立于2016年3月，拟投资3000万元建设第三方综合性检测技术服务项目，项目位于汕头保税区C06地块办公与实验楼，广东本科检测有限公司为综合性第三方检测技术服务机构，检测服务范围包括环境与生态、卫生场所、工程技术、质检技术服务、海洋服务等领域。本项目总投资3000万元，环保投资约60万元，配套有实验检验器材器皿一批、实验试剂药品一批，设置有办公室、档案室、会议室、理化实验室、化学实验室、气相色谱、原子光度室等。 二、总体规划与产业政策相符性分析 根据《汕头市城市总体规划(2002-2020)》，项目用地性质属工业用地，符合城市总体规划要求。项目所在区域为汕头保税区，地处规划中的工业区，项目选址符合汕头市城市总体规划要求。 对照发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2013年本）和《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）（粤发改产业【2008】334号），本项目使用的实验试剂不属于限制类和淘汰类的产品，检测设备不属于落后生产设备，项目的建设符合相关产业政策。 厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，根据《汕头市人民政府关于调整汕头市环境空气质量功能区划的通知》（汕府[2014]145 号文）、《汕头市人民政府关于调整汕头市声环境功能区划的通知》（汕府[2015] 24 号）以及《汕头市近岸海域环境功能区划有关问题的复函》（粤办函 [2005] 659号），项目所在区域空气环境属二类区；声环境属3类标准区域；在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂濠江分厂后，本项目生活污水和实验器皿清洗废水纳污水体为濠江，属海水第三类区，执行《海水水质标准》 (GB3097-1997)第三类标准。在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂濠江分厂前，本项目生活污水和实验器皿清洗室废水纳污水体为后江湾保税排污混合区，属海水第三类区，执行《海水水质标准》 (GB3097-1997)第三类标准。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，则该项目的运营与环境功能区划相符合。 三、项目周围环境质量现状评价结论 目前项目周边主要为工业厂房以及工业空地，所处区域环境现状： 1、环境空气现状：项目周围大气污染物SO2、PM10、NO2、CO、O3、PM2.5日总平均浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境现状： 后江湾保税排污口附近的海域（属后江湾）除了活性磷酸盐、无机氮两项监测指标超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，其余指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，超标原因主要受到陆源污染物直接污染，尤其是连续降雨后，淡水团带来大量无机氮，造成海域无机氮浓度升高。 濠江已受到工业废水、生活污水和农田污水的影响，水质中粪大肠菌值超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准，其余各项指标均符合标准。 3、声环境现状：区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，项目所在区域声环境质量状况尚好。 四、营运期环境影响评价结论 1、水环境影响分析结论 在保税区污水管网与汕头市南区污水处理厂濠江分厂间的污水管网对接后，本项目废水经处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准后排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理后排入濠江。在保税区污水管网与汕头市南区污水处理厂濠江分厂间的污水管网对接前，本项目废水经处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后经保税区污水管网排入项目东面的后江湾。 2、环境空气质量影响分析结论 本项目运营期实验室检测化验、配制溶液时产生极少量废气，由于实验类型的不同，根据样品前处理工艺的差别，废气污染物主要有机废气和无机废气。其中有机废气主要为非甲烷总烃等挥发性有机物，无机废气则为HCl、H2SO4等酸雾。 本项目试剂配置均在半封闭实验柜进行，单次试剂配置量较少，且试剂瓶旋开时间极短，因此只会产生极少量的废气，本项目拟将配置专业实验柜和抽排风装置，将实验过程的有机废气和酸雾收集后引至楼顶活性炭吸附装置处理达标后天面排放，本项目设置有1个排气筒，将极少量的有机废气和酸雾废气引至楼顶天面排放，排气筒高度约15m，根据前面分析，本项目酸雾废气和有机废气经通风橱、集气罩等收集后外排排放量远低于广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值，对大气环境影响较小。 3、噪声影响分析结论 通过预测可以看到，本项目实验设备噪声昼间在15m外可达标，夜间需要在65m外才可以达标。本项目实验设备全部布设在实验室内部，设备运行期通过关闭门窗后，采取减振消声措施，经过围墙阻隔、衰减，实验室外噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，采取以上措施后，本项目噪声对周边居民基本无影响。 4、固体废物影响分析结论 本项目产生的固体废物主要为技术人员生活垃圾和实验固废，实验固废包括实验室重金属检验检测产生的实验废液及废料、废包装容器、变质失效试剂、重金属等有毒有害实验设备清洗废水、矿产品检测后的样品废料等危废以及土壤等固体分析实验产生的一般实验废物。生活垃圾集中收集后每天由环卫部门统一清理，对外环境影响较小。本项目主要业务多为土壤检测和水体检测实验，辅以少量的矿产品检测实验，土壤检测和水体检测实验样中进行重金属离子实验检测产生的废液和废料都需按危废进行处置，矿产品检测实验基本以毫克作为测量单位，检测后的矿产品废料同样需要当做危废处理。 本项目危险废物应与一般的实验固体废物分开暂存，设置专门的危险废物暂存间对实验过程产生的实验废物进行暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理。危险废物暂存间应加强防渗防漏措施，减少事故泄露对环境造成的影响。危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求进行设置。一般实验室固废应采用专门的贮存容器加盖进行贮存，定期委托相关机构清运，贮存和处理按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行。 六、环境风险评价结论 本环评要求建设单位与有危废处理资质的单位签订危废处理协议，保证本项目产生的危废都能安全合理的得到处理。项目产生的废水及废样先经分别收集后采用专门的容器运送，装载项目废水和废样的容器须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。容器及材质要满足相应的强度要求且须完好无损。项目盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。项目产生的危险废物建议建设单位设置专门的危废暂存点，将废酸、废碱、废包装、以及实验废液用专门的收集箱或收集瓶进行分类存放，定期委托有资质的单位进行处置。除此之外，项目存放危废的容器及位置均需粘贴符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求的标签，危废容器周围设置防护栅栏，并且应设有应急防护措施。如此，项目实验过程产生的固废经妥善存储、合理处置后，对外环境影响不大。建设单位通过制定应急预案，可以有效防止环境风险事故发生，保障企业正常运营。 七、公众参与 在网上公示期间，未收到公众反馈意见。建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，落实各项污染防治措施，杜绝污染事件发生。 八、建议 (1)严格执行国家和地方的环境法律、法规，执行“三同时”制度和排污许可证制度，确保污染物达标排放。 (2)项目废气应经处理后达标排放；对高噪声设备配套减振、隔声、消声等降噪设施认真搞好项目厂区绿化，物种选择应坚持美观实用和本地物种为主，又兼顾吸声净化空气的功能。 (3)做好废水处理和实验室废液的处理，确保废水达标排放，危险废物由有资质的单位回收处理不外排。 (4) 严格执行项目现有报批工艺及规模，今后一旦发生变化应再重新报建。 在充分落实上述建议措施的前提下，从环境保护角度而言，广东本科检测有限公司第三方综合性检测技术服务项目在汕头保税区C06地块办公与实验楼的建设是可行的。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注意事项： 1、建设项目的污染防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防止污染的设施必须经环保部门验收合格后方可投入生产或使用。 2、有土建工程的项目，应在土建施工前到我局办理施工噪声许可证和建筑施工排污申报登记，并按规定缴纳建筑施工排污费等手续。 3、逾期不办理竣工环保验收手续、建筑施工排污申报和缴交排污费的，环保部门将依照环境保护法律法规进行处理。 注 释 一、本报告表附以下附图附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目场址四至卫星图 附图3 项目实验室在厂区的位置图及各层平面布置图 附件1 环评委托书 附件2 企业营业执照 附件3 用地证明 附件4 环保守法承诺书 附件5 广东本科生物工程有限公司废水检测报告 附件6 备案证 附表1 建设项目审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价： 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声环境影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。