审批意见:

汕保环建[2017]01号

一、广东星辉合成材料有限公司年产30万吨聚苯新材料项目（以下称“项目”）位于汕头保税区A11-2地块（中心地理坐标东经116°46'50"、北纬23°14'21），总用地面积84071m2。项目总投资28508.22万元，环保投资总额为994万元 。由主体工程、辅助工程、储运工程、配套工程、公用工程、环保工程、场外配套工程组成。总建筑面积约40642平方米，建设内容包括：主要构筑物为综合楼、成品仓库3、共混改性车间、造粒厂房、公用工程房、热油炉棚、成品仓库1（含包装间）、成品仓库2，门卫一、门卫二、门卫三；厂区设9个储罐，其中4个4000m3苯乙烯拱顶储罐，1个80m3乙苯拱顶储罐，1个40m3乙苯拱顶储罐，1个600m3苯乙烯中间罐， 1个80m3轻柴油拱顶储罐，1个800m3矿物油拱顶储罐，并配套空压站、氮气站、3台3500kW燃气热媒炉（两用一备）、4台备用柴油发电机、总容积约3100m3的事故应急池等。项目总设计规模为30万吨/年，建设4条7万吨/年新型聚苯乙烯生产线，设计规模共28万吨/年；4条5千吨/年双螺杆挤出共混生产线，设计规模共2万吨/年；1条试验线用于研发，试验产品不计入产能。

二、根据《报告书》的评价结论、专家评审意见及技术评估意见，项目在落实《报告书》提出的各项污染防治及环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，项目建设从环境保护角度可行，原则同意项目建设。项目建设和运营应重点做好以下工作：

（一）施工期环境保护措施

- 1、废水

施工生活污水：建设地埋式一体化生活污水处理池进行处理；施工生产废水：施工机械清洗废水、机械废水经沉淀后回用，施工机械冲洗的含油废水经移动式油处理设施处理后回用；施工期废水经预处理后排入市政污水管网。

- 2、废气

合理安排施工作业，施工场地设置围挡；施工场地主要干道必须采取沥青覆盖或临时砂石铺盖等硬化措施，定期洒水压尘；加强监督管理，使用性能优良的施工机械和施工车辆。

- 3、噪声

选用新型的低噪声施工机械设备；合理安排施工作业时间；对高噪声设备采取必要的减振、降噪措施;施工期噪声排放执行《建筑实施场界噪声限值》（GB12523-90）。

- 4、固体废物

建筑垃圾清运到指定地点进行处置；生活垃圾由环卫部门统一处置；危险废物委托有资质单位进行处置。

（二）营运期环境保护措施

- 1、废水

- 项目生产废水采用油水分离+溶气气浮+生物接触氧化+沉淀的处理工艺，生活污水经过化粪池后接入生物接触氧化池与生产废水一并处理，废水排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表1直接排放限值和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）三级标准（第二时段）的较严值，再排入汕头南区污水处理厂濠江分厂进行处理。（保税区污水输送干管为建成启用前，项目不得投入生产）。

- 2、废气

2.1苯乙烯储罐、乙苯储罐及配料罐，采用储罐罐体保温+罐体10℃冷冻水循环+氮封+排气冷凝回收装置，非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中周界外浓度最高点4.0mg/m3，苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中周界外浓度最高点5.0mg/m3；

2.2真空系统排放端废气引入造粒模头风机，与切粒模头废气一起通过19.5m高的排气筒排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4 大气污染物排放限值，粉尘无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中周界外浓度最高点1.0mg/m3；

2.3燃气废气通过25m高排气筒直接排放；烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中新建燃气锅炉污染物排放标准；

2.4共混车间的废气经收集后由活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4 大气污染物排放限值；

2.5柴油发电机尾气引至变配电室楼顶排放，排气高度15m；SO2、NOX、烟尘执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）中表 2 二级标准，烟气林格曼黑度一级；

2.6食堂油烟经油烟处理效率大于75%的油烟机处理后引至综合楼楼顶排放，排放高度15m；油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中规定“饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率”；

- 3、噪声

- 尽量选用低噪音的设备；强化生产管理；设备采用消声、隔声和减振措施，加强厂区绿化，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

- 4、地下水

项目对可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元、蓄污水池池体和涉污管线应采取了相应的防渗措施，固体废物暂存库采取防腐、防渗等措施,地下水水质应达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；

- 5、依法处置工业固体废物

- 项目产生的危险废物、严控废物应按国家《危险废物贮存污染控制标准 》（GB18597-2001）和省有关规范进行暂存，项目投产前应落实并委托有资质单位依法处置；一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）等有关技术规范贮存处置，并建立工业固体废物处置台账。

三、制定详细环境风险防范措施和环境风险应急预案，建立事故应急体系，避免引发环境污染事故，环境风险应急预案应报环保相关部门备案。项目须设置有效的围堰高度和有效容积不少于3100立方米的事故应急池，确保事故废水得到收集。

四、项目应严格执行环境保护“三同时”制度。项目应按照《广东环境保护条例》的规定开展施工期环境监理工作，施工期环境监理作为项目竣工环境验收的依据之一；项目在建成后，须对照《报告书》及本批复进行自查，落实相应的环保措施，项目配套的环保设施须经环保相关部门验收合格后，项目方可投入正式生产，并按规定领取排污许可证。