编号：

- 建设项目环境影响报告表

项目名称: 小型化电子元器件开发生产项目（变更）

建设单位(盖章):  汕头保税区松田电子科技有限公司

编制日期: 2017年07月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本状况

| 项目名称 | 小型化电子元器件开发生产项目（变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汕头保税区松田电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄瑞南 |  |  | 联 系 人 |  | 林榕 |  |  |  |
| 通讯地址 | 汕头市高新区科技西路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13502935811 |  | 传真 | 0754-88179503 | 邮政编码 |  |  | 515041 |  |
| 建设地点 | 汕头保税区C04-1地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 汕头经济特区保税区经济发展局 |  |  | 批准文号 |  |  | 2015-440500-39-03-002636 |  |  |
| 建设性质 | █新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3971电子元件及组件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 19236.7 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 2885.5 |  |  |
| 总投资 （万元） | 10000 | 其中:环保投资（万元） |  | 100 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1% |
| 评价经费 （万元） | 1.5 |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2018.6.23 |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目建设的由来和概况 汕头保税区松田电子科技有限公司2016年6月拟在汕头保税区C04-1地块建设“小型化电子元器件开发生产项目”以下简称“原项目”，并于2016年6月委托广州蓝碧环境科学工程顾问有限公司编制原项目的环境影响报告表，并于2016年7月取得保税区环境保护局的审批意见。原项目总投资10000万元，主要从事电容器、电阻器的生产，年产薄膜电容器1亿只，陶瓷电容器、压敏电阻器共9亿只。原项目预计年产值为20000万元。本项目产品主要可提供线路板生产厂家作为电子元件配套生产高端电路板。原项目现阶段尚未建设。 薄膜电容器、陶瓷电容器和压敏电阻器作为电子整机产业的必备电子元件，在风能、太阳能、电动汽车、线路板、逆变器、新型电源等绿色能源新领域得到更加广泛的应用。这类小型电子元器件在诸多行业用量十分可观，有着较好的市场开发前景。为此在原项目的基础上进行对建设内容进行变更，汕头保税区松田电子科技有限公司拟在汕头保税区C04-1地块建设“小型化电子元器件开发生产项目（变更）”，以下简称“本项目”。变更内容如下： - 由原建筑面积19200平方米变更为建筑面积37754平方米。 - 由原年产电子元器件年产量10亿只变更为15亿只。 - 新增部分生产设备，从新布局设备。 汕头保税区松田电子科技有限公司作为中国电子元件行业协会的成员，主要从事电容器、电阻器的生产，电容器、电阻器作为电子元件，生产工序有焊接。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.06.01）分类结果，本项目属于K机械、电子类别中第81项电子元件及组件制造，需提交环境影响报告表。受汕头保税区松田电子科技有限公司委托（详见附件5环评委托书），江西鑫南风环评有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在组织相关技术人员现场踏勘、调查收集和研究与项目有关的技术资料的基础上，根据环境影响评价技术导则，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目建设内容 本项目厂区总占地面积19236.7平方米，原建筑面积为22420平方米。更变后总建筑面积由原来的22420平方米变更为37754平方米。工程主要建设1幢四层薄膜电容器生产厂房（建筑面积9750平方米），1幢四层陶瓷电容器生产厂房（建筑面积9750平方米），1幢六层压敏电阻器生产厂房（建筑面积14600平方米），1幢五层的办公楼（建筑面积3654平方米）。项目总投资10000万元，本项目主要构筑物经济技术指标和功能情况见表1-1。 表1-1 项目建筑物经济技术指标及功能 本项目; 变更前建设规模; 变更后建设规模; 备注. 总用地面积; 19236.7m2; 19236.7m2. 实用地面积; 16879.1m2; 16879.1m2. 总建筑面积; 22420m2; 37754m2; 新增建筑面积18554m2. 其中; 薄膜电容器厂房1; 建筑面积为9750m2，4层框架结构，首层高4.2米，二至4层高3.7米，建筑高度15.3米。属于丙类厂房，耐火等级二级。; 建筑面积为9750m2，4层框架结构，首层高4.2米，二至4层高3.7米，建筑高度15.3米。属于丙类厂房，耐火等级二级。; 首层拟设置卷绕工序和喷金工序； 二层拟设置赋能、焊接、排版三合一自动装配线、烘烤和包封工序； 三层拟设置打标，测试，切脚和包装工序； 四层拟设置原材料区和成品区.. 陶瓷电容器厂房2; 建筑面积为9750m2，4层框架结构，首层高4.2米，二至4层高3.7米，建筑高度15.3米。属于丙类厂房，耐火等级二级。首层配套有配电房、地下消防水池及加压泵房等。; 建筑面积为9750m2，4层框架结构，首层高4.2米，二至4层高3.7米，建筑高度15.3米。属于丙类厂房，耐火等级二级。首层配套有配电房、地下消防水池及加压泵房等。; 首层拟设置打标，测试，切脚和包装工序； 二层拟设置包封和烘烤工序； 三层拟设置引线、插片、焊接三合一自动装配线； 四层拟设置原材料区和成品区。. 压敏电阻器厂房3; 无; 建筑面积为14600m2，6层框架结构，建筑高度23米。属于丙类厂房，耐火等级二级。首层配套有配电房、地下消防水池及加压泵房等。; 首层拟设置原材料区； 二层拟设置成品区 三层拟设置打标，测试，切脚和包装工序； 四层拟设置包封和烘烤工序； 五层拟设置引线、插片、焊接三合一自动装配线； 六层拟设置引线、插片、焊接三合一自动装配线.. 办公楼; 建筑面积为2920m2，为四 层框架结构，首层层高4.2米，二至四层层高3.6米，建筑高度15.0米，耐火等级二级。; 建筑面积为3654m2，为5 层框架结构，首层层高4.2米，二至四层层高3.6米，建筑高度15.0米，耐火等级二级。; 新增建筑面积734m2. 基底面积; 5691m2; 8127m2; 新增基底面积2436m2. 其中; 厂房1; 2400m2; 2400m2; /. 厂房2; 2400m2; 2400m2; /. 厂房3; 0; 2400m2; 新增基底面积2400m2. 办公楼; 891m2; 927m2; 新增基底面积36m2. 门房; 28m2; 28m2; /. 建筑密度; 33.7%; 48.1%; /. 容积率; 1.32; 2.23; /. 绿化率; 15%; 15.0%; /. 停车面积; 停车面积1600m2，配套有53个车位; 停车面积1600m2，配套有53个车位; 没有发生改变. 停车率; 7%; 7%; 没有发生改变. 3、本项目投资情况 本项目总投资10000万元，其中计划环保投资100万元，占总投资额的1%，具体环保投资明细见表1-2。 表1-2 本项目环保投资明细表 项目; 内容; 投资（万元）. 施工期; 废气治理; 建隔离墙、物料覆盖、施工场地出口设置浅水池、安装冲洗运输车辆车轮的冲洗装置; 3. 废水治理; 建沉淀池; 3. 噪声治理; 建临时隔声墙、隔声屏障; 4. 营运期; 废气治理; 通风排气系统、布袋除尘以及配套的收集管道等; 45. 废水治理; 生活污水设化粪池、二级生化处理装置等废水处理设施; 35. 噪声治理; 隔声、降噪、减声等措施; 10. 合计; 100. 4、产品方案 本项目主要从事电容器、电阻器的生产，具体产品方案见表1-3。 表1-3具体产品方案 序号; 产品种类; 变更前年产量; 变更后年产量; 用途. 1; 薄膜电容器; 1亿只; 1亿只; 电子线路元器件. 2; 陶瓷电容器; 5亿只; 7亿只. 3; 压敏电阻器; 4亿只; 7亿只. 注：本项目陶瓷电容器和压敏电阻器生产工艺流程相同，生产设备共用，电容器和电阻器的区别是因为选用的陶瓷基片不同来决定的。. 5、生产原辅材料 本项目生产所需原辅料见表1-4。 表1-4 本项目原、辅料及用量 名称; 变更前年用量; 变更后年用量; 备注; 使用工序. 金属薄膜; 240吨; 240吨; 外购; 切膜、卷绕. 镀锡铜包钢线; 450吨; 675吨; 三合一工序、焊接. 电子包封料; 160吨; 240吨; 包封工序. 陶瓷基片; 10亿只; 15亿只; 三合一工序. 锌锡合金; 60吨; 60吨; 喷金工序. 纸箱; 10万套; 15万套; 包装工序. 注：根据建设单位提供的电子包封料检测报告，本检测报告是建设单位产品外销时提供给欧盟说明本项目产品是无害绿色产品，是按照欧盟认证严格要求所提供的检测报告，具有较好的说明性和代表性。可知本项目选用的包封料的组成是由环氧树脂、二氧化硅、氢氧化铝以及颜料、助剂等物质组成，外观为粉末状，无刺激性气味，相对密度为0.60-0.80g/mL，微溶于水。其中环氧树脂占40%-50%、二氧化硅占30%-40%、氢氧化铝占7%-12%、颜料占5%-8%、助剂占2%-4%。其中环氧树脂和助剂为环保绿色无毒无害产品，根据检测报告可知本项目使用的电子包封料均未检出铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯等，根据建设单位提供的包封固化反应方程式（附件7），可知本项目固化过程只产生少量的热蒸汽，因此综上所述，本项目使用的电子包封材料在包封和固化过程不会产生有机废气。本项目采购成品包封料为粉剂，由供应商配制好后根据需求随时供货，不在现场混合搅拌。项目生产中所需原辅材料均为外购。 根据建设单位提供的生产资料，可知本项目使用的镀锡铜包钢线和锌锡合金均为无铅原辅材料。 6、主要生产设备 项目生产设备全部依靠电力驱动，主要外购生产设备见表1-5。 表1-5 项目主要生产设备表 序号; 名称; 原项目数量; 变更后总数量; 规格、型号; 对应生产产品名称. 1; 引线、插片、焊接三合一自动装配线; 13条; 28条; SDC-02; 陶瓷电容/压敏电阻. 2; 陶瓷电容器、电阻器封闭式自动包封机; 8台; 13台; 振兴S; 陶瓷电容/压敏电阻. 3; 电性能测试自动线; 30条; 40条; 联进-5; 陶瓷电容/压敏电阻. 4; 卷绕机; 100台; 100台; RDAW-102L; 薄膜电容. 5; 热压机; 8台; 8台; LDY5-35T; 薄膜电容. 6; 包纸机; 13台; 13台; MHBQ-320; 薄膜电容. 7; 喷金机; 4台; 4台; MHPT-200C; 薄膜电容. 8; 三合一自动装配线; 7条; 7条; MHHB-301; 薄膜电容. 9; 薄膜电容器包封机; 3台; 3台; EFB-B; 薄膜电容. 10; 烤箱; 7台; 7台; 110A; 薄膜电容. 11; 激光打标机; 3台; 3台; YZJ30-1; 薄膜电容. 12; 电性能测试自动线; 16条; 16条; TE2802X-B; 薄膜电容. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为200人，变更前后的劳动定员不发生改变，只在内部进行生产配员调整。本项目厂区不设宿舍和食堂。工作制度：本项目实行一班制，每班工作8小时，年工作日为250天。 8、项目能源消耗 - 供电：项目供电由保税区供电网络供电，年用电量约1500000kw•h/a。本项目不设置备用柴油发电机组。 - 给水：项目用水全部由汕头保税区市政供水网络供给，用水主要为职工办公生活用水和绿化用水。项目年用水量为2600t/a，其中生活用水量为2000t/a，厂区绿化用水量为600t/a。 - 排水：项目废水来自员工生活办公产生的生活污水，没有生产废水排放。绿化用水被土壤吸收和蒸发，不会对外排放。 （4）排水去向说明：汕头保税区区内排水管道系统完善，实行雨污分流。当前现状是汕头保税区污水经市政污水管道排往后江湾保税排污混合区。 本项目所在区域规划为南区污水处理厂濠江分厂纳污范围。根据调查，南区污水处理厂濠江分厂已于2014年7月21日完成验收，2014年8月1日正式运营。但是连接汕头保税区和南区污水处理厂濠江分厂的污水管道已经规划建设，然而尚未完工。 本项目预计2018年6月投产，届时若连接汕头保税区和南区污水处理厂濠江分厂的污水管道建成，本项目生活污水经厂区内配置的三级化粪池预处理后经保税区市政污水管网排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理达标后排入濠江。若连接汕头保税区和南区污水处理厂濠江分厂的污水管道未建成，本项目生活污水经处理达标后由保税区市政污水管网排入后江湾保税排污混合区。 9、项目地理位置及四至情况介绍 项目场址中心地理坐标为东经116°46'4.13"，北纬 23°14' 57.98"，项目地理位置图见附图1。项目场址西北面为一栋空置的厂房（未见厂名），距离本项目厂界为20米；东北面隔着保税区N1路为广东本科生物生物工程股份有限公司厂房，距离本项目厂界为30m；东面隔保税区N1路为汕头双骏生物工程有限公司厂房，距离本项目厂界为30m；南面为空地，西侧隔着保税区围墙为广达大道，距离本项目厂界为30m。项目四至示意图和四至照片见附图2和附图3。 10、施工计划和施工方案 本项目于2017年7月厂区土建工程开始动工，预计2018年6月完成正式投入运营，因此本项目建设期为12个月。 本项目土建施工人员现场施工人数约40人/天，设备安装调试期施工人数约20个人。本项目施工期建设场址不设置食堂，三餐均外委，施工人员大部分为当地居民，项目生活营地位于项目场址东北侧临路，设置有移动式厕所。 本项目原料堆场设置在场址北侧空地，占地面积约为500平方米。 11、总体规划与产业政策相符性分析 根据《汕头市城市总体规划(2002-2020)》，项目用地性质属工业用地，符合城市总体规划要求。项目所在区域为汕头保税区，地处规划中的工业区，项目选址符合汕头市城市总体规划和项目场址地块功能规划要求。 对照发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2013年本）和《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）（粤发改产业【2008】334号），本项目生产的产品不属于限制类和淘汰类的产品，生产工艺不属于落后生产工艺，项目的建设符合相关产业政策。 汕头保税区主要功能是发展出口加工、仓储物流、国际贸易和金融信息业。本项目产品主要出口到美国、欧洲、韩国、香港、台湾等国家及地区。因此本项目建设符合汕头保税区的产业发展要求。厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，根据《汕头市人民政府关于调整汕头市环境空气质量功能区划的通知》（汕府[2014]145 号文）、《汕头市人民政府关于调整汕头市声环境功能区划的通知》（汕府[2015] 24 号）以及《汕头市近岸海域环境功能区划有关问题的复函》（粤办函 [2005] 659号），项目所在区域空气环境属二类区；声环境属3类和4a标准区域；在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂濠江分厂后，本项目生活污水纳污水体为濠江，属海水第三类区，执行《海水水质标准》 (GB3097-1997)第三类标准。在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂濠江分厂前，本项目生活污水纳污水体为后江湾保税排污混合区，属海水第三类区，执行《海水水质标准》 (GB3097-1997)第三类标准。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，则该项目的运营与环境功能区划相符合。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目场址现状主要为空地，杂草丛生，尚未平整。场址现状照片见附图3。 汕头保税区主要功能是发展出口加工、仓储物流、国际贸易和金融信息业。由于粤东经济发展面临人才、资金和政策扶持等瓶颈，加上汕头保税区设置入园门槛较高，导致目前汕头保税区企业数量稀少，入园企业整体上层次较高，其排放的废水、废气较少，噪声影响轻微。项目附近的污染源主要有：毗邻项目东北面的广东本科生物生物工程股份有限公司，其主要污染物为达标排放一定量的生产废水、废气、噪声和固废；项目东面150m处的汕头双骏生物工程有限公司，其污染物主要是员工生活污水、生活垃圾、生产噪声、一般工业固体废物、废气等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、项目地理位置 汕头保税区位于汕头市南部（南区广澳半岛），项目场址中心地理坐标为东经116°46'4.13"，北纬 23°14' 57.98"，项目地理位置图见附图1。项目场址西北面为一栋空置的厂房（未见厂名），东北面隔着保税区N1路为广东本科生物生物工程股份有限公司厂房，东面隔保税区N1路为汕头双骏生物工程有限公司厂房、南面为空地，西侧隔着保税区围墙为广达大道。 2、地形、地貌、地质 濠江区地质地貌以丘陵为主，山不高峭，海拔多为60-100米。北部是石山地，海拔196米的区内最高峰香炉山位于其中，自西北向东南延伸至埭头、东湖。东南部为广澳山地，东西走向，两端延至河渡、广澳入海。中部从猫山岭至河渡营盘山，东部从北洋大坑至葛洲，南部马凤南片区均是大片平地，平坦土地面积约70平方公里。河浦半岛西部为连绵的丘陵，中部为居民区，东部多为稻田，大部分为围海造田。河浦半岛与达濠岛相隔一条“濠江”（实为海峡）。达濠岛边缘间有小块平原，多为沿海台阶和宽谷的冲积土而成，马凤南属沿海的冲积小平原。山地属燕山期酸性花岗岩，多为粗粒花岗岩和斑状花岗岩。 3、气候、气象 项目所在地区属亚热带海洋性季风气候，具有气候温和、雨量充沛、光照充足和受台风影响多等特点。气温：本区年平均气温21.3℃， 1月份为最冷月，平均气温为13.1℃，7月份为最热月，平均气温为28.2℃，极端低气温0.4℃，极端高气温38.6℃。 降雨：年均降雨量1560.1mm，年均日最大降雨量297.4mm，降雨量集中4月～10月，占年降雨量的80%，降雨量的特征是春夏雨湿，秋冬干燥，年最大降雨量2420.4mm，年最小降雨量923.9 mm，最大日降雨量384mm。风向风速：常年主导风向为东北东风，频率18%，静风频率19%，多年平均风速2.7m/s；对本地有影响的台风平均每年有8次，出现在5～9月份，其中中等程度以上（海面风力8级以上）的为2～3次。相对湿度：年均相对湿度82%。日照量：年日照总时数平均2055.7h，日照百分率为46%。 - 水文 后江湾水文概况：项目东侧为后江湾海域，湾内风浪较小，沙滩平缓，水深7～8米，该海湾临近汕头港口海域。海域潮汐为不规则半日潮，涨潮历时大于退潮历时，退潮流速大于涨潮流速，潮流为不稳定的往复流。 濠江水文概况：项目所在区域西侧为濠江，濠江位于汕头市濠江区境内，为连接汕头港和广澳湾的无源海湾潮水河涌，长约16公里，流域面积137平方公里。濠江是一条没有发源地的海湾河涌，它从汕头市西南面的磊口大桥蜿蜒流经达濠街道、河渡出口，最后进入企望湾。濠江水随潮水的涨落而变化，潮流以往复流为主，为不规则半日潮流，平均潮差0.86米，最大潮差2.43米。落潮流速大于涨潮流速，流向和水道基本一致，余流量较少，以落潮方向为主。 项目地下水文概况：调查区域地下水类型主要有第四孔隙水和基岩裂隙水，地下水主要收大气降水和海水补给，以蒸发和径流的方式排泄。基岩裂隙水主要分布于丘陵区过早破碎带和基岩风化带中，水量较少，孔隙潜水主要分布在第四系地层中，由于受海水潮汐影响，土层中有海水残留，地下水有咸味，地下水水位变化随着季节性气候及涨落潮变化而变化。 5、土壤植被 濠江区土壤类型复杂多样，其中以赤红壤为主，其次为黄壤、红壤、冲积土、水稻土、盐渍土等。由于地处高温多雨的南亚热带地区，土壤受雨水淋浴多，土壤中碱金属和碱土金属元素的减失程度较高，土壤普遍呈酸性。本区属南亚热带常绿季雨林区，自然植被以次生类型为主。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 本项目所在厂址属于汕头保税区管辖，汕头保税区位于汕头市濠江区。根据《汕头市统计年鉴（2015年）》统计濠江区数据： 1、行政区划和人口规模 据汕头市2014年底统计，濠江区下辖达濠、礐石、马滘、广澳、三河、玉新、滨海7个街道办事处，共60个居委会和3个渔业联社，全区总户数68728户，人口总数296227人，出生率17.06‰，死亡率4.41‰，自然增长率12.65‰。 汕头保税区位于广东省汕头市南区，面积2.34平方公里。1993年1月经国务院批准设立，同年12月监管设施通过海关总署验收开关运作。功能主要是发展出口加工、仓储物流、国际贸易和金融信息业。汕头保税区管理委员会是汕头市人民政府的派出机构，行使市一级管理权限，实行“精简、高效”管理机制，逐步与国际惯例接轨。管委会属下设置5个职能部门，海关、检验检疫、税务、工商、公安等派出机构和银行均进区办公。实行简便、快捷、优质、高效的“一站式”管理，提供全程、全方位“一条龙”服务，凡客商投资一应事务均能在区内“一站”办妥，是海内外有识之士投资兴业的理想场所。 汕头保税区致力营造适宜客商投资的硬件环境。自开发建设以来，实现全区土地工业标准化的“五通一平”，配套建设一个11万伏变电站和一个1万伏开关站，供电、供水与排水、排污分流管道自成网络。完成首期填海造地1平方公里。1999年5月，海关总署批复同意将广澳深水港码头作为保税区专用码头。目前已配套一个3万吨级专用码头和2个5万吨级泊位码头。建成一个移动通讯基地站，程控电话、IDD、ISDM、ADSL、DDM等通讯服务俱全，光纤网络直达各企业。园林绿化率达36%以上。 汕头保税区的发展定位：把握广东省委、省政府进一步促进粤东西北地区振兴发展的机遇，以华侨试验区建设、广澳深水港建设和上海自贸区监管创新制度的复制推广为契机，把握“互联网+”新机遇，以创建B型保税物流中心为突破口，推进“区港联动、工贸物流一体化”发展战略，把汕头保税区建设成为以国际市场为导向，出口加工为动力，仓储物流为重点，区港一体化、高层次开放区域和汕头临港工业、现代化物流业的核心功能区，逐步形成辐射粤东地区的保税物流基地。 目前，汕头保税区以跨国公司为主体的仓储物流业和互联网+新业态发展势头良好，以民营企业为主体的产、学、研一体化高科技产业，逐步深化发展；以外资和股份制企业为主体的高级包装材料、食用油脂、覆铜板等大型企业,正不断追加投资扩大生产规模。万顺股份有限公司在深交新上市，西电、三宝公司成功在新三板挂牌。热忱欢迎海内外客商前来考察、洽谈投资事宜，开展经贸技术合作。我们将竭诚为投资者提供高效优质服务，让投资者获得理想的投资回报。 2、经济状况 2014年濠江区工农业总产值1233705万元（按现行价计算，下同），其中工业总产值1122345万元，农林牧渔业总产值111360万元，各占工农业总产值的91.0%、9.0%。全区工业以电力、热力的生产和供应业、塑料制造业、造纸及纸制品业、交通运输设备制造业、工艺品及其他制造业为主。农林牧渔业总产值中，农业、林业、牧业、渔业产值与农林牧渔服务业分别占26.61%、0.20%、9.06%、63.63%及0.50%。 3、教育、医疗状况 2014年濠江区有中学14所，在校学生人数21642人，教职工数1708人，专任教师1567人；小学39所，在校学生人数19169人，教职工数1153人，专职教师1084人；幼儿园53所，在园儿童10196人，教职工数757人，专任教师432人。2014年区内小学学龄儿童入学率为100%、初中毛入学率为109.71%，小学、初中、高中毕业升学率分别为90.23%、90.20%、85.47%。2014年濠江区有医院4个，诊所、卫生所、医务室26个、妇幼保健院1个、专业疾病防治院1个、其他卫生事业机构2个。 4、交通运输 濠江区境内路桥交通形成网络，汕头海湾大桥、礐石大桥、濠江大桥等 5 座大桥跨海过江，深汕高速公路东段在此起点，324 国道穿境而过，南滨路、磊广公路、河浦大 道、澳东公路以及河中路等主干道纵横交错，全区实现村村通水泥公路。港区建设初具 规模，现有5000吨级以上专用码头8个。尤其是广澳湾临近国际航海道，海床稳定，水深池阔，腹地充足，是中心城区唯一可营建10万吨级以上深水码头的天然良港，已建成万吨级至3万吨级泊位5个。 5、景观资源 濠江区依山傍海，风光名胜方面，有龟山、蛇屿守濠江“水口”的自然景观，有礐石、北山湾、龙虎滩等省级风景名胜区或旅游度假区，其中礐石风景名胜区和龙虎滩旅游度假区为全市仅有的两处国家4A级风景区，青云岩风景区有“海国风光第一山”之誉，东湖湾、北山湾、南山湾、广澳湾、濠江渡湾等多处天然海滨沙滩，还有中国沿海湿地面积最大的澳头红树林生态区等；文化古迹方面，有建于明清时代的"青云禅寺"和"达濠古城"，均为市级文物保护单位。有叠石山石刻群，为潮汕地区著名的摩崖石刻，有"宝峰岩寺"以及炮台、汛营、宋代杨文广平南和明代郑成功驻兵等多处遗址。 6、项目所在区域市政污水处理设施概况 汕头市南区污水处理厂濠江分厂厂址位于广澳港西北侧，南临规划中的疏港路，西临濠江。汕头市南区污水处理厂濠江分厂服务范围包括达濠片区的三联工业区、珠浦工 业区、茂洲次中心、濠城、北山湾、保税区、规划临港工业区和广澳港等区域，以及河 浦片区的河浦工业区、马滘街道和南山湾工业区，规划总规模为36万m3/d，其中一期工程规模10 万m3/d。一期工程采用鼓风曝气完全混合型 A2/O 生物脱氮除磷工艺，出水 水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18978-2002）中的一级 B标准和《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段中一级标准中的严者标准后最终排入濠江。 根据调查，南区污水处理厂濠江分厂已于2014年7月21日完成验收，2014年8月1日正式运营。但根据《保税区污水输送干管建设项目可行性研究报告书》，其污水输送干管计划于2015年动工建设，预计2016年12月正式投入使用。经现场踏勘，污水输送干管尚未动工建设。本项目预计2018年4月投产，在该区域污水输送干管建成投入使用后本项目投产，则本项目营运期产生的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准后由保税区污水输送干管汇入汕头市南区污水处理厂濠江分厂进一步处理达标后排入濠江；在该区域污水输送干管建成投入使用前本项目投产，则本项目营运期产生的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后由保税区污水管网排入后江湾保税排污混合区。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、区域环境功能属性 根据《汕头市人民政府关于调整汕头市环境空气质量功能区划的通知》（汕府[2014]145 号文）、《汕头市人民政府关于调整汕头市声环境功能区划的通知》（汕府[2015] 24 号）以及《汕头市近岸海域环境功能区划有关问题的复函》（粤办函 [2005] 659号），本项目区域环境功能属性见表3-1。 表3-1 建设项目所在地环境功能属性表 项目; 功能区类别. 水环境功能区; 后江湾保税排污混合区属于海水第三类区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准； 濠江属海水第三类区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准。. 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境功能区; 3类区和4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准。. 是否农田基本保护区; 否. 是否风景保护区; 否. 是否水库库区; 否. 是否属污水处理厂集水范围; 是，属于汕头市南区污水处理厂濠江分厂的纳污范围，该区域包括本项目所在汕头保税区的污水管网现阶段尚未全部接通. 2、环境空气质量现状 利用《汕头市博弈软件开发有限公司光固化电子材料和水性涂料生产项目环境影响报告书》（2015年4月）中河渡村监测点位（约位于项目场址东北侧660米处，监测日期为2014年8月8～14日）的空气现状监测数据资料，区域 SO21小时浓度值范围为9～13μg/m3、24小时平均浓度值范围为5～7μg/m3，NO21小时浓度值范围为15～22μg/m3、24小时平均浓度值范围为8～13μg/m3，PM1024小时平均浓度值范围为35～51μg/m3，均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 为了解项目环境空气质量现状，引用汕头市空气质量实时发布系统(http://120.197.247.30:30004/)于2015年3月9日~3月16日发布的濠江子站日常自动化监测数据，项目所在区域主要空气污染物中，CO日均值在0.648mg/m3~1.742mg/m3、O3日最大8小时均值在18µg/m3~104µg/m3、PM2.5日均值在18µg/m3~43µg/m3。该区域CO、O3、PM2.5日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准(CO:4mg/m3、O3:160µg/m3、PM2.5:75µg/m3)日均值(O3为日最大8小时均值)的要求。 3、水环境质量现状 （1）后江湾水环境质量现状 在该区域污水管网接通汕头市南区污水处理厂前，本项目生活污水经处理达标后排入保税区污水管网后排入后江湾保税排污混合区，为了解后江湾保税排污混合区的海域水质情况，本次海水环境质量评价通过收集后江湾水质监测数据（监测单位为汕头市环境保护监测站），收集监测时间为2013年6月13日至2013年6月15日，每个断面每天分涨潮、退潮时采样，监测项目为：水温、pH、CODMn、BOD5、DO、SS、无机氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、LAS、石油类共13项，水环境现状调查断面布设见表3-2，后江湾近岸海域水质调查统计见表3-3，评价范围水质现状监测标准指数计算结果见表3-4。 表3-2 后江湾保税排污口附近海域水环境调查布设 序号; 监测断面名称; 经纬度; 水质目标. W1; 后江湾保税排污口东北面约2.5km; N23°15΄38˝ E116°47΄38˝; 三类. W2; 后江湾保税排污口东南面约4.0km; N23°14΄35˝ E116°48΄59˝; 三类. W3; 后江湾保税排污口东南面约0.5km; N23°14΄54˝ E116°46΄49˝; 三类. 表3-3后江湾近岸海域水质调查统计表（除pH及注明外，单位均为mg/L） 监测点; 采样时间; 涨退潮; 水温; pH; CODMn; BOD5; DO; SS; 无机氮; 氨氮; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 石油类; 活性磷酸盐; LAS. W1; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.2; 1.39; 1.35; 6.68; 15; 0.808; 0.274; 0.423; 0.111; 0.051; 0.039; ND. 退; 24.4; 8.26; 1.5; 1.59; 6.55; 14; 0.754; 0.226; 0.395; 0.133; 0.042; 0.041; ND. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.11; 1.37; 1.41; 6.63; 15; 0.763; 0.295; 0.353; 0.115; 0.054; 0.041; ND. 退; 24.1; 8.2; 1.46; 1.52; 6.5; 13; 0.738; 0.239; 0.367; 0.132; 0.045; 0.043; ND. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.12; 1.41; 1.39; 6.6; 14; 0.772; 0.285; 0.369; 0.118; 0.052; 0.041; ND. 退; 24.3; 8.18; 1.48; 1.55; 6.52; 14; 0.697; 0.225; 0.343; 0.129; 0.045; 0.039; ND. W2; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.25; 1.4; 1.39; 6.77; 13; 0.811; 0.296; 0.382; 0.113; 0.059; 0.045; ND. 退; 24.4; 8.3; 1.48; 1.45; 6.71; 15; 0.709; 0.233; 0.424; 0.052; 0.05; 0.042; ND. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.15; 1.42; 1.35; 6.7; 13; 0.789; 0.319; 0.344; 0.126; 0.055; 0.037; ND. 退; 24.1; 8.18; 1.5; 1.53; 6.62; 14; 0.731; 0.275; 0.401; 0.055; 0.051; 0.04; ND. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.2; 1.44; 1.41; 6.72; 13; 0.745; 0.296; 0.313; 0.136; 0.056; 0.047; ND. 退; 24.3; 8.22; 1.49; 1.55; 6.66; 15; 0.706; 0.285; 0.368; 0.053; 0.053; 0.041; ND. W3; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.24; 1.06; 1.04; 6.63; 14; 0.78; 0.291; 0.354; 0.135; 0.059; 0.045; ND. 退; 24.3; 8.1; 1.22; 1.29; 6.15; 13; 0.807; 0.29; 0.322; 0.195; 0.064; 0.047; ND. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.12; 1.16; 1.19; 6.58; 14; 0.753; 0.277; 0.338; 0.138; 0.059; 0.044; ND. 退; 24.1; 8; 1.27; 1.25; 6.11; 13; 0.804; 0.313; 0.303; 0.188; 0.061; 0.046; ND. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.19; 1.11; 1.1; 6.6; 13; 0.791; 0.309; 0.356; 0.126; 0.06; 0.044; ND. 退; 24.3; 8.15; 1.25; 1.21; 6.13; 13; 0.793; 0.321; 0.285; 0.187; 0.062; 0.046; ND. 注：ND表示未检出。 表3-4水质现状监测标准指数统计表 监测点; 采样时间; 涨退潮; 水温; pH; CODMn; BOD5; DO; SS; 无机氮; 氨氮; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 石油类; 活性磷酸盐; LAS. W1; 2013.6.13; 涨; 24.6; 0.700; 0.348; 0.338; 0.309; 0.150; 2.020; --; --; --; 0.170; 1.700; --. 退; 24.4; 0.730; 0.375; 0.398; 0.337; 0.140; 1.885; --; --; --; 0.140; 1.400; --. 2013.6.14; 涨; 24.5; 0.655; 0.343; 0.353; 0.321; 0.150; 1.908; --; --; --; 0.180; 1.800; --. 退; 24.1; 0.700; 0.365; 0.380; 0.352; 0.130; 1.845; --; --; --; 0.150; 1.500; --. 2013.6.15; 涨; 24.6; 0.660; 0.353; 0.348; 0.324; 0.140; 1.930; --; --; --; 0.173; 1.733; --. 退; 24.3; 0.690; 0.370; 0.388; 0.345; 0.140; 1.743; --; --; --; 0.150; 1.500; --. W2; 2013.6.13; 涨; 24.6; 0.725; 0.350; 0.348; 0.292; 0.130; 2.028; --; --; --; 0.197; 1.967; --. 退; 24.4; 0.750; 0.370; 0.363; 0.307; 0.150; 1.773; --; --; --; 0.167; 1.667; --. 2013.6.14; 涨; 24.5; 0.675; 0.355; 0.338; 0.307; 0.130; 1.973; --; --; --; 0.183; 1.833; --. 退; 24.1; 0.690; 0.375; 0.383; 0.330; 0.140; 1.828; --; --; --; 0.170; 1.700; --. 2013.6.15; 涨; 24.6; 0.700; 0.360; 0.353; 0.302; 0.130; 1.863; --; --; --; 0.187; 1.867; --. 退; 24.3; 0.710; 0.373; 0.388; 0.319; 0.150; 1.765; --; --; --; 0.177; 1.767; --. W3; 2013.6.13; 涨; 24.6; 8.24; 0.265; 0.260; 0.319; 0.140; 1.950; --; --; --; 0.197; 1.967; --. 退; 24.3; 8.1; 0.305; 0.323; 0.414; 0.130; 2.018; --; --; --; 0.213; 2.133; --. 2013.6.14; 涨; 24.5; 8.12; 0.290; 0.298; 0.330; 0.140; 1.883; --; --; --; 0.197; 1.967; --. 退; 24.1; 8; 0.318; 0.313; 0.424; 0.130; 2.010; --; --; --; 0.203; 2.033; --. 2013.6.15; 涨; 24.6; 8.19; 0.278; 0.275; 0.324; 0.130; 1.978; --; --; --; 0.200; 2.000; --. 退; 24.3; 8.15; 0.313; 0.303; 0.417; 0.130; 1.983; --; --; --; 0.207; 2.067; --. 注：根据《海水水质标准》，硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮无相关的标准值，而无机氮是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮的总和，因而，本次评价仅根据已有标准值评价无机氮。 从上表可知，后江湾保税排污口附近的海域（属后江湾）除了活性磷酸盐、无机氮两项监测指标超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，其余指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，超标原因主要受到陆源污染物直接污染，尤其是连续降雨后，淡水团带来大量无机氮，造成海域无机氮浓度升高。 （2）濠江水环境质量现状 利用《汕头市滨海新城南滨片区统征地规划环评报告书》（2014年3月）中濠江水质监测资料，调查水质指标pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、汞、镉、砷、挥发性酚、石油类、粪大肠菌群、硫化物、六价铬等21项，其平均浓度值及海水水质标准见表3-5。 表3-5 濠江水质资料 单位：除pH外均为mg/L 监测项目; 第三类标准; 平均浓度值; 超标倍数. pH; 7.8～8.5; 8.23; --. 悬浮物质; --; 7.75; --. 溶解氧; >5; 5.65; 0. CODMn; ≤3; 2.67; 0. 石油类; ≤0.05; 0.075; 0.33. BOD5; ≤3; 3.45; 0. 亚硝酸盐氮; --; 0.058; --. 硝酸盐氮; --; 0.53; --. 活性磷酸盐; 0.045; 0.015. 砷; ≤0.030; 0; --. 汞; ≤0.0002; 0.00003; --. 镉; ≤0.005; 0; 0. 铅; ≤0.005; 0.001; 0. 砷; --; 0; --. 粪大肠菌群; ≤2000; 2700; 0.35. 六价铬; ≤0.010; 0; 0. 从表3-5可知，濠江已受到工业废水、生活污水和农田污水的影响，水质中石油类、粪大肠菌值超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准，其余各项指标均符合标准。汕头市南区污水处理厂濠江分厂位于广澳港西北侧，共设5座污水提升泵站，服务范围包括达濠片区的三联工业区、珠浦工业区、茂州次中心、濠城、保税区和广澳港等区域，以及河浦片区的河浦工业区、马滘街道和南山湾工业区共计35平方公里，采用鼓风曝气完全混合型A2/O生物脱氮除磷工艺，设计处理能力10万m3/d。随着汕头市南区污水处理濠江分厂二期工程远期污水管网的完善，使周边生活污水经收集处理达标后排放，将大大削减排入濠江的水污染物，有利于改善水质。 4、声环境质量现状 本项目位于汕头市保税区内，广达大道位于项目西侧，根据《汕头市人民政府关于调整汕头市声环境功能区划的通知》（汕府[2015]24号）对汕头市区声功能区的划分的规定，本项目所在区域北侧、南侧和东侧均属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，根据《汕头市声环境功能区划》可知，城市主干道、城市次干道应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。本项目广达大道是城市主干道，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、国家环保局环发〔2003〕94号文、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）等有关管理规定，道路两侧临街第一排建筑物面向道路一侧以内的区域（含第一排建筑物）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，因此本项目西侧临广达大道一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 根据汕头环境保护公众网 2016年04月21日发布的汕头市2016年第一季度汕头市环境质量状况统计资料，可知汕头市3类区的昼、夜间等效声级监测结果均达标，4a类区昼间等效声级达标，夜间等效声级超标4.2分贝。 综上所述，本项目所在区域声环境质量一般。

主要环境保护目标: 1、环境空气保护目标： 环境空气保护目标是维持项目所在区域环境空气现有的环境空气质量水平，保持周围环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 2、水环境保护目标： 水环境保护目标是使纳污水体在本项目建成后水质不受明显的影响。近期生活污水经处理达标后排入保税污水管网排入后江湾，近期保护后江湾保税排污混合区符合《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准；远期生活污水排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理后排入濠江，保护濠江水环境质量符合国家《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准。 3、声环境保护目标： 声环境保护目标是确保该项目建成后其声环境符合国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类和4a类标准。 4、主要环境保护目标 项目位于保税区，项目附近200m内没有居住和办公等声环境敏感点，项目大气敏感点主要有三寮社区。项目环境保护目标具体情况见下表： 表3-8 项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 规模; 保护级别. 大气环境; 三寮社区; NW; 1000m; 7200人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 水环境; 后江湾; E; 800m; --; 《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准. 濠江; NW; 2500m; --; 《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第四类标准.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 后江湾保税排污混合区水质指标和濠江水质指标均执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准，见下表。 表4-1《海水水质标准》（GB3097-1997） 单位：mg/L（水温、pH 除外） 项目; 第三类. 水温; 人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃. pH（无量纲）; 6.8~8.8. 溶解氧; >4. BOD5; ≤4. CODMn; ≤4. SS; 人为增加量≤100. 石油类; ≤0.50. 无机氮（以 N 计）; ≤0.40. 活性磷酸盐（以 P 计）; ≤0.030. 阴离子表面活性剂（以LAS计）; ≤0.1. 2、环境空气质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，见下表： 表4-2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012） 单位：μg/m3 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; µg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 3、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类和4a类标准，见下表： 表4-3 《声环境质量标准》 单位：等效声级Leq[dB(A)] 适用区域; (GB3096-2008)标准; 昼 间; 夜间. 工业区; 3类; 65; 55. 广达大道; 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声排放标准 施工期建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见下表： 表4-4 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55 dB(A). 营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类和4类标准，见下表： 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 昼间; 夜间. 3; 65 dB(A); 55 dB(A). 4; 70 dB(A); 55 dB(A). 2、废水排放标准 本项目预计2018年4月投产，在该区域污水输送干管建成投入使用后本项目投产，则本项目营运期产生的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准后由保税区污水输送干管汇入汕头市南区污水处理厂濠江分厂进一步处理达标后排入濠江；在该区域污水输送干管建成投入使用前本项目投产，则本项目营运期产生的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后由保税区污水管网排入后江湾保税排污混合区。见下表： 表4-6《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 单位：mg/L(除标明外) 污染物; 二级; 三级; 污染物; 二级; 三级. pH(无量纲); 6～9; 6～9; CODCr; 110; 500. SS; 100; 400; BOD5; 30; 300. 氨氮; 15; --. 3、废气排放标准 施工期施工扬尘、施工机械燃油废气和厂房装修废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放周界外浓度最高点监控限值，具体排放标准见下表。 表4-7 施工期废气排放执行标准 序号; 污染物; （DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 1.0. 2; SO2; 0.40. 3; NOX; 0.12. 4; 甲苯; 2.4. 5; 非甲烷总烃; 4.0. 本项目工艺废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值。见下表： 表4-8 大气污染物排放限值（第二时段） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率 (kg/h); 无组织排放监控浓度限值 (mg/m3). 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15 20; 2.9 4.8; 周界外浓度最高点; 1.0. 4、固体废物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）本项目是汕头市南区污水处理厂濠江分厂纳污范围，本项目废水最终经保税区污水管网排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理达标排放，因此本项目不设置水污染物总量控制指标。 （2）本评价推荐废气污染物粉尘总量控制指标为0.3t/a。 （3）本项目荐固体废物排放总量为0。 |

- 五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述(图示)： 二、营运期工艺流程简述(图示)： 1、薄膜电容器生产线生产工艺流程： 各生产工序简要说明： - 卷绕：把成品金属化薄膜（主要是金属化聚丙烯膜、金属化聚酯膜）根据要求，按电容芯子的容值不同设置不同的卷绕圈数，卷绕计圈数到达，将材料切断，最后对断口处进行封口，方才完成电容芯子的卷绕。 - 热压：把卷绕好的芯子，用热压机定型，使电容芯子不松散。 - 包纸：把热压定型好的芯子，在包裹机台上用冷压胶带，把电容芯子有序包裹好，卷装成盘式，辅助下道工序作业。 - 喷金：把包裹好的电容芯子两端面采用电弧将需喷涂的锌锡合金熔化并在高压空气的作用下雾化。粉碎后的金属粒子以高速喷涂在对热能具有极高灵敏度的电容芯组端面薄膜层隙中，使芯组端面自内绕层至外绕层形成一个等电位的金属电极面，为电极引出提供一个桥接平台。 - 赋能、焊接、排版三合一工序：通过焊接机台，在电容芯子两端面焊接上两条镀锡铜包钢线，然后排列在环氧板上，辅助下道工序作业。本项目焊接工艺与使用氩弧焊等焊接设备的焊接工艺有区别，本项目焊接工艺主要是使用瞬间强电流产生的热量将镀锡包钢线点焊在电容芯子两端的面上，不需使用焊接锡膏，基本没有焊接烟气产生。 - 包封：排版好的电容芯子在包封机台上，包封一层环氧树脂，并使其外表面全部被包覆而作为绝缘层的一种作业。本项目包封工艺采用浸涂方式，将电容芯子通过机器手浸没在环氧树脂粉末槽中，通过电加热使环氧树脂粉末包覆在电容芯子表面。 - 固化：项目使用电能，通过电烤箱加热，将包封的材料固化定型。固化原理是加热到约120℃时候固化剂中的羟基和环氧树脂中的环氧基交联反应生成大的分子，从而使涂层牢固地附在电容器元件表面，交联反应时无任何低分子物产生，只有少量热蒸汽产生，因而固化工序没有产生有机废气。 - 打标：用激光将电容器产品的名称、规格等相关参数打印到电容器的表面上。 - 测试：用自动化仪器检测电容器产品是否合格可用。 - 包装：将测试合格，符合客户订单要求的产品进行包装入库。 - 陶瓷电容器、压敏电阻器生产线产污工艺流程说明： 各生产工序简要说明： ①引线、插片、焊接三合一自动装配：对陶瓷基片进行引线成型、插片和焊接的连续装配，不需人工排版。焊接主要是瞬间强电流所致，基本没有焊接烟气产生。 ②封闭式自动包封：用浸涂方法将热塑料性或热固性树脂粉末施加在制件上，并使其外表面全部被包覆而作为保护涂层或绝缘层的一种作业。封闭式自动包封工序生产过程均在密闭条件下进行，产生的粉尘颗粒物由内置沉降集尘装置进行收集后回用包封工序，整个过程密闭生产、不排放粉尘废气，自动包封机自带封闭式固化工序，采用电能，热气经管道循环使用，无有机废气产生。 ③打标：用激光将电容器产品的名称、规格等相关参数打印到电容器的表面上。 ④测试：用自动化仪器检测电容器产品是否合格可用。 ⑤包装：将测试合格，符合客户订单要求的产品进行包装入库。

主要污染工序: 一、施工期污染工序分析 1、施工期大气污染源分析 （1）扬尘 施工现场的扬尘主要来自以下几个方面： ①地基土方的挖掘及运输； ②建筑材料的装卸、运输和堆砌； ③施工垃圾的清理及运输； ④车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 根据美国国家环境保护局（U．S．EPA）空气污染排放因子汇编AP-42（1995年第5版），典型施工场地扬尘产生系数为0.05～0.10mg/m2﹒s。考虑到本项目区的土质特点，取0.06mg/m2•s。地表裸露面积按本项目总面积（19236.7m2）的45%计算，则本项目地表裸露面积为8656.515m2，按照仅在白天开工（白天开工10小时计）计算，工程施工场地扬尘的排放源强为0.02t/d。 （2）运输车辆和施工机械尾气 施工期施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，在建筑工地施工，施工机械大多以电作为动力，只是在场地平整、挖基坑等工序的施工机械使用燃料柴油和汽油。主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放，由于项目总体工程量不大，因此施工期施工机械将产生的少量燃油废气。 （3）油漆废气 厂房装修阶段，因使用油漆而产生的二甲苯和甲苯等有机废气，该废气的排放属于无组织排放，其主要污染因子为二甲苯、甲苯和非甲烷总烃等。各种油漆有机溶剂挥发量统计见表5-1。由于不同建筑不同单元对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测。本次评价只对该废气作一般性估算。根据调查，每150m2的房屋装修需耗15个组份的油漆 (包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等)，每组份油漆约4～10kg，取平均值进行计算，油漆消耗量为105kg。由表5-1可见，1t油漆在上漆后的有机溶剂挥发量平均为380kg，占油漆总量的38%，其中苯类溶剂挥发量为144kg，约占有机溶剂挥发量的38%。本项目总装修面积按总建筑面37754㎡计算，油漆耗量约为26t，有机溶剂挥发量约为9.88t，需向周围大气环境排放苯类溶剂约3.75t。 表5-1 各种油漆有机溶剂挥发量统计表 单位：kg(Nm3)/t 油漆代号; 油漆类别; 有机溶剂挥发量; 其中：苯类溶剂挥发量; 备 注. 重量kg; 体积Nm3; 重量kg; 体积Nm3. Y; 油性漆类; 71; 11; 0; 0; 200号汽油、松节油. T; 酚醛树脂漆类; 311; 56; 114; 28; 200号汽油、二甲苯. F; 酚醛树脂漆类; 441; 56; 23; 6; 200号汽油、甲苯、二甲苯. L; 沥青树脂漆类; 420; 76; 235; 57; 200号汽油、二甲苯、煤油. C; 醇酸树脂漆; 432; 81; 194; 47; 200号汽油、二甲苯、松节油. A; 氨基树脂漆类; 509; 131; 366; 89; 丁醇、二甲苯、煤焦油. Q; 硝基树脂漆类; 537; 131; 227; 55; 纯苯、甲苯、丙酮、醋酸乙酯、 醋酸丁酯、丁醇、乙醇. X; 乙稀树脂漆类; 569; 245; 0; 0; 丁醇、乙醇. H; 环氧树脂漆类; 246; 64; 136; 33; 丁醇、二甲苯. G; 过氯乙稀漆类; 668; 166; 414; 101; 甲苯、二甲苯、丙酮、醋酸、丁酯. B; 丙烯酸漆类; 641; 166; 297; 72; 甲苯、二甲苯、纯苯、醋酸、丁酯、丁醇、乙醇. Z丙酮; 聚酯漆类; 408; 113; 218; 53; 二甲苯、乙二醇、丙二醇. S; 聚氨酯漆类; 340; 77; 137; 33; 二甲苯、醋酸丁酯、环乙酮. W; 有机硅漆类; 370; 88; 282; 69; 甲苯、二甲苯、醋酸、丁酯、丁醇、. T; 各种橡胶漆类; 502; 114; 443; 108; 甲苯、二甲苯、纯苯、煤焦油. 平均数; 380; 85; 144; 35. X; 硝基漆稀料 （香焦水）; 1000; 243; 510; 124; 甲苯、醋酸丁酯、丁醇、乙醇、丙酮、乙酯. X; 其他稀料; 1000; 218; 633; 154; 二甲苯、丁醇、甲苯、丙酮 200号汽油、醋酸丁酯、. 其他辅料; 869; 221; 364; 80; 200号汽油、纯苯、二甲苯、乙 醇丁醇、丙酮 醋酸丁酯、. 2、施工期水污染源分析 施工期的废水排放主要来自于施工工人的生活污水、施工废水、泥浆水和暴雨形成的地表径流。 #### （1）施工人员生活污水 本项目不设施工人员食堂，施工人员三餐均外购盒饭，根据《广东省用水定额》(DB44/T 1461-2014)和结合汕头市实际生活用水情况，生活用水量可按40L/人·日计算，本项目拟2016年6月厂区土建工程开始动工，于2017年6月厂区土建施工完工，土建施工期12个月（约合360天），预计2017年7月开始设备安装、调试，预计2018年4月完成正常生产，设备安装调试期为10个月（约合300天）。 本项目土建施工人员高峰期现场施工人数约40人/天，设备安装调试期施工人数约20个人。则施工期生活用水量合计为816m3，排污系数为0.9，则生活污水排放量为734.4m3。 该类污水为典型的生活污水，类比汕头市区生活污水水质情况，处理前生活污水水质为CODCr约400mg/L、BOD5约300mg/L、SS约100mg/L、氨氮约25mg/L，则CODCr产生量为0.29t、BOD5产生量为0.22t、SS产生量为0.07t、氨氮产生量为0.02t，项目施工期生活污水经三级化粪池和生化措施处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后经保税区污水管网排入项目东面的后江湾。 #### （2）施工废水 本项目在施工期废水包括冲洗施工设备和运输车辆、灌浆过程中产生的施工废水。施工废水不仅会带有泥沙，还有可能携带水泥、油类等污染物，可能引起水体污染。 根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），工程正常施工用水量按2.9L/m2•d计算，项目总建筑面积37754㎡，施工期为12个月，共计360天，每天施工104.9m2；则整个工程用水量约为109.4m3，废水量按施工用水量的90%计，则项目施工产生的废水产生量约为98.5m3。施工废水主要污染物为SS和石油类，经类比分析可知SS浓度在400～600mg/L范围，按500mg/L计算，则SS产生量均为0.049t；项目施工期间将修建临时隔油池和沉砂池，施工废水经隔油池除油和沉砂池处理后，回用于场地洒水不外排，经此措施处理后SS去除率可达到80%。 - （3）泥浆水和暴雨径流 在降雨情况下，由于雨水进入基坑，将大大增加泥浆水的产生量，而在正常天气，泥浆水主要来源于地下水渗出，其产生量较小。地表径流污水是降雨冲刷地面浮土、和露天的砂石、建筑垃圾、弃土等产生的地表径流污水，由于地表径流污水与当地天气等气候因素有关，且因本项目施工期较短，施工土壤扰动较小，地表径流形成量较小。 3、施工期噪声污染源分析 项目施工期噪声主要来自基础工程、主体工程、设备安装以及厂房装修四个阶段。施工期主要器械有：挖掘机、推土机、钻孔机、卡车等。主要施工器械作业期间噪声值类比详见表5-3。 表5-3 各种施工机械的噪声值 序号; 机械名称; 测点距施工设备距离（m）; 最大噪声值dB(A). 1; 静压桩机; 5; 80. 2; 电锯、电刨; 5; 95. 3; 混凝土运输车; 5; 95. 4; 振捣棒; 5; 95. 5; 振荡器; 5; 95. 6; 钻孔机; 5; 90. 7; 装载机; 5; 90. 8; 推土机; 5; 90. 9; 挖掘机; 5; 95. 10; 风动机具; 5; 80. 11; 卡车; 5; 85. 12; 吊车、升降机; 5; 80. 注：各噪声值摘至《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中表A.2。 4、固体废物污染源分析 本工程施工期间机械设备、运输车辆的维修和保养依托于周边修理厂，项目施工现场不会产生废机油及含油擦拭物等危险废物。施工期间的固体废物主要是地基开挖产生的弃方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）开挖弃方 本项目不涉及地下室开挖，地基开挖和平整均会产生一定量的土石方，土石方平衡情况：根据可研建设工程量进行核算，预计本项目总挖方量为1850m3，平整场地、绿化用土等需土方量1650m3，尚有200m3弃方，弃方应按照相关部门的规定，由专门的转运机构进行转运至政府部门制定的填埋场所进行安全填埋不乱排。 （2）建筑垃圾 施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、地表开挖的淤泥、施工剩余废物料，以及在运输过程中，车辆若不注意清洁运输而沿途撒落的尘土。施工期建筑垃圾产生量采用建筑面积发展预测，预测模型为： JS=QS×CS 式中： JS- 年建筑垃圾产生量（吨）； QS- 年建筑面积 CS- 平均每平方木建筑面积垃圾产生量（吨/m2）。 本项目新建建筑面积37754m2，按单位建筑垃圾生产量30kg/m2估算，则产生的建筑垃圾约为1132.62t。 （3）施工人员生活垃圾 本项目土建施工期12个月（约合360天），设备安装调试期为10个月（约合300天）。本项目土建施工人员高峰期现场施工人数约40人/天，设备安装调试期施工人数约20个人，生活垃圾量按人均产生生活垃圾0.5kg/d。则项目施工期生活垃圾产生量为10.2t。 二、营运期污染工序分析 1、营运期废水污染源分析 本项目生产工序不产生生产废水，外排的废水主要为员工生活污水。拟设职工人数为200人，不设置食堂和宿舍。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）要求，无食宿职工一般生活用水以0.04t/d·人计，则本项目员工生活用水量为8t/d，项目年工作天数为250天，则员工生活用水量为2000t/a。排放系数按0.9计算，则外排生活污水量为1800t/a。项目生活污水主要为职工的洗手、冲厕废水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS和NH3-N。 在保税区污水管网与汕头市南区污水处理厂濠江分厂间的污水管网对接后，本项目生活污水经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准后排入汕头市南区污水处理厂濠江分厂处理后排入濠江。在保税区污水管网与汕头市南区污水处理厂濠江分厂间的污水管网对接前，本项目生活污水经处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后经保税区污水管网排入项目东面的后江湾。通过同类项目类比分析，项目生活污水污染物产生浓度及产生量和排放浓度及排放量情况见下表。 表5-4 项目生活污水污染物产生和排放情况 日期; 污水类别; 污水量; 项目; CODcr; BOD5; NH3-N; SS. 处理前; 生活污水; 产生量 1800t/a; 产生浓度(mg/L); 400; 300; 25; 100. 年产生量(t/a); 0.72; 0.54; 0.05; 0.18. 排入污水厂; 生活污水经三级化粪池初步处理; 排放浓度（mg/L）; 250; 150; 25; 100. 年排放量（t/a）; 0.5; 0.22; 0.05; 0.18. 排入污水处理厂前; 生活污水经三级化粪池再经生化处理; 排放浓度（mg/L）; 110; 30; 15; 60. 年排放量（t/a）; 0.20; 0.05; 0.03; 0.11. 2、营运期大气污染源分析 项目营运期大气污染源主要来自薄膜电容器生产过程中包封工序产生的环氧树脂颗粒物、喷金工序产生的金属颗粒物及车辆行驶尾气。 （1）薄膜电容器包封粉尘废气 陶瓷电容器、电阻器包封固化工序采用封闭式自动包封机并自动连接烤箱。采用的包封料为无毒无害的环氧树脂粉末，包封过程密闭，包封料循环使用不对外排放；固化工序同包封工序采用封闭式连接，采用电能，热气循环使用，无粉尘颗粒物排放。 本项目薄膜电容器生产包封工序配置3台包封机，每台包封机采用独立密闭房间操作。包封工序工作原理为：用浸涂方法将热固性环氧树脂粉末施加在制件上，并使其外表面全部被包覆而作为保护涂层或绝缘层。本项目包封工艺采用浸涂方式，将电容芯子通过机器手浸没在环氧树脂粉末槽中，通过电加热使环氧树脂粉末包覆在电容芯子表面。环氧树脂粉末在槽中包封作业仅属于轻微扰动，包封机工作时由于推送放置电容器半成品和包封震动过程产生环氧树脂粉尘，由包封设备自带的沉降系统进行沉降回收至包封槽里循环利用，只有少量的粉尘逸出设备槽外，洒落在设备机器上，由于环氧树脂粉末粒径较大，且不漂浮于空中，无法使用集气罩进行有效收集，只能将设备设置在专门的包封车间内，定期对包封车间包封设备边上的颗粒物污染物进行清理。根据业主提供资料，每台包封机设备外部清理环氧树脂粉尘量为6kg/月，则项目薄膜电容器包封工序产生环氧树脂粉尘颗粒物固废为0.22t/a。这部份环氧树脂粉尘固废业主交付供应商回收重新再利用。 （2）薄膜电容器喷金工序金属粉尘颗粒物废气 本项目喷金工序采用电弧将需喷涂的各类焊料丝材熔化并在高压空气的作用下雾化。粉碎后的金属粒子以高速喷涂在对热能具有极高灵敏度的电容芯组端面薄膜层隙中，使芯组端面自内绕层至外绕层形成一个等电位的金属电极面，为电极引出提供一个桥接平台。本项目锌锡合金使用量为60t/a，根据汕头高新区松田实业有限公司同类项目类比分析，项目粉尘颗粒物产生量为原料使用量的10%，即项目金属粉尘颗粒物产生量为6t/a。根据业主提供资料，项目喷金工序年工作2000h，生产过程粉尘颗粒物排放速率为3kg/h，总处理风量16382m³/h，则粉尘颗粒物产生浓度为183mg/m3。 由建设单位提供的粉尘颗粒物收集处理设计方案，可知粉尘颗粒物收集处理流程为： 全封闭的喷金工序产生的粉尘颗粒物由相应的收尘罩及气缸阀、支管在风机的吸引下进入主风管一起进入布袋除尘器处理，净化后的空气经15米高排气筒排放，收集的粉尘颗粒物可进行回收处理。该处理设备收集采用旋风布袋除尘器，处理效率为95%，则处理后粉尘颗粒物排放量约为0.3t/a，排放速率0.15kg/h，排放浓度为9.16mg/m3，排气筒高度为15米。 根据项目厂房经济技术指标可知，项目金属粉尘废气排气筒出口距离地面为15m。一般来说，项目排气筒出口应高于本项目周围200m范围内的敏感建筑物5m以上。本项目周围200m范围内无任何敏感建筑物高于本项目厂房建筑物高度，因此本项目粉尘废气排气筒高度设置为15米合理。通过分析可知项目粉尘颗粒物经过治理后，排放浓度和排放速率远远低于广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准。 （3）车辆行驶尾气 项目经营期间，运货车、汽车等车辆在厂区行驶时会产生一定量的车辆尾气，车辆尾气主要污染物为NOx、CO。项目生产产品为精密电子元器件，所耗原料和产品体积小，项目车辆数量有限，因而车辆尾气产生量较小，不会对项目周围造成明显影响。 3、营运期噪声污染源分析 项目主要噪声源设备为卷绕机、热压机、激光打标机、包封机、风机等。项目噪声特征均以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅。项目主要设备噪声源强见下表： 表5-5项目设备噪声源强 设备名称; 噪声源强（dB）A. 卷绕机; 65. 热压机; 63. 激光打标机; 64. 包封机; 65. 抽风机; 70. 4、固体废物污染源分析 项目产生的固体废物主要是卷绕工序产生的薄膜边角料，测试工序产生的废次品，包装工序产生的包装废料，员工的生活垃圾，废包封料桶，废机油，包封工序收集的环氧树脂粉尘、喷金工序除尘收集的金属粉尘等。 - 生活垃圾：项目有职工200人，均不在厂区内食宿，根据我国生活污染物排放系数，不在厂内食宿的员工所产生的职工生活垃圾系数按0.5kg/人·日计，则项目200名员工生活垃圾产生量为25t/a。 - 薄膜边角废料：项目薄膜电容器生产过程卷绕工序会产生一定量的薄膜边角料，经类比分析，其中薄膜边角料产生量为1t/a，属于资源型一般固体废物，可外售给物资回收机构回收综合处理。 （3）废次品：项目产品在测试工序会产生一定量的废次品，废次品产生量约1t/a，根据最新的《国家危险废物名录》（2016），本项目产生废次品不属于危险废物，属于资源型一般固体废物，可外售给物资回收机构回收综合处理。 - 废包装材料：项目产品在包装工序会产生一定量的废包装材料，经类比分析，废包装材料产生量约为2t/a，属于资源型一般固体废物，可外售给物资回收机构回收综合处理。 （5）粉尘：本项目薄膜生产线包封生产过程会产生一定量的环氧树脂粉尘固废，产生量为0.22t/a。喷金工序产生的金属粉尘，根据处理效率可知，金属粉尘产生量为5.7t/a，根据最新的《国家危险废物名录》（2016），本项目产生环氧树脂粉尘及金属粉尘不属于危险废物，均为资源型工业固体废物，可交供应商回收处理。 （6）包封料桶：项目包封料由供应商配比后直接使用。项目包封料年用量2400桶，产生包封料桶固废量6t/a，根据最新的《国家危险废物名录》（2016），本项目产生废包封料桶不属于危险废物，项目使用完包封料后包封料桶由供货商直接回收重新利用。 （7）废机油：项目运营期间产生的危险固废主要是维修保养机器设备时产生的废机油，其在《国家危险废物名录》（2016）中的废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物。类比项目同类规模生产厂家，项目废机油产生量为0.3t/a。项目废机油应由危险废物处理资质的单位回收处置。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工作业 | 扬尘 | 0.06mg/m2•s，0.02t/d | 0.06mg/m2•s，0.02t/d |
|  |  | 运输车燃 油尾气 | CO、NOX、THC | 少量 | 少量 |
|  |  | 油漆废气 | 苯系污染物 | 2.45t | 2.45t |
|  | 营运期 | 包封工序 | 环氧树脂粉尘 | 0.22t/a | 0 |
|  |  | 喷金工序 | 金属粉尘 | 183mg/m3，6t/a | 9.16mg/m3，0.3t/a |
|  |  | 停车场 | 车辆尾气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 生活污水 | # 污水量 | 734.4t | 734.4t |
|  |  |  | # CODcr | 400mg/L，0.29t/a | 110mg/L，0.08t/a |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/L，0.22t/a | 30mg/L，0.02t/a |
|  |  |  | SS | 100mg/L,0.07t/a | 60mg/L，0.04t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.02t/a | 15mg/L，0.01t/a |
|  | 营运期 | 员工生活 污水 | # 污水量 | 1800t/a | 1800t/a |
|  |  |  | CODcr | 400mg/L，0.72t/a | 近期：110mg/L,0.20t/a 远期：250mg/L,0.45t/a |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/L，0.54t/a | 近期：150mg/L,0.22t/a 远期：30mg/L,0.54t/a |
|  |  |  | SS | 100mg/L,0.05t/a | 近期：60mg/L,0.11t/a 远期：100mg/L,0.18t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.03t/a | 近期：15mg/L,0.03t/a 远期：25mg/L,0.05t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土方开挖 | 弃土 | 200t | 0 |
|  |  | 土建施工 | 废建筑材料 | 1132.62t | 0 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 10.2t | 0 |
|  | 营运期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 25t/a | 0 |
|  |  | 卷绕工序 | 薄膜边角料 | 1t/a | 0 |
|  |  | 生产过程 | 废次品 | 1t/a | 0 |
|  |  | 包封工序 | 环氧树脂粉尘 | 0.22t/a | 0 |
|  |  | 喷金工序 | 金属粉尘 | 5.7t/a | 0 |
|  |  | 包装工序 | 废包装材料 | 2t/a | 0 |
|  |  | 包封工序 | 废包封料桶 | 6t/a | 0 |
|  |  | 维修维护机器设备 | 废机油 | 0.3t/a | 0 |
| 噪 声 | 施工期：施工机械噪声和装修噪声；噪声范围在68～105dB(A)之间。 营运期：各种生产设备、通风排气设备等机械设备产生的噪声，噪声范围在65～100dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响: 施工建设对陆生生态的影响表现为施工平整、地基开挖时扰乱了施工区及附近区域的生态平衡。施工遇上暴雨造成水土流失时，将导致工程周围下水道淤积，并引起纳污水体悬浮物增加，导致水体浑浊，影响水生生物正常生长繁殖，但只要采取有效防治措施，施工期对环境的影响将会大大减轻。而且，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。因此，项目施工期对施工场址周围的环境影响较小。生活污水中的BOD5、CODCr可使纳污水体富营养化，水体中藻类大量繁殖，使水体中的DO含量下降，破坏水生生物的生存环境。但只要采取有效防治措施，项目运营期对项目周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 一、施工期大气污染环境影响分析 1、扬尘 经调查研究，施工扬尘中地壳元素含量基本与起尘物质相当，其中地基开挖回填及一般建设阶段施工扬尘以土壤尘为主，地基建设阶段扬尘以水泥砂浆尘为主，起尘方式主要为机动车及人员活动造成的道路扬尘，在施工建设期间，做好工地内外的道路清洁及减少车辆粘带遗撒对减少扬尘污染尤为关键。根据建筑施工扬尘的影响因素，控制扬尘污染的措施主要集中在降低风速影响、减少颗粒物的暴露量、增大粒径、增加含水率、降低机动车扰动频率及减少泥土粘带等，具体措施有设置围挡、料堆覆盖、路面铺装或覆盖抑尘剂、裸地绿化、洒水、运输车辆苫盖及清洗等措施。建筑工地采取封闭式施工方法，即将工地与周围分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到阻隔工地扬尘和飞灰对周围环境的影响，施工地面硬化和洒水降尘。根据资料调查，在机动车运行路线上洒水，PM10控制效率的衰减率在每小时3%-14%之间，即在2个小时后仍能达到75%左右的控制效率；在工地与附近铺装道路的结合处铺装砾石或沥青，可以使机动车粘带到铺装道路上的泥土减少40%-50%；建设施工过程在各个工地之间的区域洒水，PM10控制效率能达到61%-74%。通过采取有效的扬尘控制措施，项目施工期扬尘对周围环境的影响属于可接受的范围。 - 运输车辆和施工机械尾气 施工过程，各类燃油动力机械和运输车辆在施工活动时，会排放一定量的CO、NOX、THC等污染物。运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料和渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的物料在运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落。驶离建筑工地的车辆的轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路环境。施工车辆必须定期维修保养，且应达到相关的汽车废气排放标准，排放废气的施工机械亦应达到相关的排放标准。 - 油漆废气 建筑物装修阶段，因使用油漆而产生的二甲苯和甲苯等有机废气，该废气的排放属于无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。本项目总装修面积按总建筑面32363.5m2计算，油漆耗量约为22.63t，有机溶剂挥发量约为8.6t，需向周围大气环境排放苯类溶剂约3.26t。装修油漆期间，应采用优质环保油漆，加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时油漆中含有的甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以项目营运后也要注意车间内空气的流畅。 二、施工期水污染环境影响分析 1、施工期废水防治措施分析 （1）防治措施 施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场地及附近水体。建议在施工期间采取以下措施防止施工废水对周围水体造成影响： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减少建筑施工机械设备与水体直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、漏、滴等现象发生； ②施工产生的泥浆和含有废油的废水不得直接排入邻近的水体，应经过隔油和沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘不外排； ③建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，保证这些物质不受雨水冲刷而污染纳污水体。 （2）水污染防治措施设置分析 施工废水经收集后由施工现场设置的沉淀隔油池沉淀澄清后回用于现场洒水抑尘，本项目施工期生活污水经三级化粪池和生化措施处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准后经保税区污水管网排入项目东面的后江湾。 三、施工期噪声污染环境影响分析 项目施工期噪声主要来自基础工程、主体工程、厂房装修、设备安装四个阶段。施工期主要器械有：挖掘机、推土机、钻孔机、卡车等。主要施工器械作业期间噪声值类比详上表。项目施工期对声环境的影响主要是各种机械噪声和车辆行驶的交通噪声，在施工过程中，这些施工机械往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行评价。 施工期间的施工机械噪声可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间距离噪声源不同距离处的噪声值，从而可以就施工噪声对敏感点做出分析评价。预测模式如下： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：°C——施工噪声预测值； L=10lgi=1n100.1Li——施工噪声监测参考声级； L2=L1−20lgr2r1——预测点距离； ro——监测点距离； ΔL——附加衰减量。 根据类比调查得到的参考声级，通过计算得出不同类型施工机械在不采取噪声防治措施下不同距离处的噪声预测值，见表7-1。 表7-1各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 施工机械; 距离（m）. 5; 10; 20; 30; 50; 80; 100; 120; 150; 180; 200; 250; 300. 静压桩机; 80; 74.0; 68.0; 64.4; 60.0; 55.9; 54.0; 52.4; 50.5; 48.9; 48.0; 46.0; 44.4. 电锯、电刨; 95; 89.0; 83.0; 79.4; 75.0; 70.9; 69.0; 67.4; 65.5; 63.9; 63.0; 61.0; 59.4. 混凝土运输车; 95; 89.0; 83.0; 79.4; 75.0; 70.9; 69.0; 67.4; 65.5; 63.9; 63.0; 61.0; 59.4. 振捣棒; 95; 89.0; 83.0; 79.4; 75.0; 70.9; 69.0; 67.4; 65.5; 63.9; 63.0; 61.0; 59.4. 钻孔机; 90; 84.0; 78.0; 74.4; 70.0; 65.9; 64.0; 62.4; 60.5; 58.9; 58.0; 56.0; 54.4. 装载机; 90; 84.0; 78.0; 74.4; 70.0; 65.9; 64.0; 62.4; 60.5; 58.9; 58.0; 56.0; 54.4. 推土机; 90; 84.0; 78.0; 74.4; 70.0; 65.9; 64.0; 62.4; 60.5; 58.9; 58.0; 56.0; 54.4. 挖掘机; 95; 89.0; 83.0; 79.4; 75.0; 70.9; 69.0; 67.4; 65.5; 63.9; 63.0; 61.0; 59.4. 风动机具; 80; 74.0; 68.0; 64.4; 60.0; 55.9; 54.0; 52.4; 50.5; 48.9; 48.0; 46.0; 44.4. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.4; 65.0; 60.9; 59.0; 57.4; 55.5; 53.9; 53.0; 51.0; 49.4. 吊车、升降机; 80; 74.0; 68.0; 64.4; 60.0; 55.9; 54.0; 52.4; 50.5; 48.9; 48.0; 46.0; 44.4. 由上表可见，在不经任何防治措施及不考虑屏障、空气吸收引起的倍频带衰减的情况下，若边界噪声达标，昼间挖掘机等施工机械的衰减距离需100m，打桩机的衰减距离需50m；本改扩建项目夜间不进行施工。昼间项目施工期产生的噪声主要对评价范围内300m的环境敏感点有明显影响，本项目场址300m内无环境敏感点；另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内都对周边环境产生一定影响。为减轻噪声对周围环境的影响，提出下列防治措施： 1、严禁采用锤击打桩，应采用静电液压打桩。施工单位应严格控制高噪声机械设备的使用，建立临时隔声屏障减小噪声污染；严格操作规范且尽可能采取隔音、减震、消声等措施；对于相对固定的声源，如压缩机等，采用消声屏可以使噪声强度降低10分贝以上。 2、对施工现场进行合理布局，将现场固定噪声、振动源相对集中，缩小噪声振动干扰范围；施工时间必须严格按照《汕头市环境噪声污染防治条例》（2009年1月）执行，禁止高噪声设备在休息时间中午12:00-14:00和夜间22:00-翌晨6:00作业。 3、采用先进的施工工艺，选用先进的低噪声设备，加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 4、建设单位与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，取得大家的理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民发布公告，以征得公众的理解与支持。 - 固体废物污染环境影响分析 本工程施工期间机械设备、运输车辆的维修和保养依托于周边修理厂，项目施工现场不会产生废机油及含油擦拭物等危险废物。施工期间的固体废物主要是弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。为减少施工期固废对周围环境的影响，建议采取以下防范措施： - 弃土的处置 本项目不涉及地下室开挖，地基开挖和平整均会产生一定量的土石方，土石方平衡情况：根据可研建设工程量进行核算，预计本项目总挖方量为1850m3，平整场地、绿化用土等需土方量1650m3，尚有200m3弃方，建设单位拟将施工过程产生弃土方运至城管部门认可的建筑废土渣场填埋，施工过程产生的废土和淤泥的处置需符合《汕头市市区建筑工程垃圾渣土处置管理规定》（1995年3月）。 - 施工废料等处理 首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、玻璃、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如废砖、含砖、石、砂的杂土应及时清运处理，以免影响施工和环境卫生。工程完工后应撤离所有临时设施和部件，四周溢流砂浆的泥土全部挖除，临时设施拆除时应防止扬尘、噪声及废弃物污染。施工区垃圾堆放点、临时厕所全部拆除并进行消毒。对所有施工工作面和施工活动区进行检查，将施工废弃物彻底清理处置。 - 施工生活垃圾处置 施工区生活营地周围应设有垃圾桶或垃圾池，派专人负责清扫收集，统一收集后及时交给环卫部门，有环卫部门清运到生活垃圾填埋场处理，严禁随地处理。 经采取上述污染防治措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 五、施工期生态环境影响分析 建设场址基本上为空置土地，建设单位拟将场地实施三通一平。基础工程建设主要是进行地基开挖，并打桩浇注，本项目不涉及建筑拆迁及地下室开挖。 施工期导致水土流失的主要原因是地表开挖及暴雨。项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之下，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理等，会使土壤暴露情况加剧，土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，项目所在地夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对周围水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。因此，建设单位应做好相应的生态建设及水土保持措施。本评价建议采取以下防范措施降低水土流失现象： ①通过施工过程中严格的环境管理，避免在雨天施工，并对开挖出来的土方用帆布覆盖，减少施工扬尘； ②加强管理，尽量减少对作业区周围草地、灌木丛的损坏； ③土石方工程作业面完工后，及时采取措施，如路面平整、夯实、护砌、植草皮等； ④主体工程建设区采用土地整治、排水设施、恢复绿化林带措施； ⑤其它临时占地进行土地整治、恢复植被等迹地恢复措施。 综上所述，项目施工期会产生一些废水、废气、噪声和固体废物，在雨季施工可能会造成一定程度的水土流失，从而对周围的水环境、大气环境、声环境和土壤环境造成一定的影响。但只要采取上述有效措施，并加强施工管理，则施工期对环境的影响将会大大减轻。而且，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。因此，项目施工期对施工场址周围的环境影响较小。

营运期环境影响分析: 从前面的分析可知，该项目在生产运行过程中会产生少量的各类污染物，包括污水、废气、固废等，如果不对上述污染源进行有效的治理，则对其周围的环境造成一定的影响。为促进生产、保护环境，必须对本项目的污染源进行有效治理。 一、水环境影响分析 根据本项目生产特性以及建设单位提供的资料表明，项目所排污水主要为员工的日常生活污水。项目生活污水主要为职工的洗手、冲厕废水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS和NH3-N。员工生活用水年用量约为2000t，年外排生活污水量约为1800t。 项目所在的汕头保税区是汕头市南区污水处理厂濠江分厂的集污范围，目前汕头保税区市政污水管道及泵站正在准备建设中。若项目建设运营时，保税区污水管网同南区污水处理厂集污管网未能对接，则项目生活污水经配套的三级化粪池后再通过生化处理，污水排放浓度达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准的要求后排入保税区污水管网，最终排入项目东面的后江湾，对项目东面海域水质影响较小。若项目建设运营时，保税区污水管网同南区污水处理厂集污管网能够顺利对接，则项目生活污水经配套的三级化粪池处理后排入保税区污水管网，再经濠江分厂集污管网收集后通过濠江分厂处理达标后排入濠江，项目污水对濠江水质影响很小。 汕头市南区污水处理厂濠江分厂规划总规模为36万m3/d，其中一期工程规模10万m3/d已经投产。项目生活污水排放量为7.2t/d，仅占濠江分厂处理总规模的0.002%，仅占濠江分厂一期处理规模的0.007%，因此项目生活污水对汕头市南区污水处理厂濠江分厂的处理能力影响很小。 二、环境空气质量影响分析 由于陶瓷电容器的包封设备采用封闭式自动包封设备，并连接封闭式固化箱，热气循环使用，无粉尘废气排放。本项目营运期大气污染源主要来自薄膜电容器生产过程中包封工序产生的粉尘、喷金工序产生的金属粉尘及车辆行驶尾气。 1、薄膜电容器包封粉尘废气影响分析 陶瓷电容器、电阻器包封固化工序采用封闭式自动包封机并自动连接烤箱。采用的包封料为无毒无害的环氧树脂粉末，包封过程密闭，包封料循环使用不对外排放；固化工序同包封工序采用封闭式连接，采用电能，热气循环使用，无粉尘废气排放。 本项目薄膜电容器生产包封工序配置3台包封机，每台包封机采用独立密闭房间操作。包封工序工作原理为：用浸涂方法将热固性环氧树脂粉末施加在制件上，并使其外表面全部被包覆而作为保护涂层或绝缘层。本项目包封工艺采用浸涂方式，将电容芯子通过机器手浸没在环氧树脂粉末槽中，通过电加热使环氧树脂粉末包覆在电容芯子表面。环氧树脂粉末在槽中包封作业仅属于轻微扰动，包封机工作时由于推送放置电容器半成品和包封震动过程产生环氧树脂粉尘，由包封设备自带的沉降系统进行沉降回收至包封槽里循环利用，只有少量的粉尘逸出设备槽外，洒落在设备机器上，由于环氧树脂粉末粒径较大，且不漂浮于空中，无法使用集气罩进行有效收集，只能将设备设置在专门的包封车间内，定期对包封车间包封设备边上的粉尘进行清理。根据业主提供资料，每台包封机设备外部清理环氧树脂粉尘量为6kg/月，则项目薄膜电容器包封工序产生环氧树脂粉尘固废为0.22t/a。这部份环氧树脂粉尘固废业主交付供应商回收提纯重新再利用。 2、薄膜电容器喷金工序粉尘废气影响分析 本项目喷金工序采用电弧将需喷涂的各类焊料丝材熔化并在高压空气的作用下雾化。粉碎后的金属粒子以高速喷涂在对热能具有极高灵敏度的电容芯组端面薄膜层隙中，使芯组端面自内绕层至外绕层形成一个等电位的金属电极面，为电极引出提供一个桥接平台。由建设单位提供的粉尘收集处理设计方案，可知粉尘收集处理流程为： 全封闭喷金工序产生的粉尘由相应的收尘罩及气缸阀、支管在风机的吸引下进入主风管一起进入布袋除尘器处理，净化后的空气由15米高排气筒排放，收集下来的金属粉尘可进行回收处理。该布袋除尘器粉尘收集处理效率为95%，项目粉尘排放量约为0.3t/a，排放速率0.15kg/h，排放浓度为9.16mg/m3，排气筒高度为15米，根据现场踏勘，厂区周边200m范围内无任何敏感建筑高于本项目厂房建筑物高度，因此本项目排气筒高度设置为15m符合要求，通过分析可知项目粉尘经过治理后，排放浓度和排放速率远远低于广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准，对项目周围环境空气质量影响较小。 （1） 布袋除尘设备处理原理说明： 本设备在系统主风机的作用下，含尘气体从除尘器的进风口，加入除尘器的预收尘室，含尘气流在挡板碰击下气流便转向流入灰斗。同时，流速减慢，在惯性及粉尘的作用下，较粗颗粒粉尘直接落入灰斗并从排灰机构卸出，起到了预收尘的作用，其它较轻细粉尘随气流向上吸附在滤袋的外表上，过滤后干净的气体透过滤袋进入上箱体并汇集出风管排出。随着过滤工况持续，积聚在滤袋外表面上的粉尘将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力。该脉冲除尘器的关键技术是采用循环的分室离线清灰方式。其清灰过程是先切断某一室的净气出口通道，使其处于无气流通过的状态，然后进行脉冲清灰，清灰后再经若干秒钟的自然沉降时间后，再打开该室的净气出口通道，不但清灰彻底，而且避免了喷吹清灰后产生的粉尘二次飞扬，如此逐室循环清灰。 (2)本项目粉尘处理工艺流程见下图： (3)布袋除尘器示意图见下图： 3、车辆行驶尾气 项目经营期间，运货车、汽车等车辆在厂区行驶时会产生一定量的车辆尾气，车辆尾气主要污染物为NOx、CO。项目生产产品为精密电子元器件，所耗原料和产品体积小，项目车辆数量有限，因而车辆尾气产生量较小，不会对项目周围造成明显影响。 总之，项目产生的废气经过治理后排放的污染物浓度较小，排放量较少。项目位于海边附近属多风地带，地势平坦污染物容易扩散；项目绿化植物也会对项目产生的废气有一定的吸收净化作用。因此项目产生的废气对项目周围环境空气质量影响较小。 三、噪声影响分析 本项目产生的噪声主要为生产设备和辅助设施运行时产生的噪声，项目设备和辅助设施噪声源强为63-100dB(A)， 噪声特征均以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅。墙壁对噪声有很好的衰减作用，一般封闭的墙壁可令噪声下降15 dB(A)。再考虑距离和项目厂区绿化带的衰减作用，项目噪声源强对边界的贡献值远远小于65dB(A)。由于项目采取一班制，夜间不生产，因此项目夜间不会对项目周围声环境造成影响。由此可知，项目设备噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。项目设备噪声对项目周围声环境质量影响较小。 项目建设单位应选购低噪声生产设备，各种生产设备及车间通风排气设施应配套必要有效的减振、消声降噪设施。通过采取合理的安装，并采取一定减噪、隔音等措施，合理设置绿化带，将项目建设对项目周围声环境质量影响降至最低。 四、固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要是卷绕工序产生的薄膜边角料，测试工序产生的废次品，包装工序产生的包装废料，员工的生活垃圾，废包封料桶，废机油，废活性炭，包封工序收集的环氧树脂粉尘、喷金工序除尘收集的金属粉尘等。 本项目产生的生活垃圾经收集后避雨暂存，定期委托环卫部门清运不外排。 本项目薄膜电容器生产过程卷绕工序会产生一定量的薄膜边角料，属于资源型一般固体废物，可外售给物资回收机构回收综合处理。 本项目产品在测试工序会产生一定量的废次品，属于资源型一般固体废物，可外售给物资回收机构回收综合处理。 本项目产品在包装工序会产生一定量的废包装材料，属于资源型一般固体废物，可外售给物资回收机构回收综合处理。 本项目包封料由供应商配比后直接使用，项目使用完包封料后包封料桶由供货商直接回收重新利用。 项目运营期间产生的危险固废主要是维修保养机器设备时产生的废机油，其在危险废物名录中的废物类别为HW08废矿物油，废物代码为900-08。废机油由危险废物处理资质的单位回收处置，不会对项目周围环境造成影响。 本项目薄膜生产线包封生产过程会产生一定量的环氧树脂粉尘，喷金工序产生的金属粉尘，均为资源型工业固体废物，可交厂家回收处理。 综上所述，本项目固体废物只要采取相应的处理处置措施，不会对项目周围环境造成影响。 五、环境风险应急预案 本项目环境风险事故主要是火灾和车间废气事故性排放。应针对各类环境风险事故发生的原因，制定好相关预案，有效防止环境风险事故发生，一旦发生则采取相应措施将相关影响减至最低。 火灾和包封车间废气事故性排放两种情况下的事故原因如下： 火灾发生原因主要是仓库及成品堆放不规范，配电设备使用不当，以及员工操作不当导致电路短路产生的火灾； 车间废气事故性排放，主要是集气罩、布袋集尘器和车间通风排气系统事故故障导致废气没有处理直接排放。 （一）为了进一步完善防范措施，企业应采取以下防范措施： 车间、仓库和危险品暂存间应严禁烟火；加强管理，制定严格操作规范，厂区制定一系列的防火规章制度；注意用电安全；制定事故应急计划，进行事故应急处置演习。 （二） 在发生重大火灾与废气处理装置事故后，建设单位应采取下列措施进行应急救援处置： 1、火灾应急预案 ①火灾的发现 第一名发现火灾者通知在场人员，并指明火灾地点。发现火灾者同时要迅速上报部门负责人、值班人及有关领导。发现火灾人员并同时拨打119，并告知公司名称、地点、火势情况。主管安全负责人接到通知后要迅速组织义务消防人员到现场扑救火灾。 ②火灾的扑救 发现火灾者要迅速采取措施，进行火灾的扑救。若有人员被火势围困时，首先要救助被困人员。扑救火灾时，要针对不同情况采取不同措施：需要切断动力电源的要事先切断电源供应，以防伤人;因电火灾严禁在未断电前用水扑救，必须事先切断电源，以防触电事故发生;登高救火要系安全带，以防高空坠落事故发生。 ③救火工具 救火时应针对情况选用消防栓、灭火器或沙土等。 ④行政部定期对消防设备进行保养与检查。 2、车间废气事故性排放应急预案 ①发现事故排放人员第一时间应向相关上级领导汇报，直到获得充分防止事故延续措施为止。 ②当相关领导知悉包封车间、喷金车间废气发生事故性排放时，应立即停止包封车间生产，直到事故性排放原因查明，事故性排放终止。 ③当包封车间、喷金车间内部发生废气事故性排放时，应立即组织车间员工疏散，开启车间门窗，加强车间与外界气流交换。 ④相关领导接到事故排放消息时，应积极组织员工分析事故排放原因，针对事故排放原因进行废气处理设施维修。 ⑤项目单位环保第一负责人应将废气事故性排放的原因、过程、排放情况向汕头保税区环保局进行通报，并根据需要决定是否请求协助。 ⑥发生废气事故排放后，应对废气处理设施管理员工加强培训，并拟定措施防止本次同类事故再次发生的可能。 建设单位通过制定应急预案，可以有效防止环境风险事故发生，保障企业正常运营。 六、公众意见 为执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《公众参与暂行办法》，本项目于2016年03月21日在汕头市环境科学协会（http://www.stesa.cn/esa/）网站上征求公众意见，公示期5天（2016年03月21日～2016年03月28日）。公示内容网站截图如下： 在网上公示期间，未收到公众反馈意见。建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，落实各项污染防治措施，杜绝污染事件发生。 七、清洁生产分析 清洁生产是关于产品生产过程中一种新的、创造性的思维方式，它将整体预防的环境战略应用于原料、生产过程、产品和服务中，以增加生产效率并减少对人类和环境的风险。 1、清洁生产具体要求如下： （1）对原料：清洁生产意味着使用无毒、在环境中不持久，不生物积累、可重复利用的原材料； （2）对生产过程：清洁生产意味着节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量和毒性； （3）对产品：清洁生产意味着减少和降低产品从原料使用到最终处置整个生命周期的不利影响； （4）对服务：要求将环境因素控制纳入设计和所提供的服务中。 总之，清洁生产是保护环境、保持可持续发展的关键，它要求企业通过源削减实现在生产过程中控制和减少污染物的排放，是主动、有效的行为和对策，可达到节能、降耗、削污、增效等目的。 2、清洁生产水平分析 本项目根据清洁生产评价方法选取生产工艺与装备、原材料、产品、资源能源消耗、污染物产生量和环境管理水平等6个方面对本项目清洁生产水平进行分析。 - 生产工艺与装备要求 本项目部分生产设备自动化程度高，生产连续性好，性能可靠，操作方便。 项目采用的引线、插片、焊接三合一自动装配线同传统的生产线设备的先进性对比说明：生产工序由传统的引线、插片、焊接三个工序单机生产改造为三合一自动装配线，自动化程度高，大幅提高生产效率，降低人工成本，预计可减少工人60%，废次品率降低近50%。 项目包封机全部采用密闭式封闭房间，可有效防止包封材料环氧树脂粉尘散逸，即可节省一定量的包封材料，也基本上实现了环氧树脂粉尘零排放。 因此，本项目整个生产设备及生产工艺水平符合清洁生产要求。 - 原材料指标 原材料指标应能体现原材料的获取、加工、使用等各方面对环境的综合影响，因而从毒性、生态影响、可再生性、能源强度以及可回收利用性这五个方面建立指标，进行评价。本项目进厂的原材料严格检验，杜绝以次充好，在使用过程中，减少其杂质含量可以提高利用率；加强原料存放管理。可以减少污染物排放。本项目所用原料均不属于有毒有害物质。 项目采用的引线、插片、焊接三合一自动装配线同传统的生产线设备的先进性对比说明：生产工序由传统的引线、插片、焊接三个工序单机生产提升为三合一自动装配线，大幅提高生产效率，降低能耗20%，减少材料损耗10%。 因此，本项目原材料指标符合清洁生产的要求。 - 产品指标 对产品的要求是清洁生产的一项重要内容。因为产品的销售、使用过程、报废后的处理处置以及产品寿命优化问题均会对环境产生影响，有些影响是长期的，甚至是难以恢复的。因而从销售、使用、报废、寿命优化这四个方面建立指标，进行评价。 本项目产品为电容器、电阻器属不含有毒有害物质，产品使用安全，不会污染环境。 （4）资源能源利用指标 从清洁生产的角度看，资源指标的高低反映企业的生产过程在宏观上对生态系统的影响程度。因为在同等条件下，资源消耗量越高，则对环境影响越大。资源消耗指标可以从单位产品的新鲜水耗量、单位产品的能耗和单位产品的物耗来评价。 本项目使用的生产设备均采用电能，能耗低，无燃料废气产生，清洁程度高。 在照明上选用节能型灯具，装置内尽量采用高效节能机泵，空冷风机在考虑节能与效益的情况小尽量采用变频。 - 污染物产生指标 本项目污染物的产生主要来源于生产过程中使用的原料，这些物料或挥发、或因无法综合利用而随废气、固废排出，其使用量和产品收得率决定了污染物的产生量。 项目生产过程产生的污染物主要包括了生产及辅助工程产生的粉尘。粉尘均设置有末端处理措施进行处置达标后排放，减少了废气污染物的排放量。 因此，本项目污染物控制水平满足清洁生产要求。 - 废物回收利用指标 本项目产生的环氧树脂粉尘和金属粉尘经收集后可交由厂家进行回收利用不外排，资源利用程度高。其他一般工业废物均为资源型废物，可交由物资回收机构回收不外排。 清洁生产意味着通过源头削减和生产全过程的控制，按照生产工艺和物料流程来削减污染物产生量，使废物的产生排放量最小化。清洁生产从技术、经济和环境的角度出发，通过原材料的优选、工艺过程的优化、生产技术的改造、全面的环境管理实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。 因此，项目单位清洁生产水平较高。 八、项目竣工环境保护验收内容 根据同类工程实例和经验来看，项目采取上述治理措施后，污染物的消减可取得明显的效果，以上污染防治措施在技术上是可行的。此外，项目应严格执行“三同时”制度，各项环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据项目建设内容，其验收时应配套建设的污染防治设施见下表。 表7-2 项目“三同时”环保验收一览表 序号; 对象; 处理措施内容; 处置效果; 采样点位. 1; 生活 污水; 近期采用物化+生化自建污水处理设施; 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准; 污水总排口. 排入南区污水处理厂濠江分厂; 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准; 污水总排口. 2; 废气; 包封粉尘包封槽自动沉降 包封车间定期清理; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段工艺废气大气污染物中颗粒物的无组织排放监控浓度限值; 周界外浓度最高点. 喷金车间布袋集尘器; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）(第二时段)二级标准; 排气筒出口. 3; 噪声; 隔声、消声、减震等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准; 厂界. 4; 固体废物; 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运; 零排放. 薄膜边角料; 由物资回收机构回收再生利用; 零排放. 废次品; 由物资回收机构回收再生利用; 零排放. 包封粉尘; 由供应商回收提纯再利用; 零排放. 废包装材料; 由物资回收机构回收再生利用; 零排放. 废包封料桶; 由供货商回收再生利用; 零排放. 废机油; 交由有资质的危险废物经营单位; 委外证明.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工作业 | TSP |  | 设置隔离墙、对物料加以覆盖、洒水抑尘、加强管理 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段工艺废气大气污染物中颗粒物的无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 运输车尾气 | CO |  |  |  |
|  |  |  | THC |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |  |
|  |  | 装修油漆废气 | 有机溶剂、苯 |  | 采用优质的环保漆、加强通风等 |  |
|  | 营运期 | 包封工序 | 环氧树脂粉尘废气 |  | 包封槽经重力作用自动沉降后收集回用，包封车间定期清理 | 符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段工艺废气大气污染物中颗粒物的无组织排放监控浓度限值。 |
|  |  | 喷金工序 | 金属粉尘 |  | 管道收集后经布袋集尘器处理达标后引高排放 | 符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准。 |
|  |  | 停车场 | 汽车尾气 |  | 加强车辆管理，厂界绿化 | 不对项目周围造成明显影响。 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | CODCr、BOD5、NH3-N、 SS |  | 生活污水经移动厕所收集后经三级化粪池预处理达标后排放；施工废水经收集后由施工现场设置的沉淀池加絮凝剂沉淀澄清后回用于现场洒水抑尘 | 零排放 |
|  |  | 生活污水 |  |  |  | 处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26－2001)标准中第二时段三级标准 |
|  | 营运期 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、 SS |  | 近期经化粪池和生化处理措施处理达标后排放；远期经三级化粪池预处理达标后排放 | 近期处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26－2001)标准中第二时段二级标准； 远期处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26－2001)标准中第二时段三级标准 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土方开挖 土建施工 | 废建筑材料 弃土等 |  | 可回收利用的回收利用，不可回收利用的委托有资质单位处理 | 零排放 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 由环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 |  |  | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 薄膜边角料 |  |  | 交由物资回收机构回收处理 |  |
|  |  | 废次品 |  |  |  |  |
|  |  | 环氧树脂粉尘 |  |  |  |  |
|  |  | 金属粉尘 |  |  |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |  |  |
|  |  | 废包封料桶 |  |  | 交由厂家回收处理 |  |
|  |  | 废机油 |  |  | 由有资质的单位进行回收处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 建筑施工噪声 |  |  | 临时隔声屏障，选用低噪声设备、避开居民休息时间作业、运输车辆禁鸣喇叭、文明施工 | 应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准 |
|  | 营运期 | 生产设备 通风排气系统 |  | 机械噪声 | 经隔声、消声、减振等治理措施 | 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 加强厂区内的绿化建设。绿色植物可以起到消除或降低工业污染及美化环境的作用。绿色植物有吸声的功能，可以减轻设备噪声对周围环境的影响，具有促进和改善人的身心健康，提高工作效率，减少生产事故发生的良好作用。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、项目基本概况 汕头保税区松田电子科技有限公司拟在汕头保税区C04-1地块建设“小型化电子元器件开发生产项目”。本项目总投资10000万元，主要从事电容器、电阻器的生产，年产量薄膜电容器1亿只和陶瓷电容器、压敏电阻器共9亿只，预计年产值为20000万元。产品主要配套国内整机工厂和出口到美国、欧洲、韩国、香港、台湾等国家及地区。 二、总体规划与产业政策相符性分析 项目所在区域为汕头保税区，地处规划中的工业区，项目选址符合汕头市城市总体规划和项目场址地块功能规划要求。对照发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2013年本）和《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）（粤发改产业【2008】334号），本项目生产的产品不属于限制类和淘汰类的产品，生产工艺不属于落后生产工艺，项目的建设符合相关产业政策。汕头保税区主要功能是发展出口加工、仓储物流、国际贸易和金融信息业。本项目产品主要出口到美国、欧洲、韩国、香港、台湾等国家及地区。因此本项目建设符合汕头保税区的产业发展要求。 三、项目周围环境质量现状评价结论 目前项目周边主要为工业厂房以及工业空地，所处区域环境现状： 1、环境空气现状：项目周围大气污染物SO2、PM10、NO2、CO、O3、PM2.5日总平均浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境现状： 后江湾保税排污口附近的海域（属后江湾）除了活性磷酸盐、无机氮两项监测指标超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，其余指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，超标原因主要受到陆源污染物直接污染，尤其是连续降雨后，淡水团带来大量无机氮，造成海域无机氮浓度升高。 濠江已受到工业废水、生活污水和农田污水的影响，水质中石油类、粪大肠菌值超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准，其余各项指标均符合标准。 3、声环境现状：区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，项目所在区域声环境质量状况尚好。 四、施工期环境影响评价结论 项目施工期将产生噪声、废气、废水、固体废物等污染，在雨季施工可能会造成一定程度的水土流失，从而对周围的水环境、大气环境、声环境和土壤环境造成一定的影响。但只要采取适当的防治措施加以防治，周围环境是可以接受的。随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除，对周围环境影响小。 五、营运期环境影响评价结论 1、水环境影响分析结论 项目废水主要来源于员工生活污水，排放量为1800t/a。生活污水中主要污染物有CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。若项目建设运营时，保税区污水管网同南区污水处理厂集污管网未能对接，则项目生活污水经配套的三级化粪池后再通过生化处理，污水排放浓度达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准的要求后排入保税区污水管网，最终排入保税区排污混合区海域，对项目东面海域水质影响较小。 若项目建设运营时，保税区污水管网同南区污水处理厂集污管网能够顺利对接，则项目生活污水经配套的三级化粪池处理后排入保税区污水管网，再经濠江分厂集污管网收集后通过濠江分厂处理达标后排入濠江，项目污水对濠江水质影响很小。 2、环境空气质量影响分析结论 本项目采用的环氧树脂包封料，根据检测报告，不包含苯系挥发性物质，包封和固化过程不产生有机废气。项目薄膜电容器包封工序产生的环氧树脂粉尘经过包封槽自动重力沉降后收集回用，定期清理包封车间沉降的环氧树脂粉末，交由供应商回收处理，不会对项目周围环境空气质量造成影响。项目薄膜电容器喷金工序产生的粉尘进入布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放，金属粉尘排放浓度和排放速率低于广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级标准，对项目周围环境空气质量造成的影响较小。项目厂区来往的车辆尾气量较小，对项目周围环境空气质量造成影响很小。 总之，项目产生废气经过治理后排放的污染物浓度较小，排放量较少。项目位于海边附近属多风地带，地势平坦污染物容易扩散；项目绿化植物也会对项目产生的废气有一定的吸收净化作用。因此项目产生的废气对项目周围环境空气质量影响较小。 3、噪声影响分析结论 本项目产生的噪声主要为生产设备和辅助设施运行时产生的噪声，项目设备和辅助设施噪声源强为63-100dB(A)，噪声特征均以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅。项目噪声通过厂房墙壁和距离衰减后对项目周围声环境质量影响较小。 项目建设单位应选购低噪声生产设备，各种生产设备及车间通风排气设施应配套必要有效的减振、消声降噪设施。通过采取合理的安装，并采取一定减噪、隔音等措施，合理设置绿化带，将项目建设对项目周围声环境质量影响降至最低。 4、固体废物影响分析结论 项目产生的固体废物主要是卷绕工序产生的薄膜边角料，测试工序产生的废次品，包装工序产生的包装废料，员工的生活垃圾，废包封料桶，废机油，包封工序收集的环氧树脂粉尘、喷金工序除尘收集的金属粉尘等。项目固体废物只要采取相应的处理处置措施，就不会对项目周围环境造成影响。 六、环境风险应急预案 建设单位通过制定应急预案，可以有效防止环境风险事故发生，保障企业正常运营。 七、公众参与 在网上公示期间，未收到公众反馈意见。建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，落实各项污染防治措施，杜绝污染事件发生。 八、清洁生产分析 本项目根据清洁生产评价方法选取项目生产工艺与装备、原材料、产品、资源能源消耗、污染物产生量和环境管理水平等6个方面对本项目清洁生产水平进行分析，结论是项目清洁生产水平较高。 九、建议 (1)施工建设过程要把倡导环保节能放在首位，加强施工期污染防治工作。通过建隔离墙、选用低噪声设备、避开居民休息时间进行作业、运输车辆禁鸣喇叭、文明施工等措施，降低施工噪声对项目附近声环境的影响，废建筑材料中可回收部分综合利用，最大限度降低项目施工建设产生的固体废物对周围环境的影响。 (2)严格执行国家和地方的环境法律、法规，执行“三同时”制度和排污许可证制度，确保污染物达标排放。 (3)项目包封固化及喷金工序产生的粉尘废气应经布袋集尘器处理后达标排放；对高噪声设备配套减振、隔声、消声等降噪设施认真搞好项目厂区绿化，物种选择应坚持美观实用和本地物种为主，又兼顾吸声净化空气的功能。 (4) 建议建设单位在生产经营并有所积累后，薄膜电容器的包封固化工序也采用全自动密闭包封工序，从而减少薄膜电容器生产过程中包封固化工序有机废气的排放。 (5)考虑项目产品以出口为主，建议项目运营一年后开展清洁生产审核，并在项目经营稳定时开展ISO14001认证工作。 (6) 严格执行项目现有报批工艺及规模，今后一旦发生变化应再重新报建。 在充分落实上述建议措施的前提下，汕头保税区松田电子科技有限公司小型化电子元器件开发生产项目在汕头保税区C04-1地块的建设运营是可行的。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注意事项： 1、建设项目的污染防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防止污染的设施必须经环保部门验收合格后方可投入生产或使用。 2、有土建工程的项目，应在土建施工前到我局办理施工噪声许可证和建筑施工排污申报登记，并按规定缴纳建筑施工排污费等手续。 3、逾期不办理竣工环保验收手续、建筑施工排污申报和缴交排污费的，环保部门将依照环境保护法律法规进行处理。 注 释 一、本报告表附以下附图附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目场址四至卫星图 附图3 项目四至情况及场地现状实景图 附图4 项目变更前总平面图 附件1 项目备案证 附件2 土地使用证 附件3 营业执照 附件4 项目环评委托书 附件5 环保守法承诺书 附件6 项目更变资料 附表1 建设项目审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价： 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声环境影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。