附件2：

各区县监管项目质量安全“双随机”检查汇总表

时间：2020年7月31日

| 序号 | 日期 | 项目名称 | 施工监理单位 | 现场抽查存在问题 |  |  |  |  | 执法情况 | 整改落实责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人员在岗情况 | 工程质量 | 工程质量检测 | 安全文明施工 | 扬尘治理6个100%落实 |  |  |
| 1 | 2020.7.16 | 润溪府（暂定名，华侨试验区项目） | 中建五局华南建设有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 | 总监未在岗。 | 1.部分方案总包单位、监理单位未盖法人章（公章）； 2.基坑开挖方案修改后未经专家签名确认； 3.机电安装工程未能提供隐蔽工程验收记录、检验批验收记录。 | 1.监测报告（基坑）没有按监测方案提供地下水、周边地表及管线的监测数据； 2.欠缺分包单位（桩基）开工报验申请表； 3.未提供桩基础检测报告，围护桩正式检测报告及点桩会议纪要。 | 1.局部临边防护不严； 2.用电线路敷设不规范； 3.安全管理资料收集不及时； 4.基坑部分没有设置护栏。 | 1.工地围挡没有全封闭； 2.通道、堆场、加工地等区域没有采用混凝土硬底化； 3.非施工面裸土没有100%覆盖； 4.工地两个车辆出入口，其中一个没有安装现场监控。 | 发整改通知书，建议对施工、建议单位及相关人员记分。 | 华侨试验区规建局 |
| 2 | 2020.7.21 | 天韵雅苑（澄海区项目） | 湖南省方源建筑工程有限公司 广东省广大工程项目顾问有限公司 | 项目负责人、总监、专职安全员未在岗。 | 1.桩基存在提前施工的情况； 2.设计图纸内容有变更，现场使用的施工图为重新按规定做施工图审查和消防设计审查； 3.部分幢号补桩和桩位偏差处理设计变更后，未按规定进行施工图审查； 4.现场未能提供桩基检测、原材料送检方案； 5.部分原材料进场报审手续与现场施工进度不同步，个别报审日期有误； 6.混凝土结构施工隐蔽验收、检验批报验手续与现场不同步，个别日期未填写； 7.现场未能提供砖质量保证资料； 8.现场开挖过程对管桩的保护措施不到位。 | 1.工程桩抗压、抗拔静载，低应变检测未见正式报告； 2.支护桩钻芯法、支护锚杆验收试验单位未广东科捷检测技术服务有限公司，该检测公司未接入汕头市建设工程质量检测监管服务平台； 3.现场未能提供土方回填土密实度检测报告。 | 1.深基坑局部临边、地下室顶板局部临边防护不严； 2.部分首层安全立网未封闭； 3.两个超过一定规模的危大工程论证方案审批手续不齐全； 4.模版支撑方案未针对性编制且杂乱，与现场不符； 5.监理单位对超一定规模的危大工程旁站记录缺失。 | —— | 1.发整改通知书，建议对施工、建议单位及相关人员记分； 2.发执法建议书，建议对相关责任单位和相关人员依法进行处罚。 | 澄海区住建局 |
| 3 | 2020.7.23 | 汕头市龙湖区30A街区长江路北侧G01、G03地块“三旧”改造项目 | 广东南华建设集团有限公司 广东建设工程监理有限公司 | 1位专监未在岗。 | 1.未提供桩基检测方案，工程桩点桩会议记录内容不完整； 2.抽查4栋，混凝土结构施工隐蔽验收、检验批报验手续与现场不同步； 3.地基基础分部验收记录不完整，欠地勘单位签章； 4.混凝土工程存在局部剪力墙和梁节点胀模、漏浆、变形问题，混凝土表面存在局部蜂窝麻面现象。 | 1.设计未提供抗拔桩检测指标文件； 2.部分材料检测、进场报审手续与现场施工进度不同步； 3.未提供回填土密实度、地下室防水材料检测报告。 | 1.模板支撑系统拉结杆局部欠缺； 2.电梯井立面防护欠缺，脚手架与建筑物内封闭未设置。 | 1.外架未按规定设置喷雾系统，施工通道堆场未进行硬底化； 2.现场后侧围挡高度不符合要求，较简陋。 | 发整改通知书，建议对施工、建议单位及相关人员记分。 | 龙湖区住建局 |
| 4 | 2020.7.28 | 汕头市潮南区陇田镇浩溪坑仔洋商品房项目（暂名：威顿名苑）一期 | 广东新潮建设有限公司 珠海市城市建设监理有限公司 | 项目负责人未在岗。 | 1.地基基础已验收，欠基坑支护子分部内容； 2.3幢首层住宅单元增设1个安全出口，应设计出图并经消防设计变更审查； 3.个别设计变更通知单设计人员未签名盖章。 | 1.基坑支护子分部未见施工及检测资料； 2.实体质量检测报告未见； 3.未编制专项施工方案和检测方案； 4.2020年5月1日前地基基础，见证取样送检的检测单位未纳入汕头市建设工程检测监管服务平台。 | 1.地面积水，垃圾无及时清理，楼层无及时清理； 2.落地式卸料平台无独立搭设； 3.悬挑式外脚手架工字钢张拉钢丝绳设置不符合要求，悬挑底部硬封闭设置不符合要求； 4.电梯井立面局部无防护，消防楼梯防护栏杆局部未设置。 | --- | 发整改通知书，建议对施工、建议单位及相关人员记分。 | 潮南区住建局 |
| 5 | 2020.7.30 | 汕头潮阳谷饶碧桂园二期 | 汕头市宏海建筑有限公司 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | —— | 1.现场使用的施工图未采用由施工审图章或由审图合格变化的施工图； 2.存在未有施工图许可先行施工； 3.未能提供桩基施工技术及质保资料； 4.土方开挖方案未按图审合格图纸进行编制。 | 1.未能提供桩基合格检测报告； 2.部分钢筋存在未复验合格使用的情况； 3.基坑开挖未能提供监测方案及监测记录。 | 1.基坑临边防护未做到标准、定型化； 2.模板支撑系统部分与柱间距大于方案要求； 3.部分水平拉杆欠缺。 | 1.部分道路无硬化； 2.喷雾降尘设施欠缺。 | 1.发整改通知书，建议对施工、建议单位及相关人员记分； 2.发执法建议书，建议对相关责任单位和相关人员依法进行处罚。 | 潮阳区住建局 |