附件                 汕头市存量农房外立面品质提升（涂装）主要施工工法及参考单价

| 农房现状 | 涂装方案 | 工艺做法 | 项目费用名称 |  | 单项全费用单价（元/㎡） | 参考总单价（含税） | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抹灰墙面 | （一）普通喷涂 | 一、工艺流程： 墙面清洗→墙面修复→底漆→面漆 二、工法步骤： 1.用高压水枪等清洗表面浮灰和油污； 2.对局部表面风化（空鼓、开裂）部位使用防水抗裂砂浆进行修复； 3.喷或滚刷底层涂料一遍； 4.喷或滚刷面层涂料二遍。 | 步骤1 | 用高压水枪等清洗表面浮灰和油污； | 3.82-4.36 | 53.30-66.96元/㎡ | 一、计量规则： 涂料工程量按设计图示更新改造涂料部分展开面积以“㎡”计算。 - 工程量按如下考虑 - 1.步骤2表面风化（空鼓、开裂）部位按0.2㎡，其余面积按1㎡。 2.涂料含满刮腻子二遍、打磨、刷涂料三遍、所有分隔缝、阳角线、滴水线。 3.涂料深、浅颜色价格一致。 4.抗裂砂浆中如需增加耐碱玻璃纤维网布，其价格需要另外计算（一层耐碱玻璃纤维网布全费用约9.99元/㎡），工程量按铺贴面积计算。 5.参考单价包含税价（9%）、成品保护等，但不含脚手架。 6.按定额组价的措施内容参考价格详见备注。 |
|  |  |  | 步骤2 | 对局部表面风化（空鼓、开裂）部位使用防水抗裂砂浆进行修复； | 40.19-55.28 |  |  |
|  |  |  | 步骤3-4 | 喷或滚刷底层涂料一遍； 喷或滚刷面层涂料二遍。 | 41.44-51.54 |  |  |
|  | （二）真石漆 | 一、工艺流程： 墙面清洗→墙面修复→底漆→面漆 二、工法步骤： 1.用高压水枪等清洗表面浮灰和油污； 2.对局部表面风化（空鼓、开裂）部位使用防水抗裂砂浆进行修复； 3.滚刷底层涂料； 4.喷涂主层涂料； 5.涂饰面层涂料二遍。 | 步骤1 | 用高压水枪等清洗表面浮灰和油污； | 3.82-4.36 | 80.02-92.25元/㎡ | 一、计量规则： 真石漆工程量按设计图示更新改造真石漆部分展开面积以“㎡”计算。 - 二、工程量按如下考虑 - 1.步骤2表面风化（空鼓、开裂）部位按0.2㎡，其余面积按1㎡。 2.真石漆含满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆、所有分隔缝、阳角线、滴水线。 3.真石漆深、浅颜色价格一致。 4.抗裂砂浆中如需增加耐碱玻璃纤维网布，其价格需要另外计算（一层耐碱玻璃纤维网布全费用约9.99元/㎡），工程量按铺贴面积计算。 5.参考单价包含税价（9%）、成品保护等，但不含脚手架。 6.按定额组价的措施内容参考价格详见备注。 |
|  |  |  | 步骤2 | 对局部表面风化（空鼓、开裂）部位使用防水抗裂砂浆进行修复； | 40.19-55.28 |  |  |
|  |  |  | 步骤3-5 | 滚刷底层涂料； 喷涂主层涂料； 涂饰面层涂料二遍。 | 68.16-76.83 |  |  |
| 裸砖墙面 | （三）普通喷涂+轮廓勾勒 | 一、工艺流程： 墙面清理→基底处理→抹灰→底漆→面漆→勒脚（墙裙）和窗（门）套涂层处理 二、工法步骤： 1.清理表面浮灰和油污； 2.刷专用界面剂一遍或水泥浆掺108胶水拉毛； 3.框架结构外墙不同材料交接处挂镀锌电焊网； 4.15mm厚1:3水泥砂浆分层找平； 5.5mm厚聚合物干粉类水泥防水抗裂砂浆； 6.喷或滚刷底层涂料一遍； 7.喷或滚刷面层涂料二遍； 8.涂料勒脚（墙裙）高度为600mm和窗套宽度为200-300mm；滚刷底层涂料一遍；滚刷面层涂料二遍。 | 步骤1 | 清理表面浮灰和油污； | 3.82-4.36 | 148.92-157.78元/㎡ | 一、计量规则： 涂料工程量按设计图示更新改造涂料部分展开面积以“㎡”计算。 - 工程量按如下考虑 - 步骤3不同材料交接处镀锋电焊网为0.2m其余面积按1㎡。 - 步骤6-8 中勒脚（墙裙）涂料为0.08m，窗套涂料为0.05㎡，其余面积按1㎡。 3.涂料含满刮腻子二遍、打磨、刷涂料三遍、所有分隔缝、阳角线、滴水线。 4.涂料深、浅颜色价格一致。 5.抗裂砂浆中如需增加耐碱玻璃纤维网布，其价格需要另外计算（一层耐碱玻璃纤维网布全费用约9.99元/㎡），工程量按铺贴面积计算。 6.参考单价包含税价（9%）、成品保护等，但不含脚手架。 7.按定额组价的措施内容参考价格详见备注。 |
|  |  |  | 步骤2 | 刷专用界面剂一遍或水泥浆掺108胶水拉毛； |  |  |  |
|  |  |  | 步骤3 | 框架结构外墙不同材料交接处挂镀锌电焊网； | 24.29 |  |  |
|  |  |  | 步骤4 | 15mm厚1:3水泥砂浆分层找平； | 44.75 |  |  |
|  |  |  | 步骤5 | 5mm厚聚合物干粉类水泥防水抗裂砂浆； | 48.67-52.27 |  |  |
|  |  |  | 步骤6-8 | 喷或滚刷底层涂料一遍； 喷或滚刷面层涂料二遍； 涂料勒脚（墙裙）高度为600mm和窗套宽度为200-300mm；滚刷底层涂料一遍；滚刷面层涂料二遍。 | 46.82-51.54 |  |  |
| 裸砖墙面 | （四）真石漆 | 一、工艺流程： 墙面清理→基底处理→抹灰→底漆→面漆 二、工法步骤： 1.清理表面浮灰和油污； 2.刷专用界面剂一遍或水泥浆掺108胶水拉毛； 3.框架结构外墙不同材料交接处挂镀锌电焊网； 4.15mm厚1:3水泥砂浆分层找平； 5.5mm厚聚合物干粉类水泥防水抗裂砂浆； 6.滚刷底层涂料； 7.喷涂主层涂料； 8.涂饰面层涂料二遍。 | 步骤1 | 清理表面浮灰和油污； | 3.82-4.36 | 170.26-183.07元/㎡ | 一、计量规则： 真石漆工程量按设计图示更新改造涂料部分展开面积以“㎡”计算。 二、工程量按如下考虑 - 1.步骤3不同材料交接处镀锋电焊网为0.2m其余面积按1㎡。 2.涂料含满刮腻子二遍、打磨、刷涂料三遍、所有分隔缝、阳角线、滴水线。 3.涂料深、浅颜色价格一致。 4.抗裂砂浆中如需增加耐碱玻璃纤维网布，其价格需要另外计算（一层耐碱玻璃纤维网布全费用约9.99元/㎡），工程量按铺贴面积计算。 5.参考单价包含税价（9%）、成品保护等，但不含脚手架。 6.按定额组价的措施内容参考价格详见备注。 |
|  |  |  | 步骤2 | 刷专用界面剂一遍或水泥浆掺108胶水拉毛； |  |  |  |
|  |  |  | 步骤3 | 框架结构外墙不同材料交接处挂镀锌电焊网； | 24.29 |  |  |
|  |  |  | 步骤4 | 15mm厚1:3水泥砂浆分层找平； | 44.75 |  |  |
|  |  |  | 步骤5 | 5mm厚聚合物干粉类水泥防水抗裂砂浆； | 48.67-52.277 |  |  |
|  |  |  | 步骤6-8 | 滚刷底层涂料； 喷涂主层涂料； 涂饰面层涂料二遍。 | 68.16-76.83 |  |  |

备注：

1.价格参照汕头市2024年第四季度建设工程主要材料参考价格，缺项部分参考市场价进行计算。

2.装修综合钢铁脚手架4.5米内，全费用单价18.02元/㎡（脚手架使用期按24天考虑，税金9%；工程量按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》规则计算）。

3.装修综合钢铁脚手架12.5米内，全费用单价30.51元/㎡（脚手架使用期按24天考虑，税金9%；工程量按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》规则计算）。

4.装修综合钢铁脚手架20.5米内，全费用单价37.60元/㎡（脚手架使用期按24天考虑，税金9%；工程量按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》规则计算）。

5.全费用单价包含系数部分措施费、预算包干费、税金。

6.以上单价综合考虑了不限于房屋现状、材料品牌、材料档次、施工机具、施工环境、施工时间等，所以存在一定的价格幅度。