附件1：

2022年汕头市建筑工地脚手架专项整治情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设/施工/监理单位 | 脚手架专项检查 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市危险废物处置中心项目配套 | 汕头市特种废弃物处理中心有限公司 汕头市建筑工程总公司 广东华工工程建设监理有限公司 | 建设单位: 1.单独编制安全防护及文明措施费用未提供，支付安全生产费用未提供。 监理单位： 1.发出的整改通知未闭环。 施工单位： 1.现场脚手架局部未随进度搭设到位，个别部位欠缺立杆、横杆、扫地杆； 2.部分剪刀撑没有随外架高度搭设到位； 3.局部模板支撑在脚手板上； 4.东面搭设悬挑架没有加强措施； 5.首层安全网未挂设，出入口欠防护棚。 | 发出整改通知书汕建质安随〔2022〕014号 汕建质安随〔2022〕014-1号 |
| 2 | 大学路南侧垃圾压缩转运站项目 | 汕头市环境卫生事务中心 深圳金河建设集团有限公司 汕头市韩江建设有限公司 | 建设单位： 1.安全防护、文明施工措施费无单列。 2.未及时拨付安全防护、文明施工措施费。 监理单位： 1.特种作业人员证书审核不严格。 2.安全日记内容简单。未见危大工程验收记录。 施工单位： 1.外架基础不平整。 2.剪刀撑设置不符合要求。 3.首步大横杆步距不符合要求。 | 发出整改通知书汕建质安随〔2022〕021号 |
| 3 | “三旧”改造（富逸荣景雅园） | 广东雍泰房地产有限公司 汕头市顺达建筑有限公司 汕头市建诚工程监理有限公司 | 1.部分悬挑脚手架锚固受力不合理或锚固材质不符合要求，且首步未进行脚手架板全封闭。 2.局部外架与建筑物之间水平防护不及时；个别连墙杆锚固长度不足。 3.西侧外架防护棚受力不合理且底部防护通道搭设变形。 4.抽查部分安全网材质偏差。 | 发出整改通知书汕建质安随〔2022〕017号 |
| 4 | 广东以色列理工学院二期校区（南校区）建设项目（第二期） | 汕头市政府投资项目代建管理中心 广东省第二建筑工程有限公司 广州穗科建设管理有限公司 | 1.局部外脚手架首层首步欠纵向水平杆，局部安全网未挂设。 2.中试工厂安全网挂设滞后。 3.实验楼局部脚手架连墙件设置不合理，部分脚手板未满铺，部分节点扣件欠缺。 4.部分监理整改通知回复不及时。 | / |
| 5 | 汕头乌桥岛棚户区改造项目(安置区二期) | 汕头建鑫城市建设有限公司 广东省建筑工程集团有限公司 广东省建工设计院有限公司 | 1.施工方案各幢号计算说明不全面。 2.个别特种作业人员未提供证件。 3.南面单排围护架欠拉顶杆件。 4.个别短横杆自由端太短。 5.卸荷部分应有拉有顶。 6.脚手板杂物未及时清理到位。 7.悬挑架脚手板未满铺（转角处），连墙件局部应加强。 | / |
| 6 | [高新区]凯逸科技商务综合大楼 | 广东立川科技有限公司 汕头市达濠建筑总公司 汕头市城市建设监理公司 | 建设单位： 1.安全管理责任未明确。 2.未组织安全检查。 监理单位： 1.危大工程旁站记录不全面。 2.未对施工单位安全生产、文明施工措施费使用情况进行审核。 施工单位： 1局部欠缺扫地杆。 2.悬挑外脚手架底部封闭不严密。 3.安全网局部脱落。 | / |
| 7 | 智能化专用车辆制造项目 | 广东威能动力设备有限公司 广东洽成能源建设有限公司 汕头市城市建设监理有限公司 | 建设单位： 1.未单独编制安全防护及文明措施费用，未及时支付安全生产费用。 施工单位： 1.2022年6月22日后搭设第3、4层外脚手架、安全网材质偏差。 2.部分外架与建筑物之间水平防护挂设不及时。 3.一台井架搭设不规范。 4.现场局部未落实硬底化且清理不及时。 | 发出整改通知书汕建质安随〔2022〕016号 |
| 8 | 汕头市礐石大桥治超场及配套设施工程项目 | 汕头高速公路公司 汕头市建筑工程总公司 广东科能工程管理有限公司 | 1.局部脚手架首层首步纵向水平杆未设置。 2.部分脚手架节点扣件缺失，局部操作层脚手板未满铺。 3.局部安全网破损或网间连接不严。 4.安全网材质较差。 5.脚手架个别杆件、扣件严重锈蚀。 | / |
| 9 | [高新区]环保型印刷产业项目 | 汕头市粤东印刷物资有限公司 汕头市建华建筑有限公司 汕头市城市建设监理公司 | 1.西面剪刀撑局部欠连续搭设，个别搭接长度不符合要求。 2.个别部位脚手板未满铺。 3.楼层个别部位临边防护不到位。 4.安全网局部老旧破损。 | 发出整改通知书汕建质安随〔2022〕018号 |
| 10 | [华侨试验区]和汇湾（暂定名）一期—地下室及土0.000以上 | 中交（汕头市）置地有限公司 中交第二航务工程局有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 | 建设单位： 1.安全生产、文明施工费用未符合粤建管字〔2007〕39号文规定 监理单位： 1.未及时办理危大工程验收。 施工单位： 1.局部钢筋材料堆放挤压外脚手架。 2.钢笆网脚手板破损变形。 3.未见脚手架验收牌。 4.电缆线路敷设在外脚手架上。 5.部分悬挑脚手架悬挑钢梁设置不规范。 | / |
| 11 | [高新区]全自动金属制罐系统装备产业化制造项目 | 汕头市新青罐机有限公司 潮州市第二建筑安装总公司 广东广信建筑工程监理有限公司 | 1.第1幢脚手架未按方案施工。（方案5层裙楼使用落地架，而现场为2层裙楼。局部搭设于2层雨篷上）。 2.首层转角处搭设单排架，与方案不符。 3.局部脚手架首层首步欠缺纵向水平杆。 4.脚手架局部连墙件缺失，局部脚手架未满铺。 5.送检安全网（合格报告）品牌与现场使用的不符。 | 发出整改通知书汕建质安随〔2022〕019号 |
| 12 | [华侨试验区]汕头市中心医院易地重建项目（重大疫情救治基地） | 汕头市中心医院 中国建筑第八工程局有限公司 广州市市政工程监理有限公司 | 1.部分外架首步脚手板未严密封闭。 2.个别卸料平台锚固长度不足。 3.外架与建筑物之间局部欠水平防护。 4.部分连墙件设置受力不合理。 | 发出整改通知书汕建质安随〔2022〕020号 |
| 13 | 汕头乌桥岛棚户区改造项目(安置区三期) | 汕头建鑫城市建设有限公司 广东省建筑工程集团有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 | 1.局部安全网缺失。 2.局部剪刀撑搭设欠连续。 3.局部脚手架扫地杆离地距离超规范。 4.局部脚手板缺失。 5.外架基础积水未及时排除。 | / |
| 14 | [华侨试验区]天合名门豪庭(二期)B区 | 汕头经济特区粤东房地产开发有限公司 汕头市达濠建筑总公司 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理单位： 1.变更总监后新任总监未对安全专项施工方案审核签字。 2.未见审核施工单位进度记录。 3.监理日志内容不齐全，部分日记未见总监审核。 施工单位： 1.悬挑外脚手架悬挑钢梁未办理验收手续。 2.脚手架底部青苔未清理。 3.立杆横向间距（内立杆与外立杆间距）70cm与方案不符。 4.局部连墙件无连接，缺失。 5.部分外架与建筑物间距过大未做防护，局部水平网设置不到位。 6.架体上堆放材料（钢管扣件）未清理。 7.楼层消防水源未开通。 8.个别楼层、作业层未设置消防器材，楼层消防通道缺少消防标志。 | / |
| 15 | [华侨试验区]璟珑湾（三期）﹢0.000以上 | 汕头市瑞景房地产开发有限公司 中联建设集团股份有限公司 广州城工工程管理有限公司 | 1.8#楼三层局部脚手架脚手板未满铺，架体杂物未及时清理。 2.裙楼部分脚手架立杆垂直度偏差过大。 3.施工安全防护用具、设备、器材进场报审程序不完善。个别报审表无总监签名。 4.脚手架专项施工方案未在施工前进行方案交底。 | / |
| 16 | [华侨试验区]天合名门豪庭(二期)C区 | 汕头经济特区粤东房地产开发有限公司 汕头市达濠建筑总公司 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 1.悬挑脚手架首步未封闭，且部分外架与建筑物之间欠缺防护。 2.落地外脚手架欠缺个别首步连墙杆。 3.个别卸料平台锚固受力不合理。 4.局部安全网搭设不规范。 | 发出整改通知书汕建质安随〔2022〕022号 |
| 17 | [华侨试验区]数码港大厦 | 广东中玺科技有限公司 汕头市龙鐽建设有限公司 广东臻玺工程项目管理有限公司 | 1.西向出入口欠搭设防护棚。 2.个别扫地杆离地面距离太短。 3.个别作业人员交底未签名。 4.个别部分剪刀撑搭接长度太短。 | / |
| 18 | 汕头市乌桥岛棚户区改造项目（安置区配套工程-幼儿园） | 汕头市金平区教育局、汕头建鑫城市建设有限公司 广东省建筑工程集团有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 | 建设单位： 1.合同安全责任不全面，安全目标及标准化目标不明确。 监理单位： 1.监理日记内容不齐全。 施工单位： 1.二层局部连墙件缺失。使用非标准安全立网（规格尺寸为：5400*2000）.灭火器配置不足。 | 发出整改通知书汕建质安随〔2022〕023号 |